설계 문서

| 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI (산업 안전 수신호 교육 키트) |
| --- | --- |
| 버전 | v2.4 (기준 커밋 dev d184988) |
| 원본 | document/02_설계문서.md |

v1 대비 변경점: §3-2 picar 하드웨어 사양 신설, §4 "분야별 20종→5종" 방식을 폐기하고 통합 7종(+picar 동작) 확정안으로 교체, 서행/후진 손모양 충돌·우회전 오탈자 해결 반영 (2026-09-17). (같은 버전 내 추가 갱신) §1-1 하드웨어 배치 확정(카메라를 Pi Camera Module 3로, picar 제어를 RPi5 GPIO 직결로 확정) 신설, §3-2 picar 제어 인터페이스 ⚠️ 해제 (2026-09-17). (같은 버전 내 추가 갱신 2) §2 파이프라인 방식 "결정" 칸 공식 기록 완료(랜드마크+SVM, 2026-09-18). (같은 버전 내 추가 갱신 3) §1-1 하드웨어 배치를 RPi5(카메라 고정국) + RPi4B 8GB(picar 탑재, Wi-Fi 통신)로 이원화 — picar가 움직이면 카메라도 함께 이동해 학습자가 카메라를 따라가야 하는 문제를 해결하기 위함. §3-2 picar 제어 인터페이스도 "RPi5 GPIO 직결"에서 "RPi4B GPIO 직결 + RPi5와 Wi-Fi 통신"으로 정정 (2026-09-18). (→ 2026-09-21 재정정: 모터는 I2C 코프로세서 경유, LED만 GPIO — 부록 A §3) 2026-09-27 | 2단계 정리 (v2.1) — §1-1·§3-2 제어 경로를 현행(BLE·I2C·RPi5 AP)으로 정정, 확인_완료 picar 동작을 코드에 맞춤(전부 동시 점멸), §3-2 LED·§4-1 참고 6·§5 중복을 요약+링크로 축소, 부록 A 현행값 정정. 2026-09-28 — §5 버튼 역할을 "web 인터페이스 이동(A/B)"에서 확인 버튼 대용(버튼 A → BTN:A)으로 바꿈. actuation 쪽 구현(mock 검증), web 연동은 제안 단계. §1·부록 A의 "버튼 미구현" 문구 정정. 2026-09-29 — 버튼 A web 연동 구현(시범 단계에서 actuation GET /button 폴링 → 확인). §1·§5 상태 표기 갱신. 2026-09-30 — §6 확장 부분(엣지 + 클라우드 분리 검토) 신설. 제출 범위 밖이며 현 구조를 유지한다. 2026-10-04 | v2.2 (송승호) — 일치율 옛 정의(좌표 거리·템플릿 cosine) 정정 — §2 비교표, 부록 A §2 구성도·§3 모듈 경계. 현행은 분류기가 본 목표 수신호 확률 × 100(05 §10-8). 2026-10-04 | v2.3 (송승호) — 제출 전 사실 정리: §2 결정 절차(프로토타입·투표)는 실행 기록이 없어 "정성 비교로 결정, 정량 비교·투표는 하지 않음"으로 명시, 전제 "클래스당 ~300장" → 실제 27,735건, 분류기 정량 비교는 향후 과제(05 §5-2). 부록 A §2 구성도의 참고 match_score 노드(클래스별 구간 매핑, actuation으로 가지 않음) 정정, 부록 A §5 물리 피드백 KPI 항목을 09-30 결정으로 종결(반응 시작 기준, 10-02 P95 0.089초). §5 버튼 A 09-29 실물 확인 반영.

2026-10-06 | v2.4 (이동혁) — §2 보충의 "분류기 정량 비교 안 함" 정정: 딥러닝(HandFormer EDL)과는 공개 데이터 학습·검증·시험 분할로 비교했다(09-23 vision_research b0bd7c0, 05 §5-2). 랜덤포레스트·kNN은 비교하지 않았다.

관련: 01_프로젝트계획서 · 03_인터페이스계약서 · 04_데이터셋명세서

1. 왜 “피지컬 AI”인가 (핵심 아키텍처 근거)

본 프로젝트는 카메라 인식만으로 끝나지 않고, 인식 결과가 물리적 액추에이터로 되먹임되는 닫힌 제어 루프(closed-loop) 구조를 갖는다. 이 점이 “웹캠 앱”과 본 시스템을 구분하는 핵심 근거이다.

[물리 입력]  학습자 손 (실제 3D 공간)

↓ 센싱

[Perception] Raspberry Pi Camera Module 3(CSI) → MediaPipe Hand Landmarker → 21 keypoints

↓ 인지

[Cognition]  랜드마크 정규화 → 분류 + 일치율 산출 → 교육 상태머신

↓ 구동

[Actuation]  ① AI Hand : 정답 수신호를 물리적으로 시범 — 시범 전용, 교정 자세 제시 없음(10-02 결정) (RPi5 고정국)

② micro:bit : LED 매트릭스로 정오답 표시 (RPi5 고정국)

※ 부저는 BLE SoftDevice 충돌(패닉 070)로 비활성화, 진행 표시는 web 화면 담당

(2026-09-21 실측 결정). 버튼 A는 web 확인 버튼 대용(2026-09-28, web 연동 2026-09-29 구현(스펙 §9))

③ picar : 수신호 의미에 맞는 실제 주행(정지·서행·좌우회전·후진) + LED로 물리적 결과 출력

(RPi4B 8GB 탑재, RPi5와 Wi-Fi 통신 — §1-1 참고)

↓ 물리 출력

[물리 피드백] 학습자가 로봇 손 시범과 picar 동작을 보고 자기 손을 교정 → 다시 센싱

- 화면 텍스트가 아닌 로봇 손의 물리적 시범을 교보재로 사용. 산업 현장 수신호는 3차원 손 형상이므로 평면 디스플레이 교육은 손가락 겹침·각도 정보를 전달하지 못함.

- 인식 결과가 곧바로 물리 액추에이터로 되먹임되는 Human-in-the-loop 구조.

- 학습 흐름 요약: AI Hand가 수신호를 시범 → 학습자가 따라 함 → Pi Camera로 인식 → 동일 수신호로 판정되면 picar가 정해진 물리 동작(§4 표)으로 반응 — 이 셋의 순환이 제품의 "물리적 출력"이다.

1-1. 하드웨어 배치 확정 (2026-09-18, 2보드 분리로 정정)

보유 장비(AI Hand, picar, micro:bit, Raspberry Pi 5 + 신규: Raspberry Pi 4B 8GB) 기준으로 실제 배선/역할을 확정한다.

검토한 대안: 처음에는 RPi5 한 대가 카메라(Perception)와 picar 구동(GPIO)을 모두 겸하는 구조로 설계했다(별도 컨트롤러/통신 프로토콜이 필요 없어 지연에 유리하다는 이유). 문제 발견: 그런데 picar가 실제로 주행하면 그 위에 실린 카메라도 함께 움직여, 학습자가 판정을 받을 때마다 카메라(=picar) 위치를 따라가서 다시 손을 보여줘야 하는 모순이 생긴다. 카메라는 Perception의 입력이므로 학습자 앞에 고정돼 있어야 한다. 최종 선택: 카메라·AI Hand·micro:bit(학습자 앞에 고정)는 RPi5에, picar 구동은 새로 추가한 Raspberry Pi 4B 8GB로 물리적으로 분리하고, 두 보드는 Wi-Fi로 통신한다. 대신 무선 구간의 지연/끊김을 새로운 리스크로 관리해야 한다(08_리스크레지스터).

- RPi5(고정): Pi Camera Module 3(CSI) + vision·actuation·web. AI Hand는 RPi5 직결이 아니라 micro:bit + StartbitV2 확장보드가 구동하고, RPi5 ↔ micro:bit는 BLE(Nordic UART)다.

- RPi4B 8GB(picar 탑재): picar 서비스만 실행. 모터는 I2C 코프로세서(0x16) 경유, 외부 LED 4개만 GPIO.

- 구간별 매체는 부록 A §2.1, 배선·핀맵은 11_하드웨어설계서.

RPi5 ↔ RPi4B는 RPi5가 Wi-Fi AP(192.168.50.1)인 1:1 직결, picar 고정 IP 192.168.50.10 (2026-09-21 확정). 절차는 07_네트워크설정법, 설계 근거는 11 §6.

2. 파이프라인 방식 (확정)

✅ 2026-09-18 확정. 아래는 결정에 이르기까지의 검토 과정 기록입니다.

어떻게 결정하나요?

1. 팀원 4명 각자 하루~이틀 두 방식을 짧게 프로토타입(수신호 1~2종, 데이터 20~30장 수준)으로 테스트해봅니다.

2. 아래 비교표의 4개 항목(데이터량/강인성/점수산출/난이도)에 대해 실제 체감한 결과를 채웁니다.

3. 비전공자 팀원 2명이 “내가 이걸로 구현·설명할 수 있는가”를 기준으로 투표합니다.

4. 결정 칸에는 선택한 방식 + 결정 이유(어느 항목이 결정적이었는지) 1~2문장을 적습니다. “그냥 A로 했다”가 아니라 “구현 난이도 항목에서 비전공자 2명이 랜드마크 방식을 더 쉽게 느껴서 A를 선택했다”처럼 근거를 남기세요.

(→ 2026-10-04 정정: 위 1~3의 프로토타입·투표 절차는 실행한 기록이 없다(문서·개발로그 기준). 실제로는 아래 비교표 항목에 대한 정성 비교로 결정했고, 두 방식을 같은 데이터로 돌려 본 정량 비교와 투표는 하지 않았다.)

- 후보 A: 랜드마크 기반 — MediaPipe로 21개 keypoint 추출 → 정규화 → 경량 분류기(예: MLP/랜덤포레스트)

- 후보 B: 이미지 분류 기반 — 손 영역 crop → CNN 분류기 (사전학습 가중치 fine-tuning)

| 비교 항목 | 랜드마크 기반 | 이미지 분류 기반 |
| --- | --- | --- |
| 필요 데이터량 | 적음 (클래스당 ~300장으로 가능) (→ 2026-10-04 정정: 설계 당시 전제다. 실제 학습 데이터는 공개 데이터셋 3종을 변환한 7종 27,735건 — 04 §2-2) | 많음 |
| 조명/배경 강인성 | 상대적으로 강함 | 약함 |
| 일치율(유사도) 점수 산출 | 좌표 거리 기반으로 직관적 (→ 2026-09-30 정정: 이 "좌표 거리 기반" 전제는 이후 확률 기반으로 바뀌었다 — 화면 일치율은 분류기가 본 목표 수신호 확률 × 100으로 재정의. 템플릿 거리 값은 7종을 가르지 못해 참고값으로만 남김 — 05 §10-8) | 별도 설계 필요 |
| 구현 난이도(비전공자 포함 팀) | 상대적으로 낮음 | 높음 |

결정 (2026-09-18): 후보 A — 랜드마크 기반 + SVM 채택. 비교표 4개 항목(필요 데이터량, 조명/배경 강인성, 일치율 산출, 구현 난이도) 전부에서 랜드마크 기반이 우세하다고 판단해 결정했다. 특히 구현 난이도 항목이 결정적이었다 — 비전공자 팀원 2명(조은수, 김지훈)을 포함한 4인 팀이 5주 안에 직접 이해·설명 가능해야 한다는 정성 목표(01_프로젝트계획서)에 이미지 분류 기반(CNN fine-tuning)보다 훨씬 부합한다. 분류기로는 SVM(RBF)을 채택했으며, 그 세부 근거는 05_모델카드 §5에 정리했다. (→ 2026-10-04 보충: 이 결정도 정성 판단이다. 분류기 역시 MLP·랜덤포레스트 등과 같은 조건으로 정량 비교하지 않았고, 실제로 비교한 것은 특징 방식(63차원 좌표 대 관절 특징 23개 등)뿐이다. 분류기 정량 비교는 향후 과제로 남긴다 → 2026-10-06 정정: 딥러닝(MLP·HandFormer EDL)과는 공개 데이터 학습·검증·시험 분할로 비교했다. 분류는 같았고 처음 보는 손 거르기는 SVM 방식이 앞서 SVM을 유지했다. 랜덤포레스트·kNN과는 비교하지 않았다 — 05 §5-2. 결과적으로 SVM은 평가 210시도에서 오분류 0건이었다(05 §7-3).)

3. AiHand 하드웨어 제약

- 손가락 서보 5개(굽히고 펴기) + 손목 서보 1개(좌우 회전, 180°)

- 손목을 상하로 꺾는 동작은 물리적으로 구현 불가 → 모든 수신호 후보는 ①손가락 모양 ②좌우 회전 조합으로만 표현

- 연속 제스처·동적 동작 추적은 하드웨어 제약상 제외 (계획서 제외 범위 참고)

3-2. picar 하드웨어 사양

§4·§4-1 기준. AI Hand의 물리적 시범에 더해, picar가 판정 결과에 따라 실제로 주행/점등하여 "피지컬 AI 제품의 출력"을 보여주는 두 번째 액추에이터다.

- 모터: 전진/후진/정지, 좌회전/우회전. 속도 서행 20 / 좌·우회전·후진 40(%), 상한 50 (2026-09-23 바닥 주행 확정 — 13 §4.5)

- LED: 적색 2개(항상 함께 구동 → 스키마상 red 1채널), 황색 좌/우 — 점등/점멸/소등. 4개 모두 외부 배선(보드 내장 LED 미사용). 핀·저항·전류는 11 §5.3.

- 컴퓨트 보드: Raspberry Pi 4B 8GB, picar 차체에 탑재 (2026-09-18 추가 확정, §1-1 참고)

- 제어 인터페이스: RPi4B가 I2C 코프로세서(0x16)로 모터를, GPIO로 외부 LED를 구동하고, RPi5의 교육 상태머신은 Wi-Fi로 picar_command를 RPi4B에 전송한다(03_인터페이스계약서 §5-2). RPi4B 분리 경위는 §1-1. (종전 "RPi4B GPIO 직결" 기술은 2026-09-21 정정 — 11 §5.2)

- picar는 손목 상하 꺾기와 무관하게 모터·LED 조합만으로 7종 수신호의 의미를 표현하므로, AiHand의 손목 회전 제약과는 독립적인 제약 조건을 가짐

4. 수신호 확정안 (통합 7종 + picar 동작)

기존 v1의 "분야별 20개 후보 → 5종 선정" 방식은 폐기하고, 산업·건설 현장에서 공통으로 쓰이는 크레인 작업표준신호지침 기반 신호 5종 + 자체 지정 2종 = 7종으로 통합했다. 더 이상 "분야 선택" 단계가 없고, 이 7종(+negative)이 곧 최종 커리큘럼이다.

일치도 기호: 🟢 일치(표준과 동일) · 🟡 근사(의미는 같으나 동작이 변형됨) · 🔴 충돌(표준에서 이미 다른 의미로 쓰여 안전상 재검토 필요)

| # | 수신호 | AiHand 표현 | picar 동작 | 출처 | 일치도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정지 | 다섯 손가락 펴기 + 정면 | 정지 + 양쪽 적색 LED 점등 | 크레인작업표준신호지침(고용노동부고시 제8호) | 🟡 |
| 2 | 서행 | 검지+중지 펴기 + 정면 | 감속 + 양쪽 황색 LED 점멸 | SafeChem EHS Platform, 「크레인 신호수 수신호 표준 완벽정리」(2025) | 🔴 |
| 3 | 좌회전 유도 | 엄지 펴기 + 검지 펴기 | 좌측 황색 LED 점멸 + 좌회전 주행 | 크레인작업표준신호지침(고용노동부고시 제8호) | 🟡 |
| 4 | 우회전 유도 | 엄지 펴기 + 소지 펴기 (2026-09-20 변경) | 우측 황색 LED 점멸 + 우회전 주행 | 크레인작업표준신호지침(고용노동부고시 제8호) | 🟡 |
| 5 | 확인/완료 | 다섯 손가락 모두 접기(주먹) (2026-09-20 변경) | 정지 + 적색·황색 LED 전부 동시 점멸(2초 후 자동 소등) — "번갈아 점멸"은 스키마를 확장하지 않기로 해 채택 안 함(2026-09-27 결정, 13 §7.2 #4) | SafeChem EHS Platform, 「크레인 신호수 수신호 표준 완벽정리」(2025) | 🔴 |
| 6 | 후진 | 검지만 펴기 | 후진 주행 | 자체 지정 (공식 표준 없음) | - |
| 7 | 주의 | 소지(새끼손가락)만 펴기 | 정지 + 양쪽 황색 LED 점멸 | 자체 지정 (공식 표준 없음) | - |
| —(negative) | 손 없음/애매한 자세 — 출력 전용 reject 라벨(학습 클래스 아님) | - | - | - | - |

4-1. 표준 원문 동작 대조

위 표의 "일치도"가 어떤 근거로 매겨졌는지 보여주는 대조표다. 표준이 규정한 실제 몸동작과 AiHand 표현이 어떻게 다른지를 남긴다 — 발표에서 "표준을 그대로 재현한 것이 아니라 재해석한 시안"임을 설명할 때 이 표가 근거가 된다. (종전 수신호에 따른 picar 동작.md의 내용으로, 2026-09-22 이 문서로 흡수됐다.)

| # | 수신호 | 공식 표준 동작 | 출처 | 일치도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 정지 | 양팔을 수평으로 벌려 손바닥을 운전자 쪽으로 보이며 고정 | 크레인작업표준신호지침(노동부고시 제8호, 2001.1.9., 고용노동부, law.go.kr [별표1]) | 🟡 |
| 2 | 서행 | 반대 손을 가슴 앞에서 수평으로 흔듦 (단독 사용 금지, 주신호와 결합 필수) | SafeChem EHS Platform, 「크레인 신호수 수신호 표준 완벽정리」(2025) (표준 원문 [별표1]) | 🔴 |
| 3 | 좌회전 유도 | 왼팔을 수평으로 내밀어 손바닥을 진행 방향으로 원을 그림 | 크레인작업표준신호지침(노동부고시 제8호) | 🟡 |
| 4 | 우회전 유도 | 오른팔로 수평 원을 그려 우측 지시 | 크레인작업표준신호지침(노동부고시 제8호) | 🟡 |
| 5 | 확인/완료 | 머리 위에서 큰 원을 한 바퀴 그리고 가슴 앞에서 X 표시 (표준상 "작업종료") | SafeChem EHS Platform, 「크레인 신호수 수신호 표준 완벽정리」(2025) (표준 원문 [별표1]) | 🔴 |
| 6 | 후진 | — (공식 표준 없음, 자체 지정) | 자체 지정 | - |
| 7 | 주의 | — (공식 표준 없음, 자체 지정) | 자체 지정 | - |

참고 사항

- 🔴로 표시된 “서행”, “확인/완료”는 크레인 표준상 이미 다른 방식(반대 손 흔듦, 머리 위 큰 원+가슴 앞 X)으로 정의돼 있어 AiHand 표현과 실제 표준 동작이 다르다는 뜻이다. 발표/결과보고서에서 "표준을 그대로 재현한 것이 아니라 AiHand 하드웨어에 맞게 재해석한 시안"임을 명시해야 한다.

- #2 서행과 #6 후진의 AiHand 표현이 동일한 문제 → 해결됨: 후진의 AiHand 표현이 "검지+중지 펴기"에서 "검지만 펴기"로 재설계되어 서행(검지+중지)과 구분됨 (2026-09-17 갱신 반영).

- #4 우회전 유도 picar 동작 원문 오탈자 → 해결됨: "왼쪽으로 회전한다"가 "오른쪽으로 회전한다"로 정정되어 우회전 유도와 방향이 일치함.

- 손목 좌우 회전 서보는 이번 7종 설계에서는 사용하지 않는다(모든 신호가 "정면" 기준, 손가락 조합만으로 구분). 하드웨어 구조상 손목 서보 자체는 유지하되, 현재 범위에서는 구동하지 않음.

- #4·#5 손모양 변경 (2026-09-20, 팀 승인) — 데이터 확보 과정에서 두 항목을 바꿨다 (services/data/README.md 근거):

  - 우회전 유도: 엄지+약지 → 엄지+소지. 약지만 단독으로 펴는 동작은 힘줄 구조상 사람이 안정적으로 재현하기 어렵다. 학습자가 따라 하지 못하는 손모양은 교육 도구로서 의미가 없다.

  - 확인/완료: 엄지만 펴기(따봉) → 주먹. 공개 데이터셋에 "따봉" 대응 클래스가 없어 학습 데이터를 확보할 수 없었다.

  - 두 항목 모두 원래부터 표준과 충돌(🔴)하거나 재해석 시안이던 항목이라, 표준 정합성 측면에서 새로 잃는 것은 없다. AiHand는 손가락을 펴짐/굽힘 2단계로만 제어하므로(§3) 변경 후에도 그대로 표현 가능하다 — 실제 각도는 펌웨어 제스처 G1~G7이 정한다(손가락별 가동범위는 11 §4.3).

- 혼동 위험 쌍 — 손가락 하나 차이인 확인 완료(주먹)→주의, 후진→서행, 주의↔우회전 유도가 주된 혼동 쌍이다. 손모양 재설계는 하지 않기로 했고(2026-09-21, archive/회의자료_안건3_손모양거리계산표.md), 대신 특징을 관절 각도·거리(joint23, 기본값)로 바꿔 대응했다. 손 방향 축(landmark63+orient6)은 보류. 건수·정답률 등 수치는 05_모델카드 §3-5·§4·§9가 단일 출처다.

5. micro:bit 역할 정의

| 기능 | micro:bit 활용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 시범 확인 (판정 시작) | 버튼 A → BTN:A | 학습자가 키보드 없이 "준비됨"을 알림 — web 확인 버튼·스페이스바 대용(2026-09-28). actuation GET /button(mock 검증)과 web 폴링(시범 단계에서만, 2026-09-29, 단위 테스트) 구현 — 실물 미검증 2026-09-29 실물 확인(시범 뒤 누르면 판정 시작, 시범 도중·판정 중 누름은 무시 — 15 R3). BLE가 끊기면 입력이 사라지므로 스페이스바를 항상 함께 둔다(03 §5-3·§7) |
| 정·오답 피드백 | 5×5 LED 매트릭스 (O/X, 1초 — 화살표 없음) | 시각 피드백 |
| PC/RPi 연동 | BLE (Nordic UART Service) | ⚠️ 2026-09-21 정정 — 아래 참고 |

⚠️ USB 시리얼 → BLE로 정정 (2026-09-21) — v2의 하드웨어 UART 1개를 서보 컨트롤러가 점유해 BLE로 전환. 부저는 쓰지 않는다(BLE와 music 병용 시 패닉 070, LED로 대체). 프로토콜은 03 §5-3, 하드웨어 근거는 11 §4.5·§4.7.

6. 확장 부분 — 엣지 + 클라우드 분리 (검토만, 제출 범위 밖)

2026-09-30 검토. 제출(10/08)까지는 현 구조(RPi5 한 대에서 판정·제어·웹 화면)를 유지한다. 이 절은 제품화할 때의 확장 방향을 기록한다.

① 검토한 안: RPi5에서 웹 서버를 빼고, 영상과 이벤트를 클라우드로 보내 브라우저가 클라우드에만 접속하는 구조.

| 위치 | 맡는 일 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 엣지 (RPi5) — 반드시 남김 | 카메라, MediaPipe·SVM 판정, 상태머신, AI Hand(BLE)·picar(Wi-Fi) 제어, micro:bit 버튼 A | 판정 지연 ≤1초·물리 피드백 ≤2초 KPI는 클라우드 왕복을 견디지 못한다. picar 정지 같은 안전 동작이 인터넷 상태에 좌우되면 안 된다 |
| 클라우드 — 옮길 대상 | 웹 화면(정적 호스팅), 실시간 이벤트 채널(MQTT 또는 Supabase Realtime 등), 영상 중계(WebRTC 미디어 서버), 결과 DB | 화면·기록·모니터링은 지연에 덜 민감하다 |

- 영상은 WebRTC로 보낸다(지연 약 0.2~0.5초). HLS는 수 초가 걸려 따라 하기 교육에 맞지 않는다.

- 기기는 밖으로 내보내기만 하고, 기기 토큰과 TLS로 인증한다.

② 판단 기준 — 장단점

| 장점 | 단점 |
| --- | --- |
| 여러 교육장의 상태·기록·통계를 한곳에서 관리하고, 화면은 기기를 건드리지 않고 일괄 갱신한다 | 인터넷이 필수가 된다. 교육장 인터넷은 미확인이라, 끊겼을 때 쓸 로컬 화면이 따로 필요하다 |
| 기기가 외부 접속을 받지 않아 공격받을 입구가 줄어든다 | 영상과 이벤트가 클라우드를 돌아오므로 학습자가 보는 반응이 늦어진다 |
| 웹 서버 부담이 빠진다(RPi5 열 스로틀링 이력 — 08) | RPi5에는 H.264 하드웨어 인코더가 없어 CPU로 인코딩하며, MediaPipe와 CPU를 나눠 쓴다. 저해상도로 운용하고 실측이 필요하다 |
| 담당자가 원격으로 여러 스테이션을 동시에 볼 수 있다 | 학습자 얼굴 영상이 교육장 밖으로 나간다. 동의·보관·암호화에 대한 법적 검토가 필요하다(현 구조는 영상이 기기 밖으로 나가지 않는다) |
|  | 미디어 서버·TURN 서버 운영비, 스테이션당 약 1~2Mbps 대역폭, 재연결 처리가 추가된다 |

③ 결론 (확장 방향)

- 판정과 장치 제어는 엣지에 둔다.

- 기록과 모니터링은 클라우드로 보낸다. 현재 CSV 로그로 남기는 결과를 중앙 DB로 올리는 것이 첫 단계다.

- 영상은 교육장 안에서만 보여 준다. 원격 모니터링이 필요할 때만 저해상도로 보낸다.

부록 A. 시스템 구성도 (구 시스템_구성도_초안.md)

📌 2026-09-27 문서 정리로 이 문서에 흡수했다. 종전 시스템_구성도_초안.md(v5, 2026-09-22)의 내용을 옮기고 2026-09-27 현행값으로 정정했다(특징 차원·분류 클래스·진행 표시·서보 구동·전원·노이즈 실측). 제목 단계만 한 칸씩 내렸고, 안의 §n은 이 부록 안의 절이다. §4 변경 이력은 당시 기록 그대로 둔다. 물리 설계(배선·전원·통신)는 11_하드웨어설계서가 단일 출처이며, 충돌 시 그쪽을 따른다.

팀명: 심기일전 · 최초 작성일: 2026-09-18 (W2) 최종 갱신: 2026-09-22 (W3) · 갱신자: 송승호 (하드웨어·로봇동작 R)

1. 문서 목적

기존 v1(분야 선택 4개 도메인 + micro:bit 버튼 순환 구조)은 폐기하고 통합 7종 수신호 + picar 물리 출력 구조(v2)로 바꿨었습니다. v3은 컴퓨트 보드 배치를 2대로 분리한 변경을 반영했습니다: picar가 움직이면 그 위의 카메라도 함께 이동해 학습자가 카메라를 따라가야 하는 문제가 있어, Raspberry Pi 5 (카메라·AI Hand·micro:bit, 고정) 와 Raspberry Pi 4B 8GB(picar 탑재, 이동) 로 나누고 Wi-Fi로 연결했습니다.

이번 v4는 실제 제어 경로를 실물 기준으로 정정합니다. v3까지의 다이어그램은 "RPi5가 서보를 직결 구동하고 micro:bit와 USB 시리얼로 통신하며 picar 모터를 GPIO로 돌린다"고 그려져 있었는데, 실제 구현은 세 가지 모두 다릅니다(§3 하단 정정표). 구현·실측으로 확정된 경로로 교체했습니다.

v5(2026-09-22): RPi4B와 카메라가 입수되어 전 부품 보유 상태가 됐습니다. 부품 대기용으로 두었던 §6 임시 구성을 폐지했습니다.

⚠️ 이 문서는 논리 구성도입니다. 배선·핀 번호·전원 계통 등 물리 설계는 11_하드웨어설계서.md가 단일 출처이며, 충돌 시 그쪽이 우선합니다.

2. 전체 구성도

그림 1. 전체 구성도

(2026-10-04 정정) 그림의 옛 "일치율 산출(cosine similarity vs DB 템플릿)" 노드는 참고 match_score 다. 학습자 화면의 일치율은 2026-09-30부터 분류기가 판정 결과에 싣는 7종별 확률(class_probabilities) 중 목표 수신호 값 × 100이며 web이 고른다(05 §10-8). 참고 match_score는 예측 클래스 기준이라 오답에도 높게 나올 수 있어 화면에 쓰지 않고, 0~100 변환도 "percentile 매핑"이 아니라 그 클래스 학습 표본의 P1~P95 구간에 선형으로 옮기는 방식이다(03 §4, 05 §10-8). 예전 그림의 "match_score → actuation" 화살표는 지웠다 — actuation /result에 실리는 값은 web이 계산한 화면 일치율이고, actuation은 이 값을 micro:bit로 보내지 않는다(03 §5-3).

2.1 제어 경로 요약 (다이어그램 압축)

| 구간 | 매체 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| RPi5 → micro:bit | BLE (Nordic UART Service) | USB 시리얼 아님. micro:bit v2의 하드웨어 UART가 1개뿐이라 AI Hand 서보 초기화 시 USB 시리얼이 죽어 BLE로 전환 (2026-09-21) |
| micro:bit → AI Hand 서보 | 확장보드 경유 시리얼(P8·P12) | RPi5가 서보를 직접 잡지 않는다 |
| RPi5 → picar | Wi-Fi 1:1 직결 (RPi5가 AP) | 고정 IP — RPi5 192.168.50.1, picar 192.168.50.10 |
| picar → 모터 | I2C 슬레이브 0x16 | GPIO 직결 아님. Raspbot MCU가 PWM을 대신 만든다 |
| picar → LED | GPIO 4핀 (BCM 13·19 / 5 / 6) | 외부 LED만 GPIO 직결. 적색 2개는 전용 핀이지만 스키마상 red 1채널 |

3. 모듈 경계 설명

| 모듈 | 담당 하드웨어/SW | 입력 | 출력 |
| --- | --- | --- | --- |
| Perception | Pi Camera Module 3(CSI) + MediaPipe LIVE_STREAM (RPi5, 고정) | 프레임 | 정규화 특징벡터 (기본 joint23 23차원 — 05 §3-5) |
| Cognition - 분류 | SVM(RBF) (RPi5) | 특징벡터 | 클래스(7종, 거부 시 negative) + confidence |
| Cognition - 일치율 | Cosine similarity (RPi5) (→ 2026-09-30 정정: 분류기 확률 중 목표 수신호 값 × 100, web이 계산 — 05 §10-8. 템플릿 cosine은 참고 match_score) | 판정 결과 class_probabilities (참고값은 특징벡터 + DB 템플릿) | 0~100점 |
| DB | 로컬/경량 DB (RPi5) | (오프라인) 학습 데이터로 템플릿 시드 | 템플릿 조회 |
| Actuation - AI Hand | 서보 6개 — micro:bit + StartbitV2 확장보드가 구동 (RPi5 직결 아님) | 판정 결과 | 수신호 물리 시범 |
| Actuation - micro:bit | LED 매트릭스 + 버튼 A(확인 대용) — RPi5와 BLE(NUS)로 통신 | 판정 결과 / 버튼 입력 | O/X 표시 (진행 표시는 web 담당), BTN:A 알림 |
| Actuation - picar | 모터 — I2C 코프로세서(0x16) 경유 / 외부 LED 4개 — RPi4B GPIO 직결 | 판정 결과 (RPi5로부터 Wi-Fi 수신) | 수신호 의미에 맞는 실제 주행 + LED (05_모델카드, 02_설계문서 §4 참고) |

🔴 v3에서 정정된 3건 — 아래는 v3 표의 기술이 실물과 달랐던 부분입니다. 옛 문서·발표자료를 참조할 때 주의하십시오.

| v3 기술 (틀림) | v4 정정 (실물) | 확인 경로 |
| --- | --- | --- |
| AI Hand 서보 "RPi5 직결" | micro:bit + 확장보드가 구동 | 11_하드웨어설계서.md §4.1 |
| micro:bit "USB 시리얼" | BLE (NUS) | 같은 문서 §4.5 · 실물 검증 완료 |
| picar 모터 "GPIO 직접 구동" | I2C 0x16 코프로세서 | 같은 문서 §5.2 · §5.5.2 |

4. 변경 이력

v4 → v5 (2026-09-22)

- 폐지: §6 1차 구현 임시 구성 — RPi4B·카메라 입수로 전제 소멸. 전 부품 보유 상태가 되어 §2 정식 구성으로 바로 진행한다.

- 유지: picar 전원 계통 분리와 헤더 5V 백피드 확인은 보드와 무관하게 유효하므로 남긴다.

v3 → v4 (2026-09-22)

- 정정: 제어 경로 3건을 실물 기준으로 교체 (§3 정정표 참고) — AI Hand 서보 구동 주체, micro:bit 통신 매체, picar 모터 제어 방식. v3 다이어그램은 셋 다 실제와 달랐다.

- 확정 반영: RPi5 ↔ picar 링크를 공유기 없는 1:1 무선 직결(RPi5가 AP) + 고정 IP로 확정 (11_하드웨어설계서.md §6.1, 2026-09-21).

- 추가: §2.1 제어 경로 요약표 — 다이어그램만 보고 매체를 오해하는 것을 막기 위함.

- 추가: §6 1차 구현 임시 구성 (11_하드웨어설계서.md §1.4) — v5에서 폐지됨.

- 주의 문구: 물리 설계의 단일 출처는 11_하드웨어설계서.md임을 명시.

v2 → v3 (2026-09-18)

- 분리: picar 컴퓨트 보드를 RPi5에서 RPi4B 8GB로 분리. picar가 주행하면 카메라(RPi5에 고정)도 함께 이동해버려 학습자가 카메라 앞을 벗어나는 문제를 해결하기 위함 (02_설계문서 §1-1).

- 변경: RPi5 → picar 통신을 "같은 프로세스 내 GPIO 함수 호출"에서 "Wi-Fi(HTTP POST) 네트워크 호출"로 정정 — 03_인터페이스계약서 §5-2 참고. 타임아웃 500ms + 1회 재시도, 실패 시 picar 없이 진행(§7 폴백).

- 해소: "RPi5 한 대가 카메라 추론 + picar 모터 제어를 동시 수행 → 리소스 경합" 리스크는 보드 분리로 자연히 해소됨 (08_리스크레지스터).

- 신규 리스크: RPi5↔RPi4B Wi-Fi 통신 지연/끊김 (08_리스크레지스터 참고).

v1 → v2

- 삭제: 분야 선택 단계(micro:bit 버튼 순환, 산업→건설→농업→수중) — 통합 7종 단일 커리큘럼으로 전환하면서 더 이상 필요 없음

- 삭제: Cognition의 "분야별 라벨 매핑" — 분류기는 이제 분야 구분 없이 7종+negative만 판정

- 추가: Actuation에 picar — AI Hand의 물리적 시범에 더해, picar가 실제 주행 동작(정지/서행/좌회전/우회전/후진/주의)과 LED로 판정 결과를 보여주는 두 번째 물리 출력 채널

- 삭제(2026-09-18): 사용자 대상 수신호 등록(실시간 추가) 기능/등록 모드 — 경량 분류기(SVM)는 학습 시점에 고정된 클래스만 예측 가능해 재학습 없는 실시간 등록이 불가능함. DB 템플릿은 이제 학습 데이터로 오프라인 시드되며, 런타임에는 조회만 발생 (03_인터페이스계약서 §6 참고)

- 유지: Perception→Cognition→Actuation 폐루프 구조 자체, DB 템플릿 조회 흐름

5. 확정지어야 할 사항

- ☑  picar ↔︎ RPi5 제어 인터페이스 → 정정: RPi4B가 I2C 코프로세서(0x16)로 모터를, GPIO로 외부 LED를 구동하고 RPi5와는 Wi-Fi로 통신하는 구조로 확정 (02_설계문서 §1-1, 03_인터페이스계약서 §5-2, 11_하드웨어설계서.md §5.2 — 2026-09-18 결정 / 2026-09-21 구현)

- ☑  RPi5 한 대가 카메라 추론 + picar 모터 제어를 동시 수행 시 리소스 경합 → 해소: 보드 분리로 RPi5는 카메라 추론만 전담 (2026-09-18)

- ☑  RPi5 ↔ RPi4B Wi-Fi IP 구성(고정 IP 또는 mDNS) 확정 → 공유기 없이 RPi5를 AP로 띄우는 1:1 무선 직결 + 고정 IP로 확정 (RPi5 192.168.50.1, picar 192.168.50.10). 발표장 공용 Wi-Fi 같은 통제 밖 변수를 시연 경로에서 제거하기 위함 — 11_하드웨어설계서.md §6.1 (2026-09-21)

- ☑  "서행"과 "후진"의 AiHand 표현이 동일 → 후진을 "검지만 펴기"로 재설계하여 해결 (2026-09-17)

- ☑  "우회전 유도" picar 동작 오탈자 → "오른쪽으로 회전한다"로 정정 완료 (2026-09-17)

- ☑  picar 전원 계통 — 차체 배터리 단일 계통(헤더 5V로 RPi4B 급전, 2026-09-22 확정). 헤더 5V 급전 중 USB-C 어댑터 동시 연결 금지. 수치·배선 규칙은 11 §7.1.

- ☑  모터 노이즈가 RPi4B의 Wi-Fi 모듈에 영향을 주는지 → 2026-09-23 벤치 실측 통과 (11 §7.1.2·§7.1.3)

- ☑  micro:bit와 picar가 판정 결과를 동시에 받을 때의 지연/동기화 처리 (물리 피드백 지연 P95 ≤ 2.0초 KPI, 03_인터페이스계약서 §5-4) — picar는 이제 Wi-Fi를 거치므로 지연 편차가 더 커질 수 있음. → KPI 정의 자체에 재검토 요청이 올라가 있음: "완료" 기준으로 측정하면 … 약 3.0초로 달성 불가 … 팀 검토 대기 → 2026-09-30 회의 결정으로 종결: 물리 피드백 지연은 반응 시작(picar·micro:bit가 명령을 받았다고 응답한 시점 중 늦은 쪽, feedback_ms)으로 판정하고 완료는 병기한다(CR-12, 회의안건_KPI측정방법 안건 3). 장치 호출은 /picar → /result → /command → /progress 순서(2026-09-28 c8f1fd3). 2026-10-02 실측 P95 0.089초(정답 91시도, 95% 상한 0.262초, 참고 완료 1.089초 — 06 §2-1·§2-3). 측정 기준은 03 §5-4

- ☑  picar 주행 지속 시간 및 스키마 duration_ms 추가 여부 → 미채택(2026-09-27): 필드 추가 없이 picar 자동 정지(PICAR_MOTION_DURATION_S, 기본 2초)로 운용 — picar_주행시간_스키마_변경안.md 결정 1

6. 1차 구현 임시 구성 — 폐지 (2026-09-22)

RPi4B(8GB)와 Pi Camera Module 3가 입수되어 전 부품 보유 상태가 됐습니다. §2 정식 구성으로 바로 진행합니다.

한때의 구성(기록): RPi4B 미도착 기간에 picar를 RPi5에 올리고 고정 스테이션은 PC가 대행(USB 웹캠) 하려 했습니다. 상세와 폐지 경위는 11_하드웨어설계서.md §1.4.

⚠️ 당시 "폐지 대상이 아님"으로 남겼던 전원 계통 분리는 같은 날 차체 배터리 단일 계통으로 번복됐습니다 (§5, 11 §7.1). 지금 지킬 규칙은 "헤더 5V 급전 중 USB-C 어댑터 동시 연결 금지"입니다.