모델 카드

| 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI (산업 안전 수신호 교육 키트) |
| --- | --- |
| 버전 | V3.8 (기준 커밋 dev e848217) |
| 수행 기간 | 2026-09-04 ~ 2026-10-12 (W1~W5) |

관련: 02_설계문서 · 04_데이터셋명세서 · 03_인터페이스계약서

2026-10-06 | v3.8 (이동혁) — 분류기 비교 기록 정정. §0 요약표·§5-2의 "다른 분류기와의 정량 비교는 하지 않았다"가 사실과 달랐다 — 09-23 vision_research 브랜치(b0bd7c0)에서 딥러닝(MLP·HandFormer EDL)과 공개 데이터 학습·검증·시험 분할로 비교했다. 분류는 같았고 처음 보는 손 거르기는 SVM 방식이 앞서 SVM을 유지했다. 랜덤포레스트·kNN은 비교하지 않았다. 분할이 §6의 세션 5겹과 달라 두 정답률(97.28% · 88.68%)에 각각 조건을 붙였다. 근거 기록을 archive/vision_research_딥러닝비교_RESEARCH.md로 반입(문서만). KPI 수치 변경 없음.

2026-10-04 | v3.7 (송승호) — 제출 전 단정 표현 정리. 머리말 v3.3 기록의 "통계로 확정" → 시도 독립 가정 명시. §3-3 입력 해상도를 실제 운용값 1280×720@30fps로(계약값 1920×1080@60은 환경변수로 전환, capture.py). §3-4 거리·§3-5 손 기울임·§5-1 조명/배경 강인성을 "설계 의도"로 낮추고 실측(우기울임 정답 88.9% vs 정면 98.8%, 거리·조명 미측정)을 병기. §3-7 소속 게이트 p10을 잠정(촬영자 1명 기준, 재조정 없이 최종 KPI에 사용)으로, 미지 입력 표의 빠진 2행(좌회전 유도·우회전 유도)은 원자료 미보관으로 표기. §7-3 이력·§9의 "처음 보는 입력" → "학습에 쓰지 않은 입력". KPI 수치 변경 없음.

2026-10-04 | v3.6 (송승호) — 남은 옛 문구 정정: §4 "외부인(ext03) 반영 후 확정"(→ 팀원 3명 210시도로 확정), §5-1 일치율 행(→ 목표 수신호 확률, §10-8), §10-9 SC-04 임계값 15회(→ 25회). §7-1 치명 오분류 정의는 v3.4에서 이미 "신호 7종만"으로 정정됨. KPI 수치 변경 없음. 같은 날 추가 — §7-3 판정 칸을 06 §2-1(v3.11) 표기로: 정답률·미판정률·치명 오분류 "잠정 달성", 오분류율 "통계적으로 확정" → 시도 독립 가정 명시. 수치 그대로.

2026-10-03 | v3.5 (송승호) — 근거 보강. §0-1 용도와 범위 신설(의도된 용도·범위 밖 용도·평가한 조건과 하지 않은 조건·편향·개인정보). §8-2 τ 민감도(최종 210시도를 운영 경로로 다시 판정, 공식 결과 재현 확인 후 τ 0.50~0.95 — 0.80까지 결과 불변, 0.75 유지), §10-5 보정 실측(604프레임 전부 정답, 평균 확률 0.943 — 보수적), §9 빈칸을 최종 실패 요약으로 채움. §0·§5-2·§8-0·§8-1의 낡은 전제(클래스당 ~300장, 좌표 거리 일치율, RPi5 미실측, 실행하지 못한 절차)를 정정·명시. KPI 수치 변경 없음.

2026-10-02 | v3.4 (송승호) — §7-1 치명 오분류 정의 문구를 09-30 회의 결정(안건 4: 신호 7종만, 정지 → 미판정은 별도 집계)에 맞춰 정정. 수치·코드 변경 없음(결과는 어느 정의든 0건). 지연 2개 온라인 결과는 06 §2-1·§2-3.

2026-09-30 | v3.3 (이동혁) — §7-3 최종 KPI 확정: 팀원 3명(평가 전용, 학습 미사용) × 70시도 = 210시도, RPi5 Camera Module 3. 공식 규칙(3연속)으로 5개 지표 전부 목표 달성 — 정답률 95.2% · 오분류 0.0%(95% 상한 1.8%, 통계로 확정 → 2026-10-04 정정: 달성(상한 1.8% — 210시도를 독립으로 볼 때, 실제로는 3명×70시도). 정답률·미판정률·치명은 "잠정 달성" — §7-3) · 미판정 4.8% · Macro F1 0.974 · 치명 0건. 단 미판정률은 95% 상한 8.5%, 정답률은 하한 91.5%라 점추정만 목표 안이다. 미판정 10건은 전부 소속 게이트(후진 6 · 확인_완료 3 · 서행 1, 7건이 우기울임). 결과 원본 document/results/kpi_offline_final_20260930.json.

2026-09-30 | v3.2 (이동혁) — ① §10 수식 정리 신설(정규화·특징 23개·SVM·확률 보정·판정·소속 게이트·연속 판정· 일치율·KPI — 코드와 같은 정의). ② 일치율 재정의: 학습자 화면의 일치율 = 분류기가 본 목표 수신호 확률 × 100 (§2, 03 §4 class_probabilities). 예전 값(예측 클래스 템플릿과의 코사인)은 참고용으로만 남김(클래스별 환산으로 보정). ③ §7-3 공식 판정 규칙 = 3연속(KPI 회의 안건 7 결정, 최빈값은 참고) — 같은 105시도의 공식 미판정률이 6.7%로 목표(≤5%)를 넘는다. ④ ext03 폐기(촬영 결함), 최종 KPI는 팀원 3명 210시도(RPi5 CSI)로 다시 잰다.

2026-09-27 | 2단계 정리 (v3.1) — 분류기 입력을 현행 joint23(23차원)으로 통일, 공개 데이터 기준값을 현재 기본(--critical-weight 10) 88.68% / F1 0.879로 통일, §7-3을 "잠정(팀 내부 2명)"으로 표기, 신뢰 상한을 Wilson 기준(0건 유지 시 125시도)으로 통일, 8클래스 잔재·하이퍼파라미터 빈칸 정리.

v2 대비 변경점: §7 KPI를 클래스 수(8) 확정 기준으로 재계산(계산 범위, 목표 시행 규모), 서행/후진 충돌·우회전 오탈자 해결에 따라 §9 한계 서술 갱신 (2026-09-17). (같은 버전 내 추가 갱신) §3-2 실행 모드를 VIDEO→LIVE_STREAM으로 변경(실시간 성능 우선), 카메라를 Raspberry Pi Camera Module 3(CSI)로 확정 반영 (2026-09-17). (같은 버전 내 추가 갱신 2) §5-2 수신호 등록 기능 관련 서술 제거 — 경량 분류기(SVM) 채택에 따라 해당 기능은 범위에서 제외됨 (2026-09-18). (같은 버전 내 추가 갱신 3) 카메라 해상도/FPS 확정(1920×1080@60fps Binned Mode) 반영, §8-0 τ·N프레임 초기 기본값(하드웨어 제약 근거) 신설, §7-1 Macro F1 계산 범위 최종 확정 (2026-09-18). (같은 버전 내 추가 갱신 6) 공개 데이터셋 27,735건 확보에 따라 §4 학습 데이터 현황·주의사항, §9 실측 혼동 쌍 반영 (2026-09-20). 손모양 2건 변경(우회전 유도 약지→소지, 확인/완료 따봉→주먹)도 함께 반영 — 02_설계문서 §4, 04_데이터셋명세서 §1 참고. (같은 버전 내 추가 갱신 5) vision 구현·검증 과정에서 확인된 라이브러리 최신화 반영 (2026-09-19): §1 모델 다운로드 기록 기재, §3-1 레거시 solutions.hands 폴백 폐기(mediapipe 1.x에서 모듈 제거 확인) 후 유효한 대안으로 교체, §6 확률 보정 방식 명시(CalibratedClassifierCV) 및 §6-1 라이브러리 버전 정책 신설, §8-1 확률 수집 방식 구체화. (같은 버전 내 추가 갱신 4) picar 컴퓨트 보드가 RPi4B 8GB로 분리됨(02_설계문서 §1-1) — §8-0의 N=3프레임 근거는 RPi5가 카메라 추론(MediaPipe+SVM)만 전담하는 것을 가정하므로 그대로 유효함(picar 동시처리 부담이 사라져 오히려 여유가 생김). 변경 사항 참고용 기록 (2026-09-18).

v1 대비 변경점: 수신호가 통합 7종(+negative)으로 확정되고 picar가 Actuation에 추가됨에 따라 §4, §9 등 클래스 수·한계 관련 서술을 갱신했습니다 (02_설계문서 §4 참고).

작성 현황: MediaPipe 프레임 설정과 모델 채택 근거(랜드마크+SVM), 판정 임계값(τ) 결정 절차는 클래스 수·실측 데이터와 무관하게 지금 확정 가능한 부분이라 이번에 작성했습니다. §7-3 최종 KPI는 2026-09-29 팀원 3명 210시도(RPi5 CSI)로 확정했다(2026-09-30). 2명 105시도(9/22) 잠정치는 같은 절에 이력으로 남긴다. 클래스는 학습 7종 + 출력 전용 negative.

이 문서 작성법

0. 요약 (한눈에 보기)

발표·심사 자리에서 이 카드를 처음 보는 사람이 30초 안에 파악할 수 있도록 정리한 요약본입니다. 근거/세부 절차는 아래 각 장을 참고하세요.

| 질문 | 답 |
| --- | --- |
| 무엇을 인식하나? | 학습자의 정적 손 모양(수신호) — MediaPipe로 뽑은 21개 손 keypoint |
| 어떤 모델을 쓰나? | MediaPipe Hand Landmarker(사전학습, 동결) + 랜드마크 정규화 + SVM(RBF) 분류기(우리가 학습) |
| 왜 이 조합인가? | 특징이 23개뿐이라 공개 데이터 27,735건으로 학습이 수십 초 안에 끝나고, RPi5 CPU에서 실시간으로 돌며(판정 26~30fps), 판정 근거(관절 각도·거리)를 설명할 수 있어서 — §5. 다른 분류기와의 정량 비교는 하지 않았다(§5-2). → 2026-10-06 정정: 딥러닝(MLP·HandFormer EDL)과는 공개 데이터 학습·검증·시험 분할로 비교했다 — 분류는 같았고 처음 보는 손 거르기는 SVM 방식이 앞서 SVM을 유지했다. 랜덤포레스트·kNN은 비교하지 않았다. 분할이 §6의 세션 5겹과 다르다(§5-2). (설계 당시 근거였던 "클래스당 ~300장"과 "좌표 거리 기반 일치율"은 이후 바뀌었다 — §4, §10-8) |
| 무엇을 우리가 학습시켰나? | Hand Landmarker는 그대로 사용(재학습 X), SVM 분류기만 수집 데이터로 학습 (계획서 “from-scratch 아님” 원칙) |
| 오작동은 어떻게 거르나? | ① 소속 게이트 — 예측 클래스 중심과 멀면 reason="out_of_distribution"(§3-7) ② τ(기본 0.75) 미만이면 below_tau(§8) ③ N=3프레임 연속 동일일 때만 확정(§3-6). ①②는 is_reject=true, predicted_class="negative" |
| 아직 안 정해진 것 | τ는 0.75로 유지 — 최종 210시도에서 τ를 0.50~0.80으로 바꿔도 결과가 같고, 0.85에서 1건, 0.90부터는 제대로 한 손도 막는다(§8-2). 미판정은 전부 소속 게이트가 냈다. 최종 KPI는 §7-3 확정(2026-09-30, 공식 규칙 3연속). 7종 수신호는 확정(02_설계문서 §4·§4-1) |
| 수식은 어디에? | §10 수식 정리 — 입력부터 판정·일치율·KPI까지 코드와 같은 정의 |

0-1. 용도와 범위 (2026-10-03 추가)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 의도된 용도 | 교육장에 고정한 카메라(RPi5 + Camera Module 3) 앞에서 학습자 1명이 한 손으로 만든 정적 손 모양 7종을 판정해, 교육 진행(SC-03)과 교육용 물리 피드백(micro:bit O/X, picar 주행·LED)에 쓴다 |
| 범위 밖 용도 | ① 실제 작업 현장의 장비 제어·안전 판단(크레인 신호수 대체) ② 팔 동작으로 하는 표준 수신호 자체의 인식 — 7종은 표준을 손 모양으로 재해석한 시안이다(02 §4-1) ③ 연속 동작(제스처) ④ 여러 사람이 함께 보이는 장면 ⑤ 장갑 착용, 역광·어두운 조명 등 악조건(01 제외 범위) ⑥ ASL 지문자의 뜻 인식 — 학습 데이터에서 손 모양만 빌렸다(04 §3-1) |
| 실제로 평가한 조건 | 학습에 쓰지 않은 팀원 3명, 2026-09-29 한 세션(약 30분)·한 장소·같은 카메라(PLA 거치대에 고정 — 시연과 같은 설치), 손 방향 정면·좌기울임·우기울임. 630프레임 모두 같은 손(MediaPipe 표기 Left)이다(§7-3) |
| 평가하지 않은 조건 | 처음 배우는 사람(외부인 촬영분은 손 모양 오류로 폐기 — §7-3), 반대 손, 카메라 거리·조명·배경 변화, 여러 시간 연속 운용 |
| 편향 | 공개 학습 데이터는 촬영자 정보(나이·성별·피부색·손 크기)가 없어 집단별 분포를 알 수 없다(04 §4). 평가자 3명의 속성도 기록하지 않았다. 따라서 특정 집단에서 성능이 떨어지는지는 검증하지 못했다 |
| 개인정보 | 판정은 RPi5 안에서 하고 카메라 영상을 외부 서버로 보내지 않는다(라이브 영상은 교육장 브라우저에만 — 12 §14-3). 자체 촬영 데이터는 팀 내부 동의로 모은 손 랜드마크 좌표다(04 §5). 회원 정보 처리는 18 §9 |
| 실패했을 때 | 확신이 없거나 7종 밖이면 오답 대신 미판정으로 보류하고 다시 하게 한다(§3-7·§8). 하위 집단(후진·우기울임)에서 미판정이 몰린다 — 06 §2-2 |

1. 모델 개요

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 모델명 | MediaPipe Hand Landmarker + 랜드마크 정규화 + SVM(RBF 커널) 분류기 |
| 파이프라인 방식 | 랜드마크 기반 (02_설계문서 §2의 후보 A) — 데이터량/강인성/구현난이도 기준 채택. 설계문서 §2 “결정” 칸에 2026-09-18 공식 기록됨 |
| 사전학습 가중치 출처 | MediaPipe Hand Landmarker 공식 모델 번들 (Google, Apache License 2.0)— https://storage.googleapis.com/mediapipe-models/hand_landmarker/hand_landmarker/float16/1/hand_landmarker.task (float16 경량 버전) |
| 라이선스 | Apache License 2.0 (MediaPipe 모델/라이브러리 공통) — 발표자료/결과보고서에 출처 표기 필요 |

다운로드 기록: 2026-09-19, hand_landmarker.task (float16/1, 7.8 MB) — 위 URL에서 정상 수신 확인. 저장 위치는 services/vision/models/이며, scripts/webcam_check.py가 파일이 없으면 이 URL에서 자동으로 받아온다(용량이 커 git에는 올리지 않음).

2. 입출력 스펙

- 입력: 인터페이스 계약서 §3 랜드마크 스키마 참고 (21 keypoints × x,y,z)

- 출력: 인터페이스 계약서 §4 판정 결과 스키마 참고 (predicted_class, confidence, match_score, is_reject)

- 분류기 내부 입력: 21 keypoints × 3 = 63차원 canonical 좌표에서 계산한 관절 특징 joint23(23차원) — 기본값. 선택 모드 landmark63(63)·landmark63+orient6(69). 실제 모드는 번들 metadata["feature_mode"]가 정한다 (§3-5)

- 일치율 (2026-09-30 재정의): 학습자 화면의 일치율 = 분류기가 본 목표 수신호의 확률 × 100 (§10-8). 판정(confidence·τ)에 쓰는 바로 그 값이라, 목표를 제대로 하면 높고(τ 0.75 → 75점 이상이어야 정답) 다른 손동작이면 낮다. vision은 판정 결과에 7종별 확률(class_probabilities)을 싣고, web이 목표 수신호의 값을 고른다.

  - 예전 정의(match_score: 예측 클래스 템플릿과의 cosine similarity를 0~100으로 변환)는 참고용으로만 남긴다. 이 값은 7종을 가르는 값이 아니어서(주의↔우회전 유도 대표 손끼리 0.958), 오답인데 85~99%, 정답인데 50%대가 나왔다 — 경위와 대안 비교는 12 §13-7

3. MediaPipe 프레임 설정 (Perception 파이프라인 구성)

Perception 단계(카메라 → MediaPipe)에서 실제로 사용할 구성입니다. 팀 논의가 필요한 값(해상도/FPS 최종치 등)은 ⚠️로 표시했고, 그 외에는 지금 확정해서 구현에 바로 쓸 수 있는 값입니다.

하드웨어 확정: 카메라는 Raspberry Pi Camera Module 3를 CSI로 RPi5에 직결한다(범용 USB 웹캠 아님). 상세 배선/역할 분담은 02_설계문서 §1-1, 03_인터페이스계약서 §2 참고.

3-1. API 선택

- MediaPipe Tasks API — HandLandmarker 사용. Tasks API는 유지보수 중인 최신 인터페이스이고, 아래 두 좌표계(이미지/월드)를 모두 제공해 정규화 설계가 쉬움.

- 대안(폴백): 레거시 solutions.hands의 model_complexity=0(lite)로 교체 → 2026-09-19 폐기. 실제로 설치해 확인한 결과 mediapipe 1.0.1에서 레거시 solutions 모듈이 아예 제거되었다(ModuleNotFoundError: No module named 'mediapipe.solutions'). 이 폴백은 더 이상 성립하지 않는다.

- 지연 KPI(P95 ≤ 1.0초)를 못 맞출 때의 유효한 대안 (위에서 아래 순서로 시도 권장):

  - 추론 입력 축소 — 캡처는 1080p로 받되 추론 직전에 다운스케일 (03_인터페이스계약서 §2 실무 참고)

  - 프레임 서브샘플링 — 60fps 모든 프레임을 추론에 넣지 않고 처리 가능한 만큼만 detect_async로 전달

  - N프레임 축소 — 판정 안정화 N을 3→2로 줄여 확정까지의 지연 단축 (§8-0, 정확도와 trade-off)

  - GPU delegate 시도 — BaseOptions(model_asset_path=..., delegate=BaseOptions.Delegate.GPU). API에 옵션은 존재하나 RPi5에서 실제로 이득이 있는지는 실물 검증 필요

- API 호환성 확인(2026-09-19): mediapipe 1.0.1에서도 HandLandmarker / HandLandmarkerOptions (num_hands, min_hand_detection_confidence, min_hand_presence_confidence, min_tracking_confidence, result_callback) / RunningMode.LIVE_STREAM / mp.Image 모두 동일하게 동작함을 확인했다 — §3-2·§3-3의 설정은 그대로 유효.

3-2. 실행 모드 (running_mode) — LIVE_STREAM 채택

검토한 대안: VIDEO(동기 루프) vs LIVE_STREAM(비동기 콜백). 판단 기준: 이 제품은 "이해하기 쉬운 코드"보다 실시간 처리 성능이 우선인 피지컬 AI 제품이다 — 판정 지연(P95 ≤ 1.0초)과 물리 피드백 지연(P95 ≤ 2.0초)이 핵심 KPI이고, 그 지연이 곧바로 picar/AI Hand의 물리적 반응 속도로 이어지기 때문에, 개발 편의보다 처리량/응답속도를 우선한다. 최종 선택: LIVE_STREAM.

• VIDEO 모드는 프레임을 읽고 → 추론하고 → 다음 프레임을 읽는 동기 루프라 추론이 끝날 때까지 다음 프레임 캡처가 막힌다. 카메라 프레임레이트를 그대로 못 살리고, RPi5처럼 추론 시간이 프레임 간격보다 길어질 수 있는 임베디드 환경에서 체감 지연이 커진다.

• LIVE_STREAM 모드는 프레임 캡처와 추론을 분리한다 — 캡처 스레드는 계속 프레임을 밀어 넣고, result_callback이 추론이 끝나는 대로 비동기로 결과를 돌려준다. 캡처가 추론을 기다리지 않으므로 최신 프레임을 더 자주 반영할 수 있고, 처리량이 카메라 FPS에 더 가깝게 유지된다.

• 트레이드오프(감수하기로 한 것): 콜백 기반이라 코드 구조가 VIDEO보다 복잡하고, 프레임 타임스탬프를 반드시 단조 증가(monotonically increasing)하게 직접 관리해야 하며, 콜백 스레드와 메인(상태머신) 스레드 간 결과 전달에 스레드-세이프한 큐/락이 필요하다. 비전공자 팀원 온보딩 부담이 늘어나지만, 이 제품 특성상 성능을 우선한다고 판단해 감수한다 (08_리스크레지스터 신규 리스크 참고).

3-3. 핵심 옵션 값

| 옵션 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| num_hands | 1 | 계획서 제외 범위 “다중 객체/다중 사용자 동시 인식” — 학습자 1명의 손 1개만 처리 |
| min_hand_detection_confidence | 0.5 (기본값) | 초기값으로 시작, 오탐/미검출 비율 보고 τ 결정 절차(§8)와 함께 조정 |
| min_hand_presence_confidence | 0.5 (기본값) | 상동 |
| min_tracking_confidence | 0.5 (기본값) | LIVE_STREAM 콜백 간 추적 안정성용, 흔들림이 크면 상향 조정 |
| result_callback | 필수 등록 | LIVE_STREAM 모드는 콜백 함수 등록이 필수 — 콜백 내부에서 judgment_result 생성 후 상태머신에 전달 |
| 프레임 타임스탬프 | 단조 증가 정수(ms) 직접 관리 | LIVE_STREAM은 VIDEO와 달리 타임스탬프 검증이 엄격 — 역행 시 프레임 드롭됨 |
| 입력 해상도/FPS | 1920×1080 @ 60fps (Binned Mode) — 확정 → 실제 운용 1280×720 @ 30fps(2026-10-04 정정). 1920×1080@60은 계약값(03 §2, 2026-09-18)으로 남고 CAPTURE_SIZE=1920x1080 CAPTURE_FPS=60으로 전환한다(services/vision/src/perception/capture.py 기본값 1280x720·30) | 같은 RPi5에서 MediaPipe까지 돌리므로 1080p는 정확도 이득이 적고 색 변환·복사 비용만 늘어난다(capture.py 설명). 실측: 캡처 30fps / 판정 26.6fps(09-25, 12 §13-1), KPI 측정 중 판정 평균 29.9fps(10-02, 06 §1-1). 촬영 도구(record_dataset.py)의 기본값도 1280×720@30(camera_source.py)이다 — 다만 9/29 최종 KPI 촬영 때 쓴 해상도는 파일에 기록되지 않았다 |

3-4. 랜드마크 좌표계 선택: world landmarks 채택

Hand Landmarker는 두 종류의 좌표를 함께 출력합니다.

- hand_landmarks: 이미지 기준 정규화 좌표 (0~1), 카메라와의 거리에 따라 값이 달라짐

- hand_world_landmarks: 손목을 원점 근처로 하는 실세계 미터 단위 3D 좌표, 카메라 거리 변화에 상대적으로 강함

→ hand_world_landmarks를 정규화 파이프라인의 입력으로 채택. 학습자가 카메라에 가깝게/멀게 서는 변화(04_데이터셋명세서 §3 촬영 변인)에 덜 민감해서 분류기 일반화에 유리함.

설계 의도이고 실측은 없다 (2026-10-04 명시). 최종 평가(§7-3)는 PLA 거치대에 고정한 한 설치에서 찍었고 카메라 거리를 바꾸지도, 기록하지도 않았다 (04 §2-4 평가 데이터 카드, 04 §3-2 계획과 다른 점). 거리가 달라질 때 성능이 유지되는지는 확인하지 않았다(§0-1 "평가하지 않은 조건").

3-5. 정규화 절차 (시스템 구성도의 “정규화(원점이동·스케일·회전정렬)” 상세화)

- 원점 이동: landmark 0(손목)을 원점으로 평행이동

- 스케일 정규화: 손목(0) ↔ 중지 MCP(9) 사이 거리로 전체 좌표를 나눠 손 크기/카메라 거리 영향 제거

- 회전 정렬: 손목→중지 MCP 벡터를 기준 축(예: y축)에 정렬되도록 회전 — 손 기울임(±15도, 04_데이터셋명세서 §3) 변인을 흡수 줄이려는 설계 의도. (→ 2026-10-04 실측 병기: 다 흡수하지 못했다. 최종 210시도에서 우기울임 정답 88.9%(미판정 11.1%) vs 정면 98.8%, 좌기울임 96.8%(§7-3). 오분류는 어느 방향도 0이고 차이는 전부 소속 게이트의 미판정이다. 기울인 각도 값은 재지 않았다 — 04 §2-4)

- 좌우 손 정규화: MediaPipe의 Handedness 출력이 Left인 경우 x좌표를 반전(mirror)해 Right 기준으로 통일 — 좌/우 어느 손으로 시연해도 같은 클래스로 분류되도록 함

- 위 처리 후 21×3 = 63차원 canonical 좌표를 얻는다

- (2026-09-22 추가) 좌표를 그대로 쓰지 않고 관절 각도·거리 23차원으로 바꿔 분류기 입력과 cosine similarity 계산에 쓴다 — 아래 "특징 모드" 참고

특징 모드 — 좌표 대신 관절 관계량 (2026-09-22)

canonical 좌표 63차원에는 "엄지가 펴졌나"가 암묵적으로만 들어 있다. 손가락 하나 차이가 21개 점 중 12개 성분에 조금씩 흩어져 나타나서, RBF 커널이 그 방향을 잘 잡지 못한다. 관절 각도·거리로 바꾸면 그것이 한 축이 된다 (근거: Aiman & Ahmad 2023, archive/제스처_오분류_해결방안_논문편 전략 ③).

실측 (27,735건, 세션 단위 5겹)

| feature_mode | 차원 | 정답률 | Macro F1 | 주의↔우회전 유도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| joint23 (채택) | 23 | 88.68%¹ | 0.879¹ | 89.9%¹ |
| landmark63+orient6 | 69 | 77.11% | 0.736 | — |
| landmark63 | 63 | 77.57% | 0.784 | 68.0% |
| (참고) joint23 + landmark63 | 86 | 82.99% | 0.826 | 79.7% |

¹ 현재 기본 조건(--critical-weight 10, 정지 표본 가중). 가중치 없이(×1) 재면 88.71% / 0.883 / 90.0% (치명 5건 → 가중 시 4건) — 근거 archive/제스처_오분류_해결방안_논문편 표.

약 +11.1%p, 가장 큰 혼동 쌍은 약 +22%p. 마지막 행이 중요하다 — 둘을 합치면 오히려 낮아진다. 좌표가 잡음으로 작용하므로 관절 특징만 쓴다.

23차원 구성

| 개수 | 내용 |
| --- | --- |
| 5 | 손가락별 굽힘 — (MCP→DIP)와 (DIP→TIP) 사이 코사인. 펴면 1에 가깝다 |
| 5 | 손가락별 폄 방향 — (손목→MCP)와 (MCP→TIP) 사이 코사인 |
| 5 | 손끝~손목 거리 (canonical은 스케일 정규화돼 있어 그대로 비교 가능) |
| 4 | 인접 손끝 간격 — 손가락 벌어짐 |
| 4 | 엄지끝~나머지 손끝 거리 — "엄지 하나 차이"를 직접 겨냥한 축 |

관절 특징도 canonical 좌표에서 계산하므로 위치·크기·회전 불변은 그대로 유지된다 (tests/test_normalize.py::test_joint_features_invariant_like_canonical).

어느 모드를 썼는지는 번들 metadata["feature_mode"]에 기록되고 classify.py가 그 값을 따른다. 학습과 추론이 어긋나면(train-serve skew) 정확도가 조용히 무너지므로, 모드를 바꾸면 반드시 재학습한다.

⚠️ 이 수치도 공개 데이터 기준이다. KPI는 자체 촬영 데이터로만 측정한다(§4, 04 §4). 관절 특징은 손 구조 자체에서 나온 물리량이라 데이터셋 특성에 종속될 위험은 낮지만, 확인은 필요하다.

손 방향(orientation) 축 — 선택적 6차원 추가 (2026-09-21 회의 안건 3 A안)

3번 회전 정렬은 손 기울임에 강해지는 대신 "같은 손모양을 다른 방향으로 든다"는 축을 통째로 버린다. 손가락 5개 이진 조합(32자리)만으로는 7종을 충분히 떼어놓을 수 없다는 전수 계산 결과 (archive/회의자료_안건3_손모양거리계산표 §5)에 따라, 버려지던 회전 정보를 선택적으로 되살린다.

|  | 차원 | feature_mode |
| --- | --- | --- |
| 좌표 기준 (현재 기본은 joint23, 위 참고) | 63 | landmark63 |
| 방향 축 사용 | 63 + 6 = 69 | landmark63+orient6 |

- 추가 6차원 = 회전행렬의 앞 두 열(x축·y축). z축은 외적으로 복원되므로 정보 손실이 없고, 오일러각(불연속)·쿼터니언(부호 모호)과 달리 연속적이라 학습에 안전하다.

- 앞 63차원은 그대로 유지된다 — 방향 축을 켜도 손모양 부분의 회전 불변성은 깨지지 않는다 (tests/test_normalize.py::test_orientation_captures_rotation).

- 학습과 추론이 반드시 같은 모드여야 한다. 번들 metadata["feature_mode"]에 기록되고 classify.py가 그 값을 따라 특징을 만든다.

- 🔴 기본값은 꺼짐이다. 공개 데이터는 클래스마다 출처 데이터셋이 달라 촬영 각도가 클래스와 상관되어 있을 수 있다(04 §3). 그 상태로 켜면 모델이 수신호가 아니라 "어느 데이터셋 사진인가"를 학습한다. 자체 촬영 데이터(방향 변형 포함)로 A/B 비교한 뒤에 켠다.

- 주의: MediaPipe world landmark의 z는 단안 추정이라 x·y보다 부정확하다. 방향 6차원 중 z가 섞인 성분은 상대적으로 노이즈가 크다.

공개 데이터로 미리 재본 A/B (2026-09-21, 27,735건 세션 단위 5겹)

|  | 전체 정답률 | Macro F1 | 우회전 유도 | 주의 | 후진 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63차원 (당시 기본) | 77.57% | 0.784 | 73.7% | 62.7% | 44.1% |
| 69차원 (방향 축) | 77.11% | 0.736 | 78.5% | 70.4% | 9.3% |

겨냥한 쌍(우회전 유도 +4.8%p, 주의 +7.7%p)은 실제로 개선되지만, 후진이 무너진다(-34.8%p, 대부분 확인 완료로 흘러감). 후진은 주먹과 손가락 하나 차이인데 공개 데이터에서 이 클래스의 촬영 각도 분산이 커서 방향 6차원이 신호가 아니라 잡음으로 들어간 것으로 보인다.

이 수치로 A안을 기각하지는 않는다 — 공개 데이터의 각도는 "의도해서 만든 방향"이 아니라 제각각인 촬영 환경이기 때문이다. 자체 촬영 때 ① 우회전 유도/주의의 개선이 재현되는가 ② 후진이 무너지지 않는가를 확인하고, ②가 해결되지 않으면 켜지 않는다.

3-6. 판정 안정화 (프레임 단위 흔들림 방지)

- 단일 프레임 판정이 아니라 N프레임 연속 동일 클래스일 때만 판정 확정 (02_설계문서.md 반영)

- N 값 자체는 ⚠️ 실측 후 확정 (판정 지연 P95 ≤ 1.0초 KPI와 트레이드오프 — N을 늘릴수록 정확하지만 느려짐)

- LIVE_STREAM 콜백은 프레임마다 비동기로 호출되므로, N프레임 누적은 콜백 안에서 스레드-세이프한 고정 길이 큐(deque) 에 최근 클래스를 쌓고 동일 클래스 연속 여부를 확인하는 방식으로 구현 (콜백 스레드가 상태머신 스레드의 전역 상태를 직접 건드리지 않도록 큐/락으로 분리)

3-7. 소속 게이트 — "7종 중 하나이긴 한가" (2026-09-22 추가)

문제. 분류기의 확률은 7종 안에서 정규화된다(합 = 1). 그래서 7종이 아닌 손모양이 들어와도 "그나마 가장 비슷한" 클래스가 높은 confidence를 받고 τ를 그냥 통과한다. τ는 "얼마나 확신하나"를 잴 뿐 "애초에 7종에 속하나"를 재지 못한다 — τ 값을 조정해서 풀 문제가 아니라 구조 문제다.

실측(한 클래스를 학습에서 빼고 그 클래스를 미지 입력으로 투입, 7개 시나리오 평균):

| 뺀 클래스 | τ가 거른 비율 | confidence ≥ 0.90으로 오판 | 착각 대상 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주의 | 0.1% | 99.9% | 우회전 유도 (62%) |
| 서행 | 0.9% | 98.5% | 좌회전 유도 (86%) |
| 후진 | 3.3% | 74.0% | 서행 (65%) |
| 확인 완료 | 7.0% | 92.1% | 주의 (48%) |
| 정지 | 24.4% | 75.6% | 우회전 유도 (91%) |
| 좌회전 유도 | 원자료 미보관 | 원자료 미보관 | 원자료 미보관 |
| 우회전 유도 | 원자료 미보관 | 원자료 미보관 | 원자료 미보관 |
| 평균 | 16.7% | 77.3% |  |

(2026-10-04 명시) 실측은 7개 시나리오인데 처음 기록한 표(09-22)에는 좌회전 유도·우회전 유도 두 행이 없고, 그 값의 원자료(실행 출력)는 저장소에 남아 있지 않다. 평균은 처음 기록한 7개 평균을 그대로 둔 것이다 — 위 5행만의 평균(7.1% / 88.0%)과 다르다.

해결. 예측 클래스의 중심(centroid)과의 코사인 유사도를 클래스별 임계값과 비교해, 미달이면 negative + reason="out_of_distribution"으로 내보낸다. 점수 함수 비교(AUC):

| 점수 함수 | 분리 AUC | 미판정 5% 지점 차단률 |
| --- | --- | --- |
| 중심 거리 | 0.932 | 60.2% |
| k-NN 거리 | 0.926 | 52.1% |
| 마할라노비스 | 0.898 | 54.2% |
| confidence (τ가 쓰는 값) | 0.594 | 26.8% |

가장 단순한 중심 거리가 가장 좋아서 이것을 채택했다. 임계값은 클래스마다 다르게 잡는다 — 절대값 범위가 클래스별로 달라(주의의 이상치 중앙값 0.9746 > 정지의 정상 p5 0.9513) 전역 임계값 하나로는 쓸 수 없다.

동작점 (2026-09-22 자체 촬영 데이터로 재조정). 임계값은 학습 데이터의 클래스별 하위 퍼센타일로 정한다. 처음에는 "학습에서 뺀 클래스"를 미지 입력 대용으로 써서 p1을 골랐으나, 자체 촬영으로 진짜 애매한 자세 24건 + 정상 7종 105건(me01 1명분, 같은 사람·같은 카메라)을 확보해 다시 쟀다.

| 게이트 | 미지 자세 차단 | 정상 자세 오거부 | 차단 테이크 | KPI(≤5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 없음 (τ만) | 20.8% | 0.0% | 1/8 | 통과 |
| p1 (이전 기본) | 37.5% | 0.0% | 3/8 | 통과 |
| p5 | 62.5% | 0.0% | 5/8 | 통과 |
| p8 | 66.7% | 0.0% | 5/8 | 통과 |
| p10 (채택, 잠정) | 75.0% | 2.9% | 6/8 | 통과 |
| p12 | 75.0% | 10.5% | 6/8 | 초과 |
| p16 | 100% | 31.4% | 8/8 | 초과 |

p10이 무릎점이다. p12부터 정상 오거부가 급격히 오른다(2.9% → 10.5%).

남는 25%는 거리로 막을 수 없다. 새어나간 2개 테이크는 중심 유사도가 0.991로, 실제로 정지와 매우 닮은 손모양이었다. 거리 기반 게이트의 원리적 한계다 — 기하학적으로 가까운 자세는 어떤 임계값으로도 가를 수 없다. 이걸 막으려면 "무엇이 7종이 아닌가"를 학습해야 하고, 그건 negative 데이터를 모아 학습에 넣는 길뿐이다(회의안건 안건 2 B안으로의 전환).

⚠️ 이 조정은 촬영자 1명(105+24건) 기준이다. 팀원 촬영분이 들어오면 재조정해야 한다. (→ 2026-10-04 명시: p10은 잠정값이다. 미지 자세 쪽은 1명의 8테이크(24프레임)뿐이라 한 테이크가 12.5%p를 움직인다. 이후 재조정하지 않은 채 같은 번들(게이트 P10)로 최종 KPI(§7-3)를 쟀고, 최종 미판정 10건이 전부 이 게이트에서 나왔다. 최종 210시도로 다시 고르면 평가가 오염되므로 재조정은 개발용 데이터로 한 뒤 새 평가 데이터로 재측정한다 — 06 §2-5) --gate-percentile 로 학습 시 바꾸고, 배포 후에는 OPEN_SET_GATE=off 로 끌 수 있다.

구현. 임계값·centroid는 학습 스크립트가 번들에 실어 보낸다(open_set_gate, format_version 3). --gate-percentile 0으로 끄고 학습할 수 있고, 배포 후에는 환경변수 OPEN_SET_GATE=off로 재학습 없이 끌 수 있다(게이트가 정상 자세를 과도하게 튕길 때의 비상구).

순서 주의: 게이트는 분류 직후·τ 직전에 놓는다. 혼동 쌍 전용 이진 분류기(§9 계층 구조 검토)를 나중에 붙이더라도 게이트보다 뒤에 와야 한다 — 이진 분류기는 두 클래스 중 하나를 반드시 고르므로, 게이트를 통과하지 않은 입력을 받으면 확신을 갖고 틀린다.

4. 학습 데이터

- 데이터 정의·확보 현황은 04_데이터셋명세서 §1·§2가 단일 출처다. 요약: 공개 데이터 3종에서 수신호 7종 27,735건(전량 정규화 통과). 분류기 입력은 원본 이미지가 아니라 §3-5의 joint23 23차원 특징(63차원 canonical 좌표에서 계산)

- 학습 시 반드시 고려할 것 (데이터 쪽 사실은 04 §2-3):

| 사안 | 실측 | 학습에서의 대응 |
| --- | --- | --- |
| negative 0건 | 공개 데이터의 nothing은 손 없는 배경이라 랜드마크 0건 | 확정(2026-09-21 안건 2 A) — 7클래스로 학습하고 negative는 학습 클래스에서 제외. 소속 게이트(§3-7)·τ 미달을 미판정으로 처리하고 출력 라벨로만 negative 사용 |
| 클래스 불균형 18배 | 정지 308장 vs 좌회전 5,629장 | class_weight="balanced"를 항상 적용(§6). 확률 보정 내부 겹수도 최소 클래스에 맞춰 자동 조정 |
| 치명 오분류 | 세션 단위 분할 실측 — landmark63 3건 → joint23 4건 (정지 308장 중, §9) | 학습 기본값으로 정지 표본 가중 --critical-weight 10(5건→4건). §8-1 절차 3의 "정지 전용 τ 상향"은 τ 0.95에서도 남아(landmark63 기준 1건) 효과 제한. 자체 촬영 KPI에서는 0건(§7-3) |
| 평가 누수 | 무작위 분할 98.81% vs 세션 단위 77.57% | 학습 스크립트 기본 분할을 세션 단위 GroupKFold로 고정(§6). 무작위 분할 점수는 보고에 쓰지 않는다 |

🔴 공개 데이터로 낸 정답률은 KPI 달성 근거가 될 수 없다. 촬영자 정보가 없어 인물 단위 분할이 불가능하고(04 §4), 촬영 환경도 실제 사용 환경(Pi Camera·실내)과 다르다. §7-3 실측 표는 자체 촬영 데이터로만 채운다 — 현재는 팀 내부 2명 기준 잠정값이고, 외부인(ext03) 반영 후 확정한다. (→ 2026-09-30 정정: 팀원 3명 210시도로 최종 확정, 9/22 외부인 ext03 촬영은 폐기 — §7-3)

분할 방식별 실측 (2026-09-21, 같은 모델·같은 데이터)

| 분할 | 정답률 | 비고 | | --- | --- | --- | | 무작위 5겹 | 98.81% | 같은 원본의 복사본이 학습·평가 양쪽에 들어감 | | 같은 파일 복사본 분리 | 98.88% | 거의 효과 없음 | | 세션 단위 5겹 | 77.57% | 전체의 97.7%가 805개 세션에 묶여 있음 |

무작위→세션 -21.2%p. "처음 보는 손"에 가장 가까운 것이 세션 단위이므로 이 값을 기준으로 본다.

5. 모델 채택 근거 (랜드마크 기반 + SVM)

02_설계문서 §2의 비교표(랜드마크 기반 vs 이미지 분류 기반)를 근거로 한 채택 이유를 정리합니다. 클래스 수·데이터 실측과 무관하게 지금 확정 가능한 내용입니다.

5-1. 왜 “랜드마크 기반”인가 (이미지 분류 대신)

| 판단 기준 | 랜드마크 기반이 유리한 이유 |
| --- | --- |
| 필요 데이터량 | 63차원(현재 입력은 이를 줄인 joint23 23차원) 저차원 벡터라 클래스당 ~300장으로 충분 (04_데이터셋명세서 §2). 이미지 CNN fine-tuning은 훨씬 더 많은 데이터가 필요 |
| 조명/배경 강인성 | (설계 의도) MediaPipe가 픽셀이 아닌 keypoint만 넘겨주므로 배경/조명 변화의 영향을 이미지 분류보다 적게 받음. 계획서 제외 범위(악조건 인식 제외)와도 맞물려 “평범한 실내 조명” 수준이면 충분. (→ 2026-10-04 명시: 조명·배경을 바꿔 잰 적은 없다 — 최종 평가는 한 장소·한 세션이고 조명·배경을 기록하지 않았다, 04 §2-4. 이미지 분류와 비교한 실험도 없다) |
| 일치율(match_score) 산출 | 특징벡터 간 cosine similarity로 바로 계산 가능 (§2). 이미지 분류 기반이면 유사도 산출을 별도 설계해야 함 (→ 2026-09-30 정정: 이 cosine 값은 7종을 가르지 못해 참고 match_score로만 남기고, 화면 일치율은 분류기가 본 목표 수신호 확률 × 100으로 바꿨다 — §2, §10-8) |
| 구현 난이도 | scikit-learn 등으로 짧게 구현 가능해 비전공자 팀원 2명도 코드를 읽고 설명할 수 있는 수준 (계획서 정성 목표) |
| 하드웨어 제약과의 정합성 | AiHand가 표현 가능한 수신호 자체가 “손가락 모양 + 좌우 회전” 조합으로 제한(02_설계문서 §3)되어 있어, 애초에 랜드마크로 표현 가능한 손 모양 차이만 구분하면 충분 — 이미지 분류가 잡아낼 수 있는 미세한 시각적 특징(질감 등)이 필요 없음 |

5-2. 왜 “SVM”인가 (MLP/랜덤포레스트 대신)

- 입력 차원이 낮음(설계 당시 63차원, 현재 joint23 23차원) + 데이터가 적음(클래스당 ~300장) 조합에서는 SVM(RBF 커널)이 MLP보다 과적합 위험이 낮고, 랜덤포레스트보다 결정 경계가 매끄러워 정규화된 좌표 공간에서 클래스 간 경계를 더 안정적으로 학습하는 경향이 있음.

- 하이퍼파라미터가 C, gamma 두 개뿐이라 비전공자 팀원도 그리드서치 결과를 이해하고 설명 가능 (정성 목표).

- 학습 속도가 빨라 팀 개발 일정(5주) 내에서 데이터가 추가/보정될 때마다 반복적으로 재학습·검증하는 주기가 짧아짐 — 다만 이 "재학습"은 개발 단계의 오프라인 배치 작업이며, 사용자가 실시간으로 신규 수신호를 등록하는 기능은 이번 범위에서 제외했다. 분류기는 학습 시점에 고정된 클래스만 예측할 수 있어, 신규 클래스를 실시간으로 추가하려면 결국 재학습이 필요하기 때문이다 (규칙/유사도 기반 시스템이었다면 재학습 없이도 가능했을 것 — 01_프로젝트계획서 §범위, 03_인터페이스계약서 §6 참고).

- 대안 비교: MLP는 소규모 데이터에서 초기화/튜닝에 더 민감해 팀 일정(5주) 내 안정적 재현이 어려울 수 있음. 랜덤포레스트는 특징 간 상호작용이 적은 축 정렬 분할 방식이라, 회전정렬까지 마친 연속형 좌표 공간에는 SVM의 매끄러운 초평면/커널 경계가 더 적합하다고 판단.

- ⚠️ 위 근거는 설계 당시의 정성 판단이다(2026-10-03 명시). "클래스당 ~300장" 전제도 실제 학습 데이터(27,735건)와 다르다. 결과적으로 SVM은 평가 210시도에서 오분류 0건(§7-3)이라 KPI 측면의 문제는 없었다. 같은 조건(joint23, 세션 단위 5겹)에서 MLP·랜덤포레스트·kNN 등과 정량 비교한 실험은 하지 않았다. 실제로 비교한 것은 특징 방식(63차원 좌표 대 관절 특징 23개 등, §3-5)이다. 분류기 비교는 공개 데이터(services/data/datasets/processed/, 저장소 밖)가 있는 환경에서 train_svm.py와 같은 분할로 돌려야 하며 향후 과제로 남긴다. → 2026-10-06 정정(이동혁): 딥러닝과의 정량 비교가 있었다(아래).

- 딥러닝과의 비교 (2026-09-23, vision_research 브랜치 b0bd7c0, 기록 archive/vision_research_딥러닝비교_RESEARCH.md §7-1) — 딥러닝(MLP·HandFormer EDL)과는 공개 데이터 학습·검증·시험 분할(클래스별·세션 단위, 학습 26,557 / 검증 590 / 시험 588건)로 비교했다. 딥러닝 후보는 검증셋으로 골랐고 (한 클래스 빼기 AUC: MLP 0.874, HandFormer-base 0.922), 고른 HandFormer-base EDL 5개 앙상블을 운영 방식(SVM + 소속 게이트 p10)과 같은 분할·같은 규칙으로 쟀다. 자체 촬영(KPI 데이터)은 쓰지 않았다.

| 공개 데이터 (§6의 세션 5겹과 다른 분할) | SVM + 소속 게이트 p10 (운영 방식) | HandFormer-base EDL ×5 |
| --- | --- | --- |
| 시험 정답률 | 97.28% | 96.94% |
| 처음 보는 손 거르기 AUC (한 클래스 빼기, 검증 / 시험) | 0.948 / 0.968 | 0.922 / 0.934 |
| 시험 정상 오거부 · 미지 차단 (각자의 동작점) | 12.6% · 95.7% | 4.1% · 59.3% |

  - 분류 성능은 같았고, 처음 보는 손 거르기는 SVM 방식이 검증·시험 모두 앞서(차이 약 0.03, 설정 간 잡음 ±0.015보다 큼) SVM을 유지했다.

  - MLP는 딥러닝 후보를 고르는 단계(검증셋)에서만 비교했다. 시험셋에서 SVM과 직접 맞붙인 것은 HandFormer-base EDL이다.

  - 랜덤포레스트·kNN은 비교하지 않았다.

  - 분할 방식이 §6의 세션 5겹 교차검증과 다르다. 위 SVM 97.28%(공개 시험셋 588건, 작은 세션들)는 §3-5의 88.68%(공개 27,735건, 세션 단위 5겹)와 같은 조건의 값이 아니다. 두 값을 나란히 쓸 때는 조건을 함께 적는다.

  - 한계: 운영 게이트 p10은 이 공개 시험셋에서 정상 자세의 12.6%(검증셋 20.0%)를 거부했다. 자체 촬영 기준 2.9%(§3-7)와 차이가 크다. 공개 데이터의 '정상'이 ASL 사진이라 들쭉날쭉한 탓이 크지만, 실제 초보 학습자가 어느 쪽에 가까운지는 재지 않았다.

  - 같은 기록의 §1·§2·§3 수치는 09-22 잠정 KPI 촬영으로 설계를 고른 값이라 인용하지 않는다.

- 최종 커널/하이퍼파라미터 값은 §6 참고.

6. 학습 방법 (from-scratch 아님)

계획서 제외 범위: “모델 신규 학습(from scratch)”은 하지 않음. 사전학습 가중치 + 경량 분류기 재학습까지만 수행.

- MediaPipe Hand Landmarker: 사전학습 가중치 그대로 사용, 재학습하지 않음(동결)

- 학습 대상은 SVM 분류기뿐: 랜드마크 정규화(§3-5)는 고정 규칙(코드) 기반이라 학습 대상이 아니며, 유일한 학습 대상은 특징벡터(기본 joint23 23차원) → 클래스 레이블을 학습하는 SVM 파라미터

- 커널: RBF (§5-2 근거)

- 전처리: StandardScaler (RBF는 거리 기반이라 차원별 스케일 차이에 민감)

- 확률 보정: τ 판정에 확률이 필요한데 SVM은 확률을 내지 않으므로 Platt scaling(시그모이드) 을 씌운다. 구현은 CalibratedClassifierCV(SVC(kernel="rbf"), method="sigmoid", ensemble=False) — 흔히 쓰는 SVC(probability=True)는 scikit-learn 1.9에서 deprecated(1.11 제거 예정) 이라 권장 API로 대체했다(동작은 동일). 2026-09-19 확인.

- 하이퍼파라미터 (train_svm.py 기본값): kernel="rbf", C=10.0, gamma="scale", class_weight="balanced", 정지 표본 가중 --critical-weight 10. 탐색은 --grid 옵션일 때만 C∈{1,10,100} × gamma∈{scale,0.01,0.1} (세션 단위, f1_macro) — 기본 실행은 탐색 없이 위 고정값을 쓴다.

- 학습 환경: 로컬이 기본이다(2026-09-21 정정). 처음에는 GPU 한계를 이유로 Colab을 전제했으나, SVM은 GPU를 쓰지 않고 전체 27,735건 단일 학습이 16초, 세션 단위 5겹 교차검증까지 포함해도 23초로 측정됐다(데이터 적재 100초 별도, 이후 캐시로 생략). 학습 코드: services/vision/training/train_svm.py.

bash cd services/vision pip install -r requirements.txt python training/train_svm.py            # -> models/svm_classifier.joblib + sign_templates.json

Colab 노트북(training/train_svm_colab.ipynb)은 같은 파이프라인의 대체 경로로 남겨둔다. 근거·절차 설명: services/vision/MODEL_TRAINING.md

6-1. 라이브러리 버전 정책 (2026-09-19 확인)

실제로 설치해 확인한 현재 버전대: mediapipe 1.0.1 / scikit-learn 1.9.1 / numpy 2.5.x / opencv 5.0.

- 가장 중요한 제약: 학습(로컬 기본, Colab 대체)과 추론(RPi5)의 scikit-learn 버전이 맞아야 한다. joblib로 직렬화한 모델은 버전이 크게 다르면 로드가 깨지거나 조용히 다르게 동작한다. → 학습 스크립트(train_svm.py·노트북)가 번들 metadata에 sklearn_version을 기록하고, 서비스(model_store)가 기동 시 현재 버전과 비교해 다르면 경고 로그를 남기도록 구현했다.

- 서비스 의존성은 정확한 핀(==) 대신 범위(>=,<) 로 둔다. 이 서비스는 x86 Docker(개발)와 RPi5 arm64(배포) 양쪽에서 돌아야 하는데 두 플랫폼에 같은 패치 버전 휠이 항상 있지는 않기 때문이다. 시연 직전에 환경을 굳혀야 하면 pip freeze > requirements.lock.txt로 잠근다.

- 노트북 웹캠 확인 도구(scripts/webcam_check.py)만 opencv·pillow가 추가로 필요하며, 이는 운영 컨테이너에 들어가지 않는 별도 파일(requirements-dev.txt)로 분리했다.

작성법: 학습 코드에서 실제로 사용한 값을 그대로 옮겨 적으세요(추정치 X). 예시 형식:

• 하이퍼파라미터: kernel="rbf", C=1.0, gamma="scale" 처럼 실행에 쓴 값 그대로. 여러 번 실험했다면 최종 채택한 값만 여기 남기고, 시행착오는 06_테스트·평가리포트 §1-3 “이슈/실패 기록”에 남기세요.

7. 성능 (클래스 수 확정에 따른 KPI 재계산)

클래스는 학습 7종 + 출력 전용 negative(학습 클래스 아님, 안건 2 A)로 확정. 실측은 §7-3(잠정).

7-1. 계산 기준 재정의

| 항목 | 값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 전체 클래스 수 | 학습 7종 + 출력 전용 negative(reject 라벨) | 02_설계문서 §4, 04_데이터셋명세서 §1 |
| Confusion Matrix 크기 | 7(실제 신호) × 8(예측 7종 + negative 열). 애매한 자세를 평가할 때만 negative 행 추가 | 06_테스트·평가리포트 §2-2 |
| Macro F1 계산 범위 | 신호 7종만 평균 (negative 제외): Macro F1 = (1/7) Σ F1_c | 정답률·오분류율 등 핵심 KPI는 "학습자가 7종 수신호 중 하나를 시도한 시행"을 모수로 하므로, 학습자가 직접 시도하지 않는 negative까지 F1 평균에 넣으면 체감 성능과 괴리될 수 있음. negative 처리 성능은 §7-3의 별도 지표로 관리 |
| 치명 오분류 정의 | "정지" 클래스가 confusion matrix에서 자기 자신이 아닌 다른 신호(나머지 6종)로 판정된 시행 수. 정지 → 미판정(negative·τ 미달·게이트)은 치명에 넣지 않고 별도 집계한다(2026-09-30 회의 안건 4 A안 — evaluate_kpi.py·aggregate_kpi.py가 이미 이 방식) | 01_프로젝트계획서 KPI 표, 회의안건_KPI측정방법 결정 기록 |
| Chance-level 참고치 | 완전 무작위 예측 시 정답률 ≈ 1/7 ≈ 14.3% (신호 7종 기준) | 목표 92%가 무작위 대비 얼마나 높은 수준인지 가늠하는 참고용 수치일 뿐, KPI 목표 자체는 아님 |

✅ 확정 (2026-09-18): Macro F1은 신호 7종만 평균하고 negative는 제외한다. negative는 학습자가 직접 "시도"하는 대상이 아니라 시스템이 "손 없음/애매한 자세를 걸러내는" 역할이라, 학습자 체감 성능(정답률 등)과 같은 기준으로 묶기보다 §7-3의 별도 참고 지표(negative 오탐지율)로 관리하는 편이 KPI 해석을 더 명확하게 유지한다. 바꿀 필요가 생기면 이 표와 06_테스트·평가리포트 §2-2를 함께 갱신할 것.

7-2. 목표 테스트 시행 규모 (통계적 재계산)

- 표본 크기 산식(이항분포 신뢰구간): n = z² · p(1-p) / E²

- 95% 신뢰수준(z=1.96), 목표 정답률 p=0.92, 허용 오차 E=±5%p 대입 → n ≈ 1.96² × 0.92 × 0.08 / 0.05² ≈ 113회 — 전체 집계 정답률을 ±5%p 오차 내에서 주장하려면 최소 약 113회 시행 필요

- 팀 실행 계획(초안): 팀원 4명 × 7종 × 5회 = 140회 + 외부인 1~2명 × 7종 × 10회 = 70~140회 → 합계 210~280회 (통계적 최소치 113회를 상회, subject-wise split 유지). 실제 진행은 §7-3·04 §2-4

- "정지" 클래스는 별도 강화: 치명 오분류 "0건"을 신뢰성 있게 주장하려면 정지 클래스만 최소 30회 이상 반복 시행 권장 (04_데이터셋명세서 §4 subject-wise split 기준 팀원+외부인 합산)

7-3. 성능 실측 표 (자체 촬영 데이터)

✅ 2026-09-30 최종 KPI — 팀원 3명 210시도. 공식 판정 규칙 = 3연속(KPI 측정방법 회의 안건 7), 최빈값은 참고치.

측정 조건

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 | 팀원 3명(ext01~03, 이동혁 제외, 평가 전용·학습 미사용) × 7종 × 10시도 = 210시도 630프레임 |
| 촬영 | 2026-09-29 20:27~20:57(KST), RPi5 + Camera Module 3(CSI)(PLA 거치대에 고정), record_dataset.py(카운트다운 후 약 0.15초 간격 3프레임, 랜드마크는 RPi5에서 추출). 손 방향: 정면 4 · 좌기울임 3 · 우기울임 3 (수신호마다 10시도) |
| 판정 | evaluate_kpi.py — 운영과 같은 classify.predict 경로. 모델 = 현재 번들(joint23, 공개 데이터 27,735건으로 2026-09-22 학습 · 09-30 일치율 환산만 추가, 판정 불변) |
| 오염 방지 | 이 데이터로 모델·τ·게이트를 고르거나 조정하지 않았다(비교 모델 평가 없음). 폐기 촬영자 목록(EXCLUDED_SUBJECTS)은 결과를 보기 전에 비웠다 — 9/22 ext03 파일은 커밋 355f5e1에서 이 촬영으로 교체됨 |
| 원본 | results/kpi_offline_final_20260930.json — KPI 표·촬영자별·테이크별 판정(프레임 3장) |

2026-10-04 정정: 판정 칸을 06 §2-1(v3.11)·16 §5.7 규칙에 맞춤 — 95% 구간이 목표선을 넘으면 "잠정 달성". 수치는 그대로.

| 지표 | 목표값 | 3연속 (공식) | 95% 신뢰구간 (Wilson) | 최빈값 (참고) | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정답률 | ≥ 92% | 95.2% (200/210) | 91.5 ~ 97.4% | 96.7% | ✅ 달성 잠정 달성 (하한은 92% 아래) |
| 오분류율 | ≤ 3% | 0.0% (0/210) | 0 ~ 1.8% | 0.0% | ✅ 달성 — 통계적으로 확정 상한 1.8% < 3% (210시도를 서로 독립으로 볼 때. 실제로는 3명 × 70시도로 묶여 있다) |
| 미판정률 | ≤ 5% | 4.8% (10/210) | 2.6 ~ 8.5% | 3.3% | ✅ 달성 잠정 달성 (여유 1건, 상한은 5% 위) |
| Macro F1 (신호 7종 기준) | ≥ 0.90 | 0.974 | — | 0.982 | ✅ 달성 |
| 치명 오분류 ("정지"→다른 신호) | 0건 | 0건 (정지 30시도) | 0 ~ 11.4% | 0건 | ✅ 달성 잠정 달성 (관측 0건, 상한 11.4%가 목표선 위) |
| negative 오탐지율 | 참고 지표 | 측정 안 함 — 이번 촬영에 "7종 아닌 자세"가 없다(이전 105시도 때 19%) |  |  | — |

혼동행렬 (3연속, 시도 수 — 대각선 밖 오분류 칸은 전부 0)

| 정답 \ 판정 | 정지 | 서행 | 좌회전_유도 | 우회전_유도 | 확인_완료 | 후진 | 주의 | 미판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 정지 | 30 | · | · | · | · | · | · | · |
| 서행 | · | 29 | · | · | · | · | · | 1 |
| 좌회전_유도 | · | · | 30 | · | · | · | · | · |
| 우회전_유도 | · | · | · | 30 | · | · | · | · |
| 확인_완료 | · | · | · | · | 27 | · | · | 3 |
| 후진 | · | · | · | · | · | 24 | · | 6 |
| 주의 | · | · | · | · | · | · | 30 | · |

촬영자별 · 손 방향별 · 수신호별 (3연속 / 최빈값)

| 구분 | 시도 | 정답률 | 오분류 | 미판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ext01 | 70 | 97.1% / 97.1% | 0.0% | 2.9% / 2.9% |
| ext02 | 70 | 94.3% / 98.6% | 0.0% | 5.7% / 1.4% |
| ext03 | 70 | 94.3% / 94.3% | 0.0% | 5.7% / 5.7% |
| 정면 | 84 | 98.8% / 100.0% | 0.0% | 1.2% / 0.0% |
| 좌기울임 | 63 | 96.8% / 96.8% | 0.0% | 3.2% / 3.2% |
| 우기울임 | 63 | 88.9% / 92.1% | 0.0% | 11.1% / 7.9% |
| 후진 | 30 | 80.0% / 86.7% | 0.0% | 20.0% / 13.3% |
| 확인_완료 | 30 | 90.0% / 93.3% | 0.0% | 10.0% / 6.7% |
| 서행 | 30 | 96.7% / 96.7% | 0.0% | 3.3% / 3.3% |
| 정지 · 좌회전_유도 · 우회전_유도 · 주의 | 각 30 | 100% | 0.0% | 0.0% |

- 틀린 답은 한 번도 없었다. 오분류 0건 — 프레임 단위로도 630장 중 다른 수신호로 판정한 장은 0장(정답 604 · 차단 26). 교육 제품에서 가장 위험한 "틀린 답을 자신 있게 주는" 사고가 없었다. 오분류율은 95% 상한 1.8%로 목표 3% 안이다(목표 3%를 통계적으로 확정한다 → 2026-10-04 정정: 210시도를 서로 독립으로 볼 때의 상한이고, 사람 간 차이는 반영되지 않는다 — 06 §2-1 v3.11과 같은 표기).

- 미판정 10건은 전부 소속 게이트(out_of_distribution)다(τ가 막은 것은 0건). 후진 6 · 확인_완료 3 · 서행 1이고 7건이 우기울임이다. 손가락 폄 지표로 보면 두 수신호 모두 팀원이 학습 데이터(ASL 사진)보다 엄지를 더 편다 (후진 0.35 → 0.55, 확인_완료 0.39 → 0.64) — 거기에 오른쪽으로 기울이면 클래스 중심에서 멀어져 게이트가 막는다.

- 두 규칙이 갈린 테이크는 3개뿐이고 전부 "최빈값 정답 → 3연속 미판정"이다. 오분류·치명은 두 규칙이 같다.

- 통계적 한계를 함께 적는다. 정답률·미판정률은 점추정으로 목표 안이지만 95% 구간이 목표선을 걸친다(정답률 하한 91.5%, 미판정률 상한 8.5%). 미판정이 1건만 늘어도 5.2%로 목표를 넘는다. 결과보고서에는 점추정과 신뢰구간을 같이 싣는다.

- 이 결과로 게이트를 고치지 않는다. 우기울임·후진의 과차단을 이 210시도를 보며 조정하면 KPI 데이터가 학습에 쓰인 셈이다. 개선은 개발용 데이터로 조정한 뒤 새로 찍은 평가 데이터로 다시 재는 향후 과제다(12 §13-8).

- 두 규칙 모두 운영과 딱 같지는 않다 — 3연속은 하한(촬영 도구 0.15초 간격 3장), 최빈값은 상한(운영은 26fps로 확정될 때까지 본다). 판정 지연·물리 피드백 지연 2개는 온라인 시행 로그로 따로 잰다(06 §2-1, 16 §5).

(이력) 팀원 2명 105시도 잠정치 — 2026-09-22, 노트북 웹캠

측정 조건: 촬영자 2명(JH·me01, 팀 내부), 7종 × 10·5테이크 = 105시도 315프레임, 노트북 웹캠. scripts/record_dataset.py로 촬영, scripts/evaluate_kpi.py로 계산. 모델은 공개 데이터로만 학습했으므로 이 데이터는 전부 학습에 쓰지 않은 입력이다(2026-10-04 표현 정정: "처음 보는 입력" → 촬영자는 팀원이다). 집계 단위는 테이크(=한 번의 시도) 이고, 판정 규칙은 §10-9.

| 지표 | 목표값 | 3연속 (공식) | 최빈값 (참고) |
| --- | --- | --- | --- |
| 정답률 | ≥ 92% | 93.3% ✅ | 97.1% |
| 오분류율 | ≤ 3% | 0.0% ✅ (0/105) | 0.0% |
| 미판정률 | ≤ 5% | 6.7% ❌ (7건) | 2.9% |
| Macro F1 (신호 7종 기준) | ≥ 0.90 | 0.964 ✅ | 0.985 |
| 치명 오분류 ("정지"→다른 신호) | 0건 | 0건 ✅ (정지 15시도 · 95% 상한 20.4%) | 0건 |
| negative 오탐지율 (7종 아닌 자세를 신호로 오판정) | 참고 지표 | 19% (16테이크 중 3건 누출) | — |

촬영자별 (3연속 / 최빈값)

| 촬영자 | 시도 | 정답률 | 오분류 | 미판정 | 치명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JH | 70 | 94.3% / 95.7% | 0.0% / 0.0% | 5.7% / 4.3% | 0 |
| me01 | 35 | 91.4% / 100.0% | 0.0% / 0.0% | 8.6% / 0.0% | 0 |

- 미판정 7건은 전부 소속 게이트가 막은 것이다(우회전 유도 2 · 주의 2 · 서행 2 · 좌회전 유도 1). 3장 중 1~2장이 막히면 3연속은 미판정, 최빈값은 정답이 된다 — 두 규칙이 갈린 테이크는 이것뿐이고 오분류·치명은 두 규칙이 같다.

- 두 규칙 모두 운영과 딱 같지는 않다. 촬영 도구는 약 0.15초 간격 3장만 저장하고, 운영은 초당 약 26프레임을 확정될 때까지 본다. 그래서 3연속은 실제보다 엄격(하한), 최빈값은 느슨(상한)하다. 운영 미판정률은 온라인 시행 로그로만 잴 수 있다.

- 손 방향별(최빈값 기준, 참고): 정면 97.6% / 좌기울임 97.1% / 우기울임 96.4%.

⚠️ 통계적 한계. 105시도에서 오분류 0건이어도 95% 신뢰 상한(Wilson, §10-10)은 3.5%로 목표 3%를 넘는다. 오분류 0건을 유지한 채 125시도부터 상한이 3% 아래로 내려간다. 치명 오분류도 정지 15시도로는 상한이 20.4%다.

⚠️ negative 오탐지 19%는 원리적 한계다. 누출된 3테이크는 전부 정지로 갔고, 중심 유사도가 0.99 수준이었다 — 손가락 4개를 편 자세 등 기하학적으로 정지와 거의 같은 입력이다. 거리 기반 게이트로는 가를 수 없다(§3-7).

🗑️ ext03 (외부인 3번, 2026-09-22 RPi CSI 촬영, 70시도) — 폐기 (2026-09-29 팀 결정). 재계산 결과 정답률 61.4%·오분류 21.4%· 미판정 17.1%(최빈값)였다. 원인은 ① 정의와 다른 손모양으로 촬영된 20테이크(좌회전 유도 10회 전부 V자 = 서행 모양, 서행 10회 전부 중지+약지) ② 기울인 우회전 유도가 주의로 간 5/6테이크(모델 약점). 결과를 본 뒤 데이터를 골라내거나 모델을 고치면 KPI가 오염되므로 데이터 전체를 폐기하고 새로 찍기로 했다. 폐기 이력은 evaluate_kpi.py의 EXCLUDED_SUBJECTS 주석에 남겼다(9/22 파일은 355f5e1에서 9/29 새 촬영으로 교체 → 위 최종 KPI) — 경위는 12 §13-3.

8. 판정 임계값(τ) 결정 절차

is_reject 여부를 가르는 신뢰도 임계값 τ의 최종값은 실제 검증 데이터가 있어야 확정할 수 있지만, 개발 착수를 위한 초기 기본값과, 그 값을 고른 근거(하드웨어 성능/제약)는 지금 정해둡니다.

8-0. 초기 기본값 (2026-09-18, 실측 전 잠정 — 절차는 §8-1 이하 그대로 따름)

| 파라미터 | 초기값 | 근거 (하드웨어 성능/제약 기준) |
| --- | --- | --- |
| τ (CONFIDENCE_THRESHOLD) | 0.75 | 데이터가 없는 상태에서는 "미판정이 너무 잦지도, 오분류를 너무 허용하지도 않는" 중간값에서 시작하는 것이 안전. 0.5(거의 다 통과)와 0.9(자주 재시도 유도) 사이의 보수적 중간값. τ=0.75부터 §8-1 절차로 실측 조정 |
| N (연속 프레임 수, §3-6) | 3프레임 | RPi5는 GPU 가속 없이 CPU로 MediaPipe(1080p 입력, 서브샘플링 후 추론)+SVM을 함께 처리해야 해서, 노트북/서버급보다 초당 처리 가능한 추론 횟수가 제한적이라고 가정. 판정 지연 목표(P95 ≤ 1.0초) 안에서 "단일 프레임 흔들림은 걸러내되 지연은 최소화"하려면 N을 크게 잡을 여유가 없음 — 예상 실효 추론 속도 10~15fps 가정 시 N=3이면 약 200~300ms로 예산의 상당 부분을 남겨둘 수 있음 |

✅ 실측 반영 (2026-10-03): RPi5 판정 속도는 평균 29.9fps(10-02 KPI 측정, 06 §1-1)로 N=3의 가정(10~15fps)보다 빨라 3프레임을 채우는 데 약 0.1초면 된다. 판정 지연 P95는 0.046초(06 §2-1)다. τ는 최종 210시도로 민감도를 확인해 0.75를 유지했다(§8-2).

8-1. 실측 기반 최종 확정 절차

⚠️ 이 절차는 원안대로 실행하지 못했다(2026-10-03 명시). 전제였던 "팀원 4명 val split"이 없었다 — 팀원 촬영분은 학습에 넣지 않고 평가 전용으로 썼기 때문이다(§4·§7-3). 공개 데이터로 2~5번을 돌렸을 때는 조건을 모두 만족하는 τ가 없었다(§9). 대신 τ를 바꿨을 때 최종 결과가 얼마나 달라지는지(민감도)를 평가 데이터로 확인하고 0.75를 유지했다 — §8-2.

- 입력 수집: 검증셋(팀원 4명 val split, 04_데이터셋명세서 §4)에 대해 확률 출력(predict_proba)을 클래스별로 기록. 확률 보정은 §6대로 CalibratedClassifierCV가 담당하며, 이때 확률은 인물 단위 GroupKFold의 cross_val_predict 로 뽑는다 — 같은 사람이 학습·평가에 섞이면 확률이 낙관적으로 부풀려져 τ를 잘못 고르게 된다

- 후보 τ 그리드 탐색: τ ∈ {0.50, 0.55, …, 0.95} 각각에 대해 confidence < τ인 샘플을 “미판정(reject)” 처리했다고 가정하고, 나머지에 대해 정답률/오분류율을 재계산

- 최우선 제약(치명 오분류) 먼저 적용: “정지” 신호가 다른 신호로 오분류되는 경우가 있는 τ 후보는 그 자체로 제외(계획서 KPI “치명 오분류 0건”). 필요하면 “정지” 클래스에만 더 보수적인(더 높은) τ를 별도 적용하는 방안도 검토

- 나머지 KPI 동시 만족 여부 확인: 정답률 ≥ 92%, 오분류율 ≤ 3%, 미판정률 ≤ 5%를 모두 만족하는 τ 후보만 남김

- 최종 선택 기준: 위 조건을 만족하는 τ 후보 중 미판정률이 가장 낮은 값을 채택 (학습자가 불필요하게 재시도하는 경우를 최소화 — 화면목록 SC-04b “다시 시도하세요” 빈도와 직결)

- N프레임 연속 판정(§3-6)과 함께 튜닝: τ를 지나치게 낮추는 대신, 연속 동일 판정 프레임 수(N)를 늘려 오분류를 억제하는 조합도 함께 비교

- 확정된 τ 값은 .env의 CONFIDENCE_THRESHOLD(services/vision) 및 이 문서 §7 실측 표에 반영하고, 변경 시 03_인터페이스계약서의 관련 항목과 동기화

8-2. 최종 210시도의 τ 민감도 (2026-10-03)

최종 평가 데이터(팀원 3명 210시도, 630프레임)를 운영과 같은 함수(특징 추출 → SVM → 소속 게이트)로 다시 판정하고 τ만 바꿨다. τ 0.75에서 공식 결과(정답 200 · 오분류 0 · 미판정 10 · 치명 0)를 테이크 단위로 그대로 재현하는 것을 먼저 확인했다(불일치 0건).

| τ | 정답률 | 오분류율 | 미판정률 | 치명 | τ가 막은 프레임 (게이트 통과 604장 중) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 ~ 0.80 | 95.2% (200) | 0.0% | 4.8% (10) | 0 | 0 |
| 0.85 | 94.8% (199) | 0.0% | 5.2% (11) | 0 | 1 |
| 0.90 | 85.2% (179) | 0.0% | 14.8% (31) | 0 | 64 |
| 0.95 | 43.3% (91) | 0.0% | 56.7% (119) | 0 | 322 |

- 게이트를 통과한 프레임의 최고 확률은 최소 0.849, 5백분위 0.857, 중앙값 0.948이다. 그래서 0.80까지는 τ가 아무것도 막지 않고, 0.85부터 제대로 한 손을 막기 시작한다(오분류는 어느 τ에서도 0). 미판정 10건은 모두 소속 게이트가 냈다.

- 결론: τ 0.75를 유지한다. 이 데이터 안에서는 τ가 결과를 바꾸지 않으므로, 0.75는 0.85 이상의 과차단 구간과 거리를 두는 안전한 값이다. τ의 역할(두 수신호 중간의 애매한 자세를 보류)은 이번 데이터에 그런 입력이 없어 확인하지 못했다(12 §8-4와 같은 결론).

- ⚠️ 평가 데이터로 τ를 고르면 평가가 오염된다. 여기서는 기존 값이 결과에 영향을 주는지만 확인했고 값은 바꾸지 않았다.

- 계산: 저장소의 evaluate_kpi.load·classify.frame_to_feature_vector·classify.gate_check와 현재 모델 번들(trained_at 2026-09-22T12:56Z, scikit-learn 1.9.1)로 다시 계산했다.

9. 알려진 한계

공개 데이터 전수 실측 혼동 쌍 (2026-09-22, joint23 · 27,735건 세션 단위 5겹)

정답률 88.68% / Macro F1 0.879 / 치명 오분류 4건 (현재 기본 --critical-weight 10 조건, §3-5 각주¹).

| 혼동 | 건수 | 원인 |
| --- | --- | --- |
| 확인 완료(주먹) → 주의(소지만) | 788건 | 소지 하나 차이 |
| 후진(검지만) → 서행(검지+중지) | 707건 | 중지 하나 차이 |
| 주의 → 우회전 유도(엄지+소지) | 537건 | 엄지 하나 차이 |
| 서행 → 후진 | 308건 | 중지 하나 차이 |
| 우회전 유도 → 주의 | 244건 | 엄지 하나 차이 |
| 정지 → 확인 완료 (치명 오분류) | 4건 / 308장 | 🔴 KPI 0건 미달 |

관절 특징(§3-5) 도입 전에는 주의 ↔ 우회전 유도가 2,530건으로 전체 오분류의 41%를 차지했다. 지금은 781건으로 줄었고, 남은 혼동이 여러 쌍에 고르게 퍼졌다. 특정 쌍에 몰리는 구조가 해소됐다.

자체 촬영 1차 실측 (이력, 2026-09-22) — 촬영자 1명(me01) 35시도에서 정답률 100%·confidence 최저 0.866이었으나 표본·촬영자 부족으로 KPI 근거에서 제외했다. → §7-3(2명 105시도, 잠정)으로 대체. (→ 2026-10-04: 이후 §7-3 최종 — 팀원 3명 210시도로 다시 대체)

KPI 측정은 반드시 record_dataset.py로 한다. 숫자키 연속 기록(webcam_check.py)은 전환 프레임이 섞여 28.2%로 나왔고, 같은 손을 record_dataset.py로 찍으니 100%였다 — 경위는 12 §7.

테스트 전 예상되는 한계 (설계 단계에서 미리 알 수 있는 것)

- world landmarks 기반 정규화(§3-5)는 카메라가 손을 정면에 가깝게 인식했다는 전제이며, 극단적인 카메라 각도는 계획서 제외 범위(악조건 인식)라 고려하지 않음

- 공개 데이터와 실사용 환경의 분포 차이 — 공개 데이터는 촬영 장비·조명·인종·손 크기가 제각각이다. 실제로는 Pi Camera Module 3 + 실내 고정 환경에서 쓰므로, 자체 촬영 데이터로 재검증하기 전까지는 공개 데이터 성능이 그대로 나온다고 가정하면 안 된다.

- negative를 τ가 겸한다 (2026-09-21 안건 2 A로 확정) — 7클래스로만 학습하므로 "7종이 아닌 애매한 자세"를 τ로 걸러야 한다. τ는 원래 "확신 없음"을 거르는 장치라 그 역할까지 떠맡으면 미판정률(≤5%)이 올라갈 수 있다. 이 트레이드오프는 자체 촬영 데이터로 τ를 다시 고를 때 함께 본다. (→ 2026-09-22 정정: 이 역할은 소속 게이트(§3-7)가 맡는다. 자체 촬영에서 τ가 거른 것은 0건 — 12 §8-4)

- τ 0.75 — §8-1 절차대로 공개 데이터에서 0.50~0.95를 훑었으나 KPI를 모두 만족하는 후보가 없었다(어느 τ에서도 치명 오분류가 남고 정답률이 92%에 미달). 최종 평가 데이터에서는 0.50~0.80 어디서나 결과가 같아 0.75를 유지했다(§8-2, 2026-10-03).

(해결됨) “서행”과 “후진”의 AiHand 표현 충돌은 후진을 “검지만 펴기”로 재설계하여 해소되었다 (02_설계문서 §4 참고사항 2, 2026-09-17).

테스트 뒤 확인한 한계 (최종 210시도 · 2026-10-03 정리)

- 헷갈린 클래스 쌍은 없었다 — 평가 210시도에서 다른 수신호로 판정한 경우가 0건이다(06 §2-2). 실패는 전부 미판정(10건)이다.

- 미판정이 하위 집단에 몰린다 — 후진 20%(6/30), 확인_완료 10%(3/30), 우기울임 11.1%(7/63), 후진 × 우기울임 5/9(06 §2-2). 원인은 소속 게이트의 과차단이다. 팀원이 학습 데이터보다 엄지를 더 펴고 손을 기울이는 경향이 있었다(§7-3).

- 처음 배우는 사람은 손 모양 자체가 정의와 다를 수 있다 — 폐기한 외부인 촬영분(09-22)에서 좌회전 유도 10회가 모두 서행 모양, 서행 10회가 모두 중지+약지였다(§7-3). 판정 모델의 문제가 아니라 교육 단계에서 시범과 피드백이 필요한 이유다.

- "7종 아닌 자세"가 수신호로 통과되는 비율은 최종 측정에서 재지 않았다 — 이전 105시도에서 19%였고, 새어 나간 것은 모두 정지로 판정됐다(§7-3). 틀린 손 모양이 정답으로 통과될 수 있다는 뜻이다.

- 반복된 운영 이슈(06 §1-3): 쿨러 없이 86.2°C·스로틀링(선풍기로 운용), vision /reset 직후 이전 판정 잔류(수정), picar 첫 명령 약 0.2초 지연.

10. 수식 정리 (2026-09-30)

입력(카메라 한 프레임)부터 판정·일치율·KPI까지, 이 모델이 쓰는 모든 계산을 코드와 같은 정의로 적는다. 괄호 안은 해당 코드 위치다. 기호: 벡터는 굵게 쓰지 않고 pi∈ℝ3 처럼 적는다.

10-1. 입력 — MediaPipe 손 랜드마크

MediaPipe Hand Landmarker(사전학습, 동결)가 한 프레임에서 world landmark 21개 p0,…,p20∈ℝ3 (미터 단위, 손 중심 기준)와 손 방향(Left/Right)을 낸다. 번호: 0 손목 · 1~4 엄지(CMC·MCP·IP·TIP) · 5~8 검지 · 9~12 중지 · 13~16 약지 · 17~20 소지(각 MCP·PIP·DIP·TIP).

10-2. 정규화 — 위치·크기·방향 제거 (normalize.py normalize_landmarks)

- 좌우 통일 — 왼손이면 x 부호를 뒤집는다: pi←(-pi,x, pi,y, pi,z)

- 원점 이동 — 손목을 원점으로: pi←pi-p0

- 크기 정규화 — 손목→중지 MCP 길이를 1로: s=p9, pi←pi/s

- 회전 정렬 — 손 고유 좌표계(그람-슈미트)

y=p9p9,  a=p17-p5,  x=a-(a⋅y) ya-(a⋅y) y,  z=x×y

R=[x y z]∈ℝ3×3,  qi=R⊤pi (i=0,…,20)

결과 qi(canonical 좌표)는 손목이 (0,0,0), 중지 MCP가 (0,1,0)이고, 손을 옮기거나 키우거나 돌려도 같다(테스트 21개가 검증).

10-3. 특징 23개 — 관절 각도·거리 (normalize.py joint_features)

cos(u,v)=u⋅vu v 라 하고, 손가락 f의 관절을 (mf,df,tf) = (MCP, DIP, TIP)로 쓴다 (엄지는 CMC·IP·TIP). 손끝 T={4,8,12,16,20}.

| 묶음 | 개수 | 식 | 뜻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 굽힘 | 5 | cos(qdf-qmf, qtf-qdf) | 손가락 끝마디가 곧으면 1 |
| 폄 방향 | 5 | cos(qmf-q0, qtf-qmf) | 손바닥 방향으로 펴면 1, 접으면 0 이하 |
| 손끝–손목 거리 | 5 | qt-q0, t∈T | 크기 정규화돼 있어 그대로 비교 |
| 인접 손끝 간격 | 4 | qtk-qtk+1 | 손가락 벌어짐 |
| 엄지–손끝 거리 | 4 | q4-qt, t∈{8,12,16,20} | "엄지 하나 차이"를 겨냥 |

x=(x1,…,x23)∈ℝ23

10-4. 분류기 — 표준화 + SVM(RBF) (train_svm.py make_pipe)

표준화 (학습 데이터의 평균 μj·표준편차 σj):  zj=(xj-μj)/σj

RBF 커널과 γ = "scale" (nf=23, Var(Z) = 표준화된 학습 행렬 전체의 분산):

K(z,z')=exp-γ z-z'2,  γ=1nf⋅Var(Z)

결정 함수 (두 클래스 쌍마다 하나, one-vs-one 21개):  f(z)=iαiyiK(zi,z)+b

학습 목적 — 소프트 마진, C=10. 표본 가중 wi는 클래스 균형 × 정지 가중이다.

minw,b,ξ 12w2+Ciwi ξi,  wi=nk nc(i)class_weight=balanced×10&c(i)=정지1&그 외치명 오분류 방지

(n = 전체 표본 수, k=7, nc = 클래스 c 표본 수. 정지는 308건뿐이라 균형 가중만으로도 크고, 치명 오분류를 줄이려고 10배를 더 준다.)

10-5. 확률 보정 — Platt scaling (CalibratedClassifierCV(method="sigmoid"))

클래스 k마다 "그 클래스 대 나머지" 점수 fk(z)에 시그모이드를 맞추고(교차검증 3겹으로 Ak,Bk 추정), 합이 1이 되게 나눈다.

pk=11+exp(Akfk(z)+Bk),  pk=pkj=17pj

이 p1,…,p7이 판정 결과의 class_probabilities다(§10-8의 일치율도 이 값).

보정 상태 실측 (최종 210시도 630프레임, 2026-10-03) — 게이트를 통과한 604프레임에서 최고 확률과 실제 정답 여부를 비교했다.

| 최고 확률 구간 | 프레임 | 평균 확률 | 실제 정답 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.75 ~ 0.85 | 1 | 0.849 | 100% |
| 0.85 ~ 0.90 | 63 | 0.862 | 100% |
| 0.90 ~ 0.95 | 258 | 0.937 | 100% |
| 0.95 ~ 0.98 | 233 | 0.961 | 100% |
| 0.98 ~ 1.00 | 49 | 0.993 | 100% |

- 604프레임이 모두 정답이었는데 평균 확률은 0.943이다. 확률이 실제 정답률보다 낮게(보수적으로) 나온다(ECE 0.057). 화면 일치율(목표 수신호 확률 × 100)도 630프레임 중앙값이 94.8점, 5백분위가 85.6점이다.

- 확률이 보수적인 쪽으로 틀리므로 τ 판정에서 오답을 정답으로 통과시킬 위험은 커지지 않는다. 다만 이 데이터에는 오답 프레임이 없어, 확률이 높은 오답이 나오는지는 확인하지 못했다. 공개 데이터의 교차검증 확률(train_svm.py의 cross_val_predict)로 같은 표를 만들면 오답 쪽을 볼 수 있다(공개 데이터가 있는 환경에서 향후 과제).

10-6. 한 프레임 판정 (classify.py predict)

c=argmaxkpk,  confidence=pc

순서대로 본다: ① 손이 안 잡히거나 정규화가 안 되면 미판정(no_hand·normalize_failed) → ② 소속 게이트(§10-7)에 막히면 미판정 (out_of_distribution) → ③ confidence<τ 이면 미판정(below_tau), τ=0.75(잠정, §8) → ④ 통과하면 후보 c.

10-7. 소속 게이트 — "7종 중 하나이긴 한가" (classify.py gate_check, §3-7)

표준화 전 특징 x와 예측 클래스의 학습 데이터 중심 μc=1nci:c(i)=cxi 의 코사인 유사도:

sc(x)=cos(x,μc),  통과⟺sc(x) ≥ θc,  θc=P10({ sc(xi):c(i)=c })

P10 = 그 클래스 학습 표본 유사도의 하위 10 퍼센타일(--gate-percentile 10). 클래스마다 따로 두는 이유는 절대값 범위가 클래스별로 달라서다(정지 0.986, 확인_완료 0.933 등).

10-8. 일치율 (2026-09-30 재정의)

학습자 화면의 일치율 (web state_machine._target_score) — 목표 수신호 g에 대한 분류기 확률:

일치율=round(100⋅pg)

- pg≥τ(=75점 이상)여야 정답이 될 수 있다 — 판정과 같은 값이라 "정답인데 낮음·오답인데 높음"이 거의 없다.

- 다른 손동작이면 pg가 작다. 공개 데이터 기준 목표를 제대로 한 손 중앙값 85~97점, 다른 수신호를 한 손 0~1점(최악 14점).

- class_probabilities가 없을 때(손 미검출·게이트 차단·구버전 vision)는 아래 참고값을 쓴다.

- 권장 재도전 횟수(SC-03b): 일치율 ≥70 → 1회, ≥40 → 2회, 그 외 3회(잠정, _recommended_retry_count).

참고값 match_score (vision templates.match_score — 하위 호환·시행 로그 원값). 예측 클래스 c의 대표 손과의 유사도를 클래스별 구간으로 0~100에 옮긴다:

match_score=round100⋅clipsc(x)-LcHc-Lc,0,1,  Lc=P1(Sc), Hc=P95(Sc)

Sc = 클래스 c 학습 표본의 sc(xi) 집합(scripts/add_match_calibration.py, train_svm.py). 예측 클래스 기준이라 오답일 때도 높게 나올 수 있어 화면 일치율로는 쓰지 않는다(12 §13-7).

10-9. 연속 판정 (smoothing.py, §3-6)

프레임 판정 후보를 ct(미판정이면 없음)라 할 때, 최근 N=3 프레임이 모두 같은 클래스여야 확정한다. 미판정이 한 번이라도 끼면 누적을 버린다.

확정(t)⟺ct-2=ct-1=ct≠∅

오프라인 KPI(한 테이크 3프레임)도 같은 규칙이다(공식 = 3연속). 참고치 "최빈값"은 확정된 프레임들의 최빈 클래스.

web 쪽 확정 규칙 (state_machine.py, 판정 타이밍 스펙): 정답은 vision 확정 즉시, 오답은 같은 오답 클래스가 Δt≥ WRONG_CONFIRM_S = 1.0초 이어질 때만 확정(손을 올리는 도중의 과도 자세 제외). 한 수신호에 시도는 최대 3회, 판정 한 번의 제한시간 10초(JUDGING_TIMEOUT_S), 손 미검출 15회 25회 연속(약 5초, 환경변수 CAMERA_FAIL_STREAK_THRESHOLD)이면 SC-04 (→ 2026-09-29 조은수 결정, 09 SC-04).

10-10. KPI (evaluate_kpi.py kpi_table, §7-1)

신호 7종 시도 N개 중 정답 nok, 다른 신호로 판정 nwrong, 미판정 nrej (nok+nwrong+nrej=N):

정답률=nokN,  오분류율=nwrongN,  미판정률=nrejN

치명 오분류 = 정답이 정지인데 다른 신호로 판정된 수(미판정은 제외 — KPI 안건 4 A안).

Macro F1 — 신호 7종 평균, 미판정은 그 클래스의 FN으로 센다(학습자 입장에선 실패):

Pc=TPcTPc+FPc, Rc=TPcTPc+FNc, F1c=2PcRcPc+Rc, Macro F1=17cF1c

Wilson 95% 신뢰 상한 — "0건" 주장에는 항상 함께 적는다(p=k/N, z=1.96):

U=p+z22N+zp(1-p)N+z24N21+z2N

k=0이면 N=105 → 3.5%, N=125 → 2.98%, N=210 → 약 1.8%.

10-11. 표본 크기 (§7-2)

정답률을 오차 ±E로 주장하는 데 필요한 시도 수(이항 정규근사):  n=z2 p(1-p)E2 → p=0.92, E=0.05 에서 약 113회.