결과보고서

SafeSign PhysicalAI: 산업 안전 수신호 교육 키트

| 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI (산업 안전 수신호 교육 키트) |
| --- | --- |
| 버전 | v1.5 (기준 커밋 dev bfc6f57) |
| 수행 기간 | 2026-09-04 ~ 2026-10-12 (W1~W5) |
| 작성자 | 김지훈 (팀 심기일전) |

F25 결과보고서 요약본

핵심 성과 지표

| ID | 지표 | 목표 | 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-1 | 정답률 | ≥ 92% | 95.2% (200/210, 95% CI 91.5~97.4%) | 잠정 달성 |
| KPI-2 | 오분류율 | ≤ 3% | 0.0% (0/210, 95% 상한 1.8%) | 달성 |
| KPI-3 | 미판정률 | ≤ 5% | 4.8% (10/210, 95% CI 2.6~8.5%) | 잠정 달성 |
| KPI-4 | Macro F1 (7종) | ≥ 0.90 | 0.974 | 달성 |
| KPI-5 | 치명 오분류 (정지 → 다른 신호) | 0건 | 0건 (정지 30시도, 95% 상한 11.4%) | 잠정 달성 |
| KPI-6 | 판정 지연 P95 | ≤ 1.0초 | 0.046초 (정답 91시도, 95% 상한 0.065초) | 달성 |
| KPI-7 | 물리 피드백 지연 P95 (반응 시작) | ≤ 2.0초 | 0.089초 (정답 91시도, 95% 상한 0.262초) 완료 기준 1.089초 | 달성 |

그림 1. KPI 목표 대비 실측값. 점은 실측값, 가로 막대는 95% 신뢰구간이다(지연 2개는 P95에서 P95의 95% 상한까지). 세로선은 목표다. KPI-4(0.974)와 KPI-5(0건)는 표로 대신한다.

판정 성능 5개(KPI-1~5)는 오프라인으로 쟀다. 학습에 쓰지 않은 팀원 3명을 평가용으로 따로 촬영한 70테이크씩, 모두 210시도다. 판정에는 운영과 같은 3프레임 연속 동일 판정 규칙을 적용했다. 촬영 도구는 약 0.15초 간격으로 3장만 남기므로 초당 약 26프레임을 보는 운영보다 엄격하다. 모델은 공개 데이터로만 학습했고 자체 촬영분은 학습에 넣지 않았다. 느슨한 규칙(최빈값)으로 계산하면 KPI-1~5가 차례로 96.7% · 0.0% · 3.3% · 0.982 · 0건이 나오는데, 표에는 더 엄격한 3프레임 연속 값을 적었다.

지연 2개(KPI-6·7)는 2026-10-02에 모든 장치를 실물로 연결한 상태에서 온라인으로 쟀다. 팀원 1명이 7종을 13번씩 돌린 91시도이며 91시도 모두 첫 시도에 정답이 나왔다. 물리 피드백 지연은 09-30 회의 결정에 따라 반응 시작(장치가 명령을 받았다고 응답한 시점)을 기준으로 판정했고, 동작 완료 기준 값도 함께 적었다.

판정 표기. 7개 모두 점추정이 목표를 충족했다. 다만 팀 규칙(06 §2-1, 16 §5.7)에 따라 95% 구간이 목표선을 넘는 3개는 '잠정 달성'으로 적었다. 정답률(하한 91.5%)과 미판정률(상한 8.5%)은 구간이 목표선에 걸치고, 치명 오분류 0건은 정지 30시도뿐이라 95% 상한이 11.4%다. 오분류율 상한 1.8%와 이 구간들은 210시도를 서로 독립으로 볼 때의 값이며, 실제로는 3명 × 70시도로 묶여 있어 사람 간 차이는 반영되지 않는다(본문 §8).

과제와 접근방법

과제 배경. 산업 현장에서는 작업자마다 안전 수신호를 이해하고 표현하는 방식이 달라서 소통 오류가 사고로 이어질 수 있다. 2010~2019년 타워크레인 양중작업 재해 343건 중 45건(13.0%)이 신호체계 미준수에서 나왔다. 그런데 국내 타워크레인 신호수는 별도 자격 없이 8시간 특별교육만 받으면 되고, 그 교육도 이론 위주라 실기 평가가 없다. 영상 시청이나 인쇄물 위주의 기존 교육으로는 교육자가 학습자의 습득 정도를 객관적으로 판단할 수 없고, 학습자도 자기가 제대로 하고 있는지 알기 어렵다(본문 §1).

요구사항. ① 정답 자세를 보여준다. ② 학습자의 손을 판정한다. ③ 판정 결과를 장치 동작으로 돌려준다. ④ 교육자가 볼 기록을 남긴다.

해결 방법. 로봇 손(AI Hand)이 수신호를 시범하고, 카메라가 학습자의 손을 판정하고, 판정 결과를 주행 로봇(picar)과 micro:bit LED의 동작으로 되돌려 주는 닫힌 루프로 만들었다. 화면만으로는 수신호가 실제 장비를 움직인다는 감각을 주기 어렵다고 보고 물리 장치를 교육의 중심에 두었다.

인식에는 MediaPipe 손 랜드마크 + SVM을 썼다. 딥러닝 모델보다 학습 데이터가 적게 들고, RPi5에서 실시간으로 돌아가며, 판정 근거(관절 각도·거리)를 설명할 수 있기 때문이다(05 모델카드 §3). 딥러닝과는 연구로 한 번 비교했다. 같은 공개 데이터를 세션 단위로 나눠 딥러닝 모델(HandFormer-base EDL)과 비교한 결과, 분류 정답률은 거의 같았고(시험셋 97.28% 대 96.94%) 처음 보는 손을 거르는 능력은 SVM 방식이 앞섰다(시험 AUC 0.968 대 0.934). 딥러닝 모델은 연구로만 만들었고 운영은 SVM을 유지했다(본문 §5-5, 출처 vision_research 브랜치 RESEARCH.md §7-1).

수신호와 학습 데이터. 수신호 5종은 크레인작업표준신호지침(고용노동부고시)의 신호를 AI Hand가 만들 수 있는 손 모양으로 재해석한 시안이고, 후진·주의 2종은 자체 지정이다. 표준 신호는 팔 동작이라 그대로 재현한 것이 아니다(본문 §2). 학습 데이터는 공개 데이터셋 2종(27,735건)에서 손 모양만 빌려 왔다. 6종은 ASL 지문자 데이터셋(라이선스 ODbL)에서, 정지는 손가락으로 1~5를 세는 사진 데이터셋(라이선스 MIT)에서 가져왔고, 어느 쪽도 원래 뜻과는 관계가 없다.

최종 결과물

완성 기능. 회원가입·로그인부터 수신호 7종 시범·판정, 물리 피드백, 결과 집계, 수료증 발급까지 교육 전 과정이 동작한다.

| 구성 | 내용 |
| --- | --- |
| services/vision | 카메라 → 손 랜드마크 21점 → 특징 23차원 → SVM 판정 (τ 0.75 + 3프레임 연속) |
| services/web | 교육 진행 상태머신(SC-01~SC-07), 회원·결과 DB(Supabase), 시행 로그 CSV |
| services/actuation | AI Hand 7종 시범 제스처 + micro:bit O/X LED (BLE) |
| services/picar | 주행·LED 피드백 (별도 보드 RPi4B, Wi-Fi) |
| services/data | 학습 데이터 변환·검증 |
| services/portal | 회사 소개 웹사이트 (같은 회원 DB 사용) |

사용 방법. RPi5에서 bash scripts/rpi/start_all.sh를 실행하면 서비스 4개가 함께 켜진다. 학습자는 브라우저에서 가입·로그인한 뒤 "교육 시작"을 누르고, 화면과 AI Hand 시범을 본 다음 확인(화면 버튼, Space 키, micro:bit A 버튼 중 하나)을 눌러 판정을 시작한다. 7종을 마치면 집계 화면과 수료증이 나온다.

규모. 보드 2대(RPi5 고정, RPi4B 주행), 서비스 6개, 수신호 7종, 자동 테스트 320건(web 124 · vision 78 · actuation 54 · picar 52 · portal 12, 10-03 기준 전부 통과).

주요 결과와 근거

시험 수치

- 오프라인 210시도 중 200회 정답(95.2%), 오분류 0회, 미판정 10회.

- 사람별 최저 94.3%(ext02·ext03), 최고 97.1%(ext01)로 세 사람 차이는 2.8%p다.

- 오분류는 세 사람 모두 0%였다. 다른 신호로 잘못 읽은 경우가 한 번도 없었다.

- 학습에 쓰지 않은 팀원 3명의 정답률(95.2%)은 공개 데이터 교차검증 값(세션 단위 5겹, 88.68%)보다 높았다. 두 값은 데이터가 달라(ASL 사진 대 안내를 보고 수행한 자세) 바로 비교하기 어렵고, 공개 데이터에 애매한 자세가 더 많은 것이 유력한 이유로 보인다(12 §8-3). 자체 촬영분은 학습에 넣지 않았다.

- 온라인 91시도에서 판정 지연 P95는 0.046초, 물리 피드백 반응 시작 P95는 0.089초였다. 장치 응답 실패는 0건이었다.

사용자 검토. 실사용 시험에서 사용성 문제 5건을 찾았고 모두 고쳤다(본문 §6). 예를 들어 "AI Hand를 보기도 전에 오답이 떴다"는 문제는 확인 버튼을 넣어(CR-07), "틀리면 다음으로 안 넘어간다"는 문제는 시도를 3회로 제한하고 판정마다 10초 제한을 둬서(CR-08) 해결했다. 두 수정 모두 09-29 실물 재시험을 통과했다. 로봇 손 시범이 헷갈린다는 1건은 AI Hand를 교체해 해결했다. 외부 학습자(현장 작업자) 의견은 아직 받지 못했다. 평가에 참여한 3명은 모두 팀원이다.

근거 자료. 화면 캡처 19장(document/images/web_screens/, 2026-10-05 새 화면 · 오류·로딩 화면 포함, mock 장치), 오프라인 결과 document/results/kpi_offline_final_20260930.json, 온라인 시행 로그와 집계 document/results/kpi_online_20261002/, 자동 테스트 320건, 테스트·평가 리포트(06) §2-1~2-5.

성공 조건과 실패 조건

| 구분 | 조건 |
| --- | --- |
| 성공(합격) | 목표 수신호 확률 ≥ τ(0.75), 소속 게이트 통과, 3프레임 연속 같은 판정을 모두 만족. 시도 3회 이내 |
| 실패(불합격) | 3회 모두 오답, 또는 판정 1회가 10초를 넘김(timeout) |
| 미판정 | τ 미달(below_tau) 또는 7종 분포 밖(out_of_distribution). 오답으로 세지 않고 다시 시도하게 함 |

계획 대비 변경

초기 계획에서 바뀐 결정은 12건이다(CR-01~CR-12, 본문 §3-2). 성격별로 묶으면 다음과 같다.

- 하드웨어 구조. picar를 RPi5에서 떼어 별도 보드로 옮겼다(CR-01). picar가 움직이면 거기 달린 카메라도 함께 움직여 판정을 할 수 없었기 때문이다.

- 수신호 정의. 사람이 따라 하기 어렵거나 학습 데이터가 없는 손모양 2종을 바꿨다(CR-03·04). negative(기타)는 학습 클래스에서 빼고 τ 미달 미판정으로 처리했다(CR-05).

- 교육 흐름. 시범을 보기 전에 오답 처리되던 문제는 확인 버튼으로(CR-07), 끝나지 않던 시도는 3회 상한과 10초 제한으로(CR-08) 해결했다.

- 범위와 측정 기준. picar 원격 조종 모드는 넣지 않았다(CR-11). 물리 피드백 지연은 반응 시작 기준으로 판정하고 완료 기준을 함께 적기로 했다(CR-12).

한계

- 지연의 측정 구간이 좁다. 판정 지연은 연속 판정을 확정한 마지막 프레임 1장의 처리 시간만 기록한다. 손을 멈춘 시점부터 계산한 보수적 상한은 P95 0.335초다. 240fps 슬로모션 영상으로 7시도를 직접 세어 보니 손을 멈춘 뒤 반응 시작까지 0.14~0.24초, 동작 완료(picar 주행 제외)까지 약 1.11~1.24초로 모두 목표 안이었다. 다만 영상 대조는 7시도뿐이다.

- 온라인 측정은 팀원 1명, 91시도다. web 로그가 미판정을 기록하지 않아 온라인 미판정률은 낼 수 없다. 판정 성능의 공식 값은 오프라인 210시도를 쓴다.

- 정답률과 미판정률의 신뢰구간이 목표선에 걸친다(정답률 하한 91.5%, 미판정률 상한 8.5%).

- 외부 학습자 의견을 받지 못했다. 평가 데이터는 팀원 3명의 것이다.

- 시연 환경은 네이티브 실행만 검증했다. Docker는 개발 PC mock과 CI에만 쓴다(CR-10).

본문

1. 배경과 사용자 문제

신호는 법으로 정하게 되어 있는 안전 수단이다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조는 양중기를 쓰는 작업, 유도자를 배치하는 작업, 중량물을 2명 이상이 함께 운반하는 작업 등에서 사업주가 일정한 신호방법을 정하고 운전자와 근로자가 그 신호를 따르도록 한다[1]. 타워크레인 신호업무는 특별교육 대상이고, 교육 내용에 "신호방법 및 요령에 관한 사항"이 들어 있다[2].

신호를 제대로 하지 못하면 사고로 이어진다. 2010~2019년 타워크레인 재해 437건 가운데 343건(78.5%)이 양중작업 중에 일어났고, 그중 45건(13.0%)은 신호체계 미준수가 원인이었다. 세부 원인으로는 신호방법 미숙지, 신호 순서 미준수, 신호 내용 착각이 꼽혔다[3]. 2020년 이동식 크레인 붐 해체작업 사망사고에서는 별도로 정한 기준 없이 관행대로 신호를 주고받은 것이 원인 중 하나로 지적됐다[4]. 2023년 크레인·타워크레인·이동식크레인에 의한 사망자는 23명으로, 근로감독관이 조사한 사망재해 564명의 4.1%다[5].

지금의 신호 교육은 이론 위주이고 실기 평가가 없다. 국내에서 타워크레인 신호수는 별도 자격 없이 사업주가 실시하는 8시간 이상의 특별교육만 받으면 된다. 미국(NCCCO)·영국(CPCS)·일본은 실기시험으로 신호 역량을 확인한다[3]. 같은 연구의 현장 인터뷰(9명)에서는 현장 관리자가 이론 위주로 가르쳐 이해하기 어렵다는 의견과 실습 없이 투입돼 위험한 순간이 있었다는 의견이 나왔다. 설문(56명)에서는 교육 방법으로 실습 위주의 실기 시험을 이론·실기 병행 시험보다 중요하게 평가했다(AHP 가중치 0.69 대 0.31)[3]. 크레인 수신호 표준(KS B ISO 16715, 27개 동작)이 있어도 현장마다 용어와 해석이 달라 운전원과 신호가 맞지 않는다는 지적도 있다[3].

기존 교육 방식 비교. 안전 수신호를 배울 수 있는 기존 방식은 다음과 같다. 산업 수신호를 직접 해 보고 그 자리에서 맞았는지 판정받는 교육 방식은 찾지 못했다.

| 방식 | 할 수 있는 것 | 부족한 것 |
| --- | --- | --- |
| 인터넷 교육[7] | 언제든 강의를 들을 수 있다 | 손으로 신호를 해 볼 수 없다 |
| 리플릿·매뉴얼[8] | 신호 동작을 그림으로 보여 준다 | 내가 맞게 하고 있는지 확인할 수 없다 |
| 강사 대면 실습 | 강사가 보고 고쳐 준다 | 안전보건공단 교육 포털에서 수신호 실습만을 다루는 과정은 찾지 못했다(2026-10 기준)[7] |
| VR 체험 교육[6] | 몰입과 상호작용. 한 제조업체 이수자 1,350명 설문에서 이해도·만족도 평균이 기존 온라인 교육보다 12% 안팎 높았다 | 위험 상황을 보고 느끼는 방식이라 학습자 동작이 맞았는지는 판정하지 않는다. 조사 시기·문항이 달라 효과를 입증한 것은 아니다 |
| 수어 학습 앱[9] | 카메라로 손동작이 맞는지 확인하고 학습 기록을 남긴다 | 수어를 다루며 산업 수신호는 다루지 않는다 |

SafeSign은 이 빈자리, 곧 수신호를 직접 해 보고 그 자리에서 판정받는 실습을 채우려는 교육 키트다. 안전보건공단의 교육 인정을 받기 전에는 법정 교육을 대신하지 않고 보조 도구로 쓴다.

사용자와 문제

| 사용자 | 문제 |
| --- | --- |
| 신입·현장 작업자 | 수신호를 본 적이 있는지와 실제로 할 수 있는지를 구분해 확인할 방법이 없다 |
| 안전 교육자 | 누가 어떤 수신호에 약한지 숫자로 알 수 없다 |

기대 변화. 습득 속도와 정확도가 오르고, 소통 오류로 인한 사고가 줄고, 학습자별로 약한 수신호를 알 수 있고, 기록을 바탕으로 교육 내용을 고칠 수 있다.

2. 목표와 범위

목표. 안전 수신호 7종을 시범, 따라 하기, 판정, 물리 피드백으로 이어지는 닫힌 루프 안에서 반복 학습하게 하고, 교육자가 쓸 수 있는 정량 기록을 남긴다.

KPI. F25 요약본의 7개 지표(01 프로젝트계획서 §목표와 KPI).

범위에 넣은 것

- 수신호 7종: 정지 · 서행 · 좌회전 유도 · 우회전 유도 · 확인/완료 · 후진 · 주의. 앞의 5종은 크레인작업표준신호지침(고용노동부고시)의 신호를 손 모양으로 재해석한 시안이고 후진·주의는 자체 지정이다. 표준 신호는 팔 동작이라, 정지·좌회전·우회전은 표준과 비슷한 수준이고 서행·확인/완료는 표준 동작과 다르다(02 설계문서 §4-1).

- 학습 데이터: 공개 데이터셋 2종 27,735건. ASL 지문자 데이터셋 combinedasldatasets(ODbL)에서 6종을, 손가락 세기 데이터셋 natural-finger-counting-dataset-1-5(MIT)에서 정지를 가져왔다. 지문자나 숫자의 뜻이 아니라 손 모양만 빌려 썼다(04 데이터셋명세서 §3-1·§5).

- 손의 정지 자세 한 장면 판정 (연속 동작은 판정하지 않음)

- 교육 진행 화면 SC-01~SC-07, 회원·결과 DB, 수료증

범위에서 뺀 것과 이유

| 뺀 것 | 이유 |
| --- | --- |
| 연속 제스처·동작 추적 | 정지 자세 판정만으로 교육 목적을 이룰 수 있고, 연속 동작은 데이터와 학습 비용이 크게 늘어난다 |
| 수신호 등록·관리자 화면 | 교육용 고정 커리큘럼 7종이면 충분하다 (03 §6) |
| 중간 이탈 후 이어하기 | 교육 1회가 약 5분으로 짧아 세션 복구에 드는 복잡도가 이득보다 크다 (CR-06) |
| picar 원격 조종 모드 | 교육 루프에 필요 없는 선택 기능이고, W4 일정은 냉각 대책과 KPI 실측이 먼저였다 (CR-11) |

3. 수행 과정과 변경

3-1. 수행 과정

| 주차 | 기간 | 한 일 |
| --- | --- | --- |
| W1+W2 | 09-04 ~ 09-16 | 문제 정의·목표 설정, 설계, 역할 분담, 파이프라인 방식 확정, 수신호 7종 확정 |
| W3 전반 | 09-16 ~ 09-20 | 학습 데이터 확보 (공개 데이터셋 검토·선정·변환) |
| W3 후반 | 09-22 ~ 09-27 | 분류기 학습, 서비스 통합, 1차 전 구간 통합 테스트 |
| W4 | 09-28 ~ 10-04 | 결함 수정, 판정 타이밍 재설계, 회원 DB 연동, KPI 실측(오프라인 09-29 촬영, 온라인 10-02) |
| W5 | 10-05 ~ 10-12 | 결과보고서·시연 영상·발표 |

3-2. 변경 기록 (CR)

팀 문서 곳곳에 흩어져 있던 결정 가운데 계획을 바꾼 것을 골라 CR 번호를 붙였다.

| CR | 날짜 | 변경 | 이유 | 영향 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | 09-18 | picar 제어를 RPi5에서 별도 보드(RPi4B)로 분리 | picar가 움직이면 거기 달린 카메라도 움직여 판정할 수 없다 | 보드 2대, Wi-Fi 통신 구간 추가 | 고정 카메라 확보. 통신이 끊기면 picar 없이 진행 (03 §5-2) |
| CR-02 | 09-21 | micro:bit 연결을 USB 시리얼 → BLE(Nordic UART)로 | micro:bit v2의 하드웨어 UART는 1개뿐인데 확장보드 초기화가 이를 서보 채널로 가져간다 | 무선 구간 추가, 부저 사용 불가(BLE 스택과 충돌) | 서보와 통신을 동시에 사용. 부저는 범위에서 제외 |
| CR-03 | 09-20 | 우회전_유도 손모양을 약지 → 소지로 | 약지만 펴는 동작은 사람이 따라 하기 어렵다 | 서보 각도표·데이터 재매핑 | 학습자 수행 난이도 하락 |
| CR-04 | 09-20 | 확인_완료 손모양을 엄지 세우기 → 주먹으로 | 공개 데이터셋에 엄지 세우기에 해당하는 클래스가 없다 | 펌웨어 제스처 G5 변경 | 학습 데이터 확보 |
| CR-05 | 09-21 | negative(기타)를 학습 클래스에서 제외, τ 미달은 미판정 | 7종이 아닌 자세는 종류가 끝이 없어 한 클래스로 학습할 수 없고, 공개 데이터의 negative는 0건이었다 | KPI 표를 8클래스에서 7클래스 + 미판정으로 정정 | 미판정률을 별도 지표로 관리 |
| CR-06 | 09-18 | 중간 이탈 후 이어하기를 구현하지 않음 | 교육 1회가 짧고 세션 복구의 복잡도가 이득보다 크다 | SC-07은 처음부터 다시 하라는 안내만 표시 | 범위 축소 |
| CR-07 | 09-27 | 판정 흐름에 확인 버튼 도입 (시범 단계와 판정 단계 분리) | 통합 테스트에서 학습자가 AI Hand 시범을 보기도 전에 오답 처리됐다 | 상태머신·화면 재설계, 인수 테스트 22건 추가 | 09-29 실물 재시험 통과 |
| CR-08 | 09-29 | 시도 상한 3회 + 판정 1회 10초 제한 | 상한이 없어 오답이 이어지면 교육이 끝나지 않았다. 상한만 두면 미판정만 반복될 때 여전히 끝나지 않았다 | outcome에 timeout 추가 (KPI 집계에서 오답과 구분) | 09-29 실물 재검증 통과 |
| CR-09 | 09-30 | 결과 저장을 화면 CSV 내려받기 → 회원 DB(Supabase)로 | 회원별 누적 기록이 필요하고, DB에서 CSV로 내보낼 수 있어 기능이 겹친다 | web의 CSV 버튼 제거, 백엔드·스키마 추가 | 회원별·수신호별 합격 현황 조회 |
| CR-10 | 09-28 | 시연 실행 방식을 Docker → 네이티브로 확정 | 카메라(libcamera)·GPIO를 쓰는 vision·picar를 컨테이너로 올리려면 전제 조건이 많고, 시연 전까지 검증할 시간이 없다 | Docker는 개발 PC mock·CI 전용 | 기동 스크립트(scripts/rpi/)로 실행 단순화 |
| CR-11 | 09-30 | picar 원격 조종 모드를 넣지 않음 | 교육 루프에 필요 없는 선택 기능이고, W4는 냉각 대책과 KPI 실측이 먼저였다 | 구현 계획만 보관, 조종 API 미구현 | 향후 과제로 넘김 |
| CR-12 | 09-30 | 물리 피드백 지연을 반응 시작 기준으로 판정, 완료 기준은 함께 기록 | PRD 정의(가장 늦게 끝나는 장치까지)로는 picar 주행(약 2초) 하나만으로 목표 2.0초를 넘어 구조상 달성할 수 없었다 | KPI 표에 두 값을 함께 적음. 시행 로그가 두 값을 모두 남겨 재측정 불필요 | 10-02 측정: 반응 시작 0.089초, 완료(picar 주행 제외) 1.089초 |

3-3. 팀 역할

계획한 역할은 01 프로젝트계획서의 역할분담표(RACI, W1 작성)에서 실무 담당(R)을 옮겼고, 실제로 맡은 일은 커밋과 문서 기록으로 정리했다. 팀원 모두 확인했다.

| 이름 | 계획한 역할 (01 RACI) | 실제로 맡은 일 | 대표 결과물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 송승호 (팀장) | 요구사항·범위, 하드웨어·로봇 동작 | AI Hand·micro:bit·picar 하드웨어와 제어, 실물 통합 시험·기동 스크립트·자동 테스트(CI), KPI 측정·집계, 팀 문서 관리와 병합 | 11 하드웨어설계서, 13 picar 검증리포트, 16 통합테스트·KPI, 17 실물실행, 06 테스트·평가리포트, 15 개발로그 |
| 이동혁 | 파이프라인·판정 로직 | 손 인식·판정(MediaPipe + SVM, 판정 기준·보류 규칙), 교육장 서버의 판정 타이밍·시행 기록, 회원 DB·회사 웹사이트, 화면 디자인 | 05 모델카드, 12 AI비전 진행보고서, 18 DB설계서, 19 회사웹사이트 |
| 조은수 | 웹, 성능측정 | 웹 교육 화면 SC-01~SC-06 첫 구현, 판정 타이밍 화면, 온라인 KPI 집계 스크립트, 화면 캡처 11장 | 14 web 구현보고서, 화면 캡처 |
| 김지훈 | 요구사항·범위, 데이터 수집 | 학습 데이터 확보(공개 데이터셋 검토·라이선스 확인·27,735건 변환), 수신호 손모양 변경안, 자체 촬영 데이터, 사용자 시나리오·역할분담표, 예시 사진, 결과 저장 DB 필드·Supabase 연동, 결과보고서 초안과 제출 서류 정리 | services/data, 00 사용자 시나리오, 01 역할분담표(F03), 20 결과보고서 초안 |

보고·최종 제출은 네 명 모두 실무 담당(R)이다.

4. 최종 결과물

구성과 사용 방법은 F25 요약본 "최종 결과물"에 적었다. 여기서는 판정과 피드백이 이어지는 방식을 보충한다.

판정 파이프라인

카메라 → MediaPipe 손 랜드마크 21점 → 좌우손 통일·정규화 → 특징 23차원(관절 각도·거리)

→ SVM(RBF) → 클래스 확률 → τ(0.75) + 소속 게이트 + 3프레임 연속 → 판정 확정

물리 피드백. 판정이 확정되면 picar(주행·LED), micro:bit(O/X LED), AI Hand 순서로 명령을 보낸다. 이 순서는 09-28에 바꾼 것이다. 그전에는 AI Hand 명령을 먼저 보내서 picar와 micro:bit가 약 0.85초 늦게 반응했다.

AI Hand는 시범 전용이다. 판정 뒤 보내는 정답 자세와 재시범은 시범과 같은 제스처라서, 시범을 마친 손은 판정 뒤에 움직이지 않는다. 정답·오답은 micro:bit O/X와 picar가 알린다. 정답 자세를 다른 동작으로 바꾸면 서보 동작 수가 늘어나므로 이대로 두기로 했다. 시행 로그의 aihand_ms(약 0.88초)는 손이 실제로 움직인 시간이 아니라 펌웨어가 손가락 5개에 150ms 간격으로 명령을 내리는 시간이다.

기록. 회원 DB에는 회차별·수신호별 결과가 쌓이고, KPI 계산용 시행 로그는 CSV로 따로 남는다. 시행 로그 한 행에는 판정 지연, 장치별 응답 시간, 반응 시작·완료 지연이 함께 기록된다.

5. 시험 결과

5-1. 판정 성능 (오프라인 210시도)

| 구분 | 수치 |
| --- | --- |
| 전체 시도 | 210회 (평가 전용 팀원 3명 × 70테이크, 수신호마다 30시도) |
| 정답 | 200회 (95.2%) |
| 오분류 | 0회 (0.0%) |
| 미판정 | 10회 (4.8%) |
| 치명 오분류 (정지 → 다른 신호) | 0건 (정지 30시도, 95% 상한 11.4%) |
| Macro F1 (7종) | 0.974 |

그림 2. 오프라인 혼동행렬(210시도, 공식 규칙 3프레임 연속). 행은 정답 수신호, 열은 판정 결과이고 색이 진할수록 시도 수가 많다. 빈칸은 0이다. 대각선 밖에 값이 있는 칸은 미판정 열뿐이다.

다른 신호로 판정된 시도는 없다. 미판정 10건은 모두 소속 게이트(학습 분포 밖 판정)에 걸렸고 그중 7건은 손을 오른쪽으로 기울인 자세였다. 수신호별로는 후진 6건, 확인_완료 3건, 서행 1건이다. 팀원이 학습 데이터보다 엄지를 더 펴고 손을 기울이는 경향이 원인으로 보인다(05 모델카드 §7-3).

폐기한 평가 데이터. 09-22에 외부인 1명을 RPi5 카메라로 찍은 70시도는 정답률 61.4%, 오분류 21.4%(최빈값 기준)였다. 원인은 두 가지였다. ① 정의와 다른 손 모양으로 찍힌 20테이크(좌회전 유도 10회가 모두 서행 모양, 서행 10회가 모두 중지+약지). ② 오른쪽으로 기울인 우회전 유도가 주의로 판정된 5/6테이크(모델 약점). 결과를 본 뒤 일부 테이크만 빼거나 모델을 고치면 평가가 오염되므로 09-29 팀 결정으로 전부 폐기하고, 같은 날 팀원 3명을 새로 촬영해 위 210시도를 만들었다(05 모델카드 §7-3, 12 §13-3). 처음 배우는 사람은 손 모양이 정의와 어긋날 수 있다는 뜻이기도 해서, 시범과 즉시 피드백이 필요한 근거로 본다.

5-2. 사람별 평균과 최저

| 대상 | 시도 | 정답률 | 미판정률 | 오분류율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ext01 | 70 | 97.1% | 2.9% | 0% |
| ext02 | 70 | 94.3% (최저) | 5.7% | 0% |
| ext03 | 70 | 94.3% (최저) | 5.7% | 0% |
| 전체 | 210 | 95.2% | 4.8% | 0% |

그림 3. 사람별 정답률과 95% 신뢰구간(Wilson). 오분류가 0이라 정답이 아닌 시도는 모두 미판정이다. 한 사람당 70시도라 구간이 넓다.

최저값 94.3%도 목표 92%를 넘는다. 세 사람 차이는 2.8%p이고 오분류는 세 사람 모두 0%다.

평가자 번호. ext01~03은 평가용 촬영 데이터의 촬영자 번호이고, 세 명 모두 학습에 쓰지 않은 팀원이다. 지금의 ext03은 09-29에 RPi5 카메라로 새로 찍은 것으로, 09-22에 찍었다가 폐기한 ext03 촬영분(§5-1)과는 다른 촬영이다.

5-3. 지연 (온라인 91시도)

2026-10-02 17:50~18:02에 RPi5(vision·actuation·web), micro:bit, AI Hand, RPi4B picar를 모두 실물로 연결하고 측정했다. 팀원 1명이 로그인해 13회차 × 7종 = 91시도를 진행했고 91시도 모두 첫 시도에 정답이었다. 시행 구간(17:50~18:02)의 RPi5 온도는 최고 68.6°C였다(모니터를 켠 직후인 17:49에 70.8°C). 스로틀링은 없었다. 판정 속도는 평균 29.9fps였다. 냉각은 선풍기로 했다. 라이브 영상은 켜 두었고 picar 바퀴는 바닥에서 띄웠다.

| 항목 | n | 최소 | 중앙값 | P95 | P95 95% 상한 | 최대 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 판정 지연 | 91 | 33 | 37 | 46 | 65 | 65 | ≤ 1000 |
| 물리 피드백 반응 시작 | 91 | 62 | 76 | 89 | 262 | 262 | ≤ 2000 |
| (참고) 손 기준 상한 | 91 | 298 | 313 | 335 | 500 | 500 | - |
| (참고) 물리 피드백 완료 | 91 | 1062 | 1076 | 1089 | 1262 | 1262 | - |

단위는 ms다. P95는 정렬한 뒤 ⌈0.95·n⌉번째 값이다. 95% 상한은 실제 P95가 그 값 이하라고 95% 신뢰도로 말할 수 있는 순서통계량이며, 표본이 59개 이상일 때 계산된다. 지연 KPI는 이 상한이 목표 이하일 때 달성으로 본다. n=91에서는 이 상한이 91번째 값, 곧 최댓값과 같다.

그림 4. 온라인 지연 분포(정답 91시도). 점 하나가 시행 1회이고, 검은 세로선이 P95, 회색 세로선이 목표다. 아래 두 줄은 참고값으로, 손 기준 상한은 판정 지연에 web 폴링 대기 최대 200ms와 반응 시작을 더한 값이다.

물리 피드백 반응 시작의 최댓값 262ms는 web을 켜고 나서 첫 시도 한 건에서 나왔다. picar가 첫 명령에만 약 0.2초 늦게 응답했고(나머지 90건은 25~40ms), 첫 LED 명령 때 핀을 초기화하는 시간으로 보고 있다. vision /reset 결함(§5-4)을 고친 뒤 다시 잰 14시도에서도 판정 지연 33~47ms, 반응 시작 61~87ms로 같은 수준이었다.

각 값이 재는 구간. 기록된 값은 01 계획서의 정의("손을 멈춘 시점부터")보다 좁은 구간을 잰다. 그래서 목표 대비 수치가 매우 작게 나온다.

| 값 | 잰 구간 | 빠진 구간 |
| --- | --- | --- |
| 판정 지연 | 연속 판정을 확정한 마지막 프레임 1장의 캡처부터 판정까지 | 3프레임 연속을 채우는 시간(약 0.07초), web 폴링 대기(0~0.2초), 손을 멈춘 뒤 인식이 안정될 때까지(측정 불가) |
| 물리 피드백 반응 시작 | web 판정 확정부터 picar·micro:bit가 명령을 받았다고 응답할 때까지 | 판정 지연 전체, 실제 동작이 끝나는 시점 |
| 물리 피드백 완료 | web 판정 확정부터 micro:bit LED 1초 표시가 끝날 때까지(picar 주행 제외). AI Hand 응답과 비교해 늦은 쪽을 쓰는데, 측정한 105행(91시도 + 재확인 14시도) 모두 LED 쪽이었다 | 판정 지연 전체 |
| 손 기준 상한 | 판정 지연 + 폴링 대기 최대 200ms + 반응 시작 | 3프레임을 채우는 시간, 인식 안정 시간 |

슬로모션 영상 대조. 기록값이 빠뜨리는 구간을 확인하려고, /reset 수정 뒤 재확인 회차의 7시도를 휴대폰 240fps 슬로모션(1프레임 4.17ms)으로 찍었다. 손, micro:bit LED, picar, AI Hand를 한 화면에 담고 프레임 번호를 새겨 셌다.

| 수신호 | 손 정지 → picar | 손 정지 → LED | 반응 시작(늦은 쪽) | 손 정지 → 판정 확정(추정) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 정지 | 58 | 142 | 142 | -98 |
| 서행 | 67 | 150 | 150 | 70 |
| 좌회전_유도 | 75 | 142 | 142 | 72 |
| 우회전_유도 | 79 | 142 | 142 | 69 |
| 확인_완료 | 71 | 138 | 138 | 62 |
| 후진 | 150 | 112 | 150 | 40 |
| 주의 | 200 | 238 | 238 | 176 |
| 중앙값 (범위) | 75 (58~200) | 142 (112~238) | 142 (138~238) | 69 (-98~176) |

단위는 ms다. 판정 확정 추정값은 손 정지 → LED에서 같은 시도의 CSV microbit_ms(판정 확정 → micro:bit 응답)를 뺀 값이다. 손 정지 프레임은 사람이 고르므로 ±0.1초쯤 흔들릴 수 있다. 정지의 -98ms는 손이 눈으로 보기에 완전히 멈추기 전에 시스템이 자세를 알아본 경우다.

- 손을 멈춘 뒤 반응 시작까지는 0.14~0.24초였다. 시스템 기록으로 계산한 손 기준 상한(P95 0.335초)보다 모두 짧아, 그 상한이 실제로 보수적인 값임을 확인했다.

- 손 기준 판정 지연은 대부분 0.04~0.08초(최대 0.18초)였다. 새 프레임 3장을 모으는 약 0.07초에 계산 시간을 더한 값과 맞는다.

- 손을 멈춘 뒤 동작 완료까지는 판정 확정 추정값에 CSV feedback_done_ms를 더해 약 1.11~1.24초다. picar 주행을 뺀 완료 기준으로 목표 2.0초 안이다. 계획서의 원래 정의(가장 늦게 끝나는 장치까지)에는 picar 주행이 들어가는데, 주행 자체가 약 2초라 그 정의로는 구조상 목표를 넘는다(CR-12).

5-4. 수정 전후 비교

| 항목 | 수정 전 | 수정 후 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 데이터 분할 방식 | 무작위 5겹 98.81% | 세션 단위 5겹 77.57% (-21.2%p) | 같은 촬영분의 복사본이 학습과 평가 양쪽에 들어가 성능이 부풀려졌다. 기본 분할을 세션 단위 GroupKFold로 고정하고 무작위 분할 점수는 보고에 쓰지 않는다 (05 §9) |
| 판정 타이밍 | 시범 전에 오답 처리 | 확인 버튼 뒤 판정 (CR-07) | 09-29 실물 재시험 통과 |
| 시도 상한 | 없음 (끝나지 않음) | 3회 + 10초 제한 (CR-08) | 09-29 실물 재검증 통과 |
| SC-04 재시도 버튼 | 눌러도 아무 동작 없음 | 시범 단계로 돌아가 AI Hand 재시범 | 회귀 테스트 6건, 09-29 실물 통과 |
| picar LED | 다음 명령까지 켜진 채 남음 | 2초 뒤 자동 소등 | 단위 테스트 통과 |
| vision /reset | 확인 직후 확인 전 손모양의 판정을 읽음 (91행 중 2행) | /reset이 직전 판정까지 초기화하고 리셋 전 프레임 결과는 버림 | 테스트 4건 추가. 2행을 빼도 지연 P95·상한·최댓값이 같아 재측정 불필요 |

5-5. 분류기 비교 (연구)

딥러닝 모델이 운영 방식(SVM + 소속 게이트)을 대신할 수 있는지 확인하려고, 이동혁이 09-23에 연구 브랜치(vision_research, 커밋 b0bd7c0)에서 두 방식을 비교했다. 공개 데이터만 썼고 학습·검증·시험을 세션 단위로 나눴으며, 자체 촬영 데이터는 쓰지 않았다. 딥러닝 쪽은 HandFormer-base에 EDL(판정과 함께 불확실성을 내도록 학습하는 방식)을 적용한 모델 5개의 앙상블이고, Colab에서 178분 학습했다. 두 방식은 같은 분할에서 같은 규칙으로 비교했다. 딥러닝 쪽 후보(MLP, HandFormer small·base·large)는 검증셋으로만 비교해 HandFormer-base를 골랐고, 시험셋에서 SVM과 직접 비교한 것은 이 모델 하나다.

| 항목 | SVM + 소속 게이트 p10 (운영) | HandFormer-base EDL ×5 (연구) |
| --- | --- | --- |
| 시험 정답률 | 97.28% | 96.94% |
| 처음 보는 손 거르기 AUC (검증 / 시험) | 0.948 / 0.968 | 0.922 / 0.934 |
| 시험 정상 오거부 · 미지 차단 (각자의 기준선) | 12.6% · 95.7% | 4.1% · 59.3% |

출처는 RESEARCH.md §7-1이다. 처음 보는 손 거르기 AUC는 7종 중 한 종을 학습에서 빼고, 뺀 종을 처음 보는 손으로 넣어 정상 자세와 얼마나 잘 가르는지 잰 값이다. 1에 가까울수록 잘 거른다. 정상 오거부와 미지 차단은 두 방식이 각자 다른 기준선에서 잰 값이라 서로 바로 비교하지 않는다. 특히 운영 방식의 기준선(p10)은 예전에 자체 촬영으로 고른 값이라, 결론의 근거로는 기준선과 상관없는 AUC를 먼저 쓴다.

결론. 분류 성능은 사실상 같고, 처음 보는 손을 거르는 능력은 AUC 기준으로 운영 방식이 검증·시험 모두에서 앞섰다. AUC 차이(약 0.03)는 연구 안에서 설정만 바꿔도 생기는 흔들림(±0.015)보다 크다. 그래서 운영은 SVM을 유지했다. 딥러닝 모델은 연구로만 만들었고 운영에 쓰지 않았으며, 연구 브랜치는 dev에 병합하지 않았다.

정답률 숫자 읽는 법. 이 표의 SVM 정답률 97.28%는 세션 단위로 한 번 나눈 시험셋의 값이다. 요약본의 88.68%는 같은 공개 데이터를 세션 단위 5겹 교차검증으로 잰 값이다. 분할 방식이 달라 두 값을 섞어 비교하지 않는다(§8-1).

5-6. 근거 자료 위치

| 자료 | 위치 |
| --- | --- |
| 화면 캡처 19장 (SC-01~SC-07 + 로그인·가입, SC-03 시범·판정·재시범·카메라 연결 중/끊김, SC-03a 정답, SC-03b 오답·재시도 초과, 장치 이상 — 14 부록 A) | document/images/web_screens/ |
| 오프라인 판정 성능 결과 (210시도, 모델 메타데이터 포함) | document/results/kpi_offline_final_20260930.json |
| 온라인 시행 로그·집계·자원 모니터 기록·슬로모션 프레임 표 | document/results/kpi_online_20261002/ |
| 자동 테스트 320건 | services/*/tests/ |
| 테스트·평가 리포트 | document/06_테스트·평가리포트.md §1-1~2-5 |
| 통합 테스트·KPI 측정 정의 | document/16_통합테스트_KPI_CI.md §5 |
| 분류기 비교 연구 (SVM 대 딥러닝, 09-23, dev 미병합) | vision_research 브랜치 커밋 b0bd7c0의 services/vision/RESEARCH.md §7-1 |

6. 사용자 의견

외부 학습자(현장 작업자)에게서는 아직 의견을 받지 못했다. 평가에 참여한 3명은 팀원이다. 아래는 실사용 시험 중 관찰한 사용성 문제와 그 처리 결과다.

| 관찰한 문제 | 처리 |
| --- | --- |
| "AI Hand를 보기도 전에 오답이 떴다" | 확인 버튼 도입 (CR-07) |
| "틀리기만 하면 다음으로 안 넘어간다" | 시도 상한 3회 + 10초 제한 (CR-08) |
| "손을 잠깐 내렸는데 카메라 실패 화면으로 넘어간다" | 시범 단계에서는 손 미검출을 세지 않도록 수정 |
| "카메라 실패 화면에서 재시도를 눌러도 안 돌아간다" | 재시도를 누르면 시범 단계로 돌아가 AI Hand가 다시 시범하도록 재작성 |
| "좌회전인지 후진인지 로봇 손만 봐서는 모르겠다" | AI Hand 교체로 해결 |

W5 보완 계획. 시연·발표 자리에서 참관자 3~5명이 5분 동안 체험한 뒤 세 가지를 묻는다. 무엇을 하라는지 알았는가, 틀렸을 때 왜 틀렸는지 알았는가, 다시 해 보고 싶었는가.

7. 달성 · 부분 · 미달 판정

종합 판정: 달성 (KPI 7개 중 3개는 잠정 달성)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 달성 | KPI 7개(KPI-1~7)가 모두 점추정으로 목표를 충족했다. 그중 정답률·미판정률·치명 오분류 3개는 95% 구간이 목표선을 넘어 잠정 달성이다. 평가 210시도에서 정지를 포함한 어떤 신호도 다른 신호로 읽지 않았다(오분류 0%, 치명 오분류 0건). 전 구간 통합 동작도 실물에서 확인했다 |
| 부분 | KPI 밖 항목인 사용자 의견: 외부 학습자의 의견은 아직 받지 못했다 |
| 미달 | 없음 |

판정에 붙는 조건

- 정답률과 미판정률은 점추정으로 목표를 충족하지만 95% 신뢰구간이 목표선에 걸친다(정답률 하한 91.5%, 미판정률 상한 8.5%).

- 치명 오분류 0건은 정지 30시도에서 나온 값이라 95% 상한이 11.4%다. 상한을 3% 아래로 내리려면 정지만 약 125시도가 필요하다.

- 지연 2개는 P95의 95% 상한까지 목표 안이지만 기록된 값이 재는 구간은 계획서 정의보다 좁다(§5-3). 슬로모션 7시도로 센 값(반응 시작 0.14~0.24초, picar 주행을 뺀 완료 약 1.11~1.24초)도 목표 안이다.

- 판정 성능은 팀원 3명, 지연은 팀원 1명이 측정 대상이었다. 온라인 91시도의 판정 성능(정답 100%)은 미판정을 기록하지 않아 참고값으로만 쓴다.

8. 한계와 향후 과제

8-1. 한계

| 한계 | 내용 | 영향 |
| --- | --- | --- |
| 지연 측정 구간 | 판정 지연은 마지막 프레임 1장의 처리 시간만 기록한다 | 손을 멈춘 시점부터의 지연은 슬로모션 7시도 대조로만 확인했다(반응 시작 0.14~0.24초, 완료 약 1.11~1.24초) |
| 평가 규모 | 오프라인 210시도(3명), 온라인 91시도(1명) | 오분류율 0%는 "95% 신뢰로 1.8% 이하", 치명 오분류 0건은 "11.4% 이하"로 읽어야 한다. 이 구간은 시도를 서로 독립으로 본 값이라 사람 간 차이(3명)는 반영되지 않는다. 정답률·미판정률 구간이 목표선에 걸친다 |
| 온라인 미판정 미기록 | web 로그가 τ 미달·분포 밖 판정을 기록하지 않는다 | 온라인 미판정률을 낼 수 없어 오프라인 값만 쓴다 |
| 기울인 손 과차단 | 미판정 10건 중 7건이 오른쪽으로 기울인 손 | 후진 미판정 20%, 확인_완료 10% |
| 분류기 비교 범위 | 시험셋에서는 딥러닝 모델(HandFormer-base EDL) 1종과만 비교했다(§5-5). MLP 등 다른 딥러닝 후보는 검증 단계에서만 비교했다. 랜덤포레스트·kNN과는 비교하지 않았다 | 비교한 딥러닝 모델보다 처음 보는 손을 잘 거른다는 것까지만 말할 수 있다 |
| 비교 분할 방식 | 분류기 비교는 세션 단위로 학습·검증·시험을 한 번 나눈 결과이고, 05 모델카드의 기준값(88.68%)은 세션 단위 5겹 교차검증이다 | 같은 공개 데이터의 SVM 정답률이 97.28%와 88.68%로 다르게 나온다. 각각 조건을 붙여 읽어야 하고 서로 비교하지 않는다 |
| 게이트의 정상 자세 거부 | 운영 게이트(p10)는 공개 시험셋에서 정상 자세의 12.6%(검증셋 20.0%)를 거부했다. 게이트 기준을 정할 때 자체 촬영(1명, 정상 105건)에서 본 2.9%와 차이가 크다 | 연구는 공개 데이터의 정상 자세가 원래 고르지 않은 사진이라는 점을 이유로 든다. 실제 초보 학습자가 어느 쪽에 가까운지는 아직 모른다. 최종 평가 210시도의 미판정은 4.8%였고 전부 이 게이트에서 나왔다 |
| 외부인 평가 없음 | 평가자 3명이 모두 학습에 쓰지 않은 팀원. 외부인 1명 촬영분은 손 모양 오류로 폐기(§5-1) | 처음 배우는 사람의 성능과 현장 적합성은 검증하지 않았다 |
| 표준과의 차이 | 수신호 5종은 크레인 표준 신호(팔 동작)를 손 모양으로 재해석한 시안 | 서행·확인/완료는 표준 동작과 다르다. 현장 표준 신호 그대로를 가르치는 교육은 아니다 |
| 실행 환경 | 네이티브 실행만 검증, Docker는 mock·CI 전용 | 다른 환경으로의 이식은 검증하지 않았다 |

8-2. 향후 과제

| 과제 | 내용 |
| --- | --- |
| 기울인 손 대응 | 기울기 보정이나 게이트 재조정. 개발용 데이터로 조정한 뒤 새 평가 데이터로 다시 잰다(이번 210시도로 조정하면 평가가 오염된다) |
| 측정 규모 확대 | 외부인을 포함해 시행 수를 늘려 신뢰구간을 좁힌다. 1명 70시도만 추가해도 구간이 줄어든다 |
| 지연 측정 보강 | 판정 결과에 연속 판정 첫 프레임의 캡처 시각을 선택 필드로 추가하면 손 기준 지연을 직접 잴 수 있다(스키마 변경이라 이번에는 하지 않음) |
| 온라인 미판정 기록 | 안내 문구가 뜰 때도 시행 로그에 행을 남겨 온라인 미판정률을 계산한다 |
| picar 첫 명령 지연 | picar를 켤 때 LED를 미리 초기화해 첫 동작의 약 0.2초 지연을 없앤다 |
| 표준 정합성 | 현장 안전 교육 담당자와 손 모양 시안을 검토하거나, 표준 팔 동작을 인식하는 방식(자세 추정)을 검토한다 |
| picar 원격 조종 모드 | 이번 범위에서 뺀 선택 기능 (CR-11) |
| 연속 동작 인식 | 이번 범위에서 뺀 연속 제스처·동작 추적 |
| 운영 전 조건 | 개인정보(이메일·이름·소속) 삭제 절차, service_role 키 폐기, 서보 반복 사용 상한 확인 |
| 운영 자동화 | 보드가 재부팅되거나 서비스가 멈추면 자동으로 다시 띄우는 systemd 설정(scripts/rpi/systemd/)을 만들었지만 실물 검증 전이다. 시연은 지금처럼 tmux 기동 스크립트로 한다. GitHub Actions 자동 테스트(.github/workflows/ci.yml)는 저장소 설정에서 허용한 뒤 첫 실행이 남았고, docker compose 통합 테스트 단계는 아직 없다 |
| 보안 보강 | 회사 사이트는 로그아웃이나 비밀번호 재설정 뒤에도 기존 로그인 쿠키가 최대 8시간 유효하다. 서버에서 세션을 무효화하게 바꾼다. 교육장 화면의 POST 요청에는 요청 출처를 확인하는 헤더(CSRF 방지)를 추가한다 |
| 코드 구조 정리 | 900~1,300줄짜리 파일 3개(교육장 상태머신·회원 모듈·화면 스크립트)를 기능별로 나눈다. 여러 곳에 따로 적힌 수신호 정의(이름·손가락 패턴 등)는 한 곳에서 내려받게 한다. 지금은 자동 테스트로 서로 같은지만 검사한다 |
| 피드백 대기 시간 정렬 | 교육장이 actuation 응답을 기다리는 시간(명령 1.5초, 결과·진행 0.5초)이 actuation이 micro:bit 회신을 기다리는 시간(2.0초)보다 짧다. 맞추면 물리 피드백 지연이 달라지므로 KPI 재측정과 함께 한다 |
| MediaPipe 버전 통일 | 학습 데이터 추출 도구(services/data, 0.10.14 고정)와 실행 서비스(services/vision, 1.x)의 버전 지정이 다르다. 맞추려면 랜드마크를 다시 추출하고 재학습한 뒤 KPI를 다시 재야 한다 |

참고 문헌

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조(신호). 고용노동부령 제450호, 2025-09-01 일부개정, 2026-03-02 시행. 국가법령정보센터 https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건기준에관한규칙

- 산업안전보건법 시행규칙 [별표 5] 안전보건교육 교육대상별 교육내용, 특별교육 대상 작업 39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업.

- 임현무·김승호. 타워크레인 전문신호수의 효율적 운영체계에 대한 연구. 안전문화연구, (18), 163~178, 2022. doi:10.52902/kjsc.2022.18.163 (재해 통계 원출처 안전보건공단, 해외 자격 비교 원출처 산업안전보건연구원 2020)

- 안전보건공단. 발주 중대재해 사례 OPS: 이동식 크레인 붐 해체작업 중 깔림(2020-06-10 발생). https://oshri.kosha.or.kr/kosha/data/government_office.do?mode=download&articleNo=421266&attachNo=238164

- 고용노동부. 2023년 산업재해 현황분석, 4장 3. 사망재해 원인분석 나. 기인물별. 2024-12-23 게시. https://www.moel.go.kr/policy/policydata/view.do?bbs_seq=20241201548

- 배필균. 가상현실(VR)을 활용한 체험식 안전보건교육의 효과 분석. 서울과학기술대학교 석사학위논문, 2024.

- 안전보건공단 산업안전포털 교육시스템 인터넷 교육 https://edu.kosha.or.kr/kosha/introducion/internet/internetInfo , 건설기초안전 교육포털 https://cobedu.kosha.or.kr/ (2026-10 확인)

- 신호수 안전관리 매뉴얼. 공공데이터포털 https://www.data.go.kr/data/15128481/fileData.do

- 수화 번역기(AI 수화 인식). Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siyaroll.sltranslator (2026-10 설치해 확인)

변경 이력

| 버전 | 날짜 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-10-01 | 초안 작성. 협회 실무가이드 PART 5 양식 적용, KPI-1~5 실측 반영, CR-01~CR-10 부여 |
| v1.0 | 2026-10-02 | KPI-6·7 온라인 실측(10-02) 반영, 종합 판정을 달성으로 갱신, CR-11·12 추가, 5-3 지연 절 신설, 그림 4개 추가, 자동 테스트 수 갱신(248건) |
| v1.1 | 2026-10-03 | AI Hand 교체 반영(사용성 문제 5건 모두 해결), AI Hand를 시범 전용으로 표기, 5-3에 슬로모션 영상 대조 결과 추가, 다음 단계에서 끝난 일 삭제, 자동 테스트 수 갱신(253건) |
| v1.2 | 2026-10-03 | 심사 지적 대비 정정. 정답률·미판정률·치명 오분류를 '잠정 달성'으로 표기(06 §2-1 규칙과 통일), 치명 오분류 95% 상한 11.4% 병기, 수신호가 크레인 표준을 손 모양으로 재해석한 시안이라는 점과 학습 데이터 출처·라이선스 명시, '처음 보는 사람'을 '학습에 쓰지 않은 팀원'으로 정정, 폐기한 외부인 평가 데이터(09-22) 경위 공개, 물리 피드백 완료가 picar 주행 제외 기준임을 명시(원래 정의로는 초과), 시행 구간 RPi5 최고 온도 68.6°C로 정정 |
| v1.3 | 2026-10-03 | 기술 부채 정리(10-03) 반영. 자동 테스트 수 갱신(320건), 향후 과제에 운영 자동화·보안 보강·코드 구조 정리·피드백 대기 시간 정렬·MediaPipe 버전 통일 추가. 판정·지연 수치는 그대로 |
| v1.4 | 2026-10-04 | 팀장 지시 4건 반영(김지훈). §1 문제 정의 보강(법령·재해 통계·현행 신호 교육의 한계·기존 교육 방식 비교, 참고자료의 인용 주의 준수)과 참고 문헌 9건 추가, F25 과제 배경에 근거 두 문장. §3-3 팀 역할 표 신설(01 RACI의 계획 대 실제, 팀 확인). 학습 데이터 출처 정정(ASL 지문자 데이터셋 1종 + 손가락 세기 데이터셋 1종, F25·§2). §5-2 평가자 번호 설명(ext01~03은 팀원). 근거 자료의 자동 테스트 수를 320건으로 정정. 판정·지연 수치는 그대로 |
| v1.5 | 2026-10-06 | 팀장 요청 반영(김지훈). 분류기 비교 연구(이동혁, 09-23, vision_research 브랜치 b0bd7c0의 RESEARCH.md §7-1) 인용. F25 과제와 접근방법에 비교 결과와 출처, §5-5 분류기 비교(연구) 신설(근거 자료 위치는 §5-6으로), §5-6에 연구 문서 행, §8-1 한계 3행(비교 범위·분할 방식·게이트의 정상 자세 거부). 딥러닝은 연구로만 진행했고 운영은 SVM 유지. F25 근거 자료의 자동 테스트 수를 320건으로 되돌림(10-04 갱신 때 253건으로 돌아갔던 것), docx의 화면 캡처 수를 md와 같은 19장으로 맞춤, 파일명 v1.5. 같은 날 이동혁 해석 확인 반영: 결론 근거는 AUC를 먼저(운영 기준선 p10은 자체 촬영으로 고른 값), 시험셋 직접 비교는 HandFormer-base EDL 하나(MLP 등은 검증 단계만). 별첨 1~4 개인 역할 기술서(4명, 한 쪽씩, 23 개인역할기술서 요약) 추가. 판정·지연 수치는 그대로 |

별첨 1. 개인 역할 기술서 - 송승호

| 이름 | 송승호 | 팀 | 심기일전 |
| --- | --- | --- | --- |
| 담당 역할 | 팀장 · 하드웨어·로봇 동작 R · 요구사항·범위 R · 보고 R | 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI |
| 수행기간 | 2026-09-04 ~ 10-12 (W1~W5) | 작성일 | 2026-10-06 |

책임 요약

판정 결과를 실물 장치로 옮기는 하드웨어 경로 전체를 맡고, 지연 KPI 2개를 실물에서 측정했다.

- 범위: actuation(micro:bit BLE·AI Hand 서보), picar(RPi4B 모터·LED), 보드 2대 네트워크와 실물 기동 스크립트

- 협업 경계: 판정 로직은 이동혁, 웹은 조은수(09-29~30 공백은 대행). 팀장으로 일정·회의록·멘토링 보고

Situation / Task

picar 정지 실패가 곧 안전 사고인 구조에서, 5주 안에 지연 목표를 실물로 증명해야 했다.

- 제약: RPi5 과열 86.2°C(09-25), micro:bit BLE와 소리 동시 사용 시 패닉, 모터 보드 문서 없음

- 목표: 물리 피드백 P95 ≤ 2.0초, 판정 지연 P95 ≤ 1.0초, 명령이 끊겨도 2초 안에 picar 자동 정지

Action

추정 대신 실물로 확인하고, 안전 경로부터 가장 엄격하게 시험했다.

- 분석·선택: 모터 I²C 프로토콜을 드라이버 소스에서 찾고, picar 속도 상한 50을 서버에서 강제

- 구현·시험: BLE 결함 6건 수정, 명령 지연 1424 → 37ms, picar 부하 시험, 09-25 첫 전 구간 통합

- 협업: web 판정 타이밍 스펙과 인수 테스트 22개를 구현보다 먼저 작성하고 web 할 일을 3명에게 나눴다

Result

지연 KPI 2개를 목표의 약 1/20 수준으로 달성했다.

- 판정 지연 P95 0.046초(목표 1.0초), 물리 피드백 반응 시작 P95 0.089초(목표 2.0초), 91시도 장치 실패 0건

- 시연 전 안전 결함 3건 차단(정지 실패, 속도 60 병합, 자동 정지 타이머 경쟁). W4 마감 안에 KPI 7개 측정 완료

Issue & Learning

부하 시험에서 picar 정지 실패를 시연 전에 잡았지만, 측정 도구는 그 실패를 성공으로 기록하고 있었다.

- 조치: 정지가 성공한 뒤에 타이머를 걷도록 순서를 바꾸고 정지 재시도 3회와 회귀 테스트 4건을 넣었다

- 다음에는: 측정 도구도 "실패를 넣으면 실패가 나오는가"부터 시험하고, 지연 예산표를 먼저 만든다

산출물 및 증거

| 구분 | 산출물/기여 | 근거 링크 | 관련 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 하드웨어 구성·전원·핀맵, KPI 측정 안건, 판정 타이밍 스펙 | 537be67 | 11, 16 |
| 구현 | actuation BLE·펌웨어, picar 제어, 실물 기동 스크립트 | 7f13227, 899f6ba | 11, 13, 17 |
| 시험 | picar 부하 시험, 전 구간 통합, 지연 KPI 91시도 | 63edaee, d3a209e | 06 §2, 13 |
| 문서/발표 | 15 개발로그, 11·13·16·17, 22 목표정의서 | 85af519, 2946907 | 15, 22 |

별첨 2. 개인 역할 기술서 - 이동혁

| 이름 | 이동혁 | 팀 | 심기일전 |
| --- | --- | --- | --- |
| 담당 역할 | 파이프라인·판정 로직 R · 보고 R · 요구사항·하드웨어·웹 A | 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI |
| 수행기간 | 2026-09-04 ~ 10-12 (W1~W5) | 작성일 | 2026-10-06 |

책임 요약

카메라 영상에서 수신호 7종을 판정하는 비전 파이프라인 전체를 설계·학습하고, 판정 성능 KPI 5개를 측정했다.

- 범위: 랜드마크 → 특징 23차원 → SVM → 소속 게이트·3연속 판정, RPi5 실시간 판정

- 웹 A: 판정 로직 백엔드, 회원 DB, 회사 웹사이트(제안·구현), 화면 디자인 수정

- 협업 경계: 학습 데이터는 김지훈, 지연 측정은 송승호, 화면 첫 구현은 조은수

Situation / Task

우리 수신호 데이터가 없어, 손 모양만 빌린 데이터로 시험지 오염 없이 KPI 5개를 맞춰야 했다.

- 제약: 공개 데이터의 97.7%가 805개 세션에 묶임(복사본·연속 촬영), RPi5 CPU 실시간

- 목표: 정답률 ≥ 92%, 오분류율 ≤ 3%, 미판정률 ≤ 5%, Macro F1 ≥ 0.90, 치명 오분류 0건

Action

너무 좋은 숫자를 의심하고, 감 대신 계산으로 골랐다.

- 분석: 98.81%를 의심해 세션 누수를 찾아 세션 단위 분할로 고정(77.57%), 특징을 관절 23차원으로 바꿔 88.68%

- 선택: 낯선 손을 거르는 소속 게이트, 불리한 3연속 규칙을 공식 판정으로, 딥러닝 비교 뒤 SVM 유지

- 협업: 송승호의 스펙과 인수 테스트 22개로 web 백엔드를 구현하고, 장치 호출 순서를 바꿨다

Result

판정 성능 5개를 모두 달성했다(3개는 잠정 달성).

- 정답률 95.2% · 오분류율 0.0% · 미판정률 4.8% · Macro F1 0.974 · 치명 오분류 0건(팀원 3명 210시도)

- RPi5 판정 26.6fps. 시행 로그 CSV가 지연 KPI 원본이 됐고, 장치 반응 0.85초 지연 구조를 없앴다

Issue & Learning

웹캠 정답률 28.2%는 모델이 아니라 측정 도구의 결함이었다.

- 조치: 이전 모델로 같은 프레임을 재판정해 원인을 가르고, 새 촬영 도구로 105프레임 전부 정답 확인

- 다음에는: 측정 도구부터 정답을 아는 입력으로 검증하고, 조정용 촬영과 평가용 촬영을 처음부터 나눈다

산출물 및 증거

| 구분 | 산출물/기여 | 근거 링크 | 관련 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 저장소 초기 구성, PRD 초안, 회사 사이트 제안 | 1b76bf0, 3b54dd5 | 10, 19 |
| 구현 | vision 학습·게이트·실시간 판정, web 판정 로직, 회원 DB | 50fb5b1, c8f1fd3 | 05, 14, 18 |
| 시험 | 최종 오프라인 KPI 210시도, 딥러닝 비교 연구 | 1676128, b0bd7c0 | 06 §2-1, 12 |
| 문서/발표 | 05 모델카드, 12 AI 비전 진행보고서, 18·19 신설 | 72ecd37, 08712e1 | 05, 12, 18, 19 |

별첨 3. 개인 역할 기술서 - 조은수

| 이름 | 조은수 | 팀 | 심기일전 |
| --- | --- | --- | --- |
| 담당 역할 | 웹 R · 성능측정 R · 보고 R | 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI |
| 수행기간 | 2026-09-04 ~ 10-12 (W1~W5) | 작성일 | 2026-10-06 |

책임 요약

교육 화면과 상태머신을 처음 구현했고, 온라인 지연 KPI를 계산한 집계 도구를 만들었다.

- 범위: SC-01~SC-07 화면·상태머신 첫 구현(09-22), 장치 실패 감지, KPI 집계 스크립트, 화면 캡처

- 협업 경계: 판정 로직과 새 화면 디자인은 이동혁, 측정·집계 실행은 송승호(09-30 재배정)

Situation / Task

다른 서비스 셋을 모두 부르는 web을, 장치 실측값이 나오기 전부터 만들어야 했다.

- 제약: 09-22 출발 시 SC-01 정적 화면뿐, picar 속도와 actuation 응답 시간은 미확정, 09-30 화면 교체

- 목표: 시작부터 수료증까지 화면이 이어지고, 장치 실패를 web이 알아채며, 지연 KPI를 정해진 규칙대로 집계

Action

장치가 조용히 실패하는 구조부터 막고, 실측이 나오면 바로 값을 바꿨다.

- 구현: 장치 응답 4xx/5xx를 실패로 판정해 화면 상태에 노출, 정답 뒤 vision 초기화, 미판정 사유별 안내 구분

- 선택·시험: 실측에 맞춘 엔드포인트별 타임아웃, SC-04 25회·"첫 시도 정답" 지표, web 첫 단위 테스트

- 협업: 09-25 실물 통합에 참여하고, dev 병합 때 김지훈·송승호 작업을 살려 충돌을 해결했다

Result

이 집계 도구로 지연 KPI 2개가 집계돼 팀 KPI 7개가 모두 점추정 달성했다.

- 지연 P95 0.046초·0.089초 집계(실행은 송승호), 장치 호출 최악 대기 13초 → 약 6초

- 화면 캡처 19장이 결과보고서에 인용됐고, 장치 실패 감지·SC-04 분기 구조는 화면 교체 뒤에도 코드에 남았다

Issue & Learning

실측 전 잠정값(타임아웃 0.6초, picar 회전 속도 60)을 넣었다가 실측 뒤 교체했다.

- 조치: 0.6초면 모든 제스처 명령이 시간 초과라, 09-25 실측값으로 바꿔 첫 전 구간 통합에 넣었다

- 다음에는: 실측이 필요한 값은 "잠정" 표시·실측 요청부터 하고, 화면마다 RPi5 실물로 확인한다

산출물 및 증거

| 구분 | 산출물/기여 | 근거 링크 | 관련 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 결정 2건(첫 시도 정답, SC-04 25회), 시연영상 제안서 초안 | 554a10c, f5249c7 | 09, 14 §9 |
| 구현 | 상태머신·SC-01~SC-07 첫 구현, 실측값 반영, 캡처 도구 | fcbf091, 6f82886 | 14 |
| 시험 | 상태머신 단위 테스트, 온라인 KPI 집계 스크립트 | fcbf091, 1f1be74 | 14 §6, 16 §5.8 |
| 문서/발표 | 14 web 구현보고서 v2.0, 09 화면목록, 캡처 19장 | 63145b4, 5145090 | 09, 14, 21 |

별첨 4. 개인 역할 기술서 - 김지훈

| 이름 | 김지훈 | 팀 | 심기일전 |
| --- | --- | --- | --- |
| 담당 역할 | 데이터 수집 R · 요구사항·범위 R · 보고·최종 제출 R | 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI |
| 수행기간 | 2026-09-04 ~ 10-12 (W1~W5) | 작성일 | 2026-10-06 |

책임 요약

학습 데이터 전부(공개 데이터 27,735건)를 확보·변환했고, 결과보고서와 제출 서류를 정리했다.

- 범위: 공개 데이터셋 검토·라이선스·변환, 사용자 시나리오·역할분담표, 결과보고서, 제출용 Word 5개

- 협업 경계: 학습·판정은 이동혁, 화면은 조은수·이동혁. 비전공이라 Claude와 팀원 설명을 받아 작업

Situation / Task

우리 수신호를 담은 공개 데이터가 없는 상태에서, 추석 연휴 전까지 7종 학습 데이터를 모아야 했다.

- 제약: 7종 × 약 300장을 직접 찍기엔 시간·인력 부족, 공개 데이터 2종이 동일조건공유 라이선스

- 목표: 7종 각 300장 이상, vision 정규화를 그대로 통과하는 형식, 원본 미배포, 결과보고서 수치의 원본 일치

Action

직접 촬영 대신 공개 데이터에서 손 모양만 빌리기로 하고, 쓸 수 있는지부터 쟀다.

- 분석·선택: 클래스별 손 검출률을 먼저 재는 절차를 만들고, 손 모양 2종 변경안을 내 팀 승인을 받았다

- 구현·시험: 27,735건 변환(정규화 통과 실패 0건), 원본은 git에서 제외, DB 결과 필드·회귀 테스트 2건

- 협업: 잠정 KPI 촬영(JH, 본인)과 09-29 최종 촬영에 참여하고, 사용자 시나리오를 팀 의견에 맞춰 계속 고쳤다

Result

이 27,735건이 운영 모델 학습 데이터의 전부이고, 그 모델이 팀원 210시도에서 정답률 95.2%를 냈다.

- 7종 모두 300장 기준 충족(검출률 84.6%), 마일스톤 "09-20 데이터 수집 완료"와 같은 날 확보

- 결과보고서 수치를 원본과 대조해 맞췄고(md·docx 새 차이 0건), 제출용 Word 5개를 누락 없이 변환

Issue & Learning

변환 직후 적은 정답률 97.7%는 복사본·연속 촬영이 학습과 시험에 함께 들어가 부풀려진 값이었다.

- 조치: 누수는 vision 담당이 찾아 세션 단위 분할로 고정했고(77.57%), 공개 데이터 점수는 KPI 근거에서 빠졌다

- 다음에는: 데이터를 받으면 중복·세션 묶음부터 세고, 형식 검사 테스트를 먼저 만든다

산출물 및 증거

| 구분 | 산출물/기여 | 근거 링크 | 관련 문서 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기획 | 사용자 시나리오, 역할분담표, 손 모양 2종 변경 제안 | bf51609 | 00, 01, 02 §4 |
| 구현 | 사진 → 랜드마크 변환 27,735건, 회원 DB 결과 필드 | bf51609, 1fc35c5 | 04, 18 |
| 시험 | 정규화 전량 통과, 자체 촬영 JH, 회귀 테스트 2건 | 0dfe1a6, f13d24a | 04, 05 |
| 문서/발표 | 결과보고서 초안~v1.5, 제출용 Word 5개 | 30165c4, 4112993 | 20 |