개발 로그

SafeSign PhysicalAI: 산업 안전 수신호 교육 키트

| 프로젝트 | SafeSign PhysicalAI (산업 안전 수신호 교육 키트) |
| --- | --- |
| 버전 | 최근 갱신 2026-10-04 (기준 커밋 dev d184988) |
| 원본 | document/15_개발로그.md |

- 프로젝트: SafeSign PhysicalAI ("심기일전") — 산업 안전 수신호 교육용 피지컬 AI 제품

- 작성자: 송승호 (하드웨어·로봇동작 R, services/actuation·services/picar 담당)

- 최초 작성일: 2026-09-21

- 최근 갱신일: 2026-10-04 (RPi5 냉각 선풍기 운용 확정(10-03) 반영 — 상태 요약·다음 마일스톤·TODO·알려진 이슈, TODO 테스트·CI #2 완료·#3·#13-a 진행 상황, 10-03 수정분 실물 미검증 표시, 색인 재배정 표기; 같은 날 추가 — 10-03 수정분 실물 확인 반영: 로그 10-04 항목·색인·상태 요약·다음 마일스톤·TODO·알려진 이슈; 같은 날 추가(2) — 주행 중 stop_all.sh 정지·RPi5 5GHz 대역·배터리 11~12V·회사 사이트 연동 확인, 08 등급 기준 도입·모델 가중치 비공개·개인정보 안내 양식(18 §9-1)·참고자료 조사 반영: 상태 요약·다음 마일스톤·로그 10-04 항목·색인·TODO(vision 2건 근거와 함께 닫음)·알려진 이슈)

## 📌 프로젝트 개요

- 목적: AI Hand(로봇손)가 수신호를 시범 → 학습자가 따라 함 → 카메라+MediaPipe+SVM으로 인식/판정 → AI Hand 시범(시범 전용 — 10-02 결정)·picar 주행+LED·micro:bit LED 물리 장치로 시범과 피드백을 주는 폐루프 안전교육 제품. 화면 텍스트가 아니라 실제 로봇 동작으로 피드백을 준다는 점이 핵심 차별점.

- 기술 스택: Python(FastAPI), TypeScript(MakeCode/micro:bit), MediaPipe HandLandmarker, SVM, BLE(bleak), Docker Compose. 4인 팀(vision/actuation/picar/web/data 서비스 분담).

- 관련 링크: document/10_PRD.md(종합 기획서), shared/schemas/(서비스 간 인터페이스 계약), document/11_하드웨어설계서.md(하드웨어 단일 출처), services/actuation/doc/(micro:bit 디버깅 이력)

## 📊 현재 상태 요약

- 전체 진척률 (2026-10-04 기준): 기능 구현·실물 검증·KPI 측정 완료. 남은 것은 산출물 정리와 제출이다.

  - 🎉 KPI 7개 측정 완료, 모두 점추정 달성(06 §2-1) — 판정 성능 5개는 오프라인(팀원 3명 210시도, 09-30), 지연 2개는 온라인(web 91시도, 10-02). 정답률·미판정률·치명 오분류는 95% 구간이 목표선에 걸려 "잠정 달성"으로 적는다(06 §2-1, 16 §5.7).

  - 전 구간 — web 없이 7/7(09-25), web 전 구간 실물 재시험 통과(⑥, 09-29). 판정 타이밍(시범 → 확인 → 판정)은 백엔드 c8f1fd3·화면 edb5da9(dev 병합 db4cd41).

  - picar — 벤치·부하 테스트 통과(09-23), 속도 상한 50(09-24), speed 50 정상 정지(09-25), LED 자동 소등(09-28). 10-03 수정분(자동 정지 타이머 경쟁·종료 시 정지)과 LED 자동 소등 실물 확인(10-04). 같은 날 주행 중 stop_all.sh → 바퀴 정지(17 §9), 차체 배터리 팩 전압 11~12V 실측(하한 9.0V까지 여유, 13 §4.4). 남은 것: 주행 I2C 실패 1.4% 대응 결정, web 기동 후 첫 명령만 약 0.2초(KPI 영향 없음), 배터리 BMS·LVC 유무 확인.

  - actuation — RPi5 실물 검증(09-23), LED 백그라운드화·확인_완료 주먹 재플래시(09-25), 버튼 A 확인 입력(09-28~29), BLE 회신 대조·입력 검증 실물 확인(10-04, 재연결·늦은 회신 경로는 단위 테스트만). AI Hand는 시범 전용으로 운용한다(10-02 결정 — 정답 피드백은 micro:bit O/X·picar).

  - vision — RPi5 CSI 실시간 판정(약 30fps), 라이브 영상·일치율 재정의(09-29~30, 이동혁), /reset 직전 판정 잔류 수정(5208157, 10-02 — 10-04 실물 확인). 열은 선풍기로 운용(PLA 케이스 장착 상태, 10-02 KPI 시행 구간 최대 68.6°C·스로틀링 없음) — 액티브 쿨러는 달지 않기로 확정(10-03 송승호), 시연·측정 때 선풍기 필수.

  - web — 회원·Supabase·HMI 화면·수료증·회사 사이트(services/portal)(09-29~30, 이동혁), 결함 4건 수정(faa3fa9, 10-01), 화면 리뉴얼(10-02, 이동혁). 교육장 ↔ 회사 사이트 실제 연동 확인(10-04 송승호 — 회사 사이트 가입 계정으로 교육장 7종 완료 → 내 정보·수료증 정상, 19 §8). 담당은 09-30 회의로 확정 — ②-b KPI 집계·⑥ 재시험 송승호(완료), ⑦ 구현보고서·⑧ 화면 캡처 조은수.

  - 네트워크 — RPi5 Wi-Fi 5GHz 대역 확인(10-04, 07 §9.3). AP가 실제로 쓰는 채널 값은 기록하지 않았다.

  - 문서·결정(10-04) — 08 등급 기준 도입(전 행 재평가), 모델 가중치 비공개 확정(04 §5), 회사 사이트 개인정보 수집·이용 안내 양식 초안(18 §9-1 — 보관 기한·삭제 담당 빈칸, 화면 반영 전), 문제 정의·교육 방식 비교 참고자료 조사(proposals/참고자료.md, 33a026b).

  - data — KPI용 자체 촬영 팀원 3명 210시도(09-29, record_dataset.py, RPi5 CSI).

  - 테스트·운영 기반 — 저장소 루트 pytest 320개 통과(web 124 · vision 78 · actuation 54 · picar 52 · portal 12, 10-03). 10-02~03 리팩토링으로 데드 코드·중복을 정리하고 루트 전체 실행 실패 5건을 고쳤다. 10-03 기술 부채 정리로 결함을 고치고 CI 설정(.github/workflows/ci.yml, 첫 실행 전)·systemd 설정(실물 미검증)을 추가했다. 남은 부채는 TODO "기술 부채" 절에 향후 과제로 둔다. 실물 기동 스크립트(scripts/rpi/)는 09-29 검증 통과(17 §9).

- 상태: 🟢 블로커 없음.

- 다음 마일스톤: 10.08 제출 → 10.12 발표. 남은 것은 ① 미반영 산출물 갱신(03·14·16·18 등) (→ 10-04 일괄 갱신 007f6ef, 제출 전 최종 점검만) ② 실물 확인 2건(vision /reset curl, picar LED 자동 소등) + 10-03 수정분 실물 동작 확인(picar 종료 시 정지 899f6ba, BLE 회신 대조 d81948b — 단위 테스트만 통과) (→ 2026-10-04 실물 확인 완료 — 로그 10-04 항목. 남은 실물 미확인은 BLE 재연결(micro:bit 리셋)·늦은 회신을 버리는 경로, 배터리 BMS·LVC 유무, AP 경유 부하 주행 지연, 07 §5 재부팅 검증 결과 기록, 장시간 시연 뒤 PLA 케이스 변형) ③ 10-02 검토에서 나온 web·portal 미착수 항목 7건(08 10-02 신규 행)이다 — 이 중 회사 사이트 개인정보 고지는 안내 양식 초안까지(18 §9-1, 10-04). 쿨러 장착 여부 결정 → 10-03 선풍기 운용 확정.

## 🏷️ 영역별 색인

actuation (19건)

- 09-21 actuation BLE 재구성 · 펌웨어 통합 · web 상태머신 연동

- 09-21 A-1 실물 BLE 검증

- 09-21 picar·actuation 단위 테스트 도입 _(부)_

- 09-21 하드웨어 설계서 초안 작성

- 09-21 ⚠️ 전원 구조 근거 정정 (기존 문서 6곳 오류)

- 09-22 제작사 이미지 분석 · 1차 구현 임시 구성 · 구성도 v4 _(부)_

- 09-22 부품 입수 · picar 전원 계통 분리 결정 · 1차 벤치 테스트 범위 확정 _(부)_

- 09-22 micro:bit BLE ↔ music 병용 불가 확정, 규칙화

- 09-23 AI Hand RPi5 실물 검증: 손가락 간격 150ms 확정, 펌웨어 핸들러 블로킹 결함 발견

- 09-25 🎉 전 구간 통합 테스트 — web 없이 7/7, web은 판정 타이밍 문제 · RPi5 과열

- 09-28 micro:bit 버튼 A를 확인 입력으로 — BTN:A · GET /button (버튼 알림이 회신으로 잡히던 결함)

- 09-28 테스트 기반 정비 — 불안정 원인 정리 · docker mock 점검 · 실물 실행 스크립트(tmux) · 통합테스트/KPI/CI 계획(16·17)

- 09-28 워치독 조종 모드 제안 — 구현 계획 · 회의 안건 초안 _(부)_

- 09-28 Docker 운영 재검토 — vision CSI 불가 확인 → 운영 네이티브 확정 _(부)_

- 09-29 micro:bit 버튼 A를 web 확인 입력으로 연결 _(부)_

- 09-29 R1 완료: 실물 실행 스크립트(scripts/rpi/) 첫 검증 통과 _(부)_

- 10-02~03 리팩토링 · 루트 전체 테스트 정비 · 검증·리뷰 _(부)_

- 10-03 기술 부채 분석·정리 — picar 자동 정지 경쟁·web Docker 기동 실패 등 수정, CI·systemd 설정, 향후 과제 _(부)_

- 10-04 10-03 수정분 실물 확인 — BLE 회신 대조·/reset·LED 자동 소등·자동 정지 경쟁·종료 시 정지

picar (25건)

- 09-21 actuation BLE 재구성 · 펌웨어 통합 · web 상태머신 연동 _(부)_

- 09-21 B-1 picar 모터 I2C 프로토콜 확보 및 구현

- 09-21 picar·actuation 단위 테스트 도입

- 09-21 picar LED 배선 확정

- 09-21 하드웨어 설계서 초안 작성 _(부)_

- 09-21 RPi5↔picar 통신 신뢰성 + IP 구성 확정

- 09-22 제작사 이미지 분석 · 1차 구현 임시 구성 · 구성도 v4

- 09-22 부품 입수 · picar 전원 계통 분리 결정 · 1차 벤치 테스트 범위 확정

- 09-22 RPi4B·카메라 입수, 임시 구성 폐지 / 1차 벤치 테스트 생략 검토

- 09-22 picar 전원을 차체 배터리 단일 계통으로 변경 (오전 결정 번복)

- 09-22 적색 LED를 2핀으로 분리 (5mm 사양 확정에 따름)

- 09-23 🎉 picar 1차 벤치 테스트 전 항목 통과

- 09-23 바닥 부하 테스트: 모터 속도 실측값 확정

- 09-23 🔴 부하 테스트가 정지 실패 결함을 드러냄 (시연 사고 직전에 잡음)

- 09-24 picar 속도 확정값이 코드에 없었다 → 서버 상한 50 적용

- 09-25 🎉 전 구간 통합 테스트 — web 없이 7/7, web은 판정 타이밍 문제 · RPi5 과열 _(부)_

- 09-28 LED 자동 소등 — 정지 계열 명령 뒤 LED 잔류 해결 (web 할 일 ④ 종결)

- 09-28 테스트 기반 정비 — 불안정 원인 정리 · docker mock 점검 · 실물 실행 스크립트(tmux) · 통합테스트/KPI/CI 계획 _(부)_

- 09-28 워치독 조종 모드 제안 — 구현 계획 · 회의 안건 초안

- 09-28 Docker 운영 재검토 — vision CSI 불가 확인 → 운영 네이티브 확정 _(부)_

- 09-29 R1 완료: 실물 실행 스크립트(scripts/rpi/) 첫 검증 통과

- 10-01~02 KPI 지연 2개 온라인 측정 완료 _(부)_

- 10-02~03 리팩토링 · 루트 전체 테스트 정비 · 검증·리뷰 _(부)_

- 10-03 기술 부채 분석·정리 — picar 자동 정지 경쟁·web Docker 기동 실패 등 수정, CI·systemd 설정, 향후 과제

- 10-04 10-03 수정분 실물 확인 — LED 자동 소등·자동 정지 경쟁·종료 시 정지, (추가) 주행 중 stop_all.sh 정지·배터리 11~12V·5GHz 대역 _(부)_

vision (12건)

- 09-21 actuation BLE 재구성 · 펌웨어 통합 · web 상태머신 연동 _(부)_

- 09-22 제작사 이미지 분석 · 1차 구현 임시 구성 · 구성도 v4 _(부)_

- 09-22 RPi4B·카메라 입수, 임시 구성 폐지 / 1차 벤치 테스트 생략 검토 _(부)_

- 09-25 🎉 전 구간 통합 테스트 — web 없이 7/7, web은 판정 타이밍 문제 · RPi5 과열 _(부)_

- 09-28 테스트 기반 정비 — KPI 측정 방법 구멍(판정 지연 과소 기록·오프라인 최빈값 규칙) 발견 _(부)_

- 09-28 Docker 운영 재검토 — vision CSI 불가 확인 → 운영 네이티브 확정

- 09-29 R1 완료: 실물 실행 스크립트(scripts/rpi/) 첫 검증 통과 _(부)_

- 09-29~30 라이브 영상 · 회원·Supabase · KPI 규칙 · 일치율 재정의 (이동혁)

- 10-01~02 KPI 지연 2개 온라인 측정 완료 _(부)_ — /reset 직전 판정 잔류 수정 포함

- 10-02~03 리팩토링 · 루트 전체 테스트 정비 · 검증·리뷰

- 10-03 기술 부채 분석·정리 — picar 자동 정지 경쟁·web Docker 기동 실패 등 수정, CI·systemd 설정, 향후 과제 _(부)_

- 10-04 10-03 수정분 실물 확인 — /reset 직전 판정 초기화 5/5 _(부)_

data (1건)

- 09-21 actuation BLE 재구성 · 펌웨어 통합 · web 상태머신 연동 _(부)_

web (32건)

- 09-21 actuation BLE 재구성 · 펌웨어 통합 · web 상태머신 연동 _(부)_

- 09-21 RPi5↔picar 통신 신뢰성 + IP 구성 확정 _(부)_

- 09-22 web 상태머신·프론트엔드 SC-01~SC-06 구현 (조은수)

- 09-23 바닥 부하 테스트: 모터 속도 실측값 확정 _(부)_

- 09-23 AI Hand RPi5 실물 검증: 손가락 간격 150ms 확정, 펌웨어 핸들러 블로킹 결함 발견 _(부)_

- 09-24 picar 속도 확정값이 코드에 없었다 → 서버 상한 50 적용 _(부)_

- 09-25 🎉 전 구간 통합 테스트 — web 없이 7/7, web은 판정 타이밍 문제 · RPi5 과열 _(부)_

- 09-27 판정 타이밍 스펙 확정 · web 구현보고서 초안 · 조은수 할 일 배정

- 09-28 LED 자동 소등 — 정지 계열 명령 뒤 LED 잔류 해결 (web 할 일 ④ 종결) _(부)_

- 09-28 web 할 일 3명 분담 (조은수·이동혁·김지훈)

- 09-28 응답 판정 기준표(03 §5-5) · 시행 로그 열 정의(스펙 §7) — /command 이중 전송·호출 순서 발견

- 09-28 ⑪ 인수 테스트 22개 선작성 (구현 전 xfail → 구현 시 자동 활성화)

- 09-28 micro:bit 버튼 A를 확인 입력으로 — BTN:A · GET /button _(부)_

- 09-28 테스트 기반 정비 — web 폴링 스레드 중단 결함 발견, docker mock 스택 기동 확인 _(부)_

- 09-28 ⑩ 수신호 예시 사진 7장 촬영·규격화 (김지훈) — 별도 본문 없음, 09-29 ①-b · feature/data 병합 항목의 병합 참고

- 09-28 ⑨ SC-05 결과 저장 CSV — 교육자용 집계 내보내기 (김지훈) — 별도 본문 없음, 같은 09-29 병합 항목 참고

- 09-29 백엔드 ①-a·②-a·③ dev 병합 확인 · 문서 동기화

- 09-29 ①-b 판정 타이밍 프론트엔드 (조은수 대행) · feature/data 병합

- 09-29 micro:bit 버튼 A를 web 확인 입력으로 연결

- 09-29 산출물 갱신(pm 점검) — 웹 프론트엔드 송승호 대행 · 조은수 몫 재배정 대기(→ 09-30 회의 확정) · 테스트 158개

- 09-29 통합 뒤 web 테스트 진행 가능 여부 점검 (sw-tester + docker mock)

- 09-29 U1 완료: ①-b dev 병합 + 회귀 확인

- 09-29 R1 완료: 실물 실행 스크립트(scripts/rpi/) 첫 검증 통과 _(부)_

- 09-29 R3 진행 중 버튼 A 회귀 발견 → 당일 수정·실물 재검증 통과

- 09-29 ⑥ 전 구간 실물 재시험 통과 (쿨러 없이) → 결함 2건 당일 수정

- 09-29~30 라이브 영상 · 회원·Supabase · KPI 규칙 · 일치율 재정의 (이동혁) _(부)_

- 09-29 §9 결정 2건 · ②-b 집계 스크립트 · ⑧ 화면 캡처 (조은수)

- 10-01 KPI 측정 전 결함 4건 수정 · "사원 코드"로 통일

- 10-01~02 KPI 지연 2개 온라인 측정 완료

- 10-02~03 리팩토링 · 루트 전체 테스트 정비 · 검증·리뷰 _(부)_

- 10-03 기술 부채 분석·정리 — picar 자동 정지 경쟁·web Docker 기동 실패 등 수정, CI·systemd 설정, 향후 과제 _(부)_

- 10-04 (추가) 교육장 ↔ 회사 사이트 실제 연동 확인 · 회사 사이트 개인정보 안내 양식 초안 _(부)_

## 🗓️ 로그

태그 — actuation(AI Hand·micro:bit) · picar(Raspbot 차체·LED) · vision(카메라·인식) · data(데이터 수집·학습 데이터) · web(상태머신·화면). 여러 영역에 걸친 항목은 해당 태그를 모두 달고, 첫 태그가 주 영역이다. 영역이 섞인 2026-09-21 첫 항목은 불릿마다 태그를 달았다. 특정 영역만 보려면 `picar` 처럼 백틱 포함으로 검색한다.

### 2026-09-21 · actuation picar web vision data — actuation BLE 재구성 · 펌웨어 통합 · web 상태머신 연동

작업 내용

- actuation services/actuation FastAPI 레이어를 BLE 기반으로 재구성 — main 브랜치의 USB 시리얼 기반 앱이 BLE 전환 과정에서 통째로 삭제되어 있던 것을 대체 (src/app.py, src/aihand/controller.py, src/microbit/ble_bridge.py)

- actuation target_signal(정지/서행/...) → micro:bit G1~G7 제스처 매핑 테이블 작성

- actuation vision MediaPipe 연동 준비용 통합 테스트 작성·실행 (tests/vision_to_command_integration_test.py) — vision의 JudgmentResult 형태 값을 /command로 흘려보내 7개 수신호 매핑 전부 로컬 검증 완료

- actuation Dockerfile 임포트 버그 발견·수정: uvicorn src.app:app이 실제로 ModuleNotFoundError를 내는 것을 재현 확인 후 uvicorn app:app --app-dir src로 수정

- actuation hardware_spec.md/hardware_pinmap.md 소재 확인(document/가 아니라 services/actuation/doc/에 있었음) 후 근거 반영: micro:bit 보드 최대 공급 전류(~300mA) vs 손가락 서보 stall 전류(최대 700mA) 수치로 "손가락 동시 구동 금지" 설계 근거를 코드/README에 문서화

- picar services/picar/src/controller.py의 PIN_MAP 재설계 — Raspbot_pinmap 표 기준으로 모터는 I2C(SCL=BCM3/SDA=BCM2) 경유 구조로 정정, LED 적색(BCM21) 확정, 황색 2개는 외부 배선 예정으로 TODO 표시

- actuation micro:bit 펌웨어 aihand_production.ts(운영용)와 aihand_named_control.ts(캘리브레이션용)를 aihand_control.ts 하나로 통합 — 최상단 const TEST_MODE = false; 한 줄만 바꿔서 운영(G1~G7 경량 명령)/테스트(IDX:/HAND:/G: 캘리브레이션 명령) 모드를 전환하도록 재구성. PC 쪽 테스트 스크립트도 동일한 방식으로 aihand_production_pc.py+aihand_named_control_pc.py → aihand_control_pc.py로 통합 (tests/)

- actuation micro:bit LED 매트릭스에 판정 결과(RESULT) 표시 기능 구현 — BLE로 "correct" 수신 시 O 모양, "incorrect" 수신 시 X 모양을 2초간 표시 후 꺼짐. TEST_MODE 값과 무관하게 두 모드 모두에서 처리되도록 BLE 명령 분기 최상단에 배치. aihand_control_pc.py에도 correct/incorrect 테스트 입력 추가. 이후 ble_bridge.send_result() 추가 + FastAPI /result가 is_correct를 그대로 BLE로 전송하도록 연동까지 완료

- actuation 위 통합·기능 추가에 맞춰 services/actuation/README.md와 관련 코드 주석(app.py, controller.py, ble_bridge.py)의 옛 파일명(aihand_production.ts 등) 참조를 aihand_control.ts 기준으로 갱신

- actuation PROGRESS 프로토콜 구현 — 펌웨어가 "P<current><total>"(둘 다 한 자리)을 받아 "OKP<c><t>"로 회신. LED 표시는 하지 않는다(진행 표시는 web 화면 담당으로 결정). ble_bridge.send_progress() + /progress 엔드포인트 연동까지 완료

- web services/web 상태머신 연동 완료 (backend/state_machine.py) — 백그라운드 스레드가 vision GET /latest를 0.2초 간격으로 폴링해 커리큘럼 단계와 비교하고, actuation /command·/result· /progress와 picar /picar로 분배한다. picar는 500ms 타임아웃+1회 재시도 후 실패해도 학습 흐름을 막지 않는다(03_인터페이스계약서 §7). 같은 판정이 연속으로 들어올 때 물리 피드백이 반복 트리거되지 않도록 _last_dispatched 가드 적용

- actuation shared/schemas/microbit_protocol.md를 BLE 기준으로 갱신 (document/03_인터페이스계약서.md §5-3과 함께) — UUID 반전, G{n}/correct/incorrect/P<c><t> 명령 표 반영

- actuation document/10_PRD.md §3.2 우회전_유도 설명을 펌웨어 기준인 "엄지+소지 펴기"로 정정 완료

- vision vision 서비스 Dockerfile 임포트 경로 점검 — 이미 uvicorn app:app --app-dir src로 되어 있어 actuation과 같은 버그는 없음을 확인 (의심 이슈 종료)

이슈/블로커

- picar 모터 I2C 명령 프로토콜(레지스터 주소/바이트 포맷) 미확보 — Raspbot 벤더 라이브러리/문서 필요. services/picar의 실물 경로는 현재 NotImplementedError

- vision picar 실물 부품(Pi Camera Module 3 · picar · RPi4B) 미도착 — vision/picar는 mock으로만 검증 가능

- data vision 공개 데이터 기준 분류 성능이 KPI 미달(정답률 77.6% / Macro F1 0.784 / 치명 오분류 3건). KPI 실측은 자체 촬영 데이터로만 가능한데 촬영 일정이 미정 (회의안건_2026-09-21 안건 1)

결정 사항

- actuation 우회전_유도(G4) 매핑: PRD 문서("엄지+약지")와 실제 펌웨어("엄지+소지")가 불일치하는 것을 발견 — 펌웨어 쪽을 최종 확정판으로 채택(팀 확인 완료), PRD 문서 수정은 별도 TODO로 남김

- picar 황색 LED 2개: Raspbot 보드 내장 LED는 적색·청색 2개뿐이라, 청색을 대용하지 않고 외부 LED를 여유 GPIO에 추가 배선하기로 결정

다음 할 일

- ☑ web services/web 상태머신이 vision /latest → actuation /command를 실제로 호출하도록 연동

- ☑ actuation /result의 correct/incorrect BLE 전송 연동

- ☑ actuation micro:bit 펌웨어 PROGRESS 프로토콜 구현 (LED 표시 없이 회신만)

- ☑ actuation document/10_PRD.md §3.2 우회전_유도를 "엄지+소지"로 정정

- ☑ actuation shared/schemas/microbit_protocol.md BLE 기준 갱신

- ☑ vision vision 서비스 Dockerfile 임포트 경로 확인 → 이미 --app-dir src로 정상

- ☐ actuation 실물 micro:bit + RPi5에서 MOCK_HARDWARE=false로 /command end-to-end 검증

- ☐ actuation docker compose up actuation으로 RPi5 실물 환경에서 BLE(BlueZ/D-Bus) 접근 검증

- ☐ picar 모터 I2C 명령 프로토콜 확보 (Raspbot 벤더 라이브러리/문서)

- ☐ picar 황색 LED 2개 배선 및 최종 BCM 핀 확정

- ☐ vision actuation web RPi5(4GB) 런타임 리소스 실측 — vision/actuation/web 3개 컨테이너 동시 구동 시 docker stats로 메모리/CPU 확인, MediaPipe 프레임 처리율(fps) 실측, 액티브 쿨러 장착 여부 확인 (08_리스크레지스터 신규 항목 참고)

### 2026-09-21 (추가) · actuation — A-1 실물 BLE 검증

작업 내용

- A-1(실물 micro:bit MOCK_HARDWARE=false 검증) 수행. RPi5 대신 Windows PC에서 진행했다 — bleak이 크로스플랫폼이라 BLE 구간 검증은 동일하게 성립하고, 컨테이너/BlueZ 관련 항목만 RPi5로 미뤘다.

  - BLE 스캔: BBC micro:bit [zezuz](E5:4C:EF:73:24:A9) 탐지 확인

  - tests/ble_debug_services.py로 UUID 실측 대조 — 6e400003=write(RX), 6e400002=indicate(TX)로 ble_bridge.py의 상수와 일치함을 확인(표준 NUS와 반대인 것도 재확인)

  - MOCK_HARDWARE=false로 서비스 기동 → /health가 microbit_connected: true 반환

  - /command 7종(G1~G7) 전송 + AI Hand 손모양 육안 대조 완료

  - /result correct/incorrect → LED O/X 표시 정상 확인 (아래 부저 수정 후)

  - /progress → P37/P17 전송에 OKP37/OKP17 회신 확인(status: ok). LED 표시가 없는 명령이라 회신값이 유일한 성공 근거인데, 왕복까지 정상으로 확인됨

- 검증 중 발견한 환경 이슈 2건(문서화 목적):

  - PowerShell에서는 bash식 MOCK_HARDWARE=false uvicorn ...이 안 된다 → $env:MOCK_HARDWARE = "false" 후 실행

  - PowerShell의 curl은 Invoke-WebRequest 별칭이라 -d '{"..."}'의 큰따옴표가 벗겨져 JSON이 깨진다 → curl.exe를 쓰거나 Invoke-RestMethod ... -Body (@{...} | ConvertTo-Json) 사용. 한글 target_signal은 파일(cmd.json, UTF-8)로 만들어 --data-binary @cmd.json으로 보낼 것

이슈/블로커

- 🐛 패닉 070 재발 — /result 테스트 중 부저가 울리는 순간 micro:bit에 슬픈 얼굴 + 070이 표시되며 BLE가 끊겼다. 원인은 aihand_control.ts의 playResultTone()이 쓰는 music.playTone()이 micro:bit v2 BLE SoftDevice와 충돌하는 것(SD_ASSERT).

- 이것은 이미 알려진 문제의 회귀였다 — StartbitV2_patched.ts:324에 "원래는 music.playTone() - BLE SoftDevice 충돌(070 panic) 방지를 위해 소리 대신 LED로 대체"라는 주석이 남아 있는데, 나중에 RESULT 기능을 추가하면서 같은 호출을 다시 넣었던 것이다.

결정 사항

- 부저는 사용하지 않는다(확정). aihand_control.ts에 const BUZZER_ENABLED = false;를 추가하고 playResultTone() 최상단에서 가드한다. 부저가 꺼져 있을 때는 showResult()가 basic.pause(2000)으로 LED 표시 시간 2초를 그대로 유지한다(기존엔 부저 1초 블로킹 + 1초 대기로 2초였음). 코드를 삭제하지 않고 플래그로 남긴 것은, 패닉 없이 소리 내는 방법을 찾으면 한 줄로 되살리기 위함이다.

- 판정 피드백은 LED O/X만 사용 — 02_설계문서, 03_인터페이스계약서, shared/schemas/microbit_protocol.md, services/actuation/README.md를 모두 이 기준으로 갱신했다.

- 재플래시 후 정상 동작(소리 없이 O/X 표시, 패닉·BLE 끊김 없음) 확인 완료.

A-1 검증 결과 요약

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| BLE 스캔·연결 (/health) | ✅ microbit_connected: true |
| UUID 실측 대조 | ✅ 코드 상수와 일치(RX/TX 반전 재확인) |
| POST /command 7종 | ✅ 전송·응답 확인 + 손모양 육안 대조 완료 |
| POST /result | ✅ LED O/X 표시, 패닉 없음 (부저 비활성화 후) |
| POST /progress | ✅ OKP37/OKP17 회신 확인 |
| RPi5 컨테이너 BLE 접근 | ⬜ 미실시 (RPi5 실물 필요) |

다음 할 일

- ☐ RPi5 실물에서 컨테이너 BLE(BlueZ/D-Bus) 접근 검증

### 2026-09-21 (추가) · picar — B-1 picar 모터 I2C 프로토콜 확보 및 구현

작업 내용

- Raspbot 모터 I2C 명령 프로토콜 확보 — Yahboom 공식 드라이버 라이브러리 YB_Pcb_Car.py에서 레지스터/바이트 포맷을 확인했다. 그동안 "벤더 문서가 없어 구현 불가"로 막혀 있던 항목이다.

| 레지스터 | 용도 | 바이트 포맷 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 모터 구동 | [좌_방향, 좌_속도, 우_방향, 우_속도] (방향 0=후진/1=전진, 속도 0~255) |
| 0x02 | 정지 | 단일 바이트 0x00 |
| 0x03 | 서보 | [서보ID, 각도(0~180)] — 카메라 팬/틸트용, 주행 미사용 |

슬레이브 주소는 0x16(Raspbot 오리지널). ⚠️ Raspbot V2는 0x2B 라 보드가 다르면 값이 달라진다 — 실물에서 i2cdetect -y 1로 확인하고 RASPBOT_I2C_ADDR로 덮어쓸 수 있게 해뒀다. 우리 보드를 오리지널로 추정한 근거: hardware_pinmap.md에서 초음파·부저·LED·트래킹이 전부 Pi GPIO 직결인데, V2는 이 주변장치들까지 MCU가 I2C로 관장한다.

- services/picar/src/controller.py 실물 구동 구현 — 기존 NotImplementedError 제거

  - 모터: stop/forward/backward/left/right → I2C 레지스터 쓰기. 스키마의 speed(0~100%)를 코프로세서용 0~255로 변환

  - 좌/우 회전은 제자리 회전(한쪽 전진 + 반대쪽 후진)으로 구현 — 교육 시범이라 회전이 눈에 확실히 보이는 편이 낫다는 판단(완만한 선회로 바꾸려면 한쪽 속도를 0으로)

  - LED: gpiozero로 적색(BCM21) on/off/blink 구현. 황색 2개는 미배선이라 unsupported 응답

  - I2C 실패해도 예외를 삼키고 응답에 담아 돌려준다 — web이 picar 실패로 학습 흐름을 막지 않는 정책과 맞춤(03_인터페이스계약서 §7)

  - MOCK_HARDWARE=true에서 실제 전송될 주소·레지스터·바이트 배열을 응답에 담도록 했다. 보드가 없어도 프로토콜 변환이 맞는지 미리 검토할 수 있다 — mock 4종으로 확인 완료 (예: 서행 speed=40 → addr 0x16, reg 0x01, data [1, 102, 1, 102])

- services/picar/requirements.txt에 smbus2==0.5.0 추가 (실물 경로에서만 지연 임포트)

- services/picar/README.md에 프로토콜 표와 실물 검증 절차(i2cdetect → 차를 들어 올린 채 저속 전진 → 자동 정지·회전 방향·LED 확인) 추가

- 결정 요청 문서 작성 — document/proposals/picar_주행시간_스키마_변경안.md (주행 지속 시간 / 물리 피드백 지연 KPI 정의 / 확인_완료 LED 패턴 3건). shared/schemas/ 변경은 전원 리뷰 대상이라(README §4) 코드를 바꾸지 않고 제안서로 올림

- PR 본문 준비 — document/PR_본문_picar_I2C_구현.md (feature/picar → dev)

- 산출물 갱신

  - 08_리스크레지스터.md: 신규 3건 등록(무한 주행 / 물리 피드백 지연 KPI 달성 불가 / I2C 주소 미검증) + 옛 정보 2건 정정 — ① micro:bit 통신이 "USB 시리얼 고정, 무선 미사용"으로 남아 있던 것을 BLE 전환 및 실물 검증 완료로 ② picar 제어가 "RPi4B GPIO 직결"로 잘못 적혀 있던 것을 I2C 코프로세서 경유로

  - 03_인터페이스계약서.md §5-2: picar 모터 I2C 프로토콜 표 추가, 주행 지속 시간 필드 부재를 🔴 미결로 명시, 변경 이력에 항목 추가

이슈/블로커

- ⚠️ 주행 지속 시간이 스키마에 없다. picar_command.schema.json에 duration 계열 필드가 없어서 명령을 그대로 흘리면 다음 명령이 올 때까지 차가 계속 달린다(벽으로 돌진). 임시로 주행 명령 후 MOTION_DURATION_S(기본 2초) 뒤 자동 정지하는 안전장치를 넣었다 — 잠정값이며 팀 확정 필요. 스키마에 duration_ms를 추가할지도 함께 결정해야 한다.

- 위 구현은 전부 실물 미검증이다 (RPi4B·picar 미도착). 특히 슬레이브 주소 0x16 가정과 좌/우 배선 방향은 실물에서 반드시 확인해야 한다.

- 확인_완료의 "적색·황색 번갈아 2회 점멸 후 소등"은 현재 스키마(LED별 on/off/blink)로는 표현할 수 없다 — web이 red=blink, yellow=blink로 보내고 있어 "번갈아"가 아니라 "동시 점멸"이 된다. 시퀀스 표현이 필요하면 스키마 확장이 필요하다(미결).

결정 사항

- 슬레이브 주소를 상수 하드코딩이 아니라 RASPBOT_I2C_ADDR 환경변수로 덮어쓸 수 있게 했다 — 오리지널/V2 판별이 실물 전에는 불가능하기 때문.

- 주행은 무한 지속시키지 않고 자동 정지를 기본 동작으로 한다(안전 우선). 시간 값만 팀이 조정.

다음 할 일

- ☐ feature/picar 푸시 → PR 생성(base: dev) → 팀 리뷰로 결정 3건 수령

- ☐ RPi4B 도착 후 i2cdetect -y 1로 슬레이브 주소 확인 → 필요시 RASPBOT_I2C_ADDR 조정

- ☐ 차를 들어 올린 상태에서 저속 전진/후진/좌회전/우회전 + 자동 정지 검증

- ☐ 주행 지속 시간 확정 (스키마 duration_ms 추가 여부 포함) — 팀 협의

- ☐ 황색 LED 2개 배선 + BCM 핀 확정 후 PIN_MAP 채우기

### 2026-09-21 (추가) · picar actuation — picar·actuation 단위 테스트 도입

작업 내용

- services/picar/tests/test_controller.py 18개, services/actuation/tests/test_controller.py 14개 작성. 둘 다 하드웨어 없이 돌아간다(mock 경로만 사용).

  - 그동안 vision만 테스트가 있었고(19개) picar·actuation은 0개였다. 특히 picar는 B-1에서 검증되지 않은 로직 215줄이 한 번에 들어간 상태였다.

  - 목적은 실물이 도착했을 때 "코드가 틀린 건지 배선이 틀린 건지" 로 헤매지 않는 것이다. W4 일정에 그 디버깅을 하고 싶지 않다.

- picar 측 커버: 속도 변환(0~100%→0~255, 경계·클램프·web 실제값), action별 레지스터/바이트, 좌/우 거울상 여부, 자동 정지 예약, 미배선 LED의 unsupported 응답, PIN_MAP↔USED_BCM_PINS 충돌 검사, mock에서 smbus2/gpiozero 미임포트

- actuation 측 커버: GESTURE_MAP↔스키마 7종 일치, G번호 1~7·PRD 표 순서, BLE 문자열 형식 (G{n}/correct/incorrect/P37), RX/TX UUID 반대 배정 고정, 이상 입력 방어, mock에서 BLE 미연결

- 스키마 파일(shared/schemas/*.json)을 테스트가 직접 읽어 비교하도록 했다 — 계약이 바뀌면 테스트가 먼저 깨져서 알려준다

- pytest-asyncio를 추가하지 않으려고 async 호출은 asyncio.run()으로 감쌌다 (의존성 증가 회피)

검증

- picar 18 / actuation 14 / vision 19 = 전체 51개 통과

- 테스트가 실제로 버그를 잡는지 변이 검사로 확인: controller.py의 좌/우 분기를 일부러 뒤바꿨더니 test_left_and_right_are_mirrored_spin_turns가 정확히 실패했고, 되돌린 뒤 다시 통과. (git diff로 원상복구 확인 완료)

부수 효과

- 황색 LED 핀을 PIN_MAP에 채우는 순간 USED_BCM_PINS와의 충돌이 자동 검사된다 — 배선 전에 핀 선택 실수를 잡을 수 있다

- 06_테스트·평가리포트(W4 산출물)의 "단위 테스트" 근거 자료로 그대로 쓸 수 있다

다음 할 일

- ☐ 실물 도착 후, 이 테스트가 통과하는 상태에서 배선만 의심하면 되는지 확인

- ☐ web 상태머신(state_machine.py)도 테스트 0개 — 담당(조은수)에게 공유

### 2026-09-21 (추가) · picar — picar LED 배선 확정

배경 — 문서마다 LED 개수가 달랐다

| 출처 | LED 구성 |
| --- | --- |
| 02_설계문서 §3-2 · 10_PRD §6 · 시스템_구성도 | 적색×2 + 황색×2 = 4개 |
| picar_command.schema.json | red/yellow_left/yellow_right = 3채널 (적색이 1로 축약) |
| controller.py PIN_MAP(이전) | 내장 적색 1 + 황색 2(미배선) = 3개 |
| Raspbot 보드 실물 | 내장은 적색 1 + 청색 1뿐 |

외부 배선 대상이 황색 2개로만 잡혀 있어서, 이대로 배선했으면 "정지 → 양쪽 적색 점등"이 한쪽만 켜지는 상태가 될 뻔했다. 적색 2번째를 아무도 챙기지 않고 있었다.

결정 사항

- 수신호 7종을 전수 확인한 결과 적색이 한쪽만 켜지는 경우가 없다(정지=양쪽 점등, 확인_완료=양쪽 점멸). 따라서 적색은 개별 제어가 불필요하고, 스키마가 red 단일 채널인 것도 타당.

- 외부 LED 4개를 GPIO 3핀으로 구동하기로 확정 — 적색 2개를 한 핀에 병렬 (⚠️ 2026-09-22에 2핀으로 분리됨 — 아래 로그 참고):

| 채널 | BCM | 물리 핀 | 외부 LED |
| --- | --- | --- | --- |
| led_red | 13 | 33 | 적색 2개(병렬) |
| led_yellow_left | 5 | 29 | 황색 1개 |
| led_yellow_right | 6 | 31 | 황색 1개 |

- 내장 적색(BCM21)은 쓰지 않는다. 내장 LED의 직렬저항 값을 모르는 상태에서 그 핀에 외부 2개를 더 물리면 핀 전류 한도(기본 8mA/최대 16mA)를 넘길 수 있다. 부하가 예측 가능한 여유 핀을 쓴다.

- 저항은 LED마다 개별로(공통 저항 금지 — 밝기 불균일·전류 쏠림). 적색 Vf≈2.0V 기준 330Ω이면 개당 약 3.9mA, 2개 합쳐 약 7.9mA로 기본 구동 한도 안.

작업 내용

- controller.py의 PIN_MAP을 확정 핀으로 채우고, docstring "LED" 절에 배선표·근거·전류 계산 기록

- services/picar/README.md에 "LED 배선" 절 신설, "아직 확정 안 된 것"의 황색 LED 항목 완료 처리

- 02_설계문서.md §3-2의 "적색 2개(좌/우)"에 제어 채널은 1개라는 점과 확정 핀을 명시 (좌/우 개별 제어가 필요한 건 황색뿐)

- 단위 테스트 갱신: 미배선 전제 테스트를 제거하고 핀 배정 완료·핀 중복 없음·Raspbot 점유 핀 미충돌· 스키마 enum과 상태값 일치를 검사하도록 교체 (picar 18 → 21개)

🐛 테스트가 잡은 결함 1건

- _apply_led()가 mock 분기에서 상태값 검증을 건너뛰고 있었다. _apply_motor()는 action을 먼저 검증하는데 LED만 순서가 달라서, mock 모드로는 잘못된 상태값("strobe" 등)을 걸러내지 못했다 — 보드 없이 하는 테스트의 의미가 반감되는 문제.

- 검증을 mock 분기보다 앞으로 옮기고, 허용 상태를 LED_STATES 상수로 뽑아 스키마 enum과 대조하는 테스트를 추가했다.

다음 할 일

- ☐ 실물 배선: 적색 2개 → BCM13(물리 33) 병렬, 황색 좌 → BCM5(29), 황색 우 → BCM6(31), 각 LED에 330Ω 개별 직렬저항

- ☐ 배선 후 MOCK_HARDWARE=false로 3채널 on/off/blink 확인

### 2026-09-21 (추가) · actuation picar — 하드웨어 설계서 초안 작성

작업 내용

- document/11_하드웨어설계서.md 신규 작성. 그동안 hardware_spec.md(부품 원본 스펙), hardware_pinmap.md(핀맵), 각 서비스 README, 03_인터페이스계약서 §5, 네트워크_구성_결정.md, 02_설계문서.md에 흩어져 있던 하드웨어 정보를 한 문서로 통합했다.

- 단순 취합이 아니라 "왜 이렇게 설계했는가"의 근거를 실측값과 함께 남기는 데 중점을 뒀다. 실물을 처음 만지는 사람이 이 문서 하나로 배선하고 검증할 수 있는 것이 목표.

- 구성: ①구성 개요(보드 2대 분리 근거) ②컴퓨트 보드 ③카메라 ④AI Hand+micro:bit ⑤picar ⑥네트워크 ⑦전원 ⑧설계 제약이 KPI에 미치는 영향 ⑨실물 검증 체크리스트 ⑩미확정 항목 ⑪변경 이력

- 항목마다 ✅확정(실측) / 🟡확정(미검증) / ⬜미확정 을 표기해, 어디까지가 검증된 사실인지 구분했다.

작성 중 드러난 것

- 전원 여유 계산을 처음으로 정리했다 — 손가락 5개 동시 구속 시 3.5A, 손목까지 더하면 약 6.0A로 AI Hand의 7.5V 3A 어댑터를 크게 넘는다. 즉 순차 구동 규칙은 micro:bit 보드 공급 한계(300mA)뿐 아니라 어댑터 용량 관점에서도 필요했다. 그동안은 보드 한계만 근거로 들고 있었다.

- ⬜ 새 미확정 항목 발견 — 서보 전원 경로. "micro:bit 보드 공급 300mA" 논거는 서보가 micro:bit 에서 급전된다고 가정한 것인데, AI Hand는 별도로 7.5V 3A 어댑터를 쓴다. 실제 급전 경로(micro:bit 3V 레일 / 확장보드 레귤레이터 / 어댑터 직결)를 명시한 문서가 없다. 어느 쪽이든 순차 구동이 대응책인 건 같지만, 외부 전원 보강으로 동시 구동이 가능해지는지 판단하려면 확정이 필요하다.

- 하드웨어 제약과 KPI의 충돌을 §8에 표로 정리 — 200ms 순차 이동(~1.0초)과 LED 2초 표시는 둘 다 줄일 수 없어서, "물리 피드백 지연 P95≤2.0초"를 "완료" 기준으로 읽으면 달성 불가라는 점을 하드웨어 문서에서도 명시했다.

- 10_PRD.md §12 참고 문서 색인에 등록

다음 할 일

- ☐ 서보 전원 경로 확인 (실물 측정)

- ☐ 실물 검증 결과와 팀 결정 3건이 나오면 v2로 개정

### 2026-09-21 (추가) · actuation — ⚠️ 전원 구조 근거 정정 (기존 문서 6곳 오류)

무엇이 틀렸나

그동안 "손가락 서보 동시 구동 금지"의 근거로 여러 문서가 이렇게 적고 있었다:

micro:bit v2 보드 최대 공급 전류 약 300mA < 손가락 서보(LFD-01) 구속 전류 700mA → 서보 하나만 걸려도 보드 공급 한계를 넘는다

이 설명은 틀렸다. 실제 전원 구조를 확인한 결과(2026-09-21):

[7.5V 3A 어댑터] ──▶ [Hiwonder micro:bit 확장보드] ──┬──▶ micro:bit v2

(전원 분배)              ├──▶ 서보 핀 6개 (각 핀 7.5V)

├──▶ 각종 입출력 인터페이스

└──▶ DC 모터 전용 핀

서보는 micro:bit를 거치지 않는다. 확장보드가 어댑터에서 직접 분배한다. micro:bit의 300mA는 micro:bit가 외부로 공급할 수 있는 한계치라서 서보 전류와는 애초에 상관이 없는 수치였다.

실제 메커니즘: 어댑터 1개가 확장보드를 거쳐 micro:bit와 서보를 같은 레일에서 먹인다. 손가락 서보 5개를 동시 기동하면 3.5A(구속 기준)로 어댑터 용량 3A를 넘겨 7.5V 레일이 주저앉고, 같은 레일의 micro:bit가 브라운아웃되어 BLE SoftDevice가 죽는다(패닉 070). 순차 구동은 이 돌입 전류를 시간축으로 흩어 놓는 방식이다.

결론은 안 바뀌지만 함의가 바뀐다: 순차 구동이 필요한 건 동일하다. 다만 기존(잘못된) 모델에서는 어떤 수를 써도 동시 구동이 불가능했는데, 실제 제약이 어댑터 용량이라면 전원 보강(고용량 어댑터 + 서보 레일 벌크 커패시터)으로 동시 구동이 가능해질 여지가 있다. 일정상 후순위로 두고 기록만 남긴다.

🔴 정정 과정에서 새로 발견한 위험 — 서보 정격 전압 초과 가능성

확장보드의 서보 핀은 7.5V를 그대로 내보내는데, LFD-01과 LD-1501MG의 정격 작동 전압은 둘 다 DC 4.8~6.0V다(hardware_spec.md). 사실이라면 정격을 25% 초과해 구동 중이다.

- 그렇다면 손가락 서보 5개가 모두 같은 위험에 노출돼 있다 — 시연 전에 고장이 날 수 있다.

- 다만 Hiwonder가 이 서보들과 7.5V 어댑터를 한 제품으로 함께 출하하므로, 의도된 오버볼트이거나 확장보드가 서보 핀에서 강압할 가능성도 있다.

- → 멀티미터로 서보 핀 실제 전압을 측정해야 확정된다. 6V 이하면 문제없고, 7.5V가 그대로 나오면 여분 서보 확보 또는 강압 검토가 필요하다.

정정한 문서 6곳 + 신규 1곳

- 11_하드웨어설계서.md §4.4·§7 — 전원 경로 확정, 메커니즘 재작성, 정격 초과 위험 추가

- 03_인터페이스계약서.md §5-3

- services/actuation/README.md

- services/actuation/src/microbit/ble_bridge.py (docstring)

- shared/schemas/microbit_protocol.md

- picar_주행시간_스키마_변경안.md (KPI 근거 문구)

- 08_리스크레지스터.md — 기존 행 근거 정정 + 신규 리스크 "서보 정격 전압 초과 가능성" 등록

실측 결과 (2026-09-21, 같은 날 확인)

- 확장보드 서보 핀 전압 7.46V로 측정됨 (안정적으로 유지). 강압 없음 — 어댑터 전압이 그대로 서보에 걸린다. LFD-01·LD-1501MG 정격이 DC 4.8~6.0V이므로 정격 상한의 약 124%로 확정.

- 전류 계산도 보정했다. 구속된 DC 모터 전류는 전압에 거의 비례하므로(I ≈ V/R_winding), 데이터시트 6V 기준값에 1.24배를 적용하면 손가락 1개 약 870mA, 5개 동시 약 4.35A, 손목까지 더하면 약 7.5A다 — 어댑터 3A 대비 초과 폭이 데이터시트 기준보다 더 크다. 순차 구동의 필요성이 오히려 강화됐다.

- 손가락 서보 5개 모두 같은 조건이다. 다만 Hiwonder가 이 서보와 7.5V 어댑터를 한 제품으로 출하하므로 제조사가 의도한 오버볼트로 보인다(토크 확보 목적 추정). 수명 단축은 감수하는 구조.

대응 방침 (결정)

- 여분 LFD-01 확보 ← 1순위. 저가 부품이고, 시연 중 고장에 대한 유일한 실질적 보험.

- 불필요한 서보 구동 최소화 — 반복 내구 테스트 지양, 리허설도 필요한 만큼만.

- 강압/저전압 어댑터 교체는 하지 않는다. 확장보드의 입력 전압 허용 범위와 내부 레귤레이터 구성을 모르는 상태에서 손대면 보드 전체를 잃을 수 있고, 남은 일정(W4 ~10/04)에 감당할 위험이 아니다. 시도한다면 확장보드 입력 전압 사양 확인이 선결.

- 참고: 가동범위 clamp가 이미 펌웨어에 적용돼 있어 구속(stall) 상태는 방어되고 있다 — 오버볼트 피해가 가장 커지는 조건을 피하는 셈이라, 이 부분은 다행히 이미 대비되어 있었다.

다음 할 일

- ☐ 여분 LFD-01 서보 구매

### 2026-09-21 (추가) · picar web — RPi5↔picar 통신 신뢰성 + IP 구성 확정

IP 구성 확정 — 공유기 없이 1:1 무선 직결

- RPi5의 Wi-Fi를 AP 모드로 띄우고 picar(RPi4B)가 접속하는 구조, 양쪽 고정 IP로 확정. RPi5 192.168.50.1/24, picar 192.168.50.10/24. PC 직결(UTP)은 192.168.10.x로 서브넷이 달라 두 링크가 섞이지 않는다.

- 공유기를 안 쓰는 이유: 발표장 공용 Wi-Fi 품질은 통제 밖 변수다. 다른 팀 기기 간섭으로 picar의 500ms 예산이 잠식되면 그 자리에서 할 수 있는 게 없다. 네트워크_구성_결정.md에서 RPi5↔PC를 UTP 직결로 정한 것과 같은 원칙 — 시연 경로에서 외부 인프라 의존을 전부 제거.

- mDNS 대신 고정 IP: 이름 해석이 한 단계 더 끼어들고 Avahi 상태에 따라 간헐 실패한다. 장치가 2대뿐이라 이름을 쓸 이득이 없다.

- ⚠️ 트레이드오프: RPi5는 무선 IF가 1개뿐이라 AP 모드에서 스스로 인터넷에 못 나간다(이더넷은 PC 직결에 사용). → 개발 중엔 공유기에 붙여 쓰고 시연 직전에 AP로 전환한다.

- 11_하드웨어설계서.md §6.1에 IP 표·근거·nmcli 구축 절차 기재. 02_설계문서.md §5의 미확정 체크 해소, 네트워크_구성_결정.md에 상호 참조 추가.

picar /health 실질화

- 기존에는 프로세스만 살아 있으면 무조건 ok였다 — "I2C가 죽었는데 HTTP 200" 을 구분할 수 없었다.

- controller.diagnose() 추가: I2C 코프로세서 ACK 여부, LED 핀 배정, 주행 중 여부를 보고한다. I2C 프로브는 write_quick(주소만 전송)이라 모터를 돌리지 않는 비파괴 검사다.

- /health가 status: "ok" | "degraded"를 돌려주도록 변경 — 호출부가 한 필드만 봐도 된다.

- 단위 테스트 5개 추가 (picar 21 → 26개)

web 쪽 개선은 변경안으로 전달

- services/web/backend/state_machine.py는 조은수 담당이라 직접 수정하지 않고 document/archive/web_picar_통신_신뢰성_개선안.md로 정리했다.

- 핵심 발견: _post_with_retry가 반환값을 버리는 데다, httpx.post()는 4xx/5xx에 예외를 던지지 않는다. 즉 지금 구조는 서버 오류(HTTP 500)까지 성공으로 세고 있다. picar가 {"status":"partial","motor":{"reason":"i2c_failed"}}를 반환해도 web은 정상으로 인식한다 — 시연 중 모터가 안 돌아도 화면은 멀쩡해 보인다.

- 제안: ①_post_with_retry 결과 반환(+4xx/5xx 처리) ②전송 결과를 /api/state에 노출 ③/health 주기 확인 ④폴링 블로킹 완화(A/B/C 택1, 나는 C 선호)

- .env.example 정리: 실물 고정 IP 예시 추가, 옛 MICROBIT_PORT=/dev/ttyACM0(USB 시리얼 시절 유물)을 MICROBIT_BLE_NAME으로 교체

다음 할 일

- ☐ 개선안을 조은수에게 전달하고 ④번(폴링 블로킹) 방식 합의

- ☐ 실물 보드 2대 확보 후 AP 모드 구축 및 왕복 지연 측정

- ☐ RPi5 Wi-Fi 칩이 AP 모드에서 5GHz를 지원하는지 확인 (2.4GHz는 발표장 혼잡 우려)

### 2026-09-22 · picar actuation vision — 제작사 이미지 분석 · 1차 구현 임시 구성 · 구성도 v4

① 제작사 제공 SD 이미지 분석 (11_하드웨어설계서.md §5.5)

Yahboom이 제공한 RPi4B 전용 이미지 Raspbot_rpi4B.img(15.6GB)의 파티션을 추출해 내부를 확인했다. 지금까지 문서에 적어둔 I2C 사양이 추정에 가까웠는데, 이번에 근거가 생겼다.

- §5.2 I2C 프로토콜 확증: 이미지 안의 YB_Pcb_Car.py 17개 사본이 전부 md5 동일하고, 슬레이브 주소 0x16·레지스터 0x01(모터)/0x02(정지)/0x03(서보) 구성이 우리 문서 표와 정확히 일치했다. 제품 식별자도 Raspbot_Pi_V1.0으로 확인됐다. → services/picar/src/controller.py는 수정할 것이 없다. (최종 확인은 여전히 실물 i2cdetect -y 1)

- 🔴 핀 번호 체계 함정 발견: 제작사 코드는 전부 GPIO.setmode(GPIO.BOARD)(물리 핀 번호)를 쓴다. 우리는 BCM 기준이므로 제작사 예제 상수를 그대로 옮기면 전혀 다른 핀을 잡는다. 13핀 대조표를 §5.5.3에 남겼다 — 기존 §5.4 점유 핀표와는 일치했다.

- 제작사 코드 결함 4건 기록(§5.5.5): 서보 각도 클램프가 리스트 생성 *뒤*에 있어 무효, 펄스 변수 windup, GPIO9/10 ↔ SPI 충돌, IR 핀 이중 점유. 참고는 하되 이식하면 안 되는 지점이다.

- 재사용 판단: 가져올 것은 I2C 프로토콜 사양뿐. 이미지 전체는 Buster(EOL) + TF 1.14 + force_turbo=1 + SSH/VNC 기본 활성이라 그대로 쓸 수 없고, Flask·WebSocket 스택은 우리 아키텍처와 역할이 겹친다. 자체 OS에 services/picar만 올리는 기존 방침이 타당함을 확인했다. 단, 자체 OS 설치 시 dtparam=i2c_arm=on을 직접 켜야 한다(기본 비활성) — 체크리스트에 추가.

- 부수 확인: 제작사 기본 속도 car_speed=100(0~255), 완만한 선회는 한쪽 절반 속도, 제자리 회전은 방향 비트 반전 — 우리 구현(좌/우를 제자리 회전으로 처리)과 같은 방식이다.

② 1차 구현 임시 구성 결정 — RPi5를 picar에, PC를 스테이션에 (11_하드웨어설계서.md §1.4)

RPi4B(8GB) 미도착으로 picar 실물 작업이 막혀 있었는데, Raspbot 차체가 RPi5도 지원한다는 점을 이용해 역할을 임시로 바꿔 진행하기로 했다. RPi5를 picar에 올리고, 원래 RPi5가 맡을 고정 스테이션은 PC가 대행한다.

- 코드 수정이 필요 없다는 것을 먼저 확인했다 (§1.4.3). RPi5는 RP1 칩 때문에 RPi.GPIO가 동작하지 않는데, services/picar는 gpiozero 2.0.1을 쓰고 있어 lgpio 백엔드로 그대로 붙는다. bleak도 크로스플랫폼이라 Windows BLE 스택에서 동작한다. 운 좋게 맞은 게 아니라, 처음부터 gpiozero를 고른 판단이 여기서 이득을 봤다.

- 🔴 제약: Windows Docker Desktop이 USB 웹캠·호스트 BLE를 전달하지 못한다. vision·actuation은 PC에서 네이티브 실행해야 하고, web·signdb만 Docker로 띄운다.

- ✅ 부수 효과 — 카메라 미도착이 더 이상 vision의 블로커가 아니다. capture.py의 picamera2 경로는 NotImplementedError 상태지만, scripts/webcam_check.py·record_dataset.py에는 cv2.VideoCapture + Windows CAP_DSHOW 분기가 이미 구현돼 있다. USB 웹캠으로 진행 가능하다.

- 🟡 미확정 4건: RPi5의 Raspbot 배터리 구동 가능 여부(RPi5는 5V/5A 권장 — 차에 태우기 전에 확인할 것), Wi-Fi 구성(RPi5를 AP로 두면 §6.1 설계 재사용 가능하나 미확정), RPi5 방열, USB 웹캠 보유 여부.

- 한시적 구성이라 §2~§7 본문을 고치지 않고 §1.4로 분리했다. RPi4B 도착 시 이 절만 걷어내면 된다.

③ 02_설계문서.md v3 → v4 갱신

v3(2026-09-18) 이후 확정된 내용과 어긋난 채로 남아 있었다. 제어 경로 3건이 전부 실물과 달랐다.

| v3 기술 (틀림) | v4 정정 |
| --- | --- |
| AI Hand 서보 "RPi5 직결" | micro:bit + StartbitV2 확장보드가 구동 |
| micro:bit "USB 시리얼" | BLE (NUS) |
| picar 모터 "GPIO로 직접 구동" | I2C 코프로세서 0x16 경유 |

- mermaid 다이어그램을 실제 체인(actuation → BLE → micro:bit → 확장보드 → 서보 / picar → I2C → MCU → 모터, GPIO → LED)으로 교체.

- §2.1 제어 경로 요약표 신설 — 다이어그램만 보고 매체를 오해하는 것을 막기 위함. 위 3건은 발표자료·옛 문서에도 퍼져 있을 수 있어 정정표를 §3에 명시적으로 남겼다.

- §5 체크리스트: IP 구성 해소 반영, 주행 시간·KPI 정의 미결정 2건을 명시적으로 추가.

- §6에 1차 구현 임시 구성 요약 추가, 물리 설계의 단일 출처가 11_하드웨어설계서.md임을 명시.

④ .gitignore에 services/picar/reference/ 등록

Raspbot_rpi4B.img 하나가 15GB다. GitHub는 파일당 100MB 제한이라 커밋 자체가 거부된다. 주석에 원본 출처(Yahboom 배포처)를 함께 남겨 나중에 다시 받을 수 있게 했다. 분석 결과는 전부 §5.5 문서와 controller.py 주석으로 옮겨져 있어 이미지가 없어도 참조에 지장이 없다.

다음 할 일

- ☑ RPi5를 Raspbot 배터리로 구동 → 전압 강하·재부팅 여부 확인 → 같은 날 ⑥에서 무효화 (전원 계통 분리 결정 — RPi5는 별도 어댑터)

- ☐ RPi5에 Bookworm 설치 + dtparam=i2c_arm=on → i2cdetect -y 1로 0x16 확인

- ☐ USB 웹캠 확보 → webcam_check.py 통과 후 capture.py 웹캠 경로 연결

- ☐ 1차 구현 Wi-Fi 구성(RPi5 AP ↔ PC) 확정

### 2026-09-22 (추가) · picar actuation — 부품 입수 · picar 전원 계통 분리 결정 · 1차 벤치 테스트 범위 확정

⑤ 부품 3건 입수 (11_하드웨어설계서.md §1.3)

| 부품 | 이전 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| Raspbot 차체 (TT모터 4 + MCU) | ⬜ 미도착 | ✅ 보유 |
| 외부 LED (적색 2, 황색 2) + 330Ω 저항 4 | ⬜ 미구매 | ✅ 보유 |
| UTP 케이블 cat.6 | ⬜ 미확인 | ✅ 보유 |

- 연동해서 §6 링크표(UTP 행 — 1차 구현에서는 미사용), §10 미확정 #9(구매 완료 처리)를 갱신했다.

- 여전히 막힌 것은 RPi4B(8GB)와 Pi Camera Module 3 둘뿐이고, 이 둘은 §1.4 임시 구성으로 우회 중이라 실물 작업을 시작할 수 있다.

⑥ picar 전원 계통 분리 결정 🟡

모터·서보는 Raspbot 배터리, RPi5는 별도 어댑터로 나누기로 했다.

- 부수 효과로 §7의 ⬜ 미확인 항목 "모터 노이즈가 Wi-Fi 모듈에 영향을 주는지" 가 선제적으로 해소된다. 모터와 Pi가 레일을 공유하지 않으면 그 경로가 애초에 사라진다.

- 현재 어댑터는 5V/3A뿐이고 5V/5A는 배송 중. 3A로 1차 테스트를 진행해도 되는지 검토한 결과 충분하다고 판단했다:

  - 이번 구성에서 RPi5가 하는 일은 services/picar(FastAPI + I2C + LED 3핀)뿐이고 USB 주변기기가 하나도 붙지 않는다(웹캠은 PC 쪽, 카메라 미사용).

  - RPi5 보드 단독 소비는 공식 자료 기준 유휴 약 3W / 고부하 약 9~12W(2.4A). 3A=15W면 여유가 있다. 공식 27W PSU 요구는 USB 주변기기 1.6A분 확보가 목적인데 우리는 그것을 쓰지 않는다.

  - 예상 현상 2가지(동작 지장 없음): 부팅 시 "5A를 공급할 수 없습니다" 경고, USB 총 전류 600mA 제한.

  - ⚠️ 어댑터·케이블 품질은 확인할 것. 표기만 3A이고 CC 저항 구성이 부실하면 실제 1.5A로 떨어져 언더볼티지(4.63V 미만)와 스로틀링이 발생한다. 의심되면 vcgencmd get_throttled.

- 🔴 전류보다 배선이 위험하다 — 확인 2건 (블럭 위 테스트에서도 동일하게 적용):

  - 확장보드의 헤더 5V 공급을 끊어야 한다. Raspbot 확장보드는 통상 배터리 전원을 GPIO 헤더로 Pi에 공급한다. 여기에 USB-C 어댑터를 동시에 꽂으면 두 전원이 같은 5V 레일에서 맞물리는데, RPi5의 USB-C 입력에는 역류 방지가 있지만 헤더 5V 핀에는 없다. 조립 전 확장보드의 5V 공급 구조를 확인하고, 공급 구조라면 해당 라인을 차단한다.

  - GND는 반드시 공통 유지. I2C(SDA/SCL)는 GND를 기준 전위로 삼는다. 5V만 끊고 GND는 연결 상태를 유지해야 한다 — 분리하면 I2C가 아예 안 되거나 간헐적으로 깨진다.

- 🟡 어댑터 방식은 주행 시연에 쓸 수 없다. 벽 어댑터는 차를 케이블에 묶는다. 1차 벤치 테스트(⑦)까지는 무관하지만, 실제 주행에는 배터리/PD 보조배터리가 필요하다. 다만 위 부하 계산대로면 PD 보조배터리 5V/3A로도 감당된다 — 5V에서 5A를 내는 보조배터리는 드물어 오히려 실용적이다.

⑦ 1차 벤치 테스트 범위 확정 — 블럭 위, 바퀴와 LED만

차체를 블럭 위에 올려 바퀴를 띄운 상태로 구동 확인만 진행한다. 주행·조향 튜닝은 이후로 미룬다.

- 이 범위에서는 어댑터 테더링이 문제되지 않으므로 5V/3A로 그대로 진행 가능하다.

- 기존 §9.2 체크리스트의 "차를 들어 올린 상태에서 저속(speed=30) 전진" 항목과 같은 방식이다.

⑧ 테스트 절차 — 진단 경로를 활용한 3단계 분리

controller.py에 이미 비파괴 진단이 들어 있어, 단계를 나누면 어디서 막혔는지 바로 드러난다.

| 단계 | 명령 | 확인 대상 | 바퀴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | i2cdetect -y 1 → GET /health | I2C 코프로세서 ACK | 안 돎 |
| 2 | POST /picar (led만, motor.action=stop) | LED 3채널 배선 | 안 돎 |
| 3 | POST /picar (forward, speed:30) | 바퀴 회전 방향·자동 정지 | 돎 |

- 1단계가 바퀴를 돌리지 않는 이유: _probe_i2c()가 write_quick(주소만 전송, 데이터 없음)을 쓴다. /health가 degraded면 주소가 V2(0x2B)일 수 있으므로 RASPBOT_I2C_ADDR=0x2b로 재시도.

- speed는 퍼센트다 — _speed_pct_to_byte()가 0~100을 0~255로 변환한다(30% ≈ 76). 명령 1회마다 2초 후 자동 정지하므로 계속 돌지 않는다.

- 3단계에서 볼 것: forward인데 좌우 회전 방향이 다르면 배선 반전, left/right가 의도와 반대면 좌우 교체(제자리 회전이라 눈에 띄지 않을 수 있음).

- 🔴 2단계는 응답으로 판정할 수 없다 — 반드시 육안으로 확인할 것. PIN_MAP의 3핀이 2026-09-21에 전부 배정돼(13/5/6) _apply_led의 unsupported 경로는 이제 발생하지 않는다 (test_controller.py가 leds_unassigned == []를 단언한다). 즉 LED를 한 개도 결선하지 않아도 status: "ok"가 돌아온다 — gpiozero는 핀을 잡는 데 성공했을 뿐, 그 끝에 LED가 달렸는지 알 방법이 없다. 응답만 보고 "LED 배선 검증됨"으로 판단하면 거짓 양성이다.

- ⚠️ 정정(2026-09-22): 앞서 "motor를 빼면 422로 거부된다"고 적었으나 틀렸다. POST /picar는 FastAPI에서 dict로 받아 스키마 검증을 하지 않고, execute()가 .get() 기본값으로 채운다 — motor가 없으면 stop으로 동작한다. 스키마상 필수인 것과 서비스가 강제하는 것이 다르다. 벤치 테스트는 web이 실제로 보낼 형태(4개 필드)로 보내되, 이 차이는 알고 있을 것.

⑨ 11_하드웨어설계서.md 개정 누적 — v1.1(§5.5 이미지 분석) → v1.2(§1.3 부품 현황) → v1.3(§1.4 1차 구현 임시 구성) → v1.4(§7.1 전원 분리 + §9.2 벤치 테스트 절차).

⑩ ⑥⑦⑧을 설계서에 반영 (v1.4)

- §7.1 신설 — 전원 계통 분리 확정, 5V/3A 충분 판단 근거표, 헤더 5V 백피드·GND 공통 확인 2건, 주행 시연 전원 한계.

- §7 계통표 — LED가 배터리가 아니라 Pi의 GPIO 3.3V에서 급전된다는 점 명시(적색 2개를 BCM13 하나에 병렬 → 약 8mA로 핀당 16mA 한계 내), 1차 구현 행 추가.

- §7 전류표 정정 — @6.0V 데이터시트 값만 남아 있어 §4.4(@7.46V 보정)와 어긋나 있었다. 2026-09-21 실측 반영 때 §4.4만 고치고 §7을 빠뜨린 것으로, 두 열을 나란히 넣어 맞췄다.

- §9.2 재구성 — 3단계 벤치 테스트 절차로 교체. 🔴 2단계의 거짓 양성 경고 추가: PIN_MAP 3핀이 모두 배정돼 unsupported 경로가 발생하지 않으므로 LED를 결선하지 않아도 ok가 돌아온다. 응답이 아니라 육안으로 판정해야 한다(⑧의 최초 기술이 틀려 함께 정정).

- §10 — #8 해소·#10 무효화, #13(헤더 5V 확인)·#14(주행용 PD 보조배터리) 신규. §1.4.6·§1.4.7의 배터리 항목도 같이 무효화.

- 02_설계문서.md §5 — "picar 전원 계통 분리 여부" 체크 해소. 측정으로 판단할 문제가 아니라 구조로 없앤 것이라는 점을 적어뒀다.

⑪ 🐛 저장소 루트에서 pytest가 아예 돌지 않던 문제 수정

⑩ 반영 후 회귀 확인차 전체 테스트를 돌리다 발견했다. services/actuation/tests/test_controller.py와 services/picar/tests/test_controller.py가 파일명이 같아 기본 import 모드(prepend)에서 import file mismatch로 수집 단계에서 중단된다 — 실패가 아니라 아무 테스트도 실행되지 않는다.

- 각각 따로 돌리면 통과하므로 지금까지 드러나지 않았다. 내가 2026-09-21에 두 파일을 만들면서 같은 이름을 쓴 것이 원인이다.

- 루트에 pytest.ini 추가하고 --import-mode=importlib로 해결했다. 파일 경로로 모듈을 적재해 이름 충돌이 생기지 않는다. 파일명을 바꾸는 방법도 있지만, 앞으로 web/data가 같은 이름을 써도 안전하도록 설정 쪽에서 막았다.

- 확인: 저장소 루트에서 pytest → 59개 전부 통과 (picar 26 · actuation 14 · vision 19).

다음 할 일

- ☑ §7 전원 설계·§10 미확정 항목에 ⑥ 전원 분리 결정 반영 → v1.4로 반영 완료 (⑩)

- ☑ 조립 전 확장보드 헤더 5V 공급 구조 확인 → 차단 → 규칙 반전(2026-09-22): 단일 계통에서 헤더 5V는 급전 경로다. 차단하지 않되 USB-C 어댑터와 동시 사용 금지

- ☐ 🔴 차체 강압 5V 정격 확인 + 벤치에서 vcgencmd get_throttled 실측 (언더볼티지/SD 손상 대비)

- ☐ RPi5에 Bookworm 설치 + dtparam=i2c_arm=on → i2cdetect -y 1로 0x16 확인

- ☐ 외부 LED 4개 배선(적색 2 병렬 → BCM13, 황색 → BCM5/6, 개별 330Ω)

- ☐ 블럭 위 3단계 테스트 수행

- ☐ 5V/5A 어댑터 수령 시 교체

### 2026-09-22 (추가) · actuation — micro:bit BLE ↔ music 병용 불가 확정, 규칙화

확정된 결론

부저 사용 코드를 직접 넣고 실행하는 전용 검증으로, 소리가 나야 할 지점에서 정확히 070 패닉 (SD_ASSERT) 이 발생함을 확인했다. 원인은 BLE SoftDevice와 music 라이브러리가 같은 하드웨어 타이머/PWM 자원을 공유하는 것으로, micro:bit v2의 근본적 하드웨어 제약이다.

- 이전까지의 인식과 다른 점: 2026-09-21에는 "music.playTone()이 충돌한다"까지만 알고 BUZZER_ENABLED = false로 꺼두는 조치를 했다. 그때 문서 4곳에 "비블로킹 재생·볼륨 저감 등을 검증하면 되살릴 수 있다" 는 단서를 남겼는데, 이번에 그 가능성이 부정됐다. 해당 문구를 전부 철회했다.

적용 규칙 (신규 기능 추가 시에도 유효)

- bluetooth.startUartService() 실행 이후에는 music.* 함수를 절대 호출하지 않는다.

- 소리 피드백이 필요한 자리는 basic.showIcon()/basic.showLeds()/basic.showString() 등 LED 기반으로 대체한다.

🔴 코드 점검 — 규칙 준수 상태가 실제와 달랐다

"기존 코드는 전부 music 호출 없음"으로 정리돼 있었으나, 실제로 확인하니 aihand_control.ts에 music.* 호출이 4개(92~97행) 남아 있었다. BUZZER_ENABLED = false 가드 뒤에 있어 런타임에는 실행되지 않지만, 소스에는 살아 있는 상태였다.

- 참고로 노트에 있던 aihand_production.ts·aihand_named_control.ts·aihand_finger_test.ts는 현재 존재하지 않는다 — 2026-09-21에 aihand_control.ts 하나로 통합했다. 현 펌웨어 파일은 aihand_control.ts / StartbitV2_patched.ts / StartbitRGBLight.ts 3개다.

- 조치: playResultTone()과 BUZZER_ENABLED 플래그를 삭제했다. 되살릴 수 없는 코드를 플래그 뒤에 남겨두면 한 줄만 바꿔서 패닉을 부를 수 있다. 실제로 StartbitV2_patched.ts:324에서 한 번 제거했다가 RESULT 기능을 추가하면서 같은 호출이 재유입된 회귀 전력이 있다. 원래 의도했던 톤 패턴(correct=880Hz 1초 / incorrect=880Hz 200ms 2회)은 주석으로만 기록해 뒀다.

- showResult()는 basic.pause(2000)으로 LED 표시 2초를 그대로 유지한다.

- 최상단에 🔴 절대 규칙 블록을 배치했다 — 파일을 여는 사람이 가장 먼저 보게 된다.

산출물 반영 6곳

- services/actuation/src/firmware/aihand_control.ts — 규칙 블록 신설, music 호출·플래그 삭제

- document/11_하드웨어설계서.md §4.7 (2) — 제목을 "부저 비활성화" → "BLE와 music 병용 불가" 로 바꾸고 근거표·철회 고지·규칙 2항 기재

- document/03_인터페이스계약서.md §5-3 — 같은 내용으로 교체, 부활 단서 철회 명시

- shared/schemas/microbit_protocol.md — correct/incorrect 항목의 부저 주석 갱신

- services/actuation/README.md — 절대 규칙으로 승격

- document/08_리스크레지스터.md — 신규 행 등록(방침 확정). 회귀 전력이 있어 "코드가 아니라 규칙으로 못박는다"는 점을 근거에 남겼다

남은 것

- 패닉 070의 저전압 경로는 여전히 미해결이다. 이번 건은 music 경로만 종결됐다 — 알려진 이슈 표를 두 줄로 분리했다.

### 2026-09-22 (추가) · picar vision — RPi4B·카메라 입수, 임시 구성 폐지 / 1차 벤치 테스트 생략 검토

전 부품 보유 상태가 됐다

| 부품 | 이전 | 현재 |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4B (8GB) | ⬜ 미도착 | ✅ 보유 |
| Pi Camera Module 3 | ⬜ 미도착 | ✅ 보유 |

오전에 입수한 Raspbot 차체·외부 LED·UTP까지 합쳐 미도착 항목이 하나도 없다.

§1.4(1차 구현 임시 구성) 폐지

§1.4는 본문에 "RPi4B가 도착하면 §1.2 정식 구성으로 되돌린다" 고 적어 뒀고, 그 시점이 왔다. §2~§7을 건드리지 않고 별도 절로 분리해 둔 덕에 그 절만 걷어내면 됐다. 함께 폐지된 항목: §10 #11(1차 구현 Wi-Fi), #12(USB 웹캠 확보), §7.1의 "RPi5를 5V/3A로 돌려도 되는가" 계산.

- 🔴 폐지하면 안 되는 것 2건을 명시해 뒀다 — 전원 계통 분리(§7.1)와 헤더 5V 백피드 확인(§10 #13) 은 보드와 무관하게 유효하다. RPi4B도 헤더 5V 핀에는 역류 방지가 없다. §1.4를 걷어내면서 함께 지우기 쉬운 자리라 경고를 남겼다.

- 폐지해도 남는 소득 3가지를 표로 정리했다: gpiozero 채택 덕에 보드를 바꿔도 코드가 그대로 돈다는 점, bleak이 크로스플랫폼이라 PC에서 BLE만 따로 검증할 수 있다는 점(A-1에서 실제로 활용), Windows Docker가 웹캠·BLE를 전달하지 못한다는 점.

§7.1 전원 계산을 RPi4B 기준으로 교체

RPi4B의 공식 요구가 USB-C 5V 3A라 보유 어댑터가 곧 정격이다. RPi5용으로 따지던 "27W 요구의 정체는 USB 주변기기 1.6A" 같은 논의가 통째로 불필요해졌다. 5V/5A 요구는 고정 스테이션 쪽에만 남는다.

1차 벤치 테스트를 건너뛰고 2차(바닥 주행)로 바로 갈 수 있는지 — 검토 결과: 건너뛰지 않는다

건너뛰자는 근거(I2C 프로토콜은 제작사 이미지로 확증됨, 자동 정지 구현돼 있음, 일정 압박)는 이해되지만, 셋 다 아직 실물에서 한 번도 확인된 적이 없다.

| 미확인 항목 | 바닥에서 틀렸을 때 |
| --- | --- |
| 바퀴 회전 방향(좌우 배선) | forward가 제자리 회전이 된다 — 책상에서 떨어질 수 있다 |
| 2초 자동 정지의 실동작 | _safe_stop()이 I2C 예외를 except: pass로 조용히 삼킨다. 정지에 실패해도 로그조차 없이 계속 달린다 |
| I2C 주소(0x16 vs 0x2B) | 틀리면 무반응. 무해하지만 바닥에서 알 이유가 없다 |

추가로 _auto_stop_timer는 daemon 스레드다. 주행 중 서비스를 Ctrl+C로 죽이면 타이머가 사라지고 코프로세서는 마지막 명령을 계속 유지한다 — 바퀴가 멈추지 않는다. 블럭 위에서는 이 동작을 안전하게 관찰할 수 있다.

- 비대칭이 결정적이다. 블럭 테스트는 10~15분이고, 막는 사고는 차체 또는 RPi4B 손실이다. RPi4B는 예비가 없고 오늘 막 도착했으며, 남은 일정은 W4(~10/04)다.

- 다만 별도 일정으로 분리할 필요는 없다. 같은 세션의 앞 10분으로 붙이면 되고, 오히려 방향 매핑을 미리 알고 들어가므로 2차 튜닝이 빨라진다. → §9.2에 근거와 함께 명시했다.

산출물 반영

- 11_하드웨어설계서.md v1.6 — §1.2·§1.4·§2.2·§3·§6·§7·§7.1·§9·§9.2·§10·§11

- 02_설계문서.md v5 — §6 폐지, §1·§4 갱신

- 10_PRD.md — §11.2 "picar 전원 계통 분리 여부"·"Wi-Fi IP 구성" 2건 해소 처리, 머리말 갱신

- 08_리스크레지스터.md — RPi5 리소스 실측 항목의 선행 조건(카메라 도착) 해소

🟡 타 담당 문서에 남은 "미도착" 기술 (vision 담당 확인 필요 — 직접 수정하지 않음)

- 05_모델카드.md §8 — "카메라가 아직 도착 전이라 추론 속도 미측정"

- services/vision/README.md, services/vision/MODEL_TRAINING.md — MOCK_CAMERA=true 기본값 근거

- shared/README.md — "실물 도착 후 재검증 예정"

다음 할 일

- ☐ 🔴 조립 전 확장보드 헤더 5V 공급 구조 확인 (백피드 차단, GND 공통 유지)

- ☐ RPi4B에 Bookworm 설치 + dtparam=i2c_arm=on → i2cdetect -y 1로 0x16 확인

- ☐ 외부 LED 4개 배선 후 블럭 위 3단계 벤치 테스트 (§9.2)

- ☐ 이어서 바닥 주행(2차) — 속도 실측, 좌우 회전 튜닝

### 2026-09-22 (추가) · picar — picar 전원을 차체 배터리 단일 계통으로 변경 (오전 결정 번복)

결정: RPi4B는 별도 어댑터를 쓰지 않는다. 차체 배터리가 강압을 거쳐 GPIO 헤더 5V로 Pi에 공급한다. 모터와 Pi가 같은 배터리를 공유하는 단일 계통이다.

| 배터리 사양 | 값 |
| --- | --- |
| 구성 | 3S 리튬이온 — 공칭 11.1V / 만충 12.6V / 하한 9.0V(3.0V/셀) |
| 용량 | 2200mAh · 24.42Wh |

① 용량은 제약이 아니다

가용 19.5Wh(24.42의 80%), RPi4B 헤드리스 약 3W에 강압 효율 85% 적용:

| 조건 | 평균 | 구동 시간 |
| --- | --- | --- |
| Pi 단독 | 3.5W | 약 5.5시간 |
| + 모터 듀티 10% | 5.2W | 약 3.8시간 |
| + 모터 듀티 20% | 6.9W | 약 2.8시간 |

주행은 명령당 2초뿐이라 실제 듀티가 10%를 넘기 어렵다. 시연 시간 대비 충분하다.

② 🔴 진짜 제약은 과도 특성이다

모터 기동/정지 순간의 전압 흔들림이 위험하다. RPi4B는 4.63V 미만을 언더볼티지로 판정하고, 그 상태에서 SD에 쓰고 있으면 카드가 깨진다. 확인할 것 3가지를 §7.1.2에 정리했다 — 차체 강압 회로의 5V 정격(부팅 돌입 전류), 벌크 커패시터(470~1000µF) 추가 여부, LVC 유무.

③ 되살아난 리스크 — 모터 노이즈 ↔ Wi-Fi

오전의 계통 분리로 "레일을 공유하지 않으니 경로 자체가 없다"고 해소 처리했던 항목이다. 단일 계통에서는 다시 실측 대상이며, picar가 Wi-Fi로 명령을 받으므로 끊기면 시연이 멈춘다. → 08_리스크레지스터에 신규 등록하고, 구성도 §5의 체크도 되돌렸다.

④ 🔴 배선 규칙이 반전됐다 — 가장 헷갈리기 쉬운 지점

|  | 오전(분리) | 현재(단일) |
| --- | --- | --- |
| 헤더 5V | 차단할 것 | 급전 경로 — 연결 유지 |
| USB-C 어댑터 | Pi 급전용 | 🔴 동시 연결 금지 |
| GND | 공통 유지 | 공통 유지 (동일) |

백피드 위험이 사라진 것이 아니라 "차단하라"가 "둘 중 하나만 쓰라"로 바뀐 것이다. 개발 중 어댑터를 쓰려면 배터리 스위치를 내리고 꽂는다.

⑤ 얻은 것 — 어댑터 테더링이 사라져 주행 시연이 가능해졌다. §10 #14(주행용 PD 보조배터리 확보)는 불필요해졌다.

산출물 반영: 11_하드웨어설계서.md v1.7(§7 계통표·§7.1 전면 재작성·§9.2·§10 #8·#13·#14 갱신 및 #15~#17 신규), 02_설계문서.md §5, 10_PRD.md §11.2, 08_리스크레지스터.md 신규 행, services/picar/README.md.

다음 할 일

- ☐ 차체 강압 회로 5V 출력 정격 확인 (부팅 돌입 전류를 받치는지)

- ☐ 배터리 LVC 유무 확인 — 없으면 주행 전 전압 측정 습관화 (9.0V 하한)

- ☐ 벤치에서 vcgencmd get_throttled + 모터 구동 중 Wi-Fi 왕복 실측

- ☐ 결과에 따라 5V 레일 벌크 커패시터(470~1000µF) 추가 판단

### 2026-09-22 (추가) · picar — 적색 LED를 2핀으로 분리 (5mm 사양 확정에 따름)

결정: LED는 5mm(정격 20mA), 저항은 개별 직렬로 통일(당초 330Ω → 같은 날 220Ω으로 변경, 아래 후속 참고). 그에 맞춰 적색 2개를 BCM13 하나의 병렬에서 BCM13 + BCM19 두 핀으로 분리한다.

왜 분리했나

| 구성 | 330Ω 기준 핀 전류 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| 적색 2개 → 1핀(병렬) | 약 7.9mA | ⚠️ 핀 기본 구동 한도 8mA에 붙음 |
| 적색 2개 → 2핀 | 핀당 약 3.9mA | ✅ 핀당 8mA까지 여유 |

5mm LED 정격이 20mA라 330Ω(약 3.9mA)은 정격의 20% 수준이다. 실물에서 어두우면 저항을 낮춰야 하는데, 병렬 구성은 이미 한도에 붙어 있어 그 여지가 없었다(220Ω이면 약 12mA로 초과). GPIO 구동 강도 설정을 바꾸는 것은 뱅크 단위라 다른 핀에 영향이 가고, 트랜지스터 추가는 부품이 늘어난다. 핀을 나누는 것이 가장 간단하다 — BCM19는 Raspbot 점유가 아닌 여유 핀이다.

스키마는 바뀌지 않는다. 적색은 정지(양쪽 점등)·확인_완료(양쪽 점멸)에만 쓰이고 한쪽만 켜지는 경우가 없어 red 단일 채널 그대로다. 핀이 2개가 된 것은 전류 문제일 뿐 제어 의미는 1채널이다.

코드 변경 (services/picar/src/controller.py)

- PIN_MAP 값을 핀 튜플로 바꿨다 — led_red: (13, 19), 황색은 (5,)/(6,). 핀이 1개인 채널도 튜플로 통일해 분기를 단순하게 뒀다.

- 🔴 LED 대신 LEDBoard를 쓴다. LED 객체 2개를 따로 blink()시키면 각자 스레드를 돌려 위상이 어긋날 수 있다 — 적색 2개가 엇갈려 깜빡이면 "확인_완료" 표시가 망가진다. LEDBoard는 한 스레드로 묶어 구동하므로 동조가 보장된다. 핀을 나누면서 새로 생긴 위험이라 코드로 막았다.

- 응답 필드가 pin(정수) → pins(리스트)로 바뀌었다. web은 이 필드를 쓰지 않아 영향 없음.

- 테스트 27개 통과(+1) — test_red_channel_drives_two_dedicated_pins로 다시 1핀으로 합치는 회귀를 막는다.

산출물 반영: 11_하드웨어설계서.md §5.3·§7·§9.2, hardware_pinmap.md(여유 핀 목록 포함), 02_설계문서.md, services/picar/README.md.

참고 — 여유 핀이 하나 남았다: 이제 완전히 자유로운 핀은 BCM26 하나뿐이다.

후속 (같은 날) — 저항 330Ω → 220Ω

실물에서 어두워 저항을 낮추기로 했다. 핀을 분리해 둔 덕에 가능한 선택이었다 — 병렬 구성이면 220Ω에서 약 11.8mA로 핀 한도 8mA를 넘었을 것이다.

| 저항 | 적색 | 황색 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 330Ω | 3.9mA | 3.6mA | 어둡다 (5mm 정격 20mA의 20%) |
| 220Ω | 5.9mA | 5.5mA | ✅ 채택 — 핀 기본 한도 8mA 안 |
| 150Ω | 8.7mA | 8.0mA | ❌ 적색이 한도 초과 |

전체 4핀 합계 약 22.7mA로 보드 한계(50mA) 안이다. 150Ω 이하로는 내리지 않는다는 기준을 문서에 박아 뒀다 — 더 밝게 하려면 저항이 아니라 트랜지스터 드라이버가 필요하다.

- ✅ 220Ω 4개 보유 확인 (2026-09-22). 부품 측 대기 항목 없음 — 배선·점등 검증만 남았다.

- GND 배치 확정: 황색 2개는 물리 30번, 적색 2개는 물리 34번에 쌍으로 묶는다. 각 GND가 자기 쌍의 한가운데(29·31 사이 / 33·35 사이)라 배선이 가장 짧고 그라운드 선이 4→2가닥이 된다. GND 핀은 보드 내부에서 모두 연결돼 있고 8mA 한도는 출력 핀에만 적용되므로 합산 약 12mA는 무방하다. ⚠️ GND 공유와 저항 공유는 다르다 — 저항은 LED마다 하나씩 유지 (§5.3).

### 2026-09-22 · web — web 상태머신·프론트엔드 SC-01~SC-06 구현 (조은수)

작업 내용

- services/web/backend/state_machine.py 재작성:

  - _post_with_retry가 예외뿐 아니라 4xx/5xx도 실패로 판정하고 결과를 반환하도록 수정, 모든 전송 결과를 last_dispatch로 /api/state에 노출 (2026-09-21 web_picar_통신_신뢰성_개선안.md §1-2 반영)

  - vision/actuation/picar GET /health를 5초 간격으로 확인해 devices로 노출 (같은 문서 §3)

  - ACTUATION_TIMEOUT_S 기본값 2.0 → 0.6초 (같은 문서 §4 C안 채택)

  - judgment_result.reason을 읽어 below_tau/out_of_distribution을 SC-03b로, no_hand/normalize_failed 연속 발생을 SC-04(camera_fail)로 분기 — 이전에는 모든 reject를 무시만 했음

  - 정답 시 vision POST /reset 호출 추가 — 이전에는 호출 누락으로 N프레임 누적이 이월될 수 있었음

  - 수신호별 시도 횟수(attempts)·완료 집계(completed) 추가, POST /api/certificate로 SC-06 발급

- services/web/frontend/: index.html/main.js/style.css를 SC-01~SC-07 전체 화면으로 구현 (기존에는 SC-01 정적 마크업 + TODO 스텁뿐이었음). 수료증은 <canvas> 렌더링 + PNG 다운로드/인쇄. 카메라 실시간 영상은 vision에 스트리밍 엔드포인트가 없어 자리표시자로 대체.

- mock vision/actuation/picar로 전체 흐름(below_tau→오답→정답→SC-04 자동복귀→7종 완료→수료증, 4xx/5xx·연결 실패 감지)을 curl로 end-to-end 검증.

확인된 gap (해결하지 않고 기록만)

- 확인_완료 AI Hand 자세: PRD/인터페이스계약서는 "주먹"으로 확정(2026-09-20)했으나 actuation 코드 (controller.py DEFAULT_SERVO_ANGLES, firmware gesture5())는 아직 "엄지만 펴기" — actuation 담당 확인 필요 (web 화면 설명 텍스트는 확정된 스펙인 "주먹"을 표시)

다음 할 일

- ☐ CAMERA_FAIL_STREAK_THRESHOLD(연속 15회 잠정치), _recommended_retry_count 산식(match_score 구간별 1~3회 잠정치) 실측 후 확정

- ☐ vision 프레임 스트리밍 엔드포인트 추가 여부 협의 (SC-03 카메라 실시간 미리보기)

- ☐ 확인_완료 actuation 코드(서보/제스처)를 "주먹" 스펙으로 동기화

### 2026-09-23 · picar — 🎉 picar 1차 벤치 테스트 전 항목 통과

블럭 위(바퀴 띄움)에서 1~7단계를 모두 확인했다. picar 하드웨어 경로가 실물에서 처음으로 end-to-end 검증됐다.

| 단계 | 항목 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 1 | I2C 코프로세서 0x16 | ✅ /health = ok, reachable: true |
| 2 | 외부 LED 4개 / 3채널 | ✅ 적색 2개 동조, 황색 좌·우 단독, blink 정상 |
| 3 | 바퀴 방향 (전진·좌·우·후진) | ✅ 4항목 전부 의도대로 — 배선 반전·좌우 교체 불필요 |
| 3 | 2초 자동 정지 | ✅ 실동작 확인 |
| 6 | vcgencmd get_throttled (모터 20회 후) | ✅ 0x0 |
| 6 | 모터 구동 중 Wi-Fi 왕복 | ✅ 실패 0건 |

① 전원 단일 계통 — 최대 불확실성이 해소됐다

어제 전원을 배터리 단일 계통으로 바꾸면서 되살아났던 두 리스크가 실측으로 닫혔다.

- get_throttled가 0x0이고 bit 16(발생 이력)까지 서지 않았다 — 순간 강하조차 없었다는 뜻이다. 차체 강압 회로가 Pi와 모터를 여유 있게 감당한다.

- 벌크 커패시터 불필요(§10 #17 종결), 강압 회로 정격 확인도 해소(#15).

- 모터 노이즈가 Wi-Fi에 영향을 주지 않았다 — 08_리스크레지스터 해당 행을 🟡 → 🟢으로 내렸다.

🟡 단서: 무부하 조건이었다. 바퀴를 띄워 모터가 차체 무게를 밀지 않았다. 바닥에서는 기동 토크로 전류가 크게 늘고, 배터리가 12.6V → 9.0V로 갈수록 강압 여유가 준다 — 시연 후반부가 가장 불리하다. §10 #18로 "바닥 주행 재확인"을 남겼고, 커패시터도 배제하지 않고 "플래그가 서면 재검토"로 열어 뒀다.

② 자동 정지가 실제로 동작한다

_safe_stop()이 I2C 예외를 except: pass로 삼키는 구조라, 정지에 실패해도 로그조차 안 남는다. 이것이 1차 벤치를 건너뛰지 않기로 한 가장 큰 이유였는데, 실물에서 정상 동작을 확인했다. 바닥 주행의 선결 조건이 충족됐다.

③ 디버깅에서 배운 것 — 기록해 둘 가치가 있다

LED가 처음에 전혀 안 켜졌고, 원인은 GND 오삽입이었다. 좁혀 간 경로:

| 관찰 | 판단 |
| --- | --- |
| POST /picar 응답이 ok(≠mocked) | 소프트웨어·MOCK_HARDWARE 정상 |
| pinctrl set 13 op dh로도 안 켜짐 | 소프트웨어 문제 아님 — 물리 쪽 |
| pinctrl get 13 = hi | SoC는 3.3V를 내고 있음 → 핀 이후 구간 문제 |
| 4개 전부 실패 | 개별 불량이 아니라 공통 원인 → GND 의심 |

- 🔑 pinctrl로 서비스를 우회하면 SW/HW가 한 번에 갈린다. 서비스를 끄고 핀만 직접 때려 보는 것이 가장 빠른 분리 방법이다.

- 🔑 "전부 실패 = 공통 원인" — 개별 배선을 하나씩 뜯기 전에 GND·전원·핀 기준점부터 본다.

- ⚠️ pinctrl 잔상 주의: dh로 올려둔 핀은 서비스를 다시 띄우기 전까지 그대로 남는다. GND를 고친 직후 "LED가 안 꺼진다"고 판단했던 것이 이 때문이었다 — 코드 문제가 아니었다. (gpiozero 2.0.1 소스로 LEDBoard.off()가 _stop_blink()를 먼저 부르는 것까지 확인했다.)

산출물 반영: 11_하드웨어설계서.md v1.9(§9.2 결과 요약표·체크리스트, §5.2·§5.3 ✅, §7.1.2·§7.1.3 실측 반영, §10 #1·#15·#17 종결 / #18 신규), 08_리스크레지스터.md.

다음 — 2차(바닥 주행)

- ☐ 바닥에서 전진/좌/우/후진 — 부하 조건에서 방향·자동 정지 재확인

- ☐ 같은 조건에서 get_throttled·Wi-Fi 재측정 (§10 #18)

- ☐ 모터 속도 실측값 확정 (현재 서행 40 / 좌우회전 60 / 후진 50 잠정 — §10 #5)

- ☐ 주행 지속 시간 확정 → 스키마 duration_ms 추가 여부 결정 (proposals 결정 1)

- ☐ 배터리 LVC 유무 확인 (§7.1.2)

### 2026-09-23 (추가) · picar web — 바닥 부하 테스트: 모터 속도 실측값 확정

결과

| 구분 | 값 |
| --- | --- |
| speed: 60 | ❌ 너무 빠름 (기존 좌/우회전 값) |
| 상한선 | 50 — 어떤 신호에도 배정하지 않고 여유로 남긴다 |
| 일반 주행 | 40 — 좌회전·우회전·후진 |
| 서행 | 20 |

종전 잠정값(서행 40 / 좌우회전 60 / 후진 50)은 전반적으로 빨랐다. 특히 좌우회전이 제자리 회전이라 60에서는 급격하게 돈다.

- 🔑 상한 50은 사용값이 아니라 여유다. 바닥 상태·배터리 잔량에 따라 실제 속도가 달라지므로, 상한에 붙여 두면 조건이 나빠졌을 때 물러설 곳이 없다.

- 주신 값이 3개(상한/일반/서행)이고 이동 신호는 4종이라, 좌회전·우회전·후진에 "일반 주행 40" 을 적용하는 것으로 읽었다.

🟡 적용은 web 담당(조은수)이다

속도 값은 services/picar가 아니라 services/web/backend/state_machine.py의 PICAR_COMMANDS 에 있다. 담당 파일이라 직접 고치지 않고, 바꿀 4줄을 그대로 적어 전달한다 (13_picar_하드웨어_검증리포트 §4.5).

shared/schemas/picar_command.schema.json의 speed 설명에 남은 "⚠️ 실측 후 확정" 표기도 정리 대상이지만, shared/ 변경은 전원 리뷰 대상이라(Git_설계서_v1) 기록만 남겼다.

산출물 반영: 13_picar_하드웨어_검증리포트 §4.5 신설·§7.2 #2 종결, 11_하드웨어설계서 v1.10(§10 #5 확정).

다음 할 일

- ☐ 조은수에게 속도값 적용 요청 (4줄)

- ☐ §4.1 시행 로그 표 채우기 — get_throttled·실패율·지연 P95·신호 세기

- ☐ 주행 지속 시간 확정 → duration_ms 스키마 추가 여부 (proposals 결정 1)

### 2026-09-23 (추가) · picar — 🔴 부하 테스트가 정지 실패 결함을 드러냄 (시연 사고 직전에 잡음)

#### 부하 테스트 결과 (10회차, 누적 구동 약 10분)

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| vcgencmd get_throttled | 10회 전부 0x0 (speed 70 포함) |
| 요청 실패 | 648회(#1~#9) 중 0건 — #10 105회는 본문 미확인(13 §4.1, 10-03 정정) |
| 왕복 지연 P95 | 43~49ms — 계약 예산 500ms의 1/10 |
| 무선 신호 | -27 ~ -54 dBm (양호) |

→ 전원 단일 계통은 부하 조건에서도 안전하다. 무부하와 부하 모두 통과했으므로 벌크 커패시터는 불필요하고, 설계서 §10 #18을 닫았다.

#### 🔴 #10(speed 50)에서 "끝날 때 정지 안 됨" — 코드 결함이었다

if kind == "stop":

_cancel_auto_stop()   # ← 안전망을 먼저 걷고

_write_stop()         # ← 그 다음에 정지를 쓴다

_write_stop()이 실패하면 자동 정지 타이머는 이미 취소된 뒤라, 차를 멈출 수단이 하나도 남지 않는다. get_throttled가 0x0이었으므로 전원이 아니라 I2C 경로 문제이고, speed 50 에서만 난 것은 모터 전류가 클수록 I2C에 노이즈가 실리기 때문으로 보인다.

- ⚠️ load_test.py가 이 실패를 놓쳤다 — 표에 0/105로 기록됐다. HTTP 200만 보고 응답 본문을 읽지 않았기 때문이다. picar는 I2C가 실패해도 {"status":"partial","motor":{"reason":"i2c_failed"}} 를 200으로 돌려준다. web _post_with_retry에 지적했던 것과 똑같은 결함을 내 스크립트가 갖고 있었다.

#### 조치 5건

| # | 조치 | 위치 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 정지 쓰기 성공 후에 타이머를 걷도록 순서 반전 — 실패해도 안전망이 남아 늦어도 2초 안에 멈춘다 | controller._apply_motor |
| 2 | 정지 쓰기 재시도 3회 (PICAR_STOP_RETRY) | controller._write_stop_retrying |
| 3 | 정지 실패 사유를 /health에 노출(last_stop_error) | controller.diagnose |
| 4 | 응답 본문의 motor.status까지 확인 | scripts/load_test.py |
| 5 | 회귀 테스트 4건 — 순서를 되돌리면 2건이 실패하는 것까지 변이 검증 완료 | tests/test_controller.py |

- 📌 motion_active는 타이머 상태일 뿐 바퀴가 도는지가 아니다. 정지 쓰기가 실패해도 타이머가 없으면 False가 나온다 — last_stop_error를 함께 봐야 한다. 리포트와 코드 주석에 명시했다.

- 🔑 부하 테스트를 건너뛰었다면 시연 중에 터졌을 결함이다. 1차 벤치를 생략하지 않기로 한 판단(2026-09-22)이 여기서도 값을 했다.

#### 오늘 만든 도구 2개

- services/picar/scripts/load_test.py — 부하 주행(spin/circle/square) + 지연·실패율 측정. finally에서 정지 3회 재시도, 종료 시 /health로 정지 확인. 구간 길이가 자동 정지(2초) 이상이면 실행을 거부한다.

- services/picar/scripts/wifi_watch.ps1 — PC↔AP 구간 신호 기록(PowerShell). ⚠️ 현재 이 PC는 유선이라 쓸 일이 없다 — picar 구간은 ssh로 iw dev wlan0 link를 본다. 시연 때 RPi5를 AP로 띄우면 PC도 무선이 되므로 남겨 둔다.

산출물 반영: 13_picar_하드웨어_검증리포트 v1.1(§4.1 로그·해석, §4.2, §4.5, §5 #5·#6, §7 결론 재작성), 11_하드웨어설계서(§10 #18 종결), 08_리스크레지스터.md.

다음 할 일

- ☐ 🔴 조치 후 speed 50 재시행 — 정지가 안정적인지 확인

- ☐ 조은수에게 속도값 적용 요청 (4줄)

- ☐ 주행 지속 시간 확정 → duration_ms 스키마 추가 여부 (proposals 결정 1)

- ☐ 이슈 #3·#4 조치 (LED 예외 미포착 / 비정상 종료 시 LED·모터 잔상)

### 2026-09-23 (추가) · actuation web — AI Hand RPi5 실물 검증: 손가락 간격 150ms 확정, 펌웨어 핸들러 블로킹 결함 발견

services/actuation/scripts/aihand_test.py를 새로 만들어 RPi5 네이티브에서 4회 돌렸다. 로그 원본은 services/actuation/aihand_log.md.

#### 회차별 결과

| 회차 | 펌웨어 | 방식 | /command (G1~G7) | /result | 070·리셋 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16:07 | 200ms 간격, LED 2초 후 회신 | 대화형 | 1040~1054ms | 🔴 매번 timeout(2042ms) | 없음 |
| 17:41 | 150ms, ACK-first | 대화형 | 797~803ms | 27~42ms | 없음 |
| 18:15 | 〃 | 대화형 | 794~806ms | 26~41ms | 없음 |
| 18:24 | 〃 | 자동 연속 ×5 | 805~825ms (35건) | correct 38ms / 🔴 직후 명령 1424ms | 없음 |

- 손가락 간격 150ms 확정. 서보 이동 시간(200ms)보다 짧아 인접 2개가 50ms씩 겹치지만(약 1.74A < 3A), 쉬는 틈 없는 연속 35동작에서도 리셋·BLE 끊김이 없었다. 제스처 1.05초 → 0.80초.

- /result timeout은 펌웨어가 LED를 2초 보여준 뒤 회신했기 때문이었다(ACK_TIMEOUT_S 2.0초 초과). → 회신을 먼저 보내도록 변경(ACK-first).

- 이전 회차에서 /result correct 때 봤던 070은 이후 4회 모두 재현되지 않았다. 원인 미확정.

#### 🔴 연속 모드가 드러낸 결함 — ACK-first만으로는 부족했다

자동 연속 모드에서 result correct(38ms) 직후의 result incorrect와 progress 3/7이 매번 정확히 1424ms 걸렸다. 원인이 두 겹이었다.

- showResult()가 수신 핸들러 안에서 pause하는 동안 다음 명령이 줄을 서서 기다렸다(사라지지는 않음).

- basic.showLeds()는 두 번째 인자를 안 주면 그림을 그린 뒤 400ms를 더 쉰다. pause(1000) + 400 = 1.4초 — LED가 문서상 1초가 아니라 실제로는 1.4초 켜져 있었다.

실전 영향: web이 판정 결과 직후 다음 손동작을 보내면 1.4 + 0.8 ≈ 2.2초로 ACK_TIMEOUT_S(2.0초)를 넘어 손 동작이 timeout으로 기록된다. 대화형은 사람이 쉬는 틈에 LED가 끝나 안 보였다.

→ 펌웨어를 control.inBackground(() => showResult(..)) + showLeds(.., 0)으로 수정. 표시 중에 새 결과가 오면 앞 표시가 새 표시를 지우지 않도록 순번(resultSeq)도 넣었다. 재검증 대기.

#### 검증 중 드러난 actuation 결함 (전부 수정 + 회귀 테스트, 되돌리면 실패하는 것 확인)

| # | 결함 | 증상 | 수정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | bleak 0.22 BlueZ 백엔드의 is_connected가 bool이 아닌 래퍼 객체 | /health가 {"_value": true} — dict는 항상 참이라 끊겨도 "연결됨"으로 읽힘. Windows(A-1)에서는 bool이라 안 보였다 | bool()로 감쌈 |
| 2 | 연결 실패 사유를 아무 데도 안 남김 | "블루투스가 안 된다"는데 원인을 알 수 없었음 | uvicorn 콘솔에 사유·스캔에 보인 기기 출력 |
| 3 | 연결 후 notify 등록 실패 시 연결을 안 끊음 | BlueZ에 연결이 남아 micro:bit가 광고를 멈춤 → 이후 스캔에 영영 안 보임 | 실패 시 반드시 disconnect |
| 4 | asyncio.TimeoutError는 BleakError가 아니라 안 잡힘 | 연결 시간 초과 시 서버 기동 자체가 실패 | 함께 포착 |
| 5 | 주소 문자열로 BleakClient 생성 | bleak가 connect() 안에서 스캔을 한 번 더 돌아 시간 예산을 잡아먹음 | 스캔에서 찾은 BLEDevice를 그대로 전달 |
| 6 | 회신 칸이 하나뿐인데 전송에 잠금 없음 | 동시 요청이 서로의 대기 이벤트를 지우고 회신을 가로챔 | asyncio.Lock으로 한 번에 하나씩 |

- 📌 운영 규칙: RPi5에서 bluetoothctl의 scan on을 켜 두면(Discovering: yes) 스캔에는 잡히는데 연결만 timeout된다. BlueZ 스캔은 클라이언트별이라 다른 창의 scan off로는 안 꺼진다. 서버가 스캔을 직접 하므로 scan on은 필요 없다. → 시간 초과 로그에 이 안내를 붙였다.

- aihand_test.py 보강: 한글 비고 입력 시 UnicodeDecodeError로 죽으며 기록이 날아가던 문제(바이트로 읽어 utf-8→cp949→치환), 요청을 백그라운드로 보내 동작 중에 "멈춤" Enter를 받도록, ok여도 지연이 기준을 넘으면 🔴(/command 1200ms, /result·/progress 300ms — 이번 1424ms가 ok로만 찍혀 지나갈 뻔했다).

산출물 반영: 11_하드웨어설계서 v1.11(§4.4 규칙 개정, §4.5 응답 시간·블로킹 결함, §8 KPI 합계 4.2→3.0초, §9.1, §10 #5·#19·#20), 03_인터페이스계약서 §5-3, shared/schemas/microbit_protocol.md (설명만, 메시지 형식 불변), 08_리스크레지스터(동시 구동 행 개정, 핸들러 블로킹 신규), proposals/picar_주행시간_스키마_변경안(4.2초 표 → 실측 3.0초, 결론 불변), archive/web_picar_통신_신뢰성_개선안(C안 0.6초 철회, 엔드포인트별 타임아웃 C′, 옛 코드 인용 주의), 13_picar_하드웨어_검증리포트 v1.2(§4.5 본문 누락 복구 — web 입력값 표), 02_설계문서 부록 A, services/actuation/README.md·doc/aihand_사용법.md.

다음 할 일

- ☐ 🔴 수정 펌웨어를 MakeCode로 플래시 → aihand_test.py --auto --repeat 1에서 result incorrect· progress 3/7이 약 40ms면 통과

- ☐ 조은수에게 전달: actuation 타임아웃(/command ≥ 1.5초, C안 철회), 순차 호출, picar 속도 표(리포트 §4.5)

- ☐ 이전 070 원인 — 재현되면 시점(손 동작 중/LED 표시 중)과 O 표시 여부를 기록

### 2026-09-24 · picar web — picar 속도 확정값이 코드에 없었다 → 서버 상한 50 적용

확정 속도(서행 20 / 회전·후진 40 / 상한 50)가 문서에만 있고 코드 어디에도 없었다. 전수 확인 결과:

| 위치 | 서행 | 좌/우회전 | 후진 |
| --- | --- | --- | --- |
| aihand_picar_demo.py (시연용) | 30 | 50 | 40 |
| origin/feature/web (조은수, fcbf091) | 40 | 🔴 60 | 50 |
| picar 서비스 | 받은 값을 그대로 모터로 — 상한 없음 |  |  |

60은 바닥 주행에서 "너무 빠름"으로 기각한 값인데, web 브랜치가 병합되면 그 속도로 제자리 회전할 뻔했다.

조치

- picar 서비스에 상한 강제 — PICAR_MAX_SPEED(기본 50)를 넘는 요청은 잘라서 실행하고 응답에 speed_capped_from을 붙인다. /health에 max_speed_pct 노출. 숫자가 아닌 속도는 invalid_speed로 거부(이전엔 i2c_failed로 오보했을 것), 단 stop은 속도 값과 무관하게 항상 실행. 테스트 6건 추가, 상한을 빼면 실패하는 것 확인.

- aihand_picar_demo.py를 20 / 40 / 40으로, --cruise-speed는 50 초과 시 거부. picar가 상한 없는 옛 버전이면 시작 시 경고. 예시 주소를 AP 구성(192.168.50.10)으로.

- load_test.py 도움말 정리 + 50 초과 시 "서버가 자른다" 경고(전원 여유 테스트는 PICAR_MAX_SPEED를 올려서).

산출물 반영: services/picar/README.md(속도 절 신설), 13_picar_하드웨어_검증리포트 v1.3(§4.5), 11_하드웨어설계서 §10 #5.

다음 할 일

- ☐ RPi4B에서 pull 후 picar 서비스 재시작 → /health에 max_speed_pct: 50 확인

- ☑ 조은수에게 web 속도값(20/40/40/40)·actuation 타임아웃(/command ≥ 1.5초) 전달 → 2026-09-25 6f82886 반영

### 2026-09-25 · actuation picar vision web — 🎉 전 구간 통합 테스트: web 없이 7/7, web은 판정 타이밍 문제 · RPi5 과열

feature/web까지 병합한 a84874c를 RPi5·RPi4B 양쪽에 받고 단계별로 붙였다. PC는 RPi5와 UTP 직결로 브라우저에서 web에 접속했다(설계서 §6.2 구성 그대로 — 처음 실물 확인).

| 단계 | 내용 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 0 준비 | 모델 파일 복사, 수정 펌웨어 플래시(LED 백그라운드화), Discovering: no | ✅ (단 gesture5는 옛 코드였음 — 아래) |
| 1 picar | speed 50 circle 60초 (#10 재시행) | ✅ 끝날 때 정상 정지. ⚠️ 주행 명령 I2C 실패 1/72 |
| 1 actuation | aihand_test.py --auto --repeat 3 | ✅ result incorrect 1424 → 36~37ms, progress 38~39ms, 33건 ok |
| 1 vision | /health | ✅ 모델 로드(joint23 + 소속 게이트), CSI 1280×720 30fps, 판정 26.6fps |
| 2 web 없이 통합 | aihand_vision_picar_demo.py 7종 | ✅ 7/7 정답(모두 1회차), 틀린 손모양은 잡아서 재시도 |
| 3 web 전 구간 | PC 브라우저 SC-01~ | 🟡 장치 상태 전부 정상. 판정 타이밍 문제로 진행이 끊김 |
| 4 부하 | 3단계 중 RPi5 | 🔴 86.2°C, get_throttled=0xe0008 (CPU 37%·메모리 795MB는 여유) |

#### 🎉 처음으로 카메라 → 판정 → 물리 피드백이 끝까지 이어졌다 (2단계 CSV)

| 구간 | 실측 (7건) |
| --- | --- |
| vision 판정 지연 | 39~72ms |
| picar 응답 (Wi-Fi 포함) | 19~21ms |
| micro:bit 응답 (BLE 포함) | 25~47ms |
| 정답 확정 → 마지막 장치 반응 시작 | 25~47ms |

KPI 결정 2의 첫 근거다. "반응 시작" 기준이면 판정을 더해도 2.0초에 한참 못 미친다. "완료" 기준이면 AI Hand 0.8초 + LED 1초가 더해져 여전히 초과한다(web 폴링 0.2초는 빠진 값). 확인_완료(match 53)· 우회전_유도(69)는 match가 낮았지만 confidence는 0.92~0.96이었다.

#### 🔴 web: 학습자가 AI Hand를 보기 전에 오답 처리된다

web은 판정이 나온 뒤에만 AI Hand를 움직이고, 움직인 직후 곧바로 판정한다.

- 수신호 시작 시 시범이 없다. 정답 직후 vision을 /reset해도 학습자는 방금 맞힌 손모양을 들고 있어, 3프레임(약 0.12초) 만에 새 수신호의 오답이 된다.

- 오답 뒤 시범이 끝나자마자 다시 판정한다. 손을 바꾸는 도중의 과도 자세가 다른 클래스로 읽히면 새 오답 (중복 방지는 직전과 같은 오답만 막는다).

- 손을 3초 내리면 SC-04 — 시범·정답 연출을 보는 동안에도 센다. 손을 다시 올리면 SC-03 자동 복귀는 정상.

→ 스펙: 시범 먼저 → 보는 시간(판정 무시) → vision /reset → 판정, 오답은 일정 시간 유지 시에만 확정 (설계서 §10 #22, 조은수에게 전달 예정). web 없는 데모 스크립트도 같은 문제가 약하게 있었다(시범 후 0.5초 + 오답 확정 1초 = 1.5초 안에 따라 해야 함) → OBSERVE_S(기본 3초, --observe)·--wrong-confirm을 넣었다. 값을 여기서 맞춘 뒤 web에 넘긴다.

#### 🔴 RPi5 과열 — 0xe0008

비트 3(현재 소프트 온도 제한) + 17·18·19(부팅 후 클럭 제한·스로틀링·온도 제한 발생). 저전압 비트는 없다. 부하는 낮은데(CPU 37%) 방열이 부족하다. 85°C부터 클럭이 내려가 판정 fps가 먼저 떨어진다 → 액티브 쿨러 장착 확정.

#### ⚠️ picar 주행 명령 I2C 실패 1.4%

RPi4B 내부(localhost)에서 돌렸으므로 무선이 아니라 I2C 자체 실패다. 9/23의 "모터 전류가 크면 I2C 노이즈" 추정이 처음 숫자로 잡혔다(#10은 스크립트가 본문을 안 읽어 못 셌다). 정지는 3회 재시도하지만 주행은 재시도하지 않아 "주행 한 구간 누락"이 된다 — 안전 문제는 아니지만 시연 중 정답에 picar가 무반응일 수 있다.

#### 그 밖에

- gesture5(확인_완료)가 저장소·micro:bit 모두 옛 코드("엄지만 펴기")였다. 0단계에서 "주먹 포함"으로 보고됐지만 MakeCode에서 확인해 보니 반영되지 않은 상태였다. 🔑 반영 여부는 소스를 직접 봐야 확인된다. 저장소를 setHand(170, 170, 170, 170, 170)으로 고치고 controller.py 각도표·aihand_사용법.md·aihand_control_pc.py도 정리했다. 재발 방지로 저장소 파일을 MakeCode에 통째로 붙여 넣어 플래시하는 순서를 원칙으로 한다. ✅ 23:23 재플래시 후 재검증 통과 — --auto --repeat 3 33건 ok, G1~G7 797~806ms(G5 806ms, 손동작 시간 불변), result incorrect 37ms·progress 3/7 37~38ms, 지연 초과 0건. 이제 저장소 = micro:bit다.

- services/actuation/README.md에 RPi5 네이티브 실행(가상환경) 절 추가 — uvicorn: command not found, externally-managed-environment(가상환경 밖 pip, --break-system-packages 금지), BLE 문제 해결 표.

- UTP 대역: 설계서 예시는 192.168.10.x, 이번 PC는 192.168.101.9. 테스트장마다 달라지는 값이라 고정하지 않고 "picar AP 대역 192.168.50.x와 겹치지 않을 것"만 조건으로 두기로 했다(설계서 §6.1). web은 0.0.0.0에 떠 있어 현장의 RPi5 eth0 주소로 접속하면 되고 코드 수정은 필요 없다.

산출물 반영: 11_하드웨어설계서 v1.12(§2.1·§4.5·§6.2·§9.1·§9.3·§10 #5·#7·#19~#22), 13_picar_하드웨어_검증리포트 v1.4(§4.1 #11, §5 #7, §7), 08_리스크레지스터(핸들러 블로킹 해결, RPi5 과열, 정지 결함 해결·주행 유실, web 판정 타이밍 신규, KPI 행에 실측 근거), 06_테스트·평가리포트 §1-3 이슈 6건, archive/web_picar_통신_신뢰성_개선안(반영 현황 표), aihand_log.md(09-25 22:39), CSV aihand_vision_picar_20260925_215425.csv.

다음 할 일

- ☐ 🔴 RPi5 액티브 쿨러 장착 → 3단계 재시험 중 온도 재측정

- ☑ 데모 스크립트로 --observe·--wrong-confirm 값 확정 → 조은수에게 web 판정 타이밍 스펙 전달 → 2026-09-27 스펙 확정: 보는 시간은 확인 버튼으로 대체, 오답 유지 1초 (proposals/web_판정_타이밍_스펙.md). 조은수 전달은 남음

- ☐ picar 주행 명령 재시도 추가 여부 결정 (+ speed 40 실패율 재측정)

- ☑ 저장소 aihand_control.ts를 MakeCode에 통째로 붙여 넣어 재플래시(gesture5 주먹) → 23:23 재검증 통과

### 2026-09-27 · web — 판정 타이밍 스펙 확정 · web 구현보고서 초안 · 조은수 할 일 배정

결정 — 9/25에 드러난 web 판정 타이밍 문제(설계서 §10 #22)의 해법을 "고정 보는 시간 3초"에서 확인 버튼으로 바꿨다. 보는 데 걸리는 시간은 학습자마다 달라 값 하나로 정하기 어렵기 때문이다.

- AI Hand 시범과 동시에 web 화면에 수신호 예시 사진 표시

- 오답 시 예시 사진을 다시 보여주고, 확인 버튼을 눌러야 판정 시작(수신호 시작 때도 같음)

- 확인 버튼은 스페이스바로도 누를 수 있음

- 오답은 같은 클래스가 1초(WRONG_CONFIRM_S) 유지될 때만 확정 — 버튼을 누른 뒤 손을 올리는 동작의 과도 자세는 버튼으로 못 막는다

산출물

- proposals/web_판정_타이밍_스펙.md — 조은수 전달용 스펙(흐름·구현 가이드·완료 기준)

- 14_web_구현보고서.md 초안 — web만 파트 보고서가 없어서 코드(6f82886)·커밋·개발로그 기준으로 정리. 단위 테스트 9개 재실행 통과(2026-09-27)

- 반영: 11_하드웨어설계서 v1.13(§9.3·§10 #22), 08_리스크레지스터, 06_테스트·평가리포트 §1-3, 09_화면목록(SC-03 분할 결정)

다음 할 일

- ☐ 조은수에게 판정 타이밍 스펙·보고서 초안 전달, 할 일 ①~⑨ 공유(전체 TODO web — 같은 날 문서 2단계 정리에 맞춰 재정리)

- ☐ 수신호 예시 사진 7장 촬영·제공 담당 팀 결정

- ☑ 물리피드백지연 측정 기준(반응 시작 / 완료) 확정 — 11 §10 #4(이동혁)·회의안건_KPI측정방법 안건 3과 함께. 시행 로그 CSV 열 정의에 필요 — ✅ 09-30 회의 확정(시작 판정·완료 병기)

### 2026-09-28 · picar web — LED 자동 소등: 정지 계열 명령 뒤 LED 잔류 해결

문제 — picar_command 스키마에는 LED를 켜는 값만 있고 끄는 시점이 없다. 정지·확인_완료·주의는 모터 자동 정지 타이머도 걸리지 않아, LED가 다음 명령까지 켜진 채 남았다(다음 수신호를 배우는 동안 이전 LED가 보임). web 할 일 ④로 잡혀 있었다.

결정 — web이 끄는 명령을 보내는 대신 picar가 스스로 끈다. 자동 정지를 picar에 둔 이유와 같다 — 끄는 명령이 유실되면 LED가 남는다. 이렇게 하면 web은 고칠 것이 없다(조은수 할 일 ④ 종결).

구현 (services/picar/src/controller.py)

- LED를 하나라도 켠 명령 뒤 LED_HOLD_S(기본 = MOTION_DURATION_S 2초, PICAR_LED_HOLD_S)에 3채널 전부 소등. 0 이하면 기능 끔

- 명령마다 세대 번호(_led_gen)를 올리고, 소등 타이머는 자기 세대일 때만 끈다 — 늦게 발동한 이전 타이머가 새 명령의 LED를 끄지 않게. LED 적용과 세대 갱신은 한 락으로 묶었다

- 응답에 led_hold_s, /health에 led_hold_s 노출

- 테스트 7개 추가(기본값 = 자동 정지 시간, 소등 예약 유무, 기능 끄기, 실제 소등, 이전 세대 타이머 무시, diagnose). picar 45개·저장소 전체 109개 통과

산출물 반영: 리포트 13 v1.6(§5 #8, §4.5·§7.2 #4), 03_인터페이스계약서 §5-2(응답 필드 led_hold_s), 08_리스크레지스터, 06_테스트·평가리포트 §1-3, 14 v1.3(§7·§8 ④), 02_설계문서 §4·10_PRD §3.2(확인_완료 "다음 명령까지" → "2초 후 자동 소등"), services/picar/README.md

다음 할 일

- ☐ RPi4B에서 pull → picar 재시작 → 정지·확인_완료·주의 명령 후 2초 뒤 LED가 전부 꺼지는지 실물 확인

### 2026-09-28 · web — web 할 일 3명 분담 (조은수·이동혁·김지훈)

조은수 혼자 맡던 web 할 일 ①~⑨를 W4(~10/04) 일정에 맞추려고 3명에게 나눴다. 원칙은 RACI·난이도에 맞추고, 같은 파일은 한 사람이 맡는 것이다.

| 담당 | 맡는 것 |
| --- | --- |
| 이동혁 | ①-a 판정 타이밍 백엔드, ②-a 시행 로그 CSV 구현, ③ 응답 본문 status 확인 — state_machine.py 전담(단위 테스트 제외). 결정: below_tau/OOD, 재도전 산식·커리큘럼 순서, KPI "완료" 정의 |
| 조은수 | ①-b 프론트엔드, ②-b 로그 검증·KPI 집계, ⑥ 재시험(송승호와), ⑦ 보고서, ⑧ 캡처 + web 코드 리뷰. 결정: 성공률 정의, SC-04 임계값 |
| 김지훈 | ⑩ 예시 사진 7장(팀 결정 대기였던 것), ⑨ 결과 내보내기(프론트엔드만) |
| 송승호 | ⑪ web 단위 테스트 전담(구현 담당은 테스트 제외), ⑤ 옛 문구 정리(당일 완료), ③용 판정 기준표, ⑥ 장치 준비 |

- 사진 파일명은 URL에서 문제없게 영문 picar 명령명(stop.jpg 등)으로 바꿨다(스펙 §4.3).

- 반영: 전체 TODO web, 14_web_구현보고서 §8·§9, 스펙 §4.3, 09_화면목록 표기

다음 할 일

- ☐ 3명에게 분담 메시지 전달, ⓪ 인터페이스 약속(phase·/api/confirm, 사진 경로) 확인

- ☐ 3단계: 장치 응답 status 판정 기준표 작성 → 이동혁(③)에게 전달

### 2026-09-28 · web actuation picar — web 할 일 ③·②-a 입력값: 응답 판정 기준표 · 시행 로그 열 정의

web 분담 전에 장치 쪽(송승호)이 줘야 할 입력값 두 개를 먼저 채웠다.

① 장치 응답 판정 기준 — 03 §5-5 신설 (web 할 일 ③용)

- actuation ok/timeout/error(microbit_unreachable·write_failed·unknown_target_signal)/mocked, picar ok/partial/LED만 실패를 성공·실패로 가르는 표

- 원칙: 본문 실패는 재시도하지 않고 기록만 — 명령이 이미 장치에 닿았을 수 있어 재전송하면 이중 동작한다

- 🔴 발견: /command 이중 전송 위험 — web 타임아웃 1.5초 < actuation 회신 대기 2.0초(ACK_TIMEOUT_S). 회신이 1.5초를 넘기면 web이 끊고 재시도해 AI Hand가 같은 동작을 두 번 한다(정상 0.8초에서는 안 보임) → 읽기 타임아웃 시 /command·/picar 재시도 금지. 08_리스크레지스터에 신규 행

② 시행 로그 CSV 열 정의 — 스펙 §7 신설 (web 할 일 ②-a용)

- 데모 스크립트 RECORD_FIELDS와 같은 열 + web 전용(aihand_*, 본문 status, picar_led_ok, mocked, subject)

- 지연은 판정 확정(t_dec) 기준으로 반응 시작(feedback_ms)·완료(feedback_done_ms)를 둘 다 남긴다 — KPI "완료" 정의가 미결이어도 다시 잴 필요 없음

- 🟡 발견: web 호출 순서가 KPI를 깎는다 — /command(0.8초 블로킹)가 맨 앞이라 picar·micro:bit 반응이 판정 후 약 0.85초에 시작된다 (데모는 picar → micro:bit 순으로 19~47ms). → /picar → /result → /command → /progress 순서를 권장(스펙 §7.3, 결정 이동혁)

그 밖 — 15·14 §8 진행 규칙을 "각자 쓰던 브랜치 + 시작 전 dev 병합 + dev 병합은 송승호"로 맞춤, 06 §1-2에 web 자동 기록 안내

다음 할 일

- ☐ 이동혁에게 03 §5-5·스펙 §7 전달(분담 메시지에 링크) — 특히 읽기 타임아웃 재시도 금지, 호출 순서 권장

- ☐ RPi5 액티브 쿨러 장착 → 온도 재측정 (⑥ 재시험 전)

- ☐ RPi4B LED 자동 소등 실물 확인

### 2026-09-28 · web — ⑪ 인수 테스트 선작성: 구현보다 먼저 스펙을 테스트로

동혁(①-a·②-a·③) 구현을 기다리지 않고 스펙을 인수 테스트 22개로 먼저 고정했다(services/web/tests/test_judging_timing_spec.py).

- xfail 22개 = ①-a 12개(시범 단계 판정·SC-04 무시, /api/start 시범은 /command만, /api/confirm → /reset, 중복 확인 무시, 오답 1초·클래스 변경·손 내림, 정답 자세 → 다음 시범 순서), ③ 6개(본문 실패 재시도 없음, partial, 읽기 타임아웃 재시도 금지), ②-a 4개(열·BOM·과도기 행 없음·feedback_ms). 여기에 구현 전후 모두 참이어야 하는 회귀 테스트 4개(정답 즉시 확정, LED만 실패·mocked는 성공, 연결 실패는 재시도)

- 구현 전에는 xfail, 구현되면 자동으로 실제 테스트 — 묶음마다 구현 여부를 감지(phase 키, TRIAL_LOG_DIR, picar partial 판정 결과). strict라서 구현 없이 통과하는 테스트는 실패로 드러난다 — 실제로 5개가 걸려 3개는 일반 회귀 테스트로 돌리고 2개는 검사를 강화했다

- 스펙대로 만든 검증용 구현(임시, 저장소 밖)으로 22개 전부 통과 확인 — 테스트 자체가 틀려 동혁이 헛수고하는 일을 막기 위함

- 기존 9개도 ①-a 이후에 깨지지 않게 미리 맞춤(판정 단계로 시작, 오답 두 번 폴링, _post_with_retry 결과 통째 비교 제거)

- 테스트가 기대하는 이름(phase, /api/confirm, WRONG_CONFIRM_S, TRIAL_LOG_DIR 등)을 스펙 §8에 구현 계약으로 명시

- 결과: 저장소 113 passed · 22 xfailed

다음 할 일

- ☐ 동혁에게 스펙 §8(구현 계약)과 테스트 실행법 전달 — "XFAIL이 사라지면 완료"

### 2026-09-28 · picar actuation — 워치독 조종 모드 제안: 구현 계획 · 회의 안건 초안

제안 — 수신호를 보여주는 동안만 picar가 움직이고, 명령이 0.5초 끊기면 스스로 서는 조종 모드(dead-man). 교육 흐름과 분리된 선택 데모 모드(기본 off) 로, web 상태머신·KPI 경로·shared/schemas/는 건드리지 않는다.

- picar에 신규 POST /drive(창 PICAR_WATCHDOG_S 0.5초, 속도 상한 PICAR_DRIVE_MAX_SPEED 30). /picar는 그대로

- RPi5 services/actuation/scripts/drive_bridge.py가 vision /latest를 10Hz로 읽어 /drive로 보낸다. 정지 계열·vision 연결 실패·카메라 멈춤은 즉시 stop, 미판정은 전송만 멈추고 워치독이 세운다(MediaPipe 순간 놓침에 덜컹거리지 않게)

- 기존 PicarDriver(1초 heartbeat + 2초 자동 정지)와 같은 구조를 주기·창만 줄인 것이다

발견

- 🟡 vision /latest에 시각 필드가 없다 — 카메라가 멈춰도 마지막 판정이 남아 "서행"이 계속 나갈 수 있다. 브리지가 /health camera.last_frame_age_ms를 함께 본다. _cognition_loop만 죽는 경우는 여전히 못 잡음(KPI 안건 1 채택 시 해소)

- 🟡 LED 점멸이 반복 명령에 약하다 — _apply_led가 명령마다 blink()를 다시 걸어 100ms 간격이면 계속 켜진 것처럼 보인다. /drive에서만 같은 상태 재적용을 막는다(P3·P4)

- 🔴 picar 프로세스 kill -9·멈춤 시 폭주는 소프트웨어 워치독으로 못 막는다(08 기존 행) — 배터리 스위치 리허설(H8)을 게이트에 넣음

산출물: 구현 계획(§5.4 go/no-go 게이트 기준), 회의 안건 (범위·10-02 게이트·시연 안전 규칙, KPI 측정방법 안건과 같은 회의), document/README.md proposals 표

다음 할 일

- ☐ W4 정기 회의에서 안건 1~3 결정 (범위 해석은 이동혁 — 01 제외 범위 "연속 제스처·동작 추적")

- ☐ (선택, 회의 전 가능) §2 picar /drive + §3 브리지 + 단위 테스트 — 기본 off, 실물 시험은 합의 뒤

- ☐ 10-02(금) go/no-go — §5.4 기준 전부 통과 시 시연 편입

### 2026-09-28 · actuation web — micro:bit 버튼 A를 확인 입력으로: BTN:A · GET /button

배경 — web 판정 타이밍 스펙(09-27)의 확인 버튼은 스페이스바다. 학습자가 키보드 없이 AI Hand 옆에서 누를 수 있게 micro:bit 버튼 A를 대용 입력으로 붙였다. 03·10에 "BTN 미구현"으로 남아 있던 항목이다.

🔴 발견: 버튼 알림이 명령 회신으로 잡힌다 — ble_bridge._on_notify는 들어온 알림을 내용 확인 없이 회신 칸(하나뿐)에 넣었다. 시범 동작(G{n}, 0.8초) 중에 누르면 BTN:A가 OK{n} 자리를 차지해 손이 아직 움직이는데 /command가 ok로 돌아가고(지연 측정도 틀어짐) 버튼 입력은 사라진다. 시범 끝 무렵에 누르는 게 정상 사용이라 드문 경우가 아니다.

구현 (actuation, mock 단위 테스트까지 — b5e83a5, feature/picar)

- 펌웨어 aihand_control.ts: 버튼 A → `BTN:A

(TEST_MODE 무관). **LED는 쓰지 않는다** — showString`은 O/X 1초 표시와 부딪힌다

- ble_bridge: 알림을 줄 단위로 나눠 BTN: 줄은 회신에서 빼고 누른 횟수 seq만 올린다. `OK3

BTN:A `처럼 붙어 와도 각각 처리

- actuation GET /button(seq·last_button·last_at·microbit_connected), POST /button/simulate(실물 없이 seq +1)

- 테스트 9개를 tests/test_controller.py 끝에 추가 — "G 명령 대기 중 버튼" 재현 포함. 전체 122 passed · 22 xfailed

- app.py는 테스트에서 경로로 적재한다 — picar·vision에도 src/app.py가 있어 import app이면 sys.modules에 남아 다른 서비스 테스트가 잘못 집는다

web 쪽(제안, 미결정) — web이 폴링하는 방식(pull)을 권했다. actuation이 web을 부르면 역방향 의존이 생긴다. 시범 단계 진입 때 seq를 기준값으로 적고, 커지면 /api/confirm과 같은 함수로 확인 처리 → 중복 확인은 phase 검사로 막힌다. seq가 작아지면 actuation 재시작 → 기준값 재설정. BLE가 끊긴 동안 누른 입력은 사라지므로 스페이스바는 항상 남긴다(03 §7)

문서 — 03 §5-3(형식·API)·§7(폴백), shared/schemas/microbit_protocol.md, 02 §5, 10 §5, 11 v1.17(§4.5·P5 🔴 사용중·§9.1), 스펙 §9(선택 입력), 09 SC-03 시범, 16 §2 테스트 수

다음 할 일

- ☐ 펌웨어 재플래시 후 실물 확인(11 §9.1) — seq 증가, G 동작 중 눌러도 /command 정상 회신, O/X 표시 유지

- ☐ 이동혁에게 web 폴링 제안 전달(스펙 §9) — 채택 여부는 web 결정

### 2026-09-28 · actuation picar web vision — 테스트 기반 정비: 불안정 원인 정리 · docker mock 점검 · 실물 실행 스크립트 · 통합테스트/KPI/CI 계획

배경 — 단위·전체 테스트 코드를 미리 짜기 전에 "지금 짜도 되는지, 무엇 때문에 실패할 수 있는지"를 먼저 점검했다. 서비스 4개(web·actuation·picar·vision·data)와 서비스 간 계약을 나눠 조사하고, 개발 PC에서 docker compose(mock)를 실제로 띄워 봤다.

구현

- 테스트 에이전트 sw-tester·hw-tester 정의(.claude/agents/ — .gitignore:54의 .claude/에 걸려 저장소로는 공유되지 않음)

- 테스트 불안정 원인 6가지를 테스트 파일만 고쳐 정리: vision test_capture.py import 시 중복 실행·고정 sleep·CAMERA_MIRROR 의존, test_gate.py 가짜 게이트 미원복, test_classify.py reason 누락(스키마 enum을 읽게), picar sys.modules 순서 의존. pytest.ini에 python_files = test_*.py·xfail_strict·마커, 루트 conftest.py에 --run-hw (a8f7640). 역순 실행·환경변수 변경에도 통과

- docker compose(mock) 점검: 이미지 5개 빌드(web 259MB · actuation 260MB · picar 258MB · vision 1.53GB · data-tools 1.88GB), 4개 기동·/health 정상, mock 장치 호출(G1·correct·P17·/picar ok) 14~20ms, /api/start 뒤 손 미검출로 3.0초에 SC-04 — 설계값과 일치

- picar .dockerignore — 빌드 폴더의 SD 카드 이미지(reference/, 14.9GB)가 매번 전송되던 것을 제외

- 실물 실행 스크립트 scripts/rpi/(tmux) — start_all.sh(사전 점검 → picar → actuation → vision → web, 단계마다 /health) · stop_all.sh(picar 정지 명령 먼저 → 역순 Ctrl+C, actuation은 한 번만) · status.sh. SSH가 끊겨도 서비스 유지, env.txt로 커밋·온도 기록. .gitattributes로 .sh LF 고정 (70c7581). 실물 첫 검증 전

🔴 발견 (구현 코드는 고치지 않고 기록만)

- web: vision이 JSON이 아닌 응답을 주면 폴링 스레드가 죽는다(ValueError 미처리), /latest 타임아웃 없음 — 이동혁

- picar: 형식이 틀린 요청에 HTTP 500 — 송승호 (13 §5 #9)

- actuation: BLE 회신을 보낸 명령과 대조하지 않는다 — 버튼 줄은 위 항목(b5e83a5)으로 분리됐지만 늦게 온 이전 OK{n} 문제는 남음

- KPI 측정: latency_ms는 마지막 프레임 하나의 처리 시간이라 판정 지연이 작게 기록된다. 오프라인 evaluate_kpi.py는 3프레임 최빈값으로 운영(3연속)보다 느슨하다(05 §7-3은 "같은 방식"이라고 적음). 치명 오분류 정의가 01·10 / 05 / 코드 세 갈래

- mock 카메라로는 판정이 일어나지 않아 mock 통합에는 판정 주입(stub vision)이 필요. python:3.11-slim 기반이 Debian 13(trixie)로 바뀌어 있었고 OpenCV가 고정값과 다르게 설치됨

- 지연: web이 /command(0.8초 대기)를 맨 앞에 보내 micro:bit·picar가 약 0.85초 늦게 반응(스펙 §7.3 재확인), 재시도 포함 장치 호출 최악 약 6초

결정 (송승호)

- actuation·picar의 pytest는 단위 테스트 확장(개발 PC·CI)과 워치독 조종 모드에만 쓴다. 실물 hw pytest는 만들지 않고 기존 스크립트(aihand_test.py·load_test.py·status.sh)로 점검

- 시연 실물은 네이티브(README §4)로 한다. Docker는 개발 PC mock 실행·통합 테스트·CI용. vision 컨테이너화 전제조건(RPi 저장소 기반 이미지·카메라 장치 권한·numpy 충돌)은 시연 뒤 과제

산출물 — 16 통합테스트·KPI·CI 계획서 v0.4(3개 에이전트 관점 검토 반영), 17 실물실행 스크립트 사용법, 회의안건_KPI측정방법(7건), 08 신규 8행, 06 §1-3 7행, 13 §5 #9·#10, 14 §7 2건, 루트 README §4.2-S. 문서 간 일관성 점검(spec-keeper) 뒤 정정 — 11 §9 체크리스트 4항목, picar README LED 4핀·테스트 45개, compose·pytest 주석, 10 §12 색인, 담당 표기

다음 할 일

- ☐ 실물 스크립트 첫 검증 — 바퀴 띄우고 17 §6 체크리스트(SSH 끊김 내성, 종료 뒤 BLE 연결 잔류 없음), 결과는 17 §9 — 10-02 전

- ☐ requirements-test.txt 작성 → GitHub Actions unit job(Python 3.11 고정 버전) 초록불 (16 §3, 저장소 관리자 Actions 허용 필요)

- ☐ actuation·picar 단위 테스트 확장 (16 §6.1 #13-a) · 워치독 조종 모드 단위 테스트 (#13-b)

- ☐ KPI 측정방법 회의 (안건 5·2는 송승호 결정권) · 이동혁에게 web 결함 2건 전달

### 2026-09-28 · vision actuation picar — Docker 운영 재검토: vision CSI 불가 확인 → 운영 네이티브 확정

배경 — "vision은 Docker로 CSI 카메라를 못 쓴다"는 제보가 들어와 확인하고, 보드 2대 구성에서 Docker 운영이 의미가 있는지 다시 따졌다.

확인 (개발 PC Docker Desktop, 현재 vision 이미지)

- vision 이미지는 python:3.11-slim(Debian 13 trixie). picamera2·Raspberry Pi판 libcamera는 Raspberry Pi OS apt 전용이라 설치 불가 — RPi5에서 장치를 넘겨도 마찬가지. compose에 카메라 장치 매핑도 없음

- MOCK_CAMERA=false CAMERA_SOURCE=csi로 띄우면 ModuleNotFoundError: picamera2 → camera.state=error로 버티며 손 미검출만 발행 → web은 3초 뒤 SC-04

- 🔴 이때 /health 최상위 status는 ok — web 장치 확인은 status만 읽어(state_machine.py:346) 운영 화면엔 vision 정상, 학습자 화면엔 "카메라 확인"만 뜬다. 카메라 고장과 손 미검출이 구분되지 않는다(네이티브에서도 동일). picar는 I²C 불통 시 degraded를 준다

- 🔴 운영 중 고장은 더 나쁘다 (가짜 카메라로 재현 — 정상 40프레임 뒤 read()가 None만 / 예외, 두 방식 같은 결과): 새 프레임이 끊겨 /latest가 마지막 판정에 고정되고 /health는 계속 ok, last_frame_age_ms만 늘어난다(3초 뒤 2785 → 6초 뒤 5786). web은 신선도를 보지 않아 마지막 값에 따라 화면 멈춤·오답 1회·SC-04 중 하나가 된다. start_all.sh는 기동 때만 확인하므로 못 잡는다 (16 §2.4 표)

결정 (송승호) — 09-28 앞 항목의 "시연 실물은 네이티브"를 운영 방식 전체로 확정

- 실물 운영·시연은 네이티브(scripts/rpi/), Docker는 개발 PC mock 통합·CI 전용

- 근거: ① 보드가 2대로 나뉘어 compose의 "한 번에 띄우기" 이점이 없다 ② vision이 컨테이너로 못 가서 RPi5가 네이티브·Docker 혼합이 된다 ③ 실물 검증 경로는 네이티브뿐(09-25 전 구간 통합), W4 마감(10-04)까지 새 실행 방식을 검증할 여유가 없고 KPI·지연 이득도 없다

- docker-compose.hw.yml(actuation·picar)은 지우지 않고 미검증·선택 사항으로 표시, 시연 전 검증하지 않는다. 컨테이너 BLE 검증 항목은 보류(시연 뒤)

- 포기하는 것은 보드 환경 재현성 — requirements 고정 + 보드 venv 절차 문서화로 대신한다

산출물 — 루트 README §1(운영 방식)·§4·§5, docker-compose.yml(용도 머리말·vision 주석 정정), docker-compose.hw.yml 머리말(미검증·vision 없음·서비스 이름 필수), vision Dockerfile·README §5, actuation·picar README "실물 실행 (Docker)" 절(선택 사항 표시·검증 항목 보류), 11 v1.18, 16 v0.6, 08 1행

다음 할 일

- ☐ 이동혁에게 전달(16 §6.3): ① vision /health가 camera.state=error 또는 last_frame_age_ms 기준 초과 시 degraded(picar와 같은 방식) ② 운영 중 카메라가 멈추면 /latest를 마지막 판정에 고정하지 말고 명시적 상태로 ③ (web 백엔드) 장치 패널에 camera.state 표시

- ☐ 시행·시연 절차에 추가 검토: 화면이 멈추면 먼저 status.sh의 camera= 확인 (17 문서 반영 여부는 수정 반영 일정 보고 판단)

### 2026-09-29 · web — 백엔드 ①-a·②-a·③ dev 병합 확인 · 문서 동기화

병합 — 이동혁 c8f1fd3(origin/feature/vision에 푸시)을 dev에 병합(1da641b, 2026-09-28 23:33, origin/dev 푸시 완료).

- 충돌 없음. 바뀐 5개 파일(state_machine.py, tests/conftest.py, web README, 14, .gitignore)의 병합 결과가 커밋 내용과 줄 단위로 같다. 14는 04f9faa(09-28 산출물 갱신)와 양쪽에서 고쳤지만 자동 병합에서 빠진 내용 없음

- 테스트: web 35개 통과(xfail 0 — 인수 테스트 22개 전부 활성화), 저장소 전체 144개 통과(개발 PC, actuation 포함). 실행 뒤 services/web/logs/ 생성 없음 — conftest의 임시 폴더 분리 동작 확인

코드 대조 (동혁 보고 ↔ 코드) — 전부 일치

- ①-a phase(demo/judging), POST /api/confirm(demo에서만, vision /reset 뒤 judging, 연타 무시), 정답 즉시·오답 같은 클래스 1초(WRONG_CONFIRM_S), 손 미검출 시 다시 셈, 시작 시 /command(demo)만, 정답 자세 뒤 다음 시범

- ②-a web_trials_<기동시각>.csv 26열(앞 17열 = 데모 RECORD_FIELDS, 직접 대조), UTF-8 BOM, 한 행마다 닫기, LOG_SUBJECT

- ③ 본문 timeout·error·partial 실패·재시도 없음, /command·/picar 읽기 타임아웃 재시도 없음, 연결 실패·4xx/5xx만 1회

- 16 배정분: vision /latest 타임아웃 0.5초, 비JSON 응답에도 폴링 유지

- 동혁 결정: below_tau/OOD는 화면 안내만(14 D10), 호출 순서 /picar → /result → /command → /progress(14 D11)

문서 동기화 (송승호) — 03 §5-2 주석·§5-5·§7, 08 4행(판정 타이밍·본문 status·이중 전송·비JSON), 14 v1.6, 스펙(구현 현황·§5 결정·§7.1·§7.3·§8), 16 v0.8, 06 §1-3 1행, 이 로그 TODO

새로 드러난 것

- 🟡 온라인 미판정률을 web CSV로 셀 수 없다 — D10으로 below_tau/OOD 행을 쓰지 않아 CSV에는 correct·wrong만 남는다(데모 CSV와 같은 한계). 16 §5.1 주의·§6.4 결정 대기로 올림(조은수 ↔ 이동혁, 10-03 전)

- 확인 버튼 화면(①-b)이 없어서, 그전에 실물을 돌리면 시범마다 curl -X POST http://<rpi5>:8000/api/confirm으로 대신한다

- 테스트는 반드시 pytest로 — python tests/…py로 직접 돌리면 conftest를 거치지 않아 실제 logs/에 가짜 행이 쓰인다

다음 할 일

- ☑ 조은수: ①-b 확인 버튼·예시 사진 영역 → 2026-09-29 송승호 대행 구현(위 항목)

- ☐ 미판정률 집계 방법 결정 (16 §6.4)

- ☑ KPI 시행 때 scripts/rpi/ web 기동에 LOG_SUBJECT 넘기는 방법 정리 → 해당 없음: LOG_SUBJECT 미사용, 사원 코드로 구분(10-01 D5)

### 2026-09-29 · web — ①-b 판정 타이밍 프론트엔드 (조은수 대행) · feature/data 병합

배경 — 조은수가 사정으로 작업이 어려워 web 프론트엔드를 송승호가 맡았다. 병합된 백엔드는 수신호를 phase=demo로 시작하는데 화면에 확인 버튼이 없어 첫 수신호에서 판정이 시작되지 않는 상태였다(①-b가 필수).

병합 — origin/feature/data(김지훈 ⑩ 사진 7장 c2260a8, ⑨ SC-05 결과 저장 CSV 679aeb9)를 dev에 병합(41ef97c, origin/dev 푸시 완료). 충돌은 14 §8 ⑩·②-a 행·§10, 15 요약 목록 — 양쪽 내용 유지. 할당 대조: 조은수 몫은 ①-b·②-b·⑥·⑦·⑧(14 §8과 일치), ⑨는 김지훈 몫이며 이미 완료.

구현 (frontend/index.html·main.js·style.css, 백엔드 변경 없음)

- 시범(demo): 예시 사진 크게(images/<command>.jpg, 높이는 화면 절반까지) + 확인 버튼 + "Space 키 또는 micro:bit A" 안내(BLE 끊김이면 A 안내 제외). 카메라·일치율 숨김

- 판정(judging): 카메라 영역 + 사진 작게 + 일치율 + "판정 중" 문구

- Space: 확인 버튼이 보일 때만, preventDefault(스크롤 방지)·event.repeat 무시. 정답/오답 오버레이 중에는 확인 불가 → 오버레이가 사라지면 사진 + 버튼

- 확인 요청 중복 방지(confirmInFlight), 클릭 뒤 버튼 포커스 해제(Space 이중 입력 방지)

- below_tau/OOD는 빨간 오버레이 대신 판정 화면 안 노란 문구 3초(D10 — 판정이 계속되므로 화면을 덮지 않음). 오답 오버레이에 "AI Hand가 다시 보여줍니다"

- 사진이 없거나 못 불러오면 "예시 사진 준비 중" 자리표시자. favicon 404 방지

확인 — web·actuation·picar(mock) + 가짜 vision을 띄워 headless Chrome으로 조작: 시범 중 정답 무시, Space → /reset 1회·judging·스크롤 없음, below_tau 문구만·시도 0회, 정답 오버레이 중 Space 무시 → 다음 수신호 사진, 클릭 → 오답 1초 → 재시범, micro:bit A(/button/simulate) → judging, 7종 완료 → SC-05 7행 → CSV(BOM) → SC-06. 31/31, 1280×900·1366×768 모두. 단위 테스트 158개 통과

다음 할 일

- ☐ 실물 재시험 ⑥(10/02) — 스펙 §6 체크리스트, 11 §9.1 버튼 A ④

- ☐ 조은수 몫 나머지(②-b·⑥·⑦·⑧) 담당 조정 — 팀 결정

- ☑ 결정: SC-05/06 "성공률" → "첫 시도 정답", SC-04 임계값 → 25회(약 5초) — 2026-09-29 조은수 결정 — 웹 A 이동혁 확인 대기

### 2026-09-29 · web actuation — micro:bit 버튼 A를 web 확인 입력으로 연결

무엇 — 09-28에 actuation까지 만든 버튼 A(BTN:A → GET /button의 seq)를 web이 받게 했다(판정 타이밍 스펙 §9).

- state_machine.py: /api/confirm 본문을 _confirm(source)로 빼고, _poll_button()이 시범 단계에서만 GET /button(0.2초마다, 타임아웃 0.3초)을 불러 seq가 기준값보다 커지면 같은 _confirm을 부른다 → 스페이스바와 경로가 같아 중복 확인은 phase 검사로 막힌다

- 기준값을 스펙 제안에서 바꿈: "시범 단계 진입 때" → 시범 /command 응답 뒤 처음 읽은 값. 판정 확정·확인 때도 비운다. 그래서 AI Hand가 움직이는 동안·판정 중에 누른 입력은 확인으로 새지 않는다(스페이스바는 시범 도중에도 받음 — §4.1 그대로)

- seq가 기준보다 작으면 actuation 재시작 → 기준만 다시 잡음. 조회 실패(연결·타임아웃·500·비JSON·seq 없음)는 조용히 넘김

- /api/state에 last_confirm_source(web | microbit_button) 추가. 끄기 MICROBIT_BUTTON_CONFIRM=0

- tests/conftest.py가 버튼 폴링을 기본으로 끔(켜 두면 시범 단계 테스트마다 실제 localhost:8002로 요청) → 새 테스트 파일만 켠다

확인 — test_microbit_button_confirm.py 14개 추가, web 49개 · 저장소 158개 통과(3회 반복 동일). actuation을 mock 모드로 띄워 실제 HTTP로 GET /button → POST /button/simulate → phase demo → judging, last_confirm_source: microbit_button 확인

문서 — 스펙 §9(구현·기준값 변경), 14 v1.7(D12·⑫), web README, 02·03·08·09·10·11(§9.1 ④ web 연결 항목)·16 v0.9, actuation README

⚠️ 알릴 것 — state_machine.py는 이동혁 전담 파일이라 변경 사실을 동혁에게 전달(충돌 방지: 동혁이 이어서 작업하면 dev를 먼저 받기). 조은수에게는 안내 문구 "준비되면 확인을 누르세요 (Space 또는 micro:bit A)"(09 SC-03 시범)만 부탁 — 백엔드 계약은 그대로다. (→ 2026-09-29 ①-b edb5da9에서 송승호가 "Space 키 또는 micro:bit A" 안내로 반영, 종결)

다음 할 일

- ☐ 실물 확인 — 11 §9.1 버튼 A ①~④ (재플래시 뒤, ④ web 연결: 시범 뒤 누르면 judging, 동작 중·판정 중 누름 무시)

- ☐ 이동혁에게 위 내용 전달 (조은수 안내 문구 부탁 → ①-b edb5da9에서 반영)

### 2026-09-29 · web — 산출물 갱신(pm 점검): 웹 프론트엔드 송승호 대행 · 조은수 몫 재배정 대기

기준 — origin/dev 41ef97c, feature/picar edb5da9(= dev + ①-b 1커밋). ①-b는 아직 dev에 없다 — 10-01까지 송승호가 병합.

반영한 사실 (커밋으로 확인)

- 완료: ①-a·②-a·③ c8f1fd3(이동혁, 병합 1da641b, 문서 동기화 5ed98a5) · 버튼 A web 연동 100ea66 · ⑩ 예시 사진 7장 c2260a8·⑨ SC-05 결과 저장 CSV 679aeb9 → 41ef97c(김지훈) · ①-b 프론트엔드 edb5da9(송승호 대행, mock E2E 31/31)

- 테스트: 전체 158개 통과, xfail 0 (actuation 29 · picar 45 · web 49 · vision 35)

- 담당: 2026-09-29부터 조은수 사정으로 웹 프론트엔드는 송승호 대행. 조은수 몫 나머지(②-b·⑥·⑦·⑧)와 결정 항목(SC-05 성공률 정의, SC-04 임계값)은 재배정 팀 결정 대기(웹 A 이동혁 확인 필요). RACI 표는 그대로 두고 "대행" 주석만 단다

- 이 로그: 현재 상태 요약·색인·전체 TODO(web 분담표·⓪·⑩·⑨·⑪·⑥⑦⑧·결정 항목)·알려진 이슈 web 행 갱신

아직 안 된 것 — RPi5 쿨러 장착, 실물 스크립트(17) 첫 검증, 버튼 A 재플래시·실물 확인, ①-b 실물 검증(mock만), /drive 미구현(회의 결정 먼저), KPI 측정방법 회의 미개최, 16 §6.1 #2·#3·#4(CI) 목표일 09-29 경과·미착수

다음 할 일

- ☐ ①-b edb5da9 dev 병합 (10-01까지) — 송승호

- ☐ web 담당 재배정(②-b·⑥·⑦·⑧)·결정권자 확인(SC-05 성공률·SC-04 임계값) — 팀 결정, 웹 A 이동혁 확인

- ☐ 16 §6.1 #2·#3·#4 목표일 재조정

### 2026-09-29 · web — 통합 뒤 web 테스트 진행 가능 여부 점검 (sw-tester + docker mock)

결론 — web 테스트를 진행해도 된다. 단위·mock은 지금 가능, 실물 재시험 ⑥은 dev 병합·쿨러·버튼 A 재플래시·스크립트 첫 검증이 선행 조건.

확인

- 단위: 전체 158 통과 · xfail 0 (web 49, 2.2초)

- sw-tester 코드 대조: 프론트↔백엔드 계약 불일치 없음(엔드포인트 4개·화면 id 30개·예시 사진 7장·버튼 A 장치 필드), 스펙 §4~§9·03 §5-5 대로 구현, 09-28 web 결함 2건 해소 확인

- docker mock(edb5da9 재빌드): 시범 /command G1 17ms, 시범 단계 3.5초 손 미검출에도 SC-04 안 감, 버튼 A → 0.3초 안에 judging, 스페이스바(/api/confirm) → judging, 판정 단계 3.0초에 SC-04, 중복 확인 무시, 로그 에러 없음

남은 것 — mock에서는 판정이 없어 장치 호출·시행 로그 CSV를 못 본다(판정 주입 필요). 프론트 JS(⑨ CSV 내보내기·수료증·성공률)·예시 사진 내용은 ⑥에서 사람이 확인. 기록: 16 §2.3 "web 통합 뒤 재점검"

### 2026-09-29 · web — U1 완료: ①-b dev 병합 + 회귀 확인

feature/picar(dev + 2커밋: edb5da9 ①-b 화면, 7a32088 문서 최신화)가 dev를 앞서기만 하는 상태라 fast-forward 병합(db4cd41)으로 처리했다. dev가 origin/dev까지 이미 반영됨을 확인.

회귀 확인: python -m pytest 전체 158 passed, services/web 49 passed, xfail 0 — 병합 전과 동일.

반영: 16 §0 실물 E2E(web) 행·§6.1 #4-a·#5·#14·§6.3 조은수 행에 완료 표시(v0.12). 남은 선행 조건(⑥ 재시험 전): RPi5 쿨러, 버튼 A 재플래시·실물 확인, 실물 스크립트(17) 첫 검증.

### 2026-09-29 · picar actuation vision web — R1 완료: 실물 실행 스크립트(scripts/rpi/) 첫 검증 통과

쿨러 장착(R2)은 보류하고 버튼 A(R3) → 실물 스크립트 검증(R1) 순서로 진행. RPi5 + RPi4B 실물, 바퀴 띄운 상태에서 17 §6 첫 실행 체크리스트를 전부 통과했다.

진행 중 발견·해결: RPi4B services/picar/.venv가 python3-venv 없이 생성돼 pip 자체가 없는 상태였다 (uvicorn: command not found → pip: command not found로 원인이 좁혀짐). sudo apt install -y python3-venv python3-pip 후 venv 재생성으로 해결. 별도로 PICAR_REPO/PICAR_SSH 계정·경로 불일치 가능성도 진단 경로로 안내함 (이번 실물에서는 해당 없음).

검증 결과 (17 §9): start_all.sh 기동 → status.sh 5항목 정상 → SSH 강제 종료 후 재접속해도 서비스 유지 (tmux 내성 확인) → stop_all.sh 정상 종료(picar 정지 명령 선행) → bluetoothctl에 BLE 연결 잔류 없음 → start_all.sh -y 재기동 시 micro:bit 정상 재연결.

반영: 17 → v1.2("실물 첫 검증 통과"), §8 문제 해결 2행 추가. 16 §0·§6.1 #1-a에 완료 표시(v0.13). 남은 선행 조건(⑥ 재시험 전): RPi5 쿨러(R2), 버튼 A 재플래시·실물 확인(R3, 4가지 항목 아직 미완료).

### 2026-09-29 · web — R3 진행 중 버튼 A 회귀 발견 → 당일 수정·실물 재검증 통과

R3(버튼 A 실물 확인) ④-무시(시범 도중) 항목을 실물에서 확인하다가 결함을 발견했다: 확인 버튼을 누른 뒤(정상 경로 ①, phase→judging 정상 확인) 이어서 시범 동작 도중 눌러야 하는 경우를 재현하니, phase가 시범이 실제로 끝나기(828ms) 전에 이미 judging으로 바뀌어 있었다.

원인: state_machine.start()는 첫 시범 /command를 백그라운드 스레드로 보낸다(응답까지 실측 약 0.8초). _poll_button()은 0.2초 간격으로 도는데, 시범이 아직 응답하기 전에 첫 폴링이 먼저 button_seq_base 기준값을 잡아버려, 그 뒤 폴링에서 시범 도중 누른 입력을 확인으로 확정해 버렸다. 오답 재시범·정답 후 다음 시범은 _send_demo가 폴링 루프 안에서 동기로 돌아 같은 문제가 없다 — 세션 시작 직후만 해당하는 경합이었다. 기존 단위 테스트(test_press_during_demo_motion_is_not_counted)는 _send_demo를 동기 호출로 재현해 이 스레드 타이밍을 실제로는 검증하지 못했다.

수정 (services/web/backend/state_machine.py): _poll_button()에 trial["t_demo_done"] is None이면 조회 자체를 하지 않는 게이트를 추가 — 시범이 실제로 응답한 뒤에만 폴링이 시작된다.

테스트: 실제 스레드 타이밍을 재현하는 회귀 테스트 test_press_before_async_start_demo_replies_is_not_counted 추가(수정 전 코드로 먼저 실패 확인 → 수정 후 통과 확인, 8회 반복 실행으로 타이밍 흔들림 없음 확인). 기존 버튼 테스트 8개는 "시범이 이미 끝났다"는 새 전제가 필요해 헬퍼(_mark_demo_shown)로 보강. test_microbit_button_confirm.py 15개 전부 통과, 전체 159 passed.

실물 재검증: 수정 반영 후 시범 도중(정확히 시범 응답 전) 버튼 A를 눌러도 phase: "demo" 유지, last_confirm_source: null 확인 — 통과.

반영: 08(버튼 A 행 ③ 추가·해결), 11 §9.1 버튼 A 체크리스트(④-무시(시범 도중) 완료 표시), §9(v1.22).

이어서 ④-무시(판정 중) 실물 확인 — 판정 단계(judging)에서 버튼 A를 눌러도 무시됨(통과). 이 부분은 _poll_button이 phase != "demo"면 조회 자체를 안 하는 기존 로직 그대로라 오늘 수정과 무관하다. 반영: 11 §9.1(v1.23).

남은 것: 원래 2단계 ①②③(seq 증가·G동작 중 정상 회신·O/X 표시).

이어서 ①②③ 실물 확인 — curl localhost:8002/button으로 seq 1씩 증가 확인, aihand_test.py --auto --repeat 1 동작 중에 눌러도 /command 정상 회신(timeout 없음), /result O/X 표시(약 1초) 중에 눌러도 표시가 안 깨짐 — 전부 통과. R3(버튼 A 실물 확인) 전 항목 완료.

반영: 11 §9.1(①②③ 체크·v1.24), 16 §0·§6.1(R3 완료, 남은 실물 선행 조건은 쿨러(R2)뿐). R1·R3 완료로 ⑥ 재시험(10-02)의 남은 선행 조건은 RPi5 쿨러 장착(R2)뿐이다 — 보류 여부는 결정 대기.

### 2026-09-29 · web — ⑥ 전 구간 실물 재시험 통과 (쿨러 없이) → 재시험 중 결함 2건 발견·당일 수정

R2(쿨러 장착)는 보류하고 쿨러 없이 ⑥ web 전 구간 재시험을 진행하기로 결정. RPi5+RPi4B에서 SC-01 → SC-05(수료증) 전 구간을 실제로 진행했다.

통과 항목: 스펙 §6 완료 기준 6개(시범+사진 동시 표시·버튼 전 판정 없음, 스페이스바 확인+스크롤 없음, 정답 직후 오답 오탐 없음, 오답 1초 미만 무시, 오답 시 재시범, 7종 SC-01→SC-05 끊김 없이 완료) 전부 확인. 추가로 수신호별 picar 모터·LED 동작, AI Hand 수신호 표현, micro:bit 정답/오답 O·X 표시, 종료 시 LED 전부 소등, 수료증 발급 후 "다시 학습하기" → 초기 화면 재진입 → 재학습·재검정·재발급까지 문제없이 완료.

재시험 중 발견한 결함 2건 (실사용 흐름에서만 드러남 — 이전 단위 테스트·mock E2E는 각 항목을 개별로만 확인해 이 둘을 잡지 못했다):

- SC-04(camera_fail) "재시도" 버튼 무동작 — 카메라가 손을 계속 못 잡으면 학습자가 판정 단계로 되돌아갈 방법이 없었다. 원인: _poll_once의 SC-04 자동 복귀는 손이 다시 보여야만 동작하는데, 화면 "재시도" 버튼(camera-retry-btn)은 /api/state를 다시 조회만 할 뿐 실제로는 아무 것도 하지 않는 no-op이었다. 수정: POST /api/camera_retry 신설 — camera_fail이면 손 검출 여부와 무관하게 즉시 training으로 강제 복귀(여전히 손이 안 보이면 몇 초 뒤 다시 SC-04로 돌아갈 뿐이라 안전).

- 시도 횟수 무제한 — 오답이 계속되면 같은 수신호에서 검정이 끝나지 않았다. 원인: _session["attempts"]는 세기만 하고 상한 검사가 없었다. 수정: MAX_ATTEMPTS_PER_SIGNAL=3(최초 1회 + 재시도 2회) 도입 — 초과하면 _dispatch_feedback이 같은 수신호 재시범(/command demo)을 보내지 않고(이중 시범 방지), 정답 때와 같은 경로로 다음 수신호 시범을 보낸다. completed 항목에 given_up: true를 남겨 정답 완료와 구분(요약 화면·CSV 내보내기에 "⚠ 미완주"로 표시).

테스트: test_camera_retry_forces_recovery_even_without_hand·test_camera_retry_is_noop_outside_camera_fail (test_state_machine.py), test_max_attempts_gives_up_and_advances_without_double_demo (test_judging_timing_spec.py) 3건 추가 — 특히 마지막 테스트는 상한 도달 시 재시범(/command demo)이 같은 수신호로 두 번 나가지 않는지(이중 전송 방지)까지 확인한다. web 53개 · 저장소 전체 162 passed.

반영: 14 §2·§4.1·§6.1·§7(v1.10), 16 §0·§6.1(v0.15), 08(신규 리스크 2건). 남은 것: 이 2건의 실물 재검증. 그 외에는 web 전 구간이 실사용 흐름까지 확인된 상태다.

이어서 — 1차 수정이 실물에서 해결되지 않아 재작성. 다시 확인하니 원인이 셋이었다.

- 1차 수정이 개발 PC에만 있고 커밋·푸시 전이라 RPi5가 git pull로 받을 수 없었다. index.html이 main.js를 버전 표식 없이 불러 브라우저가 옛 파일을 계속 쓸 수도 있었다 → main.js?v=…, /api/state에 max_attempts를 넣어 새 코드가 올라갔는지 curl로 확인할 수 있게 했다.

- SC-04: 1차 수정은 재시도 때 판정 단계로 바로 돌렸는데, 학습자가 버튼을 누르느라 손이 카메라 밖이라 약 3초 뒤 다시 SC-04로 튕긴다(결국 못 빠져나옴). vision 조회 도중 재시도가 들어오면 그 no_hand 결과로 다시 SC-04가 되는 경합도 있었다. → 재시도하면 시범 단계 + 현재 수신호 AI Hand 재시범으로 돌아가고(시범 단계는 미검출을 세지 않는다), 학습자가 확인을 누르면 판정이 새로 시작된다. 재시도 입력은 화면 버튼·Space·micro:bit A. 판정 단계가 아니면 미검출 집계·자동 복귀를 건너뛰어 경합을 막았다.

- 시도 횟수: 상한 3은 "확정된 오답"에만 적용됐다. 틀린 손모양이 확신도 낮게 잡혀 below_tau/OOD가 나오면 안내 문구만 띄우고(D10) 판정이 끝나지 않아 상한이 적용될 기회가 없었다 → 판정 제한시간 JUDGING_TIMEOUT_S=10초 (기준 구현 aihand_vision_picar_demo.py _listen()의 --listen-timeout 기본값과 같다)를 두고, 넘기면 timeout으로 시도 1회를 센다. 오답·timeout 합쳐 3회째면 다음 수신호로 넘어간다. 화면 배지는 "시도 n / 3". ⚠️ 시행 로그 outcome에 timeout이 새로 생긴다 — KPI 집계 때 오답과 따로 본다(16 §6.4 온라인 미판정률 안건과 연결).

테스트: 회귀 테스트 11건(수정 전 코드에서 10건 실패 확인), web 61 · 저장소 전체 170 passed(web 5회 반복 통과). 반영: 14(v1.11) §2·§4.1·§6.1·§7, 09(v2.2) SC-03b·SC-04, 08·06(v3.6)·16(v0.16). 남은 것: 커밋·푸시 → RPi5 git pull → web 재기동 → 실물 재검증(16 §6.1 #17).

실물 재검증 통과 (cb8a25b 커밋 → RPi5 반영) — SC-04를 유발한 뒤 재시도하면 시범 단계로 돌아가 AI Hand 재시범이 나오고, 확인 뒤 판정이 정상 재개됐다. 한 수신호에서 시도 3회를 넘기면 다음 수신호로 넘어가는 것도 확인. 두 결함 모두 해결, web 전 구간 실물 검증 종료. 반영: 14(v1.12) §7, 09(v2.3), 08(두 행·web 판정 타이밍 행 해결), 06(v3.7), 16(v0.17) §0·#17, 11(v1.25) §9.3·§10 #22, 스펙 §6 체크리스트 전부 체크.

### 2026-09-29 ~ 30 · vision web — 라이브 영상 · 회원·Supabase · KPI 규칙 · 일치율 재정의 (이동혁)

- ext03 재계산 → 폐기: 정답률 61.4%. 좌회전_유도·서행 20테이크가 정의와 다른 손모양, 기울인 우회전 유도 5/6이 주의로. 결과를 본 뒤 골라내면 오염이라 전체 폐기, 팀원 3명 210시도(RPi5 CSI)로 재측정(데이터 수령 대기). record_dataset.py 같은 ID 덮어쓰기 방지.

- 판정 규칙 = 3연속(회의): evaluate_kpi.py 공식 3연속·참고 최빈값, --out JSON, 치명 Wilson 상한, 비교 모델은 --compare만. 팀원 105시도 공식 미판정 6.7%(목표 초과).

- 예시 사진 폐지 → 라이브 영상(회의): vision GET /stream(보는 화면 있을 때만 640×360·15fps 인코딩) → web /api/camera/stream.

- 새 화면(Gemini 디자인) + 로그인·회원가입 + 회원별 결과 저장(Supabase): 회원코드 SS-00001, 게스트, 오프라인 대기열, 로컬 모드. SC-05 CSV 내려받기 대체. KPI 시행 로그 subject = 회원코드.

- 일치율 재정의(9/30): 정답인데 55%·오답인데 85% → 1차 클래스별 환산(add_match_calibration.py, 판정 불변 27,735건 확인) → 2차 목표 수신호 확률 × 100(vision class_probabilities 선택 필드, web _target_score). ⚠️ 1차 때 코드 변경 후 vision을 재시작하지 않아 옛 계산이 나갔다 — 코드가 바뀌면 재시작.

- 테스트: vision 47 · web 80 통과. 반영: 05(v3.2, §10 수식 정리 신설·§7-3), 12(v1.2, §13·§14), 09(v2.4), 14(v1.13 §11), 16, 04, 03 §4, 10 §8, 08(3행), KPI 회의안건 결정 기록(5 부분·7).

- 남은 것: RPi5에 새 모델 번들 복사·vision/web 재기동, 영상 켠 채 result_fps, Supabase 키 설정, class_probabilities 팀 확인, 팀원 3명 210시도 측정.

- (9/30 추가) 합격/불합격 DB 저장 · 18_DB설계서 신설 · 보안 · 아이디/비밀번호 찾기: training_results.passed(= not given_up, 생성 열), 회차 passed_count·all_passed, 뷰 member_signal_status. 로그인 실패 5회/10분 잠금, 비밀번호 8자+영문·숫자, CSP 등 보안 헤더, 키 역할 점검, 5분 무입력 자동 로그아웃. 아이디 찾기(이름+회원코드 → 가린 이메일), 비밀번호 찾기(메일 6자리 코드). web 92 통과, Chrome 전 구간 통과(CSP 위반 0). SQL은 실제 Postgres에서 아직 안 돌려 봤다 — Supabase에 schema.sql Run 필요.

- (9/30 추가) ✅ 최종 KPI(오프라인): 송승호 업로드(355f5e1) 팀원 3명 ext01~03 × 70시도 = 210시도(RPi5 CSI·PLA 카메라 거치대, 9/29 촬영)를 운영 모델 하나로, 공식 3연속으로 측정 — 정답 95.2% · 오분류 0.0%(상한 1.8%, 확정 달성 — 시도 독립 가정) · 미판정 4.8%(상한 8.5%) · F1 0.974 · 치명 0 → 5개 전부 달성. 미판정 10건 전부 소속 게이트(후진 6·확인_완료 3·서행 1, 7건 우기울임). EXCLUDED_SUBJECTS의 ext03은 9/22 폐기분이라 결과 보기 전에 비움. 이 데이터로 게이트·τ는 조정하지 않는다. 원본 document/results/kpi_offline_final_20260930.json. 반영: 05(v3.3 §7-3), 12(v1.3 §0·§13-8), 06(v3.8 §1-1·§2-1·§2-2·§2-4·§2-5), 16(v0.18), 04 §2-4·§4, 08(1행 갱신·1행 신규), KPI 회의안건.

- (9/30 추가) web 제어실(HMI) 디자인 + 수료증 (68cfd18): ISA-101 기준 무채색 패널·단색 버튼, 일치율 계기(판정 기준 75% 눈금), 안돈식 정답 화면, 안전 표지 사선 띠. 1920×1080 기준 + 1366×768·657 맞춤(14화면×3해상도 잘림 0). 수료증: 성명·사원 코드·소속·수료 일시· 번호, 가상 기관 "주식회사 심기일전" 직인. 색 변환에서 공백 없는 rgba(99,102,241,…)가 빠졌던 것도 발견·수정.

- (9/30 추가) 김지훈 1fc35c5(last_outcome·last_predicted) 연동 확인 + SQL 첫 실제 실행: 실제 웹 흐름 기록에 두 필드 포함 확인. 내장형 PostgreSQL 16에서 schema.sql 업그레이드·재실행·저장·중복·권한 전부 통과 — "실제 Postgres 미검증" 항목 종결. 남은 불일치: 시간 초과 시 last_predicted가 빈 값이 아니라 negative일 가능성(김지훈 확인).

- (9/30 추가) 회사 사이트 services/portal (82f157c): RPi5 없이 가입·로그인·찾기, 내 정보·수료 여부·수료증. 같은 members.py 저장소(읽기 전용 조회 3개 추가), 사람마다 서명된 쿠키 + CSRF 헤더. 스키마 변경 없음. portal 10 · web 92 통과. 공개는 ngrok(결정).

- (10/2 오후) 모션·팔레트 (이동혁): redesign-existing-projects로 portal 감사, UI UX Pro Max(설치, 스크립트 점검: 로컬 CSV만 읽음)에서 산업 안전 팔레트 ("Industrial grey + safety orange") 검색 → web·portal 같은 값(slate + #F97316), JetBrains Mono 동봉. portal 첫 화면 영상 2개를 Hyperframes로 렌더링 (판정 화면 재현 12초, 7종 손 관절 14초, 각 0.5MB, 원본 services/portal/motion/, 렌더링 때만 쓰고 실행 중엔 CDN·라이브러리 없음). web은 RPi5 부하 때문에 영상 대신 바닐라 JS 손 관절 모핑·등장. 동작 줄이기 설정 존중(이 PC는 Windows 애니메이션 효과가 꺼져 있어 자동 재생 대신 정지 화면 + 재생 버튼). DB·백엔드·.env sha256 기준선과 동일, web pytest 113 · portal 10, E2E 기준선 동일, 3해상도 × 14화면 잘림 0, 콘솔 오류 0.

- (10/2) web·portal 리뉴얼 (이동혁): Taste Skill로 진단 → 워크플로(구현 2 · 검증 3관점 · 수정 반복 · 캡처). web station.css 하나로, 상태 스트립·신호 레지스터·8:4 고정 카메라·계기 열·안돈 7:5·성적서, 실측 손 관절(hand-data.js)·Phosphor 아이콘. portal 다크 고정·섹션별 레이아웃· 실제 교육장 캡처. DB·백엔드 파일 sha256 기준선과 동일, web pytest 108 · portal 10, E2E 기준선 동일, 3해상도 × 14화면 잘림 0, 콘솔 오류 0. 남은 것: 수료증 캔버스 작은 글자 대비(디자인 고정이라 보류), RPi5 브라우저 :has() 지원 확인.

- (9/30 추가) Supabase 연결: 키를 루트 .env(git 제외)에 넣고 web·portal이 시작할 때 읽게 함(셸 값 우선, pytest는 안 읽음). 읽기로 최신 스키마 적용 확인(회원 0명). ⚠️ service_role 키가 채팅에 노출 → 시연 후 교체(08). 문서: 19 신설, 18(v1.3), 14(v1.14), 09(v2.5), 08(3행), 16, README들.

### 2026-09-29 · web — §9 결정 2건 · ②-b 집계 스크립트 · ⑧ 화면 캡처 (조은수)

- 결정 (2026-09-29 조은수 결정 — 웹 A 이동혁 확인 대기, 14 §9·D5)

  - SC-05·06 "성공률"(100/시도 횟수) → "첫 시도 정답"(수신호별 O/X, 전체 k/7, 미완주는 X). "50% 성공률"처럼 보여 KPI 정답률과 헷갈리던 값을 교육자에게 필요한 "한 번에 못 맞힌 수신호"로 바꿨다. 화면·수료증·결과 저장 CSV(열 첫 시도 정답)가 firstTry() 한 곳을 쓴다

  - SC-04 임계값 15회(3초) → 25회(약 5초), 환경변수 CAMERA_FAIL_STREAK_THRESHOLD. 9/25 실물 데모 판정 시작 → 정답 1.2~8.0초(중앙값 2.3초) 근거

- ②-b — services/web/scripts/aggregate_kpi.py(16 §5.8 명세·§5.7 규칙), 테스트 10개. web timeout은 기본 제외, --timeout-as-reject 선택(16 §6.4)

- ⑧ — mock 장치 기준 화면 캡처 11장 document/images/web_screens/(14 부록 A, 현재 dev 화면)

- 조은수가 feature/web에 따로 만든 ①-b(d03a2dc)는 dev의 송승호 대행본(edb5da9)으로 대체 — dev 8be5dfe 병합 때 프론트엔드는 dev 쪽 채택

- tests/test_state_machine.py 직접 실행 시 실제 logs/에 가짜 행이 쓰이던 경로 차단, web README 테스트 안내를 pytest 전용으로

- 확인: web 테스트 71개 통과, 브라우저 검증 24개 통과(SC-04 5.4초 진입, 첫 시도 정답 6/7·CSV 열)

다음 할 일

- ☑ 웹 A 이동혁: 두 결정 확인 — ✅ 2026-10-06

- ☑ ②-b 실측 CSV로 aggregate_kpi.py 실행 → 06 §2 — ✅ 2026-10-02 송승호(09-30 재배정), 06 v3.9

### 2026-10-01 · web — KPI 측정 전 결함 4건 수정 · "사원 코드"로 통일 (송승호)

KPI 실측 전에 web 검토에서 나온 결함을 먼저 막았다(faa3fa9). 문서 갱신은 미루고 코드만 고쳤다(08은 fd63ae4에서 반영).

- 대기열 손상 시 화면 멈춤 — 오프라인 대기열 파일에 깨진 줄이 있으면 상태 조회가 실패했다. 깨진 줄은 .bad로 격리하고, 대기 건수는 메모리 카운터로 센다(_store_status_safe).

- 교육 중 자동 로그아웃 — 5분 무입력 로그아웃이 수신호를 따라 하는 중에도 걸렸다. 교육 진행 중에는 타이머를 멈춘다.

- τ 하드코딩 — 일치율 기준선·HUD·수료증의 판정 기준이 화면에 고정값으로 박혀 있었다. vision /health의 τ·N을 /api/state의 judge_rule로 받아 쓴다.

- 이메일 노출 — /api/state·로그인 응답의 member에 이메일이 들어 있었다. _public에서 뺐다(회사 사이트 /api/me는 본인 쿠키로만 자기 이메일).

- 화면 문구 "회원코드" → "사원 코드". 확인: web 108 · 저장소 전체 239 통과(당시).

- 남은 것: 같은 검토에서 나온 미착수 7건(교육장 전역 로그인, IP 단위 로그인 잠금, SC-04 라이브 영상 꺼짐 등)은 08 10-02 신규 행.

### 2026-10-01 ~ 02 · web vision picar — KPI 지연 2개 온라인 측정 완료 (송승호)

측정 정의 확정 (10-01, D1~D6) — 09-30 회의 결정 위에 지연 측정 세부를 정했다(16 §5). 물리 피드백은 반응 시작(feedback_ms)으로 판정하고 완료·손 기준 보수적 상한(판정 지연 + 200ms + 반응 시작)을 병기(D1), 물리 피드백·판정 지연 모수는 정답 행만(D2·D3), 정답 59회 이상·2회차마다 휴식(D4, 59개면 P95 ≤ 목표를 95% 신뢰로 말할 수 있다), LOG_SUBJECT 없이 사원 코드로 구분(D5), 선풍기·라이브 영상·monitor.py 켬(D6). aggregate_kpi.py에 반영(정답 행만, 손 기준 상한, p95_upper, 게스트 행 알림 — 테스트 15개).

자원 측정 (10-01, scripts/rpi/monitor.py 신설) — RPi5에 PLA 케이스(3D 프린팅)를 씌운 채 선풍기로 쿨러를 대신하고 17분·교육 5회차: 최대 76.3°C·후반 약 70°C, 0x0, CPU 평균 32%(vision 코어 1.2개), 메모리 약 880MB/4GB·스왑 0, 누수 없음(web 시작 구간 53→82MB 뒤 평평 — 요약의 누수 판단을 후반 절반 기준으로 고침), 판정 평균 29.7fps(17 §10).

KPI 측정 (10-02 17:50~18:02) — SS-00003 13회차 91시도, 실행 코드 fa3720f, RPi5 PLA 케이스·카메라 거치대 설치·선풍기·영상 켬·바퀴 띄움. 91시도 모두 첫 시도 정답, 장치 실패 0.

| KPI | 목표 | P95 | 95% 상한 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 판정 지연 | ≤ 1.0초 | 0.046초 | 0.065초 | 달성 |
| 물리 피드백(반응 시작) | ≤ 2.0초 | 0.089초 | 0.262초 | 달성 (완료 기준 1.089초 · 손 기준 상한 0.335초) |

판정 성능 5개(오프라인, 09-30)와 합쳐 KPI 7개 모두 점추정 달성(정답률·미판정률은 95% 구간이 목표선에 걸려 "잠정 달성") — 06 §2-1. "너무 짧다"는 점은 측정 구간 때문이다 — 판정 지연은 마지막 프레임 1장의 캡처→판정, 물리 피드백 시작은 장치가 명령을 받은 시점. 손 정지 → 동작 완료를 추정하면 약 1.2~1.4초로 원래 정의로도 2.0초 안이다(06 §2-3) (→ 2026-10-04 정정: picar 주행을 뺀 완료 기준이다. 원래 정의는 picar 주행을 포함해 구조상 2.0초를 넘는다 — CR-12, 06 §2-3).

측정 중 발견

- 🔴 vision /reset이 /latest의 직전 판정을 남김 — 확인 → 판정 확정 8·18ms인 행 2/91(확인 전 손모양으로 판정). 5208157로 수정(직전 판정 초기화, 리셋 전 프레임 결과 버림, test_reset.py 4개). 2행을 빼도 지연 P95·상한 동일 → 재측정 불필요. 재확인 회차(18:58~19:00, 14시도)에서 미리 든 시도 216·265ms로 정상, 지연 수치 동일. 실물 curl 확인 대기.

- 🟡 picar web 기동 후 첫 명령만 약 0.2초(나머지 25~40ms) — 첫 LED 명령 때 gpiozero 초기화로 추정. KPI 영향 없음, 기동 때 LED 미리 초기화 검토.

- ⚠️ 서보 휴식 기준 미준수(13회차를 11.5분에, 휴식 1번) — 고장 없음, 점검 권장.

- RPi5 커밋이 로컬 병합(a48d687)이었지만 fa3720f와 차이는 기록 파일 하나 → 실행 코드 동일. 이후 aihand_log.md는 커밋 없이 정리(git reset --hard origin/dev, 백업 브랜치).

슬로모션 교차 확인 준비 — 재확인 1회차를 휴대폰 240fps로 촬영(삼성, 촬영 fps 메타데이터 240 · 파일 30fps로 8배 느리게 저장). scripts/pc/number_frames.ps1(PowerShell) 신설 — 촬영 fps를 읽고 프레임 번호를 새긴 사본을 만든다. 처음에 drawtext 글꼴 경로 콜론 이스케이프가 한 단계 부족해 실패 → C\\:로 해결.

산출물 — 원본 document/results/kpi_online_20261002/(시행 로그 2개·모니터 2개·집계 보고서·그림 2개), 06 v3.9(§1-1~§2-5), 16 v0.19(§0·§5·§6), 08(행 4개 결과·신규 2행), 05 v3.4(§7-1 치명 정의 문구), 01(KPI 표 주석).

다음 할 일

- ☑ vision /reset 수정 실물 curl 확인(리셋 직후 /latest가 awaiting_consecutive_frames) → 06 §1-3·08 행 "해결" 확정 — ✅ 2026-10-04 5/5(로그 10-04)

- ☑ 슬로모션 교차 확인 → 06 §2-3 — ✅ 손 정지 → 반응 시작 0.14~0.24초(중앙 0.14), 손 기준 판정 지연 대부분 0.04~0.08초, 완료 추정 1.11~1.24초

- ☑ 정답·재시범 때 AI Hand가 움직이지 않음(시범과 같은 제스처) — 그대로 둠(송승호 결정): AI Hand는 시범 전용, 정답 피드백은 micro:bit O·picar. 완료 기준값은 105행 전부 LED 1초가 정해 영향 없음(06 §2-3·§2-5)

- ☐ picar 첫 명령 지연 — 기동 때 LED 미리 초기화(송승호)

- ☐ 서보 발열·떨림 점검 · 쿨러 장착 여부 결정(16 §6.1 #11) → 10-03 선풍기 운용 확정

### 2026-10-02 ~ 03 · vision actuation web picar — 리팩토링 · 루트 전체 테스트 정비 · 검증·리뷰 (송승호)

10-02부터 리팩토링은 송승호가 전 서비스를 맡는다. KPI 측정이 끝난 뒤라 판정·피드백 경로의 동작과 타이밍은 바꾸지 않는 범위로 했다.

| 커밋 | 내용 |
| --- | --- |
| af630b8 | actuation 수동 스크립트(aihand_test.py·aihand_control_pc.py 등)를 tests/ → scripts/로 이동 — 실행 중인 서버·실물을 부르는 파일이 pytest에 수집되지 않게(pytest.ini python_files = test_*.py). aihand_test의 HTTP 헬퍼를 aihand_picar_demo로 통합, picar 핀맵 참조를 11 부록 A로 정정 |
| 8b6eebb | 저장소 루트에서 전체 pytest를 돌리면 실패 5건 — web 정적 폴더가 작업 폴더 기준 상대경로라 루트에서 못 찾음 → 파일 기준 경로. vision test_reset이 import app으로 먼저 올라간 다른 서비스의 app 모듈을 집음 → 경로로 적재(vision_app) |
| 5fc1778 | vision 미사용 함수(batch_to_feature_matrix, 테스트 헬퍼 1개) 삭제, scripts/camera_source.py 재수출 shim 제거 |
| 860734f · be59746 | evaluate_kpi·analyze_log의 모델 바꿔 끼우기 try/finally를 model_store.swapped_bundle() 하나로, 7종 목록을 classify.SIGN_CLASSES로 — KPI 출력 동일 확인, 복원 테스트 3개 |
| 69feb3a · 6d7b99c · 7986154 | aihand_control_pc 주석을 펌웨어와 맞춤, web 미사용 의존성 jinja2 제거, 중복 로드·import 위치 정리 |
| 876bbf1 (10-03) | 리뷰 반영 — aihand_test가 /command 응답의 gesture와 라벨의 G 번호를 대조해 다르면 경고, SIGNALS 순서 = GESTURE_MAP 테스트, SIGN_CLASSES를 tuple로, swapped_bundle 원래 번들 재로드 테스트·"오프라인 전용" 명시 |

10-03 검증·리뷰 — 컴파일·저장소 루트 pytest 통과, 커버리지 90%. 코드 리뷰(high)에서 "고칠 만한 것" 5건 → 876bbf1. 보안 점검은 CRITICAL·HIGH·MEDIUM 0건, LOW 3건(모델 파일 joblib=pickle이라 출처 확인 필요, swapped_bundle이 잠금 밖에서 전역 모델 교체, 데모 스크립트 --url 미검증 — 모두 오프라인·개발자 도구라 실해 없음). 최종 253개 통과(actuation 30 · picar 45 · vision 55 · web 113 · portal 10).

일부러 보류 — classify.predict에 번들을 인자로 넘기는 구조(전역 교체 자체를 없앰, classify 6곳 이상 수정), aihand 통신 헬퍼 공용 모듈화, 서비스 간 app 모듈 이름 충돌을 루트 conftest에서 한 번에 해결. 지금 방식으로도 테스트·실행에 문제가 없어 제출 뒤 과제로 둔다.

### 2026-10-03 · actuation picar vision web portal — 기술 부채 분석·정리 (송승호)

전 서비스를 기술 부채 관점(코드·아키텍처·테스트·의존성·문서·인프라)으로 점검해 20개 항목을 뽑고 점수(영향+위험)×(6−노력)로 순위를 매겼다. KPI 측정이 끝난 뒤라 판정·피드백 경로의 타이밍은 바꾸지 않는 범위만 고쳤다. 각 단계 뒤 저장소 루트 pytest 전부 통과.

| 커밋 | 단계 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 899f6ba | 0 | 🔴 picar 자동 정지 타이머 경쟁 — /picar가 스레드풀에서 병렬로 도는데 타이머 생성·취소에 잠금이 없어, 정지와 주행 요청이 겹치면 새 주행의 타이머가 취소돼 차가 멈추지 않을 수 있었다 → 주행·정지와 타이머 교체를 한 잠금으로, 세대 번호로 옛 타이머가 새 주행을 끊지 않게. 서비스 종료 시 정지·LED 소등(lifespan). {"led": null}·{"led":"on"} 등 객체가 아닌 값은 없음으로 처리(LED 끔·정지). actuation /result는 JSON true만 정답, /progress는 0~9만. 옛 IP 192.168.0.42 제거 |
| f0393b0 | 0 | 🔴 web Docker 이미지가 기동 즉시 죽음(09-30 82f157c부터) — members.py의 .env 경로 parents[3]이 이미지 안(/app/backend/)에서 IndexError. pytest에서는 이 코드를 건너뛰어 안 잡혔다. web 장치 상태 스레드·vision 판정 스레드 예외 처리(죽으면 화면이 마지막 값에 멈춤), vision 번들 로드 실패를 파일이 바뀔 때까지 기억(손상 번들이면 프레임마다 재로드·traceback), train_svm 원자적 저장, portal은 Render에서 세션 키·Supabase 설정이 빠지면 기동 거부. 루트 log/ CSV 추적 해제(document/results/와 같은 파일) |
| d81948b | 1 | BLE 회신을 보낸 명령의 기대 ACK와 대조(G4→OK4 등) — 시간 초과로 버려진 앞 명령의 늦은 회신을 받지 않는다(맞지 않는 줄은 응답 ignored). 재연결 때 이전 연결 해제. 정상 경로의 지연은 그대로 |
| c55ea15 | 1 | vision /health·KPI 리포트에 번들 sha256(Pi의 번들 = KPI를 잰 번들인지 대조), 학습 특징 캐시 지문에 normalize.py 해시, evaluate_kpi 판정 규칙·Wilson·kpi_table 테스트, CI 설정(.github/workflows/ci.yml, Python 3.11 서비스별 unit job) + services/*/requirements-test.txt |
| c560bbd | 2 | 여러 곳에 따로 적힌 정의의 일치 검사 테스트(커리큘럼 이름·순서·손가락·AI Hand 문구 — web·main.js·portal.js·vision·촬영 스크립트, picar 명령표·속도 상한, UART UUID, τ·N·KPI 학습↔운영↔평가), actuation·picar·vision HTTP 테스트 |
| d3424dc | 2 | RPi systemd 유닛·install.sh(scripts/rpi/systemd/, 기본은 설치만) — 실물 미검증, 시연은 start_all.sh(tmux) 유지. 둘은 함께 쓰지 않는다 |

고정 버전에서 첫 통과 — 16 §3.4 #1("3.11·fastapi 0.115·bleak 0.22로 돌려 본 적 없음")을 서비스별 3.11 가상환경(각 requirements-test.txt만 설치)으로 확인했다(Windows). 이 과정에서 JPEG 인코더가 없으면 vision test_preview가 끝없이 기다리는 문제를 찾아 건너뛰게 했다. 최종 320개 통과(web 124 · vision 78 · actuation 54 · picar 52 · portal 12).

향후 과제로 남김 — 아래 TODO "기술 부채" 절. KPI 재측정이 필요한 2건(피드백 대기 시간 정렬, MediaPipe 버전 통일)과 제출 전 변경이 위험한 3건(portal 세션 무효화, web CSRF 헤더, 대형 파일 분리)은 사용자 결정으로 발표 뒤로 미뤘다. 결과보고서 §8-2에도 적었다(20 v1.3).

### 2026-10-04 · actuation picar vision web — 10-03 수정분 실물 확인 (송승호)

RPi5·RPi4B를 같은 커밋으로 맞추고 start_all.sh로 기동(바퀴 띄움·선풍기). 단위 테스트만 통과했던 수정분을 실물에서 확인했다.

| # | 대상 | 방법 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | vision /reset(5208157) | 손을 "정지"로 확정(is_reject:false, consecutive 3) → POST /reset → 20ms 간격 /latest 5회 | ✅ 5/5 — 리셋 3~5ms 뒤 is_reject:true·awaiting_consecutive_frames·consecutive 0. 리셋 전 프레임을 버려 약 50~90ms consecutive 0 유지, 1→2→3으로 쌓여 144~189ms에 재확정(10-02 결함 때 listen_ms 8·18ms). result_fps 26.6, τ 0.75 |
| 2 | BLE 회신 대조(d81948b)·actuation 입력 검증(899f6ba) | aihand_test.py --auto --repeat 1 — G1~G7·result correct/incorrect·progress 3/7·1/7 | ✅ 11건 전부 ok, 회신 짝 일치(OK1~OK7·OK:CORRECT·OK:INCORRECT·OKP37·OKP17), ignored 없음, 로그 "ACK가 아님" 0건. /command 800~814ms(중앙 806), /result·/progress 35~38ms — 09-23과 같은 수준. {"is_correct":"true"} → sent: incorrect, {"current":12,"total":7} → invalid_progress(micro:bit로 안 보냄) |
| 3 | picar LED 자동 소등 | 적색 점등 명령·전부 점멸 명령 | ✅ /health led_hold_s: 2.0, 둘 다 2초 뒤 전부 소등 → 13 §5 #8 |
| 4 | picar 자동 정지 타이머(899f6ba) | 단일 주행(speed 20) / 1초 간격 연속 주행 / 주행·정지 병렬 동시 10회 | ✅ 2초 뒤 정지 / 두 번째 명령 2초 뒤 정지 / 10회 모두 motion_active:false·last_stop_error:null(계속 돈 회차 없음) — 13 §5 #11 경쟁 재현 안 됨 |
| 5 | picar 종료 시 정지(899f6ba lifespan) | 주행 직후 tmux에서 Ctrl+C | ✅ 약 0.5초 만에 바퀴 정지(2초 자동 정지보다 먼저), 로그 Shutting down → Waiting for application shutdown. → Application shutdown complete. (첫 시도는 SSH 비밀번호 대기가 끼어 판별 못 함). kill -9·전원 차단은 대상 아님 |
| 6 | 종료·재기동 | stop_all.sh → 재기동(Up Enter) | ✅ 전 단계 ✔, 재기동 후 /health reachable true |

남은 실물 미확인 — BLE 재연결(micro:bit 리셋) 때 이전 연결 해제, 늦은 회신을 버리는 경로(둘 다 단위 테스트만). picar 형식 오류 처리(13 §5 #9)는 실물 시험 안 함. 판정 성능·지연 KPI 수치 변경 없음.

산출물 — 13 §5 #4·#8·#11·§7, 11 §4.5·§9.2, 06 §1-3, 08(3행·갱신 기록), 14 §7.

같은 날 추가 — 확인 4건 · 결정·문서 4건

| 구분 | 내용 | 기록 |
| --- | --- | --- |
| 확인 | picar가 좌회전_유도로 주행하는 중에 stop_all.sh → 바퀴 정지(서비스를 내리기 전에 정지 명령부터 보낸다) | 17 §9, 13 §5 #4 |
| 확인 | RPi5 Wi-Fi에 5GHz 대역이 있음. AP가 실제로 쓰는 채널 값은 기록하지 않음 | 07 §9.3, 11 §6.1 |
| 확인 | 차체 배터리 팩 전압 11~12V(3S 하한 9.0V까지 여유). 측정 시점의 사용 상태는 미기록, BMS·LVC 유무는 미확인 | 13 §4.4, 11 §7.1.2 |
| 확인 | 교육장 ↔ 회사 사이트 실제 연동 — RPi5에 루트 .env 복사 → 회사 사이트 가입 계정으로 교육장 7종 완료 → 내 정보 회차 기록·수료증 정상 | 19 §8 |
| 결정 | 리스크 등급 기준 도입(발생 가능성 확정·높음·중간·낮음, 영향 상·중·하) — 전 행 재평가, 열린 영향 "상" 요약표 | 08 머리 |
| 결정 | 모델 가중치 비공개 — GitHub에 올리지 않고 교육장 기기·팀 내부만(데이터셋 동일조건공유 의무 회피) | 04 §5, 08 데이터셋 라이선스 행 |
| 문서 | 회사 사이트 개인정보 수집·이용 안내 양식 초안 — 보관 기한·삭제 담당·연락처는 빈칸, 화면 반영은 별도 | 18 §9-1, 08 회사 사이트 행 |
| 문서 | 문제 정의·교육 방식 비교 참고자료 조사(법적 근거·교육 현황·산재 통계·사례·유사 교육 비교, 원문 대조 검토) | proposals/참고자료.md(33a026b) |

### 2026-10-06 · vision docs — 분류기 비교 기록 정정 · 딥러닝 비교 연구를 dev 문서로 (이동혁)

05 §0 요약표·§5-2가 "다른 분류기와의 정량 비교는 하지 않았다"고 적고 있었다(10-03 정성 판단을 명시하면서 들어간 문장, 송승호 지적). 그런데 09-23 vision_research(b0bd7c0)에서 딥러닝과 같은 분할로 비교한 결과가 있었다. 그 브랜치가 병합되지 않아 dev 문서에서 걸 근거가 없었던 것이 원인이다.

| 구분 | 내용 | 문서 |
| --- | --- | --- |
| 정정 | "정량 비교 안 함" → 딥러닝(MLP·HandFormer EDL)과 공개 데이터 학습·검증·시험 분할로 비교, 분류 동률(97.28% · 96.94%) · 처음 보는 손 거르기 SVM 우세(AUC 시험 0.968 · 0.934)로 SVM 유지, 랜덤포레스트·kNN 미비교, 분할이 세션 5겹과 다름 | 05 v3.8(§0·§5-2), 02 v2.4(§2), 10(§3.4) |
| 반입 | RESEARCH.md를 문서만 archive/로(코드·reports/·가중치 없음). 머리에 인용 범위(§7-1만)·번호 대응 안내 | archive/vision_research_딥러닝비교_RESEARCH.md, README 색인 |
| 추가 | 브랜치판 보고서 §13(딥러닝 연구)·§8-6(GMM 게이트) 요약 | 12 v1.6 §13-10 |
| 숫자 구분 | SVM 공개 데이터 정답률 88.68%(세션 5겹, 05 §3-5)과 97.28%(학습·검증·시험 분할, 시험 588건)는 분할이 달라 각각 조건을 붙임 | 05 §5-2, 12 §13-10 |
| 결정 | 회사 사이트 범위: 부가 기능으로 포함, 가입 제한·동의 없음은 한계로 명시(요구사항·범위 A) / 웹 A 확인 2건(SC-05·06 "첫 시도 정답", SC-04 25회) | 01 v4.4, 10, 19 v1.5, 08, 14 v2.1 |
| 사실 정정 | 21 발표자료 초판(27037fb)은 이동혁이 Claude Code(pptx·archify)로 제작 — 구성·대본은 조은수의 01 발표자료 초안 기반, 이후 송승호·김지훈 수정. 23 작성법의 "작성 조은수"와 다름 — 송승호 확인 대기 | 23/이동혁.md |
| 확인 대기 | 20 결과보고서 반영은 김지훈 — 인용 범위 §7-1만(§2·§3은 KPI 데이터로 설계를 고른 값), 운영 SVM 유지, 한계: 운영 게이트가 공개 시험셋 정상 자세 12.6%(검증 20.0%) 거부 | 20 |

## ✅ 전체 TODO (누적)

영역별로 묶었다. 각 묶음 안에서는 미완료 → 완료 순이다. actuation·picar는 송승호 담당, web은 조은수(R)·이동혁·김지훈 분담 + 송승호 지원(⑪ web 단위 테스트·dev 병합)(2026-09-28). 2026-09-29 하루는 web 프론트엔드를 송승호가 대행했고(①-b), 09-30 회의로 재배정 확정 — ②-b·⑥ 송승호(둘 다 완료), ⑦·⑧ 조은수(09-30부터 web 다시 담당).

### actuation

- ☐ 🔴 여분 LFD-01 서보 확보 (정격 초과 운용에 대한 보험, 고장 대비)

- ☑ 버튼 A(BTN:A) 실물 확인 → 전 항목 완료(2026-09-29). seq 증가·G 동작 중 정상 회신·O/X 표시 유지(①②③) + web 연결 4항목(④, 조기 확정 결함 발견·수정 포함) — 11 §9.1 v1.24

- ☐ BLE 끊긴 상태에서 명령이 오면 잠금을 쥔 채 스캔·연결(15초 이상 가능) — 요청 경로 밖 재연결 또는 빠른 실패, 가짜 bleak 단위 테스트 (16 §4.7 #5). 재연결 때 이전 연결을 놓지 않던 문제는 d81948b(10-03)에서 고침

- ☐ BLE 재연결(micro:bit 리셋) 때 이전 연결 해제·늦은 회신을 버리는 경로 실물 확인(d81948b, 지금은 단위 테스트만) — 11 §4.5

- ☑ BLE 명령 회신 대조(늦게 온 이전 OK{n})를 고칠지, 알려진 한계로 둘지 결정 → 고침(2026-10-03 d81948b). 보낸 명령의 기대 회신만 ACK로 인정, 맞지 않는 줄은 응답 ignored. 정상 경로는 2026-10-04 실물 확인(11건 짝 일치)

- ☑ AI Hand LED 표시 백그라운드화 플래시 + 재검증 → 통과(2026-09-25). result 직후 명령 1424 → 36~39ms

- ☑ 확인_완료 손모양 주먹으로 동기화 → 2026-09-25 저장소·controller.py 반영 + 23:23 재플래시·재검증 통과 (소스로 확인. 이후 플래시는 저장소 파일을 통째로 붙여 넣는다)

- ☑ AI Hand RPi5 실물 검증 → 통과(2026-09-23). 손가락 간격 150ms 확정(연속 35동작), /command 0.80초, /result ACK-first 26~42ms

- ☑ AI Hand 서보 전원 경로 확인 → 확장보드가 7.5V 어댑터에서 직접 분배하는 구조로 확정 (2026-09-21). 기존 "micro:bit 300mA" 근거는 틀린 것으로 판명되어 문서 6곳 정정

- ☑ 확장보드 서보 핀 전압 실측 → 7.46V 확정(2026-09-21), 정격(4.8~6.0V)의 약 124%. 강압 없음

- ☑ /result↔펌웨어 RESULT 연동, PROGRESS 프로토콜 구현

- ☑ PRD·인터페이스 계약서(§3.2, microbit_protocol.md) BLE·G4 기준 갱신

### picar

- ☑ 워치독 조종 모드 → 불채택(2026-09-30 회의). /drive는 구현하지 않고 향후 과제로 둔다 (구현 계획)

- ☐ web 기동 후 첫 /picar 명령만 약 0.2초 — picar 기동 때 LED를 미리 초기화(전부 끄기) (06 §1-3 10-02 행, KPI 영향 없음)

- ☑ RPi4B에서 pull 후 picar 재시작 → LED 자동 소등 실물 확인(정지·확인_완료·주의 명령 후 2초 뒤 전부 꺼지는지, /health의 led_hold_s: 2.0) (리포트 13 §5 #8) → 완료(2026-10-04). 적색 점등·전부 점멸 명령 둘 다 2초 뒤 전부 소등. 같은 날 자동 정지 타이머 경쟁(동시 10회)·종료 시 정지(Ctrl+C 약 0.5초)도 실물 확인 — 로그 10-04

- ☑ picar 주행 지속 시간 확정 (스키마 duration_ms 추가 여부 포함) → duration_ms 미채택(2026-09-27), picar 자동 정지(기본 2초)로 운용

- ☐ picar 주행 명령 I2C 실패 1.4% 대응 — 재시도 추가 여부, speed 40 실패율 재측정 (리포트 13 §5 #7)

- ☐ 차체 배터리 BMS·LVC(저전압 차단) 유무 확인 (11 §10 #16) — 🟡 팩 전압은 2026-10-04 실측 11~12V(13 §4.4), 시연·리허설 전마다 다시 잰다

- ☑ 주행 중 stop_all.sh로 끌 때 바퀴가 멈추는지 → 확인(2026-10-04 송승호, 좌회전_유도 주행 중 → 정지 — 17 §9, 13 §5 #4)

- ☑ 형식이 틀린 요청({"led":"on"} 등)에 HTTP 500 → 오류 응답으로 → 고침(2026-10-03 899f6ba). led·motor가 객체가 아니면 없음으로 처리(LED 끔·정지), HTTP 200 (리포트 13 §5 #9)

- ☑ 실물 실행 스크립트(scripts/rpi/) 첫 검증 → 통과(2026-09-29 R1, 17 §9)

- ☑ 정지 결함 조치 후 speed 50 재시행 → 정상 정지(2026-09-25, 리포트 13 §4.1 #11)

- ☑ 5V/5A 어댑터 수령 시 교체 → 5V/5A 사용 중(2026-09-27 확인)

- ☑ 확인_완료의 "적색·황색 번갈아 점멸"을 스키마로 표현할지 결정 → 표현 안 함, 동시 점멸 확정(2026-09-27)

- ☑ 조립 전 확장보드 헤더 5V 공급 구조 확인 → 차단 → 규칙 반전(2026-09-22): 전원을 단일 계통(차체 배터리 → 강압 → 헤더 5V)으로 바꾸면서 헤더 5V는 급전 경로가 됐다. 차단하지 않되 USB-C 어댑터와 동시 연결 금지, GND 공통 유지. 이 구성으로 2026-09-23 벤치·부하 테스트 통과

- ☑ 모터 I2C 명령 프로토콜 확보 + services/picar 실물 구동 구현 → 프로토콜 확보·구현 완료 (2026-09-21). 실물 검증만 남음 — i2cdetect로 주소 확인, 바퀴 방향·자동 정지 확인

- ☑ 모터 속도 실측값 확정 → 확정(2026-09-23): 서행 20 / 좌우회전·후진 40 / 상한 50. web 본 구현의 입력값으로 조은수에게 전달(web 상태머신은 2026-09-23 stub으로 복원 — 리포트 13 §4.5 표)

- ☑ 제작사 제공 SD 이미지에서 I2C 프로토콜 확증 → YB_Pcb_Car.py 17개 사본 md5 일치, 0x16/0x01·0x02·0x03 문서와 일치 확인 (2026-09-22, 11_하드웨어설계서 §5.5)

- ☑ RPi5를 Raspbot 배터리로 구동 가능한지 확인 → 무효. picar 전원 계통을 분리하기로 결정(2026-09-22) — 모터·서보는 배터리, RPi5는 별도 어댑터. 현재 5V/3A로 충분하다고 판단(USB 주변기기 미연결), 5V/5A는 배송 중

- ☑ 바닥 부하 테스트(2차) → 통과(2026-09-23). 누적 10분 get_throttled=0x0, 648회(#1~#9) 실패 0건. 단 정지 실패 결함 발견·조치 → speed 50 재시행 필요

- ☑ 블럭 위 벤치 테스트 수행 → 전 항목 통과(2026-09-23). I2C·LED·바퀴 방향·자동 정지· 전원·Wi-Fi 모두 확인. 다음은 바닥 주행(2차)

- ☑ RPi4B Bookworm 설치 + dtparam=i2c_arm=on → 0x16 확인 → 완료(2026-09-23)

- ☑ 1차 구현 Wi-Fi 구성(RPi5 AP ↔ PC) → 폐지. RPi4B 입수로 정식 구성(RPi5 AP ↔ picar) 복귀

- ☑ 황색 LED 2개 배선 및 BCM 핀 확정 → 핀 확정(적색 공통 BCM13 / 황색 좌 BCM5 / 우 BCM6), 물리 배선은 실물 도착 후

- ☑ 외부 LED 4개(5mm) 물리 배선 → 완료·점등 확인(2026-09-23). 적색 BCM13·19 / 황색 BCM5·6, 각 220Ω

- ☑ picar 전원 계통이 Wi-Fi 모듈에 노이즈 영향 주는지 검증 → 실측으로 해소 (2026-09-23). 2026-09-22 전원 분리 결정으로 선제 해소 처리했다가 같은 날 단일 계통 전환으로 되살아났고, 블럭 위(무부하) 테스트 Wi-Fi 왕복 실패 0건 · 바닥 부하 테스트 648회(#1~#9) 실패 0건(get_throttled=0x0)으로 닫힘

- ☑ RPi5 ↔ RPi4B Wi-Fi IP 구성(고정 IP/mDNS) → AP 모드 1:1 직결 + 고정 IP로 확정 (2026-09-21, 11_하드웨어설계서 §6.1). 실물 구축만 남음

### vision

- ☑ 최종 KPI 측정 — 팀원 3명 210시도(RPi5 CSI), 공식 3연속 → ✅ 2026-09-30 5개 지표 달성(정답 95.2% · 오분류 0 · 미판정 4.8% · F1 0.974 · 치명 0, 05 §7-3)

- ☐ (향후) 기울인 손 게이트 과차단 개선 — 개발용 데이터로 조정 후 새 평가 데이터로 재측정 (08 신규 행) — 이동혁

- ☑ RPi5에 새 모델 번들(svm_classifier.joblib, 클래스별 환산 포함) 복사 + vision·web 재기동 — 이동혁 → 완료로 봄(근거: 10-02 KPI 온라인 측정 때 RPi5 번들이 "클래스별 일치율 보정 2026-09-30 적용" 상태임을 /health로 확인 — 06 §1-1 소프트웨어 버전 행)

- ☑ RPi5에서 라이브 영상 켠 채 result_fps 확인 (/health preview.viewers) — 이동혁 → 완료로 봄(근거: monitor.py 기록 — 영상 시청자 1인 상태로 판정 평균 10-01 29.7fps · 10-02 29.9fps, 27fps 미만 2.7%·0.2% — 17 §10 측정 기록, 08 "라이브 영상 인코딩" 행 해결)

- ☑ RPi5에 루트 .env 복사(scp) → 회사 사이트에서 가입한 계정으로 교육장 로그인·7종 완료 → 회사 사이트 내 정보·수료증 확인 — 이동혁 → 확인(2026-10-04 송승호) — 내 정보 회차 기록·수료증 정상(19 §8)

- ☐ 시연 후 Supabase service_role 키 교체(채팅 노출) — 이동혁

- ☑ last_predicted 시간 초과 시 값(negative vs 빈 값) 문서·코드 맞추기 — 김지훈 → 2026-10-04 해결: negative는 빈 값, τ 미달 시간 초과는 목표 수신호 이름 유지(18 v1.6, 회귀 테스트 2건)

- ☐ judgment_result.class_probabilities 선택 필드 팀 확인 (03 §4) — 전원

- ☑ ext03 반영 KPI 재계산·두 판정 규칙 비교 → ext03 폐기, 공식 3연속 (2026-09-29)

- ☑ 카메라 라이브 미리보기 → vision /stream + web 중계 (2026-09-29)

- ☑ 일치율이 판정과 따로 노는 문제 → 목표 수신호 확률 × 100 (2026-09-30)

- ☑ 🟡 RPi5 액티브 쿨러 장착 여부 결정 (2026-09-25 쿨러 없이 86.2°C·0xe0008) — 송승호 → 쿨러 달지 않고 선풍기로 운용 확정(2026-10-03 송승호). 근거: 선풍기로 10-01 최대 76.3°C, 10-02 KPI 시행 구간 최대 68.6°C, 둘 다 0x0(17 §10). 시연·측정 때 선풍기 필수

- ☑ vision /reset 수정(5208157) 실물 curl 확인 — 리셋 직후 /latest가 awaiting_consecutive_frames인지 → 06 §1-3·08 행 "해결" 확정 — 송승호 → 완료(2026-10-04) 5/5, 리셋 3~5ms 뒤 awaiting_consecutive_frames, 재확정 144~189ms — 06 §1-3·08 "해결"

- ☐ /health가 카메라 고장(camera.state=error)에도 status: ok → degraded로, 운영 중 고장 시 /latest가 마지막 판정에 고정되는 것 해소 (2026-09-28 발견·재현, 16 §2.4 표) — 이동혁

- ☐ ⏸ vision 컨테이너화(CSI) — 시연 뒤 과제. 전제조건 5가지는 16 §2.4 (운영은 네이티브로 확정, 2026-09-28)

- ☑ capture.py의 picamera2 경로 구현 → 0fa3fdd(2026-09-24). 2026-09-25 실물 CSI 판정 26.6fps

- ☑ RPi5(4GB) 런타임 리소스 실측 → 2026-09-25 CPU 약 37%·메모리 795MB로 여유, 열이 병목

- ☑ USB 웹캠 확보 → 불필요. Pi Camera Module 3 입수(2026-09-22)로 CSI 직결

- ☑ vision 서비스 Dockerfile import 경로 버그 확인 → 해당 없음

### 테스트·CI (공통 — 16 §6.1)

- ☐ GitHub Actions unit job(Python 3.11 고정 버전) 초록불 (#3) — 송승호 · 🟡 ci.yml 작성(c55ea15, 10-03), 첫 실행은 저장소 관리자(Lee35678) Actions 허용 대기

- ☐ test_judging_timing_spec.py test_changing_wrong_class_restarts_the_hold 시간 여유 60ms 확대 (#4) — 송승호 · 목표일 09-29 경과, 재조정 필요 (xfail raises= → 2026-09-29 구현이 모두 들어와 xfail 0개, 해당 없음)

- ☐ actuation·picar 단위 테스트 확장 (#13-a) — 송승호 · 🟡 일부 진행(10-03): HTTP 테스트(TestClient, c560bbd), BLE 늦은 회신 오귀속·재연결(d81948b), picar 형식 오류·자동 정지 경쟁·종료 시 정지(899f6ba). 남은 것: /health degraded, BLE write_failed·microbit_unreachable, 스키마 대조 (워치독 조종 모드 단위 테스트 (#13-b) → 조종 모드 불채택(09-30 회의)으로 해당 없음)

- ☐ actuation·picar mock 호출 기록·장애 주입 (#6), 계약 테스트 (#7) — 송승호 (W5로 미뤄도 됨)

- ☐ docker mock 통합 S1·S5·S7 + integration job (#8) — 판정 주입 방식 결정 후 (W5로 미뤄도 됨)

- ☐ AP 경유 부하 주행 반복 측정 — RPi5에서 load_test.py (#12) — 송승호

- ☑ KPI 측정방법 회의 — 회의안건 7건 — ✅ 2026-09-30 회의, 안건 2는 10-01 D3

- ☑ requirements-test.txt 서비스별 작성, picar requirements-hw.txt 분리 (#2) → 완료(2026-10-03 c55ea15). requirements-test.txt 5개(actuation·picar·portal·vision·web), 서비스별 3.11 가상환경에서 통과. picar는 requirements-hw.txt로 나누지 않고 테스트 파일에서 gpiozero·lgpio를 뺐다

- ☑ 저장소 루트에서 전체 pytest 실행 → 실패 5건 수정(8b6eebb, 10-02), 253개 통과(10-03)

- ☑ 테스트 불안정 원인 정리 → a8f7640 (2026-09-28) · docker compose(mock) 빌드·기동 확인 → 2026-09-28 · 실물 실행 스크립트 → 70c7581(실물 첫 검증은 picar 묶음)

### data

- ☑ 자체 촬영 일정·대상자 확정 → 팀원 3명 ext01~03 × 70시도 = 210시도(2026-09-29 RPi5 CSI, services/vision/scripts/record_dataset.py) — 오프라인 KPI에 사용

- ☐ services/data/src/collect.py — 아직 TODO만 있는 빈 스크립트. 실제 촬영은 record_dataset.py가 맡았으므로 구현할지, 지울지 결정 — 김지훈

### web

web 할 일 — 3명 분담 (2026-09-28 배정) · 14_web_구현보고서 §8과 같은 목록 · 번호는 2026-09-27 목록을 그대로 쓰고, 나눈 항목만 -a/-b로 갈랐다

| 담당 | 맡는 영역 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 이동혁 | 백엔드 판정 로직 — state_machine.py 전담 (①-a·②-a·③) | 파이프라인·판정 로직 R, 웹 A. ①②③이 모두 _poll_once 주변이라 한 사람이 맡아 충돌을 없앤다 |
| 조은수 | 화면 · KPI 집계 · 보고서 (①-b·②-b·⑥·⑦·⑧) + web 코드 리뷰 (dev 병합은 송승호 — 14 §8) — 09-29 ①-b 송승호 대행(완료) → 09-30 회의: ②-b·⑥ 송승호, ⑦·⑧ 조은수 | 웹 R, 성능측정 R |
| 김지훈 | 예시 사진 · 결과 내보내기 (⑩·⑨) | 데이터 R. 다른 작업과 파일이 겹치지 않는 독립 작업 |
| 송승호 (지원) | web 단위 테스트 전담 (⑪), ⑤ 옛 문구 정리(완료), 응답 status 판정 기준표(③용), ⑥ 재시험 장치 준비 · (09-29) ①-b 프론트엔드 대행(edb5da9, dev 병합 db4cd41) · ⑫ 버튼 A web 연동 · (09-30 재배정) ②-b KPI 집계·⑥ 재시험 | 구현과 검증을 나눠, 구현 담당은 기능에 집중한다 |

진행 규칙

- 각자 쓰던 브랜치에 푸시한다 — 이동혁 feature/vision, 조은수 feature/web, 김지훈 feature/data, 송승호 feature/picar

  - 시작 전에 각자 브랜치에 dev를 한 번 병합(git merge origin/dev)한다. 특히 feature/web은 2026-09-25 6f82886에서 멈춰 있어 ⑤ 옛 문구·문서 파일명 정리·LED 수정이 없다 — 안 받고 시작하면 dev 병합 때 충돌한다

  - 이동혁은 vision 작업이 진행 중이면 web 백엔드를 feature/vision에서 딴 작은 브랜치(예: feature/vision-web)에 올린다

  - dev 병합은 송승호가 한다 — 합치면서 단위 테스트(⑪)를 붙이고 돌린다. 조은수는 web 코드 리뷰

  - 병합 순서: 이동혁 백엔드 먼저(목표 9/30) → 조은수가 dev를 받아 프론트엔드 연결 → 김지훈. main.js는 조은수(SC-03)·김지훈(SC-05)이 함께 고치므로 충돌은 병합 때 송승호가 정리 → 실제(2026-09-29): 이동혁 백엔드 1da641b → 버튼 A web 100ea66 → 김지훈 feature/data 41ef97c (여기까지 origin/dev). → ①-b edb5da9도 같은 날 dev 병합(db4cd41) — 남은 것 없음

  - 10/02 재시험은 dev에서 돌리므로 10/01까지 전부 dev에 병합

- ⑤(송승호, 완료)가 state_machine.py를 건드렸으므로 dev에 푸시된 뒤 이동혁이 착수한다

- 일정(제안): 9/28 ⓪·⑤ → ~10/01 ①②③⑨⑩ + ⑪(구현 브랜치마다) → 10/02 ⑥ 재시험 → 10/03~04 KPI 실측·06 집계 → 10/05~ ⑦⑧

먼저 합의할 것

- ☑ ⓪ 인터페이스 약속 (9/28) — ✅ 종결(2026-09-29): ①-b edb5da9가 스펙 §4.1(phase·POST /api/confirm)·§4.3(images/<command>.jpg) 그대로 구현

  - 이동혁 ↔ 조은수: /api/state의 phase(demo/judging) · POST /api/confirm — 스펙 §4.1 그대로 쓰는지 확인

  - 김지훈 ↔ 조은수: 사진 경로 services/web/frontend/images/<command>.jpg (스펙 §4.3)

KPI 실측(W4, ~10/04) 전에 끝낼 것

- ☑ ✅ 완료 (2026-09-28 c8f1fd3, dev 병합 1da641b) — ①-a 판정 타이밍 — 백엔드 · 이동혁 — 시범/판정 단계(phase), POST /api/confirm(vision /reset 포함), 오답 같은 클래스 1초 유지, 수신호 시작 시 시범 /command 전송, 시범 단계의 SC-04 카운트 정지 (단위 테스트는 ⑪ 송승호) (proposals/web_판정_타이밍_스펙 §4.1·§5·§6, 설계서 §10 #22)

- ☑ ✅ 완료(2026-09-29 edb5da9, 송승호 — 조은수 사정으로 대행, mock E2E 31/31, dev 병합 db4cd41) — ①-b 판정 타이밍 — 프론트엔드 · 조은수 — 예시 사진 영역, 확인 버튼, 스페이스바(스펙 §4.2). 사진이 오기 전엔 자리만

- ☑ ✅ 완료 (2026-09-28 c8f1fd3, dev 병합 1da641b), 호출 순서 변경 포함 — ②-a 시행 로그 CSV 기록 구현 · 이동혁 — 열 정의: 스펙 §7(2026-09-28 송승호). ①-a와 같은 코드(_poll_once)

  - ⚠️ 스펙 §7.3: 판정 뒤 호출 순서를 /picar → /result → /command → /progress로 바꾸길 권함 — 지금 순서면 picar·micro:bit 반응이 약 0.85초 늦다

  - 열 이름은 데모 스크립트 CSV(aihand_vision_picar_*.csv)와 맞춘다 — web 유무 결과를 같은 표로 비교

  - 판정지연은 vision 응답의 latency_ms를 그대로 기록

  - 물리피드백지연의 "완료" 정의는 미결(picar_주행시간_스키마_변경안 안건 2) → 장치별 응답 시간(AI Hand·micro:bit·picar)을 따로 기록하면 어느 정의로도 계산할 수 있다

- ☑ ✅ ②-b 로그 검증 · KPI 집계 · 송승호(09-30 재배정) — 2026-10-02 완료(06 v3.9) · — CSV로 06 §2-1 요약·§2-2 혼동행렬·§2-3 지연 P95 작성 (성능측정 R). 집계 스크립트 services/web/scripts/aggregate_kpi.py 작성 완료(2026-09-29 조은수) — 실측 CSV로 실행만 남음

- ☑ ✅ 완료 (2026-09-28 c8f1fd3, dev 병합 1da641b) — ③ _post_with_retry 본문 status 확인 · 이동혁 — HTTP 200이면 무조건 성공 처리 → picar partial·actuation timeout이 성공으로 집계된다. ②의 로그가 왜곡되므로 KPI 전에 고친다. 판정 기준: 03 §5-5(2026-09-28 송승호) — 본문 실패는 재시도하지 않고 기록만, /command·/picar 읽기 타임아웃도 재시도 금지(이중 전송 방지) (08_리스크레지스터, 06 §1-3, 14 §7)

- ☑ ④ picar LED 잔류 → picar 쪽에서 해결(2026-09-28, 송승호) — LED를 켠 명령 뒤 2초(PICAR_LED_HOLD_S)에 picar가 스스로 전부 끈다. web은 할 일 없음 (리포트 13 §5 #8)

- ☑ ⑤ 화면에 보이는 옛 문구 정리 → 송승호가 처리(2026-09-28): CURRICULUM_INFO 확인_완료 picar 설명을 "정지 + 적색·황색 LED 전부 동시 점멸"로 정정, "엄지만 펴기" gap 주석 삭제, 옛 문서명(수신호에 따른 picar 동작.md → 02 §4) 참조 정정, services/web/README.md 미확정 항목 중 해소된 3건(SC-03 화면 분할, 확인_완료 AI Hand gap, 확인_완료 LED 설명) 종결. → dev에 푸시되면 이동혁이 받고 시작한다

- ☑ ✅ 완료 (2026-09-28 c2260a8, dev 병합 41ef97c) — ⑩ 수신호 예시 사진 7장 · 김지훈 — 사람 손 정답 자세(PRD §3.2), 같은 배경·조명. 좌회전_유도↔후진, 우회전_유도↔주의는 엄지 하나로 갈리니 엄지가 분명히 보이게. 짧은 변 약 800px, 장당 200KB 이하. services/web/frontend/images/에 stop · slow · turn_left · turn_right · complete · reverse · caution .jpg (스펙 §4.3). ①-b·⑧의 선행 조건

- ☑ ⑪ web 단위 테스트 · 송승호 — ✅ 백엔드 병합 시 35개 전부 통과(2026-09-29 확인, xfail 0) → 버튼 A web·⑨ 병합·①-b 뒤 web 49개 · 저장소 전체 158개 통과(2026-09-29, xfail 0). ①-b dev 병합 때 회귀만 확인. 원래 내용: services/web/tests/. 🟡 인수 테스트 22개 선작성 완료(2026-09-28, test_judging_timing_spec.py, 지금은 xfail → 구현되면 자동 활성화, 구현 계약은 스펙 §8). 남은 것: 병합 때 실행·보완, 기존 9개 회귀 확인

  - ①-a: 시범 단계에서 판정·SC-04 카운트 무시, /api/confirm은 demo에서만 받고 vision /reset 호출, 오답 1초 미만 무시·이상 확정, 다른 클래스로 바뀌거나 손 미검출이면 다시 셈, 수신호 시작 시 /command만 전송(/result·picar 없음)

  - ②-a: 확정된 판정마다 CSV 1행, 열 이름·장치별 시간 기록

  - ③: timeout·error·partial을 실패로 판정 (판정 기준표와 같은 기준)

  - 기존 9개 회귀 유지

- ☑ ⑫ micro:bit 버튼 A 확인 입력 — web 연동 · 송승호 — 2026-09-29 구현(스펙 §9, 14 D12), 단위 테스트 14개. 실물 확인은 11 §9.1 ④

재시험 (①~③ 반영 후)

- ☑ ⑥ web 전 구간 재시험 · 송승호 — ✅ 완료(2026-09-29), 쿨러 없이 진행(R2 보류). 스펙 §6 완료 기준 6개·모터/LED·AI Hand·O/X·종료 소등·"다시 학습하기" 재진입 전부 확인. 재시험 중 결함 2건 발견·당일 수정(SC-04 재시도 버튼 무동작·시도 횟수 무제한 — 1차 수정이 실물에서 안 돼 재작성) — ✅ 실물 재검증 통과(cb8a25b). 결과는 15(위 항목), 14 §6.2·§7

결과보고서·발표용 산출물

- ☐ ⑦ web 구현보고서 완성 · 조은수(09-30 회의 확정) (백엔드 절은 이동혁 설명 받아 작성) — 14_web_구현보고서 【확인 필요】 보완, ① 반영 후 §3·§6 갱신

- ☐ ⑧ 실제 화면 캡처본 · 조은수(09-30 회의 확정) — SC-01~SC-07(시범 단계·정답/오답 오버레이·수료증 포함). 예시 사진 반영 후 촬영, 09_화면목록(머리말 v3) 또는 14 부록으로. 🟡 mock 장치 기준 11장 작성(2026-09-29 조은수, 14 부록 A) — 실물 화면이 필요하면 교체

- ☑ ✅ 완료 (2026-09-28 679aeb9, dev 병합 41ef97c) — ⑨ 교육자용 결과 집계 내보내기 · 김지훈 — SC-05에 "결과 저장" 버튼. /api/state의 completed(수신호·시도 횟수·일치율)를 CSV로 만들어 내려받게 한다 — 프론트엔드만(main.js SC-05 부분), 백엔드 변경 없음

결정이 필요한 미확정 값 (14 §9)

- ☑ below_tau/OOD 처리(1초 유지 후 확정 vs 화면 안내만) → 화면 안내만으로 결정·구현(2026-09-28 이동혁, 14 D10). 후속: 온라인 미판정률 집계 방법(16 §6.4)

- ☐ 권장 재도전 횟수 산식, 커리큘럼 순서 · 이동혁 (교육 설계)

- ☑ 물리피드백지연 KPI "완료" 정의 — ✅ 09-30 회의: "시작"으로 판정, "완료" 병기 (10-02 실측 완료 P95 1.089초)

- ☑ 🟡 SC-05·SC-06 "성공률"(100 / 시도 횟수) 지표 이름·정의 → "첫 시도 정답"(O/X)으로 조은수 결정·반영(2026-09-29) — ✅ 웹 A 이동혁 확인(2026-10-06)

- ☑ 🟡 SC-04 임계값(15회 잠정) → 25회(약 5초)로 조은수 결정·반영(2026-09-29), 환경변수로 조정 가능 — ✅ 웹 A 이동혁 확인(2026-10-06)

종결·완료

- ☑ 수신호 예시 사진 촬영·제공 담당 결정 → 김지훈(2026-09-28), 작업은 ⑩

- ☑ web↔picar 통신 신뢰성 개선안 협의 (조은수) → 변경 1~3·§4(C′안)·§5 반영(6f82886), 개선안은 archive/로 이동(2026-09-27). 남은 본문 status 확인은 ③

- ☑ 조은수에게 actuation 타임아웃 요구치 전달 → 6f82886(2026-09-25) 반영: /command 1.5초, 나머지 0.5초

- ☑ services/web 상태머신 단위 테스트 → tests/test_state_machine.py 9개 (2026-09-27 재실행 통과)

- ☑ services/web 프론트엔드 구현 → SC-01~SC-07 전체 구현 완료(2026-09-22)

- ☑ services/web 상태머신 ↔ vision/actuation/picar 연동 (mock 기준 end-to-end 확인)

### 기술 부채 — 향후 과제 (2026-10-03 분석, 위 로그 항목)

10-03 분석 20개 항목 중 고치지 않은 것. 앞 2개는 판정·피드백 타이밍이나 모델이 바뀌어 KPI 재측정이 필요하고, 다음 3개는 제출 전 변경 위험이 커서 발표(10-12) 뒤로 미뤘다(사용자 결정).

- ☐ 피드백 대기 시간 정렬 — web이 actuation을 기다리는 시간(/command 1.5초, /result·/progress 0.5초)이 actuation이 micro:bit 회신을 기다리는 시간(2.0초, 재연결 스캔 시 +5초)보다 짧다. KPI 재측정과 함께

- ☐ MediaPipe·numpy 버전 통일 — services/data(mediapipe 0.10.14·numpy 1.26 고정) ↔ services/vision(≥1.0·≥2.0). 랜드마크 재추출·재학습·KPI 재측정 필요

- ☐ portal 세션 무효화 — 무상태 HMAC 쿠키라 로그아웃·비밀번호 재설정 뒤에도 최대 8시간 유효. 토큰에 비밀번호 버전을 넣고 서버에서 확인 · 이동혁

- ☐ web CSRF 헤더 — 본문 없는 POST 요청에 출처 확인 헤더 요구 + main.js apiPost 수정 · 조은수 (교육장 키오스크라 실제 위협은 낮음)

- ☐ 대형 파일 분리 — state_machine.py 941줄·members.py 917줄·main.js 1,327줄. portal이 members.py의 내부 함수(_public 등)를 직접 부른다

- ☐ 수신호 정의를 한 곳에서 내려받기 — 지금은 test_constants_sync.py(web·vision)·actuation 테스트로 서로 같은지만 검사

- ☐ systemd 실물 검증 — sudo bash scripts/rpi/systemd/install.sh rpi5|rpi4b, 검증 전까지 시연은 start_all.sh

- ☐ CI 첫 실행 — 저장소 관리자(Lee35678)가 Actions 허용(16 §3.1). docker compose 통합 job(docker-compose.ci.yml·vision stub)은 아직 없음

- ☐ shared/schemas를 런타임 검증에 쓰기 — 지금은 문서 역할만, 엔드포인트가 dict를 그대로 받는다

- ☐ 의존성 잠금 — lock 파일 없음, pydantic 미고정, Docker 베이스 이미지 digest·비root 실행·HEALTHCHECK 없음

- ☐ 프런트엔드 JS 테스트 — main.js·portal.js·cert.js 테스트 없음

- ☐ 저장소 정리 — hand_landmarker.task(7.8MB)가 .gitignore 대상인데 추적 중, train_svm_colab.ipynb가 옛 기준(8클래스·63차원), vision/web/pipeline.html 참조 없음, data의 collect.py·seed_templates.py가 NotImplementedError 스텁

## 🐛 알려진 이슈 (누적)

| 영역 | 이슈 | 발생일 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actuation | micro:bit 패닉코드 070(SD_ASSERT) — music 경로 | 2026-09-21 이전 | 🟢 종결(규칙 확정) | 원인 확정: BLE SoftDevice와 music 라이브러리가 같은 하드웨어 타이머/PWM 자원을 공유한다. 튜닝으로 우회 가능한 버그가 아니다(2026-09-22 전용 검증). → 규칙: bluetooth.startUartService() 이후 music.* 호출 금지, 소리 자리는 LED로 대체. 펌웨어에서 playResultTone()·BUZZER_ENABLED 삭제 완료 |
| actuation | micro:bit 패닉코드 070(SD_ASSERT) — 저전압 경로 | 2026-09-21 이전 | 🔴 미해결 | 서보 전류에 따른 전압 흔들림이 원인으로 추정. 2026-09-23 RPi5 4회(연속 35동작 포함, 150ms 간격)에서는 재현 안 됨 |
| actuation | PRD 우회전_유도(G4) 설명과 펌웨어 불일치 | 2026-09-21 | 🟢 해결 | 펌웨어("엄지+소지")가 정답으로 확정, PRD §3.2 정정 완료 |
| actuation | micro:bit 수신 핸들러 블로킹 — result 직후 명령 1424ms | 2026-09-23 | 🟢 해결(2026-09-25 36~39ms 확인) | showResult()가 핸들러 안에서 pause + showLeds 기본 400ms. result 직후 G 명령이 ACK_TIMEOUT_S 초과 → control.inBackground() + showLeds(.., 0) |
| actuation | bleak BlueZ is_connected 래퍼 → /health가 항상 "연결됨" | 2026-09-23 | 🟢 해결 | bool()로 감쌈 + 회귀 테스트 |
| picar | picar GPIO 헤더 5V 백피드 위험 | 2026-09-22 | 🟢 종결(규칙 전환) | 당초 전원 분리 구성(Pi는 별도 어댑터)에서는 헤더 5V를 차단해야 했다. 2026-09-22 단일 계통(차체 배터리 → 강압 → 헤더 5V 급전) 으로 바뀌면서 규칙이 반전됐다 — 헤더 5V는 연결 유지, 대신 USB-C 어댑터와 동시 연결 금지(개발 중 어댑터를 쓰려면 배터리 스위치를 내리고 꽂는다). RPi4B도 헤더 5V 핀에는 역류 방지가 없다. GND는 I2C 기준 전위이므로 공통 유지. 이 구성으로 2026-09-23 벤치·부하 테스트 통과 |
| picar | 주행 명령 I2C 실패 1.4% (speed 50) | 2026-09-25 | 🟡 확인 중 | 정지와 달리 재시도 없음 — 안전 영향 없음(2초 자동 정지), 시연 중 picar 무반응 가능 (리포트 13 §5 #7) |
| vision | RPi5 과열 — 쿨러 없이 86.2°C, get_throttled=0xe0008 | 2026-09-25 | 🟢 선풍기 운용 확정(10-03) | CPU 37%로 부하는 낮고 방열이 부족. 85°C부터 클럭 제한 → 판정 fps 저하. 선풍기로 10-01 최대 76.3°C·10-02 KPI 시행 구간 최대 68.6°C, 둘 다 0x0 — 시연·측정 때 선풍기 필수, 쿨러 장착 여부는 결정 대기 → 쿨러 달지 않기로 확정(2026-10-03 송승호)(17 §10) |
| web | 🔴 학습자가 AI Hand를 보기 전에 오답 처리 | 2026-09-25 | 🟢 해결(2026-09-29 ⑥ 실물 재시험 통과) | 수신호 시작 시 시범 없음 + 시범 직후 곧바로 판정. 스펙: 시범 → 확인 버튼 → /reset → 판정 (설계서 §10 #22). 백엔드 c8f1fd3 병합(2026-09-28), 화면 ①-b edb5da9(2026-09-29, mock E2E 31/31, dev 병합 db4cd41) → ⑥ 실물 재시험 통과(09-29) |
| web | SC-04(camera_fail)에서 카메라가 손을 계속 못 잡으면 빠져나올 수 없음 | 2026-09-29 | 🟢 해결(cb8a25b, 실물 재검증) | "재시도" 버튼이 무동작이었고, 1차 수정(판정 단계로 복귀)은 손이 카메라 밖이라 다시 SC-04로 튕김 → 재시도 = 시범 단계 + 재시범, 입력은 버튼·Space·micro:bit A (14 §7) |
| web | 한 수신호에서 시도 횟수 무제한 | 2026-09-29 | 🟢 해결(cb8a25b, 실물 재검증) | 상한 없음 + below_tau/OOD만 나오면 판정이 끝나지 않음 → 시도 최대 3회 + 판정 제한시간 10초(timeout도 시도로 셈). 시행 로그 outcome에 timeout 추가 (14 §7) |
| vision | vision Dockerfile 임포트 경로 의심 버그 | 2026-09-21 | 🟢 해당 없음 | 확인 결과 이미 --app-dir src 적용되어 있었음 |
| vision | PRD §2.1 KPI 표가 "7종+negative=8클래스" 기준 | 2026-09-21 | 🟢 해결 | 회의 안건 2에서 7클래스+τ 미판정으로 변경 → 10_PRD 2단계 정리(2026-09-27)에서 KPI 표를 7종 기준으로 정정 |
| web | web 상태머신이 수신호 전환 시 vision POST /reset을 호출하지 않음 | 2026-09-21 | 🔴🟢 해결 | 2026-09-22 state_machine.py에 정답 처리 시 POST /reset 호출 추가 |
| web | web 상태머신에 camera_fail(SC-04)·certificate(SC-06)·reentry(SC-07) 전이 코드 없음 | 2026-09-21 | 🔴🟢 해결 | 2026-09-22 reason 기반 SC-04 전이(연속 미검출 임계치) + POST /api/certificate 구현. SC-07은 프론트엔드가 최초 로드 시 세션 상태로 판단 |
| web | vision이 JSON이 아닌 응답을 주면 폴링 스레드가 죽음 · /latest 타임아웃 없음(httpx 기본 5초) | 2026-09-28 | 🟢 해결 | _poll_once가 ValueError를 잡지 않았음(state_machine.py:242-243). 이동혁 c8f1fd3(2026-09-28) — ValueError 처리, /latest 타임아웃 0.5초 — 14 §7, 16 §1.3, 08 |
| picar | 형식이 틀린 요청({"led":"on"} 등)에 HTTP 500 | 2026-09-28 | 🟢 해결(899f6ba) | execute()가 led를 dict로 가정했다. 객체가 아니면 없음으로 처리(LED 끔·정지) — 13 §5 #9 |
| actuation | BLE 명령 회신을 보낸 명령과 대조하지 않음 — 늦게 온 이전 OK{n}을 다음 명령의 회신으로 받을 수 있음 | 2026-09-28 | 🟢 해결(d81948b) | 보낸 명령의 기대 회신만 ACK로 인정, 맞지 않는 줄은 응답 ignored(2026-10-03) — 16 §1.3 |
| vision | landmark에 x 키가 빠지면 KeyError가 그대로 올라옴(/predict 500 추정) | 2026-09-28 | 🟡 미해결 | normalize.py:113, 이동혁 — 16 §1.3 |
| vision | 오프라인 KPI(evaluate_kpi.py)가 3프레임 최빈값으로 판정 — 운영(3연속)보다 느슨. 05 §7-3·코드 주석은 "같은 방식"이라고 적음 | 2026-09-28 | 🟢 결정·반영 | 공식 규칙 3연속, 최빈값은 참고치(09-29 반영, 09-30 회의 안건 7 확정). 최종 KPI(210시도)도 3연속 기준 — 06 §2-1 |
| web | 대기열 손상 시 화면 멈춤 · 교육 중 자동 로그아웃 · 판정 기준 τ 하드코딩 · member 이메일 노출 | 2026-10-01 | 🟢 해결 | faa3fa9 — 위 10-01 항목 |
| web | 10-02 검토에서 나온 미착수 7건(시간 초과 last_predicted는 10-04 해결) — 교육장 전역 로그인, IP 단위 로그인 잠금, 시간 초과 last_predicted, 회사 사이트 가입 제한·개인정보 동의, 영상 스트림 인증, 영상 탭 다수 부하, SC-04 라이브 영상 꺼짐 | 2026-10-02 | 🟡 미착수 | 상세·담당은 08 10-02 신규 행(단일 출처). 회사 사이트 개인정보 고지는 10-04 안내 양식 초안까지(18 §9-1, 화면 반영 전) |
| vision | /reset이 /latest의 직전 판정을 남김 — 확인 직후 확인 전 손모양으로 판정(2/91행) | 2026-10-02 | 🟢 해결(실물 curl 확인 대기 → 2026-10-04 실물 확인 5/5, 재확정 144~189ms) | 5208157 — 직전 판정 초기화, 리셋 전 프레임 결과 버림. 지연 KPI 재측정 불필요(06 §1-3) |
| picar | web 기동 후 첫 /picar 명령만 약 0.2초(나머지 25~40ms) | 2026-10-02 | 🟡 미해결 | 첫 LED 명령 때 gpiozero 초기화로 추정. KPI 영향 없음 — 기동 때 LED 미리 초기화 검토(06 §1-3) |
| 테스트·CI | 저장소 루트에서 전체 pytest를 돌리면 실패 5건(서비스별로 돌리면 통과) | 2026-10-02 | 🟢 해결 | web 정적 폴더 작업 폴더 기준 경로, vision test_reset의 app 모듈 이름 충돌 — 8b6eebb. 근본 해결(conftest 수준 격리)은 보류 |
| picar | 자동 정지 타이머 생성·취소에 잠금 없음 — 정지·주행 요청이 겹치면 새 주행이 자동 정지되지 않을 수 있음 | 2026-10-03 | 🟢 해결(899f6ba, 2026-10-04 실물 확인) | 기술 부채 분석에서 발견. 주행 중 서비스 종료 시 모터가 마지막 명령을 유지하던 것도 함께 고침. 10-04 실물: 동시 10회 재현 안 됨, Ctrl+C 약 0.5초 만에 정지, 주행 중 stop_all.sh로도 정지(kill -9·전원 차단은 해당 없음) |
| web | web Docker 이미지가 기동 즉시 IndexError로 종료(docker compose up mock 통합 불가) | 2026-10-03 | 🟢 해결(f0393b0) | 09-30 82f157c의 .env 경로 계산. RPi5 네이티브 실행은 경로가 깊어 영향 없었다 |
| 테스트·CI | 고정 버전(3.11·fastapi 0.115·bleak 0.22)으로 테스트한 적 없음 · CI 없음 | 2026-09-28 | 🟡 일부 해결 | 10-03 서비스별 3.11 환경에서 320개 통과 확인, ci.yml 추가 — GitHub에서 첫 실행 전(Actions 허용 필요) |

## 📚 참고 자료

- document/README.md — 문서 전체 색인 (2026-09-22 통합 내역 포함)

- document/10_PRD.md — 종합 기획서 (KPI, 마일스톤, §3.2 수신호 매핑 표)

- services/actuation/doc/aihand_gesture_checklist_final.md — micro:bit BLE 디버깅 세션 1~12 전체 이력

- document/11_하드웨어설계서.md 부록 A~C — Raspbot·micro:bit 핀맵, 보드/서보/카메라 원본 스펙 (종전 hardware_pinmap.md·hardware_spec.md가 2026-09-22 이 문서로 흡수됨)

- shared/schemas/ — 서비스 간 인터페이스 계약 (JSON Schema)